ШГ „Борања" - Лозница, Одсек за израду основа

2024. година

I – ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

# 1.0. УВОД

## 1.1. Уводне информације и напомене

Газдинска јединица "Медведник-Јабланик-Повлен" налази се у западном делу Републике Србије, захватајући  углавном истоимене планине које се налазе југозападно и западно од Ваљева. Њеним шумама газдује ШГ "Борања", преко своје шумске управе у Ваљеву где се изводе сви радови на узгоју, нези, заштити и коришћењу шума. Прво уређивање овог шумског комплекса извршено је 1954. године године и од тада се овим комплексом газдује помоћу посебне основе газдовања. Израду те основе урадио је тадашњи Биро за пројектовање у шумарству из Београда. Ово је осмо, по реду, уређивање газдинске јединице "Медведник-Јабланик-Повлен", односно четврто откако ШГ "Борања", Лозница, послује у саставу ЈП "Србијашуме" Београд.

Прикупљање података на терену и обрада извршени су према одредбама Закона о шумама (("Службени гласник Републике Србије", бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18), Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије" бр.43/2011, 76/2018, 95/2018), у складу са Правилником основе газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници (Сл. гл. РС, бр.18/2024).

Таксациони радови у овој газдинској јединици извршени су 2023. год. по јединственој методологији за инвентаризацију шума у оквиру Републике Србије.

Ова основа за газдовање шума садржи:

-текстуални део,

-табеларни део,

-карте.

## 1.2. Топографске прилике

Топографске прилике газдинске јединице обухватају географски положај, границе и површину газдинске јединице.

### 1.2.1. Гографски положај газдинске јединице

Газдинска јединица "Медведник-Јабланик-Повлен", налази се у западном делу Републике Србије, захватајући углавном истоимене планине које се налазе југозападно и западно од Ваљева и саставни је део венца подрињско-ваљевских планина.

По свом географском положају простире се између 17 степени 9 минута 00 секунде-17 степени 27 минута 00 секунди источне географске дужине, и 44 степена 08 минута 00 секунди- 44 степена 16 минута и 00 секунди северне географске ширине.

Према административно-политичкој подели простора она  се налази на територији  општина   Ваљево и Осечина и следећих катастарских општина: Брезовице, Таор, Вујиновача, Ребељ и Суводање које припадају територији општине Ваљево, Царина и Драгодол  које припадају територији општине Осечина.

### 1.2.2. Границе

У просторном погледу шуме газдинске јединице "Медведник-Јабланик-Повлен" представљају углавном целину, сем првих дванаест одељења расутих у осам међусобно одвојених комплекса који се граниче са приватним имањима на територији општине Осечина. Преосталих осамдесет три одељења чине један комплекс, изузев једног дела 93 одељења које се граничии са г.ј ''Јеље-Маглеш'', а која се такође граниче са приватним имањима на територији Општине Ваљево.

Садашња спољна граница успостављена је упоредо са инвентарисањем шума методом идентификације, а на појединим потезима иста је успостављена детаљним премером.

Граничне ознаке су постављене на дебљим стаблима и непокретном камењу према важећим стандардима. Унутрашње границе су утврђене и обележене на основу орографских прилика, а подела је извршена на 95 одељења и њена укупна дужина износи 87 km. У току прикупљања таксационих података вршено је и обележавање унутрашњих граница (87km) које су утврђене јасно, целом својом дужином.

Од 109 km спољашњих граница газдинске јединице обележено је (обновњено) 85 km (80 %). Од преосталих 24 kmk спољашње границе 10 km је необележено делом због недовршеног поступка реституције или нерешених имовинско-правних односа, а делом због неприступачности, при чему се највећи део односи на приватан посед лоциран унутар државног комплекса. Део ових необележених граница ће се обележити по окончању имовинско-правних поступака. Преостали део од 14 km на терену је обележен али необновљен, а обновиће се у току наступајућег уређајног раздобља, плану и динамици пословања  предузећа.

### 1.2.3. Површина

Табела 1. Стање површина према врсти земљишта (начину његовог основног коришћења):

| Укупно ГЈ |  | Шуме и шумско земљиште |  |  |  | Остало земљиште |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Свега | Шуме | Шумске културе | Шумско земљиште | Свега | Неплодно | За остале сврхе | Заузеће |
| 2730.26 | ha | 2,544.27 | 2,517.21 | 24.96 | 2.10 | 174.16 | 119.79 | 54.37 | 11.83 |
| 100 | % | 93 | 99 | 1 | 0 | 7 | 69 | 31 | 0 |

Према административно-политичкој подели простора газдинске јединица "Медведник-Јабланик-Повлен" се простире на подручју политичких општина Ваљево и Осечина.

Укупна површина газдинске јединице износи 2730,26 ha. Обрасла површина, у овој газдинској јединици, износи 2544,27 ha или  93 %, док необрасла површине износи 174,16 ha или 7 %.	Заузећа, спорне површине констатоване су на површини од 11,83 ha.

Садашњи однос обраслог и необраслог земљишта ове ГЈ износи 93 %:7 %.

## 1.3. Имовинско правно стање

### 1.3.1.  Државни посед

У површину газдинске јединице ушле су све катастарске парцеле које су државно власништво, (корисник  ЈП "Србијашуме" - Београд) по катастру непокретности у напред наведеним границама газдинске јединице. За све површине ове газдинске јединице постоје поседовни листови, по којима површина ове газдинске јединице у државном власништву износи 2.730,26 ha. Велики део границе према приватним шумовласницима је обележен. Део граница државног поседа je необележен (10 km), услед недовршеног поступка враћања земљишта и реституције, или необновљен (14 km ) због обима посла у току сезоне теренских радова.

### 1.3.2. Рекапитулација по КО:

Табела 2. Површина катастарских општина:

| Катасстарска општина | Површина |
| --- | --- |
| Брезовице | 803.36 |
| Вујиновача | 522.04 |
| Ребељ | 437.88 |
| Суводање | 602.4 |
| Драгодол | 177 |
| Царина | 187.58 |
| Укупно ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен" | 2730.26 |

Списак катастарских парцела по катастарским општинама приказан је у "Прилогу 1" основе.

## 1.4. Рељеф и геоморфолошке карактеристике

Планине у виду венаца пресецају ово подручје у неколико праваца и заузимају велика пространства на територији Западне Србије.

На северо-западу ово подручје почиње планином Цер, па се преко венца Соколских планина, Медведника, Јабланика и Повлена, надовезује на планину Маљен која се даље повезује са Сувобором  и даље планином Рудник.

Газдинска јединица "Медведник-Јабланик-Повлен" заузима простор истоимених планина које су веома изражене  рељефом кога карактерише дубоке усечене долине, стрмих и веома стрмих страна које местимично прелазе у литице, Платно, Мало Платно, Равни Медведник, Велики Повлен и дуги локалитети.

Највиши врх у овој газдинској јединици је Велики Повлен (1271м.н.в.), а најнижа тачка је у 3 одељењу у реци Љубовиђи (400 м.н.в.). Висинска разлика између највиших и најнижих делова газдинске јединице износи 871 метар. Од већих врхова у овој газдинској јединици имамо висове Медведник (1241 m), Миљачки Вис (1141 m), Ђукића Вис (1122 m), Јабланик (1255 m).

Читав овај комплекс планина у подручју северозападне и западне Србије различитог су геолошког састава и географског постанка што условљава јако изражен рељеф, као и појаву разлишитих типова земишта.

Великим делом експозиција ове газдинске јединице је северна до северо-источна, док у нешто мањем броју одељења преовлађује експозиција север-северозапад.

Све наведене планине су изворишта већег броја река и речица са јако израженим нагибима различитог интензитета. Овде се појављују сви видови рељефа, почев од, оних заравњених и благо нагнутих па до врло стрмих на свим експозицијама.

Основне контуре рељефа створене су тектонским процесима, а садашњи изглед последица је флувијалне ерозије током минулих геолошких периода.

## 1.5. Геолошка подлога

Подручје Западне и Северозападне Србије образовале су стене различитог петрографског састава разне старости. Велико пространство заузимају палеозојски шкриљци, мезозојски кречњаци и пешчари.

Геолошка подлога која се јавља на просторима ове газдинске јединице је палеозојски шкриљац, дијабаз рођњачке формације и кречњак.

Палеозојски шкриљци се јављају у оквиру одељења 1-12, а у њихов састав улазе аргилошисти, филити, амфиболити, конгломерати пешчари, а ређе и кварцни шкриљци.

Шкриљци се већином састоје од кварца , лискуна и хлорита, а глине садрже мање, па се зато на њима претежно образују песковита земљишта. На палеозојским шкриљцима се иначе образује смеђе земљиште лаког састава које је због одсуства база склоно брзом закишељавању.

Дијабаз-рожњачка формација је у уској генотипској вези са серпентинитима и перидотитом, па се око ових стена најчешће и појављују.

У састав ове формације улазе различито обојени пешчари, па црвени, плави, зелени рожнаци, а местимично је појављују још лапорци, глинци, танки трослојци или сочивасте партије кречњака, брече и конгломерати.

У састав дијабаз-рожњачке формације улазе дијабаз, меланфир и њихови туфови. На дијабаз рожњачкој формацији претежно се образују шљунковита и јако кисела земљишта.

Кречњаци се јављају на врховима Медведника и Повлена и чине кршевите и неприступачне литице.

У оквиру ове газдинске јединице срећу се следећи типови земљишта.

1. Еутрично смеђе земљиште или гајњача

Садржи А-Б-Ц профил и образује се на лесу и другим базама богатим седиментима, као и на неутралним и базичним еруптивним стенама

Степен засићености базама је изнад 50 %, а pH у води 5.5. Карактеристика ових земљишта је образовање (Б) хоризонта дубинским процесима оглејавања и аргилогенезе које је жутосмеђе до црвенкастосмеђе боје. То су средње дубока, иловаста и средње скелетна земљишта са моличним (Ама) и архичним (Аох) хумусним хоризонтом који лежи непосредно изнад камбичог хоризонта. Доста су пропустљива за воду и добро аерирана. Коренов систем се добро развија и закорењује у читавом слоју па и у међупростору између агрегата који су неретко проткани ситним кореновим длачицама. По својим особинама представљају просек који, углавном, задовољава већи број шумских врста.

2. Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште

Дистрично смеђе земљиште има А-(Б)-Ц профил и образује се на киселим стенама (пешчари, филити, глинци, киселе еруптивне и друге кварцно-силикатне стене). Степен засићености базама је мањи од 50 %, а pH у води износи 5.5 и не показује знаке елувијално-илувијалне миграције. Боја (Б) хоризонта варира од окер жуте, преко смеђе до црвенкасте што зависи од концентације гвожђа у матичном супстрату. Од компактности стена зависи дубина физиолошки активног слоја овог хоризонта која се креће од 30-70 центиметара, па и више. Карактерише га архични (Аох) или умбични (Аум) хумусни хоризонт који лежи непосредно изнад камбичног хоризонта типа (Б), дебљине од 5 до 10 центиметара. То су песковита или иловаста, скелетна земљишта. Лаког механичког састава, пропустљиа за воду и добро аерисана. Једна од најважнијих хемијских особина ових земљишта је велика активна и потенцијална киселост и сиромашност абсорбованим базним катјонима. Најчешћа педогенеза ових земљишта иде у правцу стварања илимеризованих земљишта.

3. Камењар

Ова земљишта се образују на кречњачкој подлози и представљају остатак бивших развијених земљишта на овом супстрату, настала услед јаких ерозионих процеса или физичког распадања у коме преостаје веома мали проценат резидуалне глине. Ова земљишта садрже велики проценат скелета, мало хумуса и веома су пропустљива за воду, те представљају наша најсувља и најтоплија земљишта на којима се могу гајити само зељасте и закржљале дрвенасте биљке.

Настанак ових земљишта везан је за уништавање биљног покривача и одношење ситне земље ерозионим процесима, водом или ветром. Одношење водом може бити двојако: површинско        ( земљиште се односи са површине) и дубинско (земљиште пропада кроз кречњачке пукотине).

Оваква земљишта се често могу наћи и на стрмијим нагибима  где услед јаке ерозије понекад образују чак и голи камењар.

## 1.6. Хидрографске карактеристике

Ова газдинска јединица нема већих водотока већ се у њој налазе изворишта мањих речица и потока. Јединица гравитира дринском сливном подручју (реке Завојшница и Љубовиђа), савском (реке Јабланица и Градац), као и речице и потоци које се уливају у поменуте реке (Ребељска, Повленска река и Цетина).

Ове реке немају неки већи привредни значај у оквиру газдинске јединице, изузев тога да током целе године имају воде што у многоме користи за водоснабдевање локалног становништва као и за нормални водни режим. Скоро у сви деловима јединице има слабијих и јачих извора, који нису уређени.

## 1.7. Клима

Климатске прилике имају велики утицај на појаву као и правилан раст и развој целокупне шумске вегетације. Западна и северозападна Србија је у целини изложена западним ваздушним струјањима, па је богатија падавинама од источне Србије.

Научним истраживањима је доказано да шума као средина са специфичним микроклиматом смањује средњу температуру тако да она у годишњем просеку износи 2-3 степена мање од температуре у непосредној околини. Такође је и количина падавина смањена као и брзина ветра. Међутим треба одмах рећи да и сама клима има знатан утицај на шуму, у првом реду, на динамику висинског и дебљинског прираста.

Према климатској рејонизацији ово подручје припада подрејону IIд и IIIе. Због отворености према северу низијски део овог подручја је под великим утицајем климе Панонске низије коју карактеришу хладне зиме и топла, доста сува лета. Планинско подручје, пак, карактеришу дуге и оштре зиме са доста снега и кратка, свежа лета са јаким и честим кишама. Разлика у суми падавина између ове две области је око 200 mm годишње, а у средњој годишњој температури око 4 С°.

Вредност појединих киматских елемената за метеоролошку станицу Ваљево и Дивчибаре су следећи:

ВАЉЕВО                       ДИВЧИБАРЕ

Средња годишња температура ваздуха                                    11,2 С°                                   7,1 С°

Апсолутни максимум температуре ваздуха                              42,5 С°                                 31,6 С°

Апсолутни минимум температуре ваздуха                              -29,6 С°                                -18,5 С°

Средња годишња рел. влага ваздуха                                         74 %                                     79,6 %

Средња годишња висина падавина                                          795 mm                                  903 mm

Средња годишња облачност                                                       5,8                                         5,6

Први јесењи мразеви јављају се у октобру, а последњи пролећни у априлу. Трајање безмразног периода је око 200 дана.

Средњи број мразних дана током године износи 79,6, а број дана са максимално ниском температуром је 19,8.

Број дана са температуром изнад 30  С° износи 33,2 дана.

Годишњи распоред падавина је повољан за шумску вегетацију јер минимум пада у време њеног мировања (јануар-фебруар), док је максимум падавина крајем пролећа и почетком лета (мај-јуни).

Максимални снежни покривач је најчешће у јануару и просечно трајање снежног покривача је око 120 дана.

Ветар је важан абиотички чинилац и климатски показатељ чији је утицај на шуму доста значајан. Поред тога што утиче на исушивање земљишта (посредан утицај) ветар утиче и на појаву ветролома и ветроизвала (непосредне штете).

Подаци о периодичној учесталости ветрова на подручју Медведника, Јабланика и Повлена нам говоре да  дувају ветрови из свих квадраната, а највећу јачину имају ветрови северозападног правца, а затим јужног и југоисточног правца. Северозападни ветрови доносе кишу и влажно време, док јужни ветрови исушују земљиште. Ветрови се јављају у отприлике 50%  дана у години. У главном су у питању ветрови умереног интензитета, мада се понекад јављају олујни ветрови са брзинама већим и од 50 m/s који шуми причињавају највеће штете посебно кад дувају у рано пролеће. 	Тада се њихов штетан утицај уланчава са штетним утицајем влажног снега који се задржава у крунама стабала тако да долази до великих ломова (најчешће у културама борова) или до масовних извала у буковим састојинама.

Релативна влага се изражава у процентима и представља степен засићености ваздуха воденом паром. Важан је биоклиматски фактор јер показује потребу за водом и веома много утиче на процесе транспирације биљака, затим испаравање земљишта и слободних водених површина. За релативну влагу ваздуха се редовно каже да стоји у обрнуто пропорционалном односу са температуром ваздуха што, у ствари, значи да је најмања у лето и зиму, а највећа у пролеће и јесен.

Годишњи распоред падавина је такође задовољавајући, што је нарочито важно за јесењи период ради пошумљавања јер навлажено земљиште које се боље сабија спречава појаву голомразице, а тиме и пропадање засада.

Састав и развој вегетације углавном зависи од количине падавина и температуре ваздуха. Уколико су падавине мање, а температуре више, долази до појаве суше. Степен аридности и хумидности једног подручја одређује се на основу индекса суше којег је увео E..de Martone, који у ствари представља функцију падавина и температуре ваздуха.

12 p

Im = --------    - месечни индекс суше

t+10

P

Ig = --------     - годишњи индекс суше

t+10

Табела 3. Средње месечне вредости:

| метео. | СРЕДЊЕ МЕСЕЧНЕ ВРЕДНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | годишње |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | вредности |
| Ваљево | 69 | 62 | 65 | 34 | 45 | 41 | 28 | 33 | 28 | 37 | 34 | 64 | 40 |
| Миони. | 74 | 57 | 67 | 51 | 53 | 41 | 36 | 32 | 26 | 56 | 52 | 44 | 48 |

Из горе наведене табеле јасно се види да се сушни периоди, углавном, јављају у месецу јулу, затим у августу и септембру. Ако сушни периоди који се јављају у јулу и августу потрају дуже, могу да изазову знатне штете по вегетацију,  док сушни периоди који се јављају у септембру немају неки пресудан утицај на вегетацију, јер вегетативни период улази у завршну фазу. Треба напоменути да се при анализи обухваћених климатских елемената стекла приближна слика о клими овог подручја, јер су коришћени подаци места чије су висине знатно ниже од терена ове јединице. Зато се при реалном сагледавању локалне климе гј.''Медведник-Јабланик-Повлен''  морају узети у обзир корекције због рељефа, надморске висине, експозиције и нагиба терена. Анализа најзначајнијих климатских елемената и климе у целини показује да је потенцијална вредност овог подручја, са аспекта биљне производње, међу највећим у Србији.

## 1.8. Опште карактеристике шумских екосистема

Под шумским екосистемом (биогеоценозом) подразумева се сваки део шуме једнородан по саставу, биљном покривачу, животињском свету који га насељава, микрофлори, геолошко-педолошким, хидролошким и атмосферским условима. Значи шумски екосистеми (биогеоценозе) представљају сложен и динамичан систем узајамно повезаних делова живе и неживе природе, који посредно и непосредно утичу једни на друге.

Друштвена заједница, обзиром на користи које пружа шума у смислу непосредне производње дрвета као целине, те заштитне и других опште корисних функција, треба да настоји да се стање шума непрекидно побољшава и унапређује. У процесу савременог планирања газдовања неопходно је добро познавати и шуму као целину и њене делове. Под шумском биогеоценозом подразумева се сваки део шуме једнородан по саставу и карактеру компонената које га чине, те по узајамном деловању и узајамним односима међу њима (једнородан по биљном покривачу, животињском свету који га насељава, микрофлори, геолошко-педолошким, хидролошким и атмосферским условима).

Прилагођеност врста одређеним ценозама резултат је дугог процеса у коме су пресудни утицај имали одређени фактори као што су борба за опстанак, међусобно прилагођавање врста у ценози и историјски фактори у развоју флоре и вегетације одређеног подручја.

Морфологија биљне заједнице-фитоценозе, обухвата сва питања која се односе на њен изглед, грађу и флористички састав. Биљне заједнице се карактеришу особинама које се могу запазити непосредно у природи, али се право стање у погледу флористичког састава, грађе и природних услова неке фитоценозе може добити само анализирањем већег броја њених састојина.

При истраживању шума мења се фитоценолошки метод, при чему се анализира флористички састав, грађа састојине и услови станишта, степен развоја, где се придаје велика пажња слојевима дрвећа, грмља и приземне флоре. На основу фактора влаге, топлоте и надморске висине на подручју ГЈ ''Медведник-Јабланик-Повлен" издиференцирани су следећи комплекси:

3. комплекс (појас) ксеромезофилних китњакових и грабових шума;

4. комплекс(појас) мезофилних букових и буково-четинарских типова шума;

На развитак и садашње стање вегетације утицали су многи фактори, нарочито разноврсни облици рељефа, клима и пре свега човек. Под дејством свих тих фактора, а нарочито антропогеног фактора, вегетација овог краја временом је добила секундарни карактер, при чему су велике површине овог подручја претворене у оранице и пашњаке крчењем шума.У оквиру овог комплекса заступљени су поједини флористички елементи који  карактеришу различите еколошке условове унутар фитоценоза базифилних и неутрофилних чума букве брдског појаса и шума букве и јеле. 	Све састојине ове газдинске јединице су на основу еколошке припадности сврстане у комплексе,ценолошке групе и групе еколошких јединица.

- Комплекс ксеромезофилних китњакових и других типова шума.

У комплексу ксеромезофилних китњакових и других типова шума заступљене су следеће ценоеколошке групе:

- 31 шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) нa различитим смеђим земљиштима

У оквиру ове ценоеколошке групе  јављају се следеће групе еколошких јединица:

-312-Шума цера (Quercetum cerris) на серији земљишта на лесу са  грађом A-C do A1-A3-B1-C.

Ова заједница у  газдинској јединици "Медведник-Јабланик-Повлен" јавља се на малој површини између 400-600 м надморске висине, на доста стрмим падинама експонираним према југу. Геолошка подлога је кречњак на којем су инфилтриране мрље пешчара. У спрату дрвећа јавља се цер и сладун, мање црни јасен, а појединачно црни граб и брекиња.

У спрату жбуња, поред поменутих врста, често се јављају божиковина, дрен, глог, дивља крушка и клен. У спрату приземне флоре срећу се: Hedera helix, Euphorbia amygdaloides, Glechoma hirsuta, Cytisus hirsutus и др. Карактеристично је да је овај тип шуме овде састављен орографски и едафски и налази се у неповољним условима повећане влажности.

4.Комплекс мезофилних букових и буково-четинарских типова шума

У оквиру овог комплекса заступљене су ценолошке групе:

-41 - Брдска шума букве (Fagenion moesiacae submontanum) на еутричним и киселим смеђим земљиштима.

-42 - Планинска шума букве (Fagenion moesiacae submontanum) на различитим смеђим земљиштима.

-44 - Шума букве и црног граба (Оstryo-Fagenion moesiacae) на црницама до плитким смеђим земљиштима на кречњацима и серпентину.

У оквиру ових ценоеколошких група  јављају се следеће групе еколошких јединица:

- 411 –брдска шума букве (Fagetum moesiacae submontanum) на кисело-смеђим и другим земљиштима.

Заједница брдске шуме букве у овом подручју не прекрива значајније површине и климатогено је условљена. Налази се на мањим надморским висинама у зони храстова, у дубљим увалама или речним долинама са јако засеченим стенама.

У флористичком погледу, ова заједница је богатија од планинских шума букве због услова станишта и окружења суседних састојина.

Земљишта су претежно развијена, дистрична и еутрична, смеђа и лесивирана, средње дубока до дубока. По својим еколошко-производним особинама ове шуме се одликују великим производним потенцијалом станишта.Ово су најчешће добро склопљене састојине у којима буква апсолутно доминира, а као примешане врсте јављају се Carpinus betullus, Tilia argentea, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Acer campestre, Ulmus montana, Surbus torminalis, Prunus avium и др. Спрат жбуња није посебно изражен. У њему се најчешће срећу Sambucus nigra, Corylus avellana и др.

- 421 - Планинска шума букве (Fagetum moesiacae submontanum) на различитим смеђим земљиштима

Појас ових шума је климарегионалан и углавном се простире између 500-1200м надморске висине. Ово су најраспрострањеније монодоминантне састојине букве, на јако засењеним стаништима северних експозиција, са јаком сенком, врло повољним микроклиматским условима, на којима показују високу стабилност. Земљиште је кисело-смеђе, средње дубоко до дубоко, повољних физичко-хемијских особина, због чега припадају класи високе продуктивности.

У спрату дрвећа буква је апсолутно доминантна врста, а као примешане јављају се: Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Acer campestre, Carpinus betulus, Ulmus montana, Tilia sp., Fraxinus excelsior и др. Спрат жбуња је доста сиромашан и у њему се најчешће сусрећу: Sambucus nigra, Daphne laureola, D. mesereum, Corylus avellana. Слој приземне вегетације карактерише читав низ мезофилних својствених врста: Salvia glutinosa, Athirium filix mas, Epilobium montanum, Asperula odorata, Allium ursinum и др.

- 441- Шума букве, црног граба и јавора (Aceri-Ostryo-Fagetum) на серији земљишта на кречњаку

Oвa асоцијација заступљенија је у оквиру планинских али и брдских букових шума, на северним и северозападним падинама већих нагиба, и на истакнутим гребенима на кречњаку и доломиту у виду мањих оаза које су у окружењу чистих букових шума, најчешће на надморским висинама 400-900 м. Геолошку подлогу чине кречњаци, а земљишта под овом заједницом чине читаву серију од сирозема, скелетног до средње дубоког смеђег, која су еколошки доста сува што је условило појаву продирања већег броја дрвенастих врста, а посебно црног граба.

Асоцијација је флористички богата и у зависности од микростанишних услова често се смењују доминација букве у односу на црни граб, и обрнуто. Осим едификатроа у спрату дрвећа се јављају јавор, млеч, брест, бели јасен и др. Спрат жбуња чине Sambucus nigra, Staphylea pinata, Ilex aquifolium, Daphne mesereum, док приземну флору чине мезофилне врсте букових шума: Phylittis scolopendrium, Cephalanthera alba, Veronica teucrium, Epipactis microphulla и др.

Спрат приземне флоре карактеришу: Dentarija bulbifera, Ajuga reptans, Asperula odorata, Veronica chamaedrys, Geranium robertianum, Asarum europeum, Epimedium alpinum, Pulmonaria officinalis, Ruscus hypoglossus, Polystichum lobatum и др.

У овој газдинској јединици присутни су шибљаци црног јасена. Они се налазе, углавном, на јужним експозицијама, на скелетним земљиштима великог нагиба (око 40%). Претстављају почетне фазе у развоју вегетације на лошим стаништима., али и регресивне фазе развоја вегетације на овим деловима где је шума под утицајем човека. Обзиром на мали еколошко производни потенцијал ових станишта, они имају искључиво заштитни карактер.

Посматрајући све напред наведене показатеље значајне за стање шумских екосистема, могу се извести заједничке карактеристике и сагледати општи услови за развој и распрострањење шумских заједница. Подручје којем припада ова газдинска јединица (северо-запад Србије) орографски је прилично развијено са израженим рељефним облицима, почев од речних долина, преко побрђа и предгорја планина па све до планинског подручја.

Спољашња граница газдинске јединице, доста је разуђена и највећим својим дужином належе на приватни посед. Надморска висина ове јединице се креће у распону од 400-1271 м.н.в., тако да је у класификационом смислу можемо сврстати у средње високе планине. Рељеф је јако купиран, испресецан стрмим потоцима и увалама. Овде се појављују сви видови рељефа, почев од оних заравњених и благо нагнутих па до врло стрмих на свим експозицијама. Великим делом експозиција ове газдинске јединице је северна до северо-источна, док мањи део оделеља има северо-западну и друге експозицију. Подручје ове газдинске јединице је релативно богато водотоцима који немају неки већи привредни значај, изузев за задовољење сопствених потреба локалног становништва.

Према климатској рејонизацији ово подручје припада подрејону IIд и IIIе. Због отворености према северу низијски део овог подручја је под великим утицајем климе Панонске низије коју карактеришу хладне зиме и топла, доста сува лета. Планинско подручје, пак, карактеришу дуге и оштре зиме са доста снега и кратка, свежа лета са јаким и честим кишама.

Последњих пар година забележен је пораст летњих температура, број дана без падавина (сушни периоди) као и више зимске температуре, што је резултирало краћим задржавањем, тј. недовољним количинама влаге у земљишту. Учестале појаве сушења састојина на овом подручју, претежно у последњој деценији, се везују за поменуту промену режима падавина.

Средња годишња температура се креће око 7,1 степени, што показује да је ово подручје у климатском погледу једнолично. Годишње суме падавина су знатне, мада је у последње време изражен тренд смањења количине падавина. Овакав негативан тренд за последицу има могућност појаве сушења појдиних делова овог шумског комплекса.

Касни пролећни мразеви (од марта до маја) могу изазвати оштећења на биљкама , док рани јесењи мразеви (октобар-новембар) не представљају опасност по вегетацију јер су биљке у фази незнатне физиолошке активности.

Јачи ветрови олујног карактера нису забележени, тако да је опасност од ветролома и ветроизвала незнатна. Обзиром на добру склопљеност већине састојина ове газдинске јединице штете од ветролома и ветроизвала су незнатне. У просторном погледу шуме ове газдинске јединице представљају јединствену целину.

Из напред наведеног може се закључити да се природни услови који владају на подручју газдинске јединице "Медведник-Јабланик-Повлен" могу сматрати задовољавајућим.

# 2.0. СТАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА

## 2.1. Стање шума

### 2.1.1. Стање шума по намени

Полазећи од принципа функционалне трајности и потребе рационалног коришћења укупног потенцијала шума газдинске јединице "Медведник-Јабланик-Повлен", а према основној намени просторно је дефинисано шест наменских целина, које су распоређене на начин приказан у следећој табели:

Табела: 4 Стање према основној намени:

| Намена | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ha | % | m³ | % | m³/ha | m³ | % | m³/ha |  |
| 10.Производња дрвета | 1400.86 | 55 | 370590.6 | 67 | 264.5 | 7539.4 | 64 | 5.4 | 2.0 |
| 26.Заштита земљишта од ерозије | 373.45 | 14 | 22585.1 | 4 | 61.5 | 769.5 | 7 | 2.1 | 3.4 |
| 66.Стална заштита шума(изван газд. третмана) | 49.27 | 2 | 616.0 | 0 | 11.0 | 24.6 | 0 | 0.4 | 4.0 |
| 81.Предео изузетних одлика-I степена заштите | 44.15 | 2 | 3917.7 | 1 | 88.7 | 156.7 | 1 | 3.5 | 4.0 |
| 82.Предео изузетних одлика-II степена заштите | 84.21 | 3 | 18512.2 | 3 | 219.8 | 370.5 | 3 | 4.4 | 2.0 |
| 83.Предео изузетних одлика-III степена заштите | 597.76 | 23 | 136228.2 | 25 | 227.9 | 2901.3 | 25 | 4.9 | 2.1 |
| Укупно ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен" | 2549.70 | 100 | 552449.8 | 100 | 216.7 | 11762.0 | 100 | 4.6 | 2.1 |

Према вредностима основних производних показатеља, а што је у директној вези са раније описаним карактеристикама шумског комплекса "Медведник-Јабланик-Повлен", најзаступљенија је наменска целина 10-производња техничког дрвета, која заузима 55 % укупне површине газдинске јединице. У оквиру ове наменске целине сконцентрисан је и највећи део дрвне запремине и запреминског прираста, са по 67:64 % у односу на укупне вредности, док просечна вредност њене дрвне запремине достиже 264,5 m3/ha. За ову наменску целину приоритетна функција је максимална и трајна производња дрвета најбољег квалитета, уз осврт на остварење осталих, општекорисних функција шума.

На појединим деловима газдинске јединице, превасходно периферним, присутан је известан проценат лошијих станишта и деградираних терена, што је условило потребу да се један део њене површине издвоји у наменске целине које се односе на приоритетну заштиту функцију.

Највећу од њих, по свим показатељима, представља наменска целина 26, која заузима 14 % укупне површине, 4 % укупне запремине, и 7 % запреминског прираста. Вредности основних показатеља у овој категорији шума су следећи: -просечна запремина износи 61,5 m3/ha, а текући запремински прираст 2,1 m3/ha.

Затим следи за део шума ове гј наменска целина 66-стална заштита шума (изван газдинских третмана) која заузима површину  од 2 %.

Производни потенцијал и квалитативна структура шума ових категорија је доста лошија (девастиране састојине, шикаре, шибљаци, лоша станишта, велики нагиби терена и др.) у односу на наменску целину 10.

Поред наведених категорија шума значајно је поменути и наменске целине 81:82:83- Предео изузетних одлика (I II III) -степена заштите са површином  од 726,212 ha.

### 2.1.2. Стање шума по газдинским типовима

Газдински типови обухватају све шуме са приближно једнаким састојинским карактеристикама и сличним дугорочним циљевима. 	Сваки газдински тип се карактерише доминантом врстом дрвећа, док су унутар сваког газдинског типа дефинисани газдински третмани према узгојној групи у којој се налази конкретна састојина на терену. Упутства за газдовање појединим газдинским типовима дају предлог циљева газдовања и мера за њихово остварење у целокупном току развоја једне састојине од настанка до завршетка производног процеса. Упутства су намењена шумарској пракси и писана су једноставним језиком са доста нумеричких индикатора (по Упутствима за газдовање шумама Србије од 03.2024. године).

У газдинској јединици су извојени следећи газдински типови:

Табела: 5 Стање по газдинским типовима:

| Газдински тип | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| Високе мешовите шуме ОМЛ-(1110) | 3.87 | 0 | 303.5 | 0 | 78.4 | 12.1 | 0 | 3.1 | 4.0 |
| Изданачке мешовите шуме ОМЛ-(1120) | 6.24 | 0 | 333.3 | 0 | 53.4 | 13.3 | 0 | 2.1 | 4.0 |
| Изданачке мешовите шуме храстова-(2620) | 17.27 | 1 | 2583.7 | 0 | 149.6 | 83.3 | 1 | 4.8 | 3.2 |
| Високе мешовите шуме ОТЛ-(2810) | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820) | 40.48 | 2 | 3425.6 | 1 | 84.6 | 111.8 | 1 | 2.8 | 3.3 |
| Високе мешовите шуме јавора и јасена-(21010) | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 1965.44 | 77 | 500668 | 91 | 254.7 | 10020.0 | 85 | 5.1 | 2.0 |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) | 60.05 | 2 | 9769.5 | 2 | 162.7 | 271.5 | 2 | 4.5 | 2.8 |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) | 93.94 | 4 | 23850.2 | 4 | 253.9 | 898.1 | 8 | 9.6 | 3.8 |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) | 52.63 | 2 | 10260.8 | 2 | 195 | 308.1 | 3 | 5.9 | 3.0 |
| Вис. меш. шуме смрче-Вис. шуме чет. и лиш.-(31511) | 1.12 | 0 | 391.7 | 0 | 349.7 | 9.2 | 0 | 8.2 | 2.3 |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) | 15.35 | 1 | 863.9 | 0 | 56.3 | 34.5 | 0 | 2.2 | 4.0 |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) | 288.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Укупно ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен" | 2549.70 | 100 | 552450 | 100 | 216.7 | 11762.0 | 100 | 4.6 | 2.1 |

Газдински тип је основна уређајна јединица за коју се планирају јединствени циљеви и мере будућег газдовања. У оквиру наменских целина 10, 26, 66, 81 ,82 и 83  у газдинској јединици "Медведник-Јабланик-Повлен'' издвојено је укупно 13 газдинских типова. Стање по газдинским типовима за ову газдинску јединицу одраз је стања по претходно анализираним показатељима где се по свим параметрима издвајају, и високо надмашују све остале, газдинске типове које граде букове састојине, као најзаступљеније у оквиру целог комплекса. У оквиру ових газдинских типова, а и уопште, најзаступљенији газдински тип је 21110-високе мешовите шума букве који се простире на површини од укупно 1965,44 ha, на којој постиже вредност од 500667,7 m3 укупне запремине (254,7 m3/ha), и 10020,0 m3 запреминског прираста(5,1 m3/ha). У укупној површини газдинске јединице овај газдински тип учествује са 77 %, у укупној запремини са 91 %, и у укупном запреминском прирасту са 85 %. Наведено стање опредељује разнодобну шуму букве као преовлађујући узгојни облик на подручју ове газдинске јединице, посебно када се узме у обзир учешће разнодобна шума букве у оквиру ове газдинске јединице.

Други по заступљености је газдински тип 51730-шибљаци,шикаре и жбунаста вегетација са 288,50 ha по површини (11 % у укупној површини јединице).

Изразита доминација букве као врсте, и састојина и газдинских типова које она формира, огледа се и у веома малом, готово безначајном учешћу сваког другог појединачног газдинскох типа узимајући у обзир да ниједан по учешћу у укупној, било површини, запремини, или  запреминском прирасту не прелази 1-2 %. У следећи хистограмима дат је преглед најзаступљенијих газдинских типова у односу на основне показатеље, који  потврђује напред изнете констатације:

### 2.1.3. Стање шума по пореклу и очуваности

Табела: 6. Стање шума по пореклу и очуваности:

| Порекло, очуваност и газдински тип |  | Површина |  | Запремина |  |  |  |  |  | Запремински прираст |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ha | % | m3 |  | % |  | m3/ha |  | m3 |  | % |  |  |  | m3/ha |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме ОМЛ-(1110) |  | 3.87 | 100 | 303.5 |  | 100 |  | 78.4 |  | 12.1 |  | 100 |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 4.0 |
| укупно високе шуме меких лишћара-očuvane |  | 3.87 | 100 | 303.5 |  | 100 |  | 78.4 |  | 12.1 |  | 100 |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 4.0 |
| укупно високе шуме меких лишћара |  | 3.87 | 0 | 303.5 |  | 0 |  | 78.4 |  | 12.1 |  | 0 |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 4.0 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | 1157.41 | 100 | 318127.4 |  | 100 |  | 274.9 |  | 5983.2 |  | 100 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 1.9 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара-očuvane |  | 1157.41 | 96 | 318127.4 |  | 96 |  | 274.9 |  | 5983.2 |  | 96 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 1.9 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | 50.13 | 100 | 12407.4 |  | 100 |  | 247.5 |  | 217.6 |  | 100 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 1.8 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара-разређене |  | 50.13 | 4 | 12407.4 |  | 4 |  | 247.5 |  | 217.6 |  | 4 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 1.8 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | 3.23 | 100 | 234.4 |  | 100 |  | 72.6 |  | 9.4 |  | 100 |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 4.0 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара-девастиране |  | 3.23 | 0.267 | 234.4 |  | 0 |  | 72.6 |  | 9.4 |  | 0 |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 4.0 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара |  | 1210.77 | 100 | 330769.2 |  | 100 |  | 273.2 |  | 6210.2 |  | 100 |  |  |  | 5.1 |  |  |  | 1.9 |
| УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ |  | 1214.64 | 87 | 331072.7 |  | 89 |  | 272.6 |  | 6222.3 |  | 83 |  |  |  | 5.1 |  |  |  | 1.9 |
| Изданачке мешовите шуме ОМЛ-(1120) |  | 3.16 | 100 | 174.7 |  | 100 |  | 55.3 |  | 7.0 |  | 100 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.0 |
| укупно изданачке шуме меких лишћара-девастиране |  | 3.16 | 100 | 174.7 |  | 100 |  | 55.3 |  | 7.0 |  | 100 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.0 |
| укупно изданачке шуме меких лишћара |  | 3.16 | 6 | 174.7 |  | 2 |  | 55.3 |  | 7.0 |  | 3 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.0 |
| Изданачке мешовите шуме храстова-(2620) |  | 6.06 | 12 | 1345.7 |  | 15 |  | 222.1 |  | 34.0 |  | 15 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 2.5 |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) |  | 43.65 | 88 | 7662.6 |  | 85 |  | 175.5 |  | 188.0 |  | 85 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 2.5 |
| укупно изданачке шуме тврдих лишћара-очуване |  | 49.71 | 100 | 9008.3 |  | 100 |  | 181.2 |  | 222.0 |  | 100 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 2.5 |
| укупно изданачке шуме тврдих лишћара |  | 49.71 | 94 | 9008.3 |  | 98 |  | 181.2 |  | 222.0 |  | 97 |  |  |  | 4.5 |  |  |  | 2.5 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ |  | 52.87 | 4 | 9183.0 |  | 2 |  | 173.7 |  | 229.0 |  | 3 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 2.5 |
| Високе мешовите шуме ОТЛ-(2810) |  | 0.42 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме јавора и јасена-21010 |  | 4.39 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) |  | 81.46 | 65 | 22267.0 |  | 75 |  | 273.3 |  | 840.7 |  | 79 |  |  |  | 10.3 |  |  |  | 3.8 |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) |  | 39.33 | 31 | 7445.5 |  | 25 |  | 189.3 |  | 225.8 |  | 21 |  |  |  | 5.7 |  |  |  | 3.0 |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) |  | 0.10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС-очуване |  | 125.7 | 94 | 29712.5 |  |  |  | 236.4 |  | 1066.5 |  | 98 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 3.6 |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) |  | 2.46 | 5 | 144.3 |  | 1 |  | 58.7 |  | 6.2 |  | 38 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.3 |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) |  | 2.82 | 6 | 347.8 |  | 3 |  | 123.3 |  | 10.2 |  | 62 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 2.9 |
| Укупно ВПС-разређене |  | 5.28 | 4 | 492.1 |  |  |  | 93.2 |  | 16.4 |  | 2 |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 3.3 |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) |  | 2.37 | 100 | 130.4 |  | 100 |  | 55.0 |  | 5.2 |  | 100 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.0 |
| Укупно ВПС-девастиране |  | 2.37 | 2 | 130.4 |  | 0 |  | 55.0 |  | 5.2 |  | 0 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 4.0 |
| УКУПНО ВПС |  | 133.35 | 10 | 30335.0 |  | 8 |  | 227.5 |  | 1088.1 |  | 14 |  |  |  | 8.2 |  |  |  | 3.6 |
| Укупно НЦ.10. |  | 1400.86 | 55 | 370590.7 |  | 67 |  | 264.5 |  | 7539.4 |  | 64 |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 2.0 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | 15.48 | 100 | 2279.4 |  | 100 |  | 147.2 |  | 89.9 |  | 100 |  |  |  | 5.8 |  |  |  | 3.9 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара-očuvane |  | 15.48 | 13 | 2279.4 |  | 14 |  | 147.2 |  | 89.9 |  | 16 |  |  |  | 5.8 |  |  |  | 3.9 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | 37.77 | 100 | 7936.1 |  | 100 |  | 210.1 |  | 211.8 |  | 100 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 2.7 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара-разређене |  | 37.77 | 32 | 7936.1 |  | 47 |  | 210.1 |  | 211.8 |  | 37 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 2.7 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | 64.70 | 100 | 6647.6 |  | 100 |  | 102.7 |  | 263.7 |  | 100 |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.0 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара-девастиране |  | 64.70 | 55 | 6647.6 |  | 39 |  | 102.7 |  | 263.7 |  | 47 |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.0 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара |  | 117.95 | 100 | 16863.1 |  | 100 |  | 143.0 |  | 565.4 |  | 100 |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 3.4 |
| УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ |  | 117.95 | 32 | 16863.1 |  | 75 |  | 143.0 |  | 565.4 |  | 73 |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 3.4 |
| Изданачке мешовите шуме ОМЛ-(1120) |  | 3.08 | 100 | 158.6 |  | 100 |  | 51.5 |  | 6.30 |  | 100 |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 4.0 |
| укупно изданачке шуме меких лишћара-девастиране |  | 3.08 | 100 | 158.6 |  | 100 |  | 51.5 |  | 6.30 |  | 100 |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 4.0 |
| укупно изданачке шуме меких лишћара |  | 3.08 | 5 | 158.6 |  | 3.001 |  | 51.5 |  | 6.30 |  | 3 |  |  |  | 2.0 |  |  |  | 4.0 |
| Изданачке мешовите шуме храстова-(2620) |  | 11.21 | 21 | 1238.1 |  | 26 |  | 110.4 |  | 49.4 |  | 29 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.0 |
| Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820) |  | 40.48 | 76 | 3425.6 |  | 71 |  | 84.6 |  | 111.8 |  | 66 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 3.3 |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) |  | 1.79 | 3 | 184.6 |  | 4 |  | 103.1 |  | 7.3 |  | 4 |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.0 |
| укупно изданачке шуме тврдих лишћара-очуване |  | 53.48 | 90 | 4848.3 |  | 92 |  | 90.7 |  | 168.5 |  | 91 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 3.5 |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) |  | 5.77 | 100 | 437.1 |  | 100 |  | 75.8 |  | 17.5 |  | 100 |  |  |  | 3.0 |  |  |  | 4.0 |
| укупно изданачке шуме тврдих лишћара-девастиране |  | 5.77 | 10 | 437.1 |  | 8 |  | 75.8 |  | 17.5 |  | 9 |  |  |  | 3.0 |  |  |  | 4.0 |
| укупно изданачке шуме тврдих лишћара |  | 59.25 | 95 | 5285.4 |  | 97 |  | 89.2 |  | 186.0 |  | 97 |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 3.5 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ |  | 62.33 | 17 | 5444.0 |  | 24 |  | 87.3 |  | 192.3 |  | 25 |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 3.5 |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) |  | 1.52 | 100 | 140.1 |  | 100 |  | 92.2 |  | 6.4 |  | 100 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.6 |
| Укупно ВПС-очуване |  | 1.52 | 35 | 140.1 |  | 50 |  | 92.2 |  | 6.4 |  | 54 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 4.6 |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) |  | 2.77 | 100 | 137.9 |  | 100 |  | 49.8 |  | 5.4 |  | 100 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 3.9 |
| Укупно ВПС-девастиране |  | 2.77 | 65 | 137.9 |  | 50 |  | 49.8 |  | 5.4 |  | 46 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 3.9 |
| УКУПНО ВПС |  | 4.29 | 1 | 278.0 |  | 1 |  | 64.8 |  | 11.8 |  | 4 |  |  |  | 2.8 |  |  |  | 4.2 |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) |  | 188.88 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ШИКАРЕ |  | 188.88 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ.26. |  | 373.45 | 15 | 22585.1 |  |  |  | 60.5 |  | 769.5 |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 3.4 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | 8.14 | 100 | 616.0 |  | 100 |  | 75.7 |  | 24.6 |  | 100 |  |  |  | 3.0 |  |  |  | 4.0 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара-девастиране |  | 8.14 | 100 | 616.0 |  | 100 |  | 75.7 |  | 24.6 |  | 100 |  |  |  | 3.0 |  |  |  | 4.0 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара |  | 8.14 | 100 | 616.0 |  | 100 |  | 75.7 |  | 24.6 |  | 100 |  |  |  | 3.0 |  |  |  | 4.0 |
| УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ |  | 8.14 | 17 | 616.0 |  | 100 |  | 75.7 |  | 24.6 |  | 100 |  |  |  | 3.0 |  |  |  | 4.0 |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) |  | 41.13 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ШИБЉАЦИ |  | 41.13 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ.66. |  | 49.27 | 2 | 616.0 |  | 0 |  | 12.5 |  | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 4.0 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | 11.94 | 100 | 2687.2 |  | 100 |  | 225.1 |  | 107.5 |  | 100 |  |  |  | 9.0 |  |  |  | 4.0 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара-očuvane |  | 11.94 | 64 | 2687.2 |  | 69 |  | 225.1 |  | 107.5 |  | 69 |  |  |  | 9.0 |  |  |  | 4.0 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | 6.73 | 100 | 1230.4 |  | 100 |  | 182.8 |  | 49.2 |  | 100 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 4.0 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара-разређене |  | 6.73 | 36 | 1230.4 |  | 31 |  | 182.8 |  | 49.2 |  | 31 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 4.0 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара |  | 18.67 | 100 | 3917.6 |  | 100 |  | 209.8 |  | 156.7 |  | 100 |  |  |  | 8.4 |  |  |  | 4.0 |
| УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ |  | 18.67 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) |  | 25.48 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ШИБЉАЦИ |  | 25.48 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ.81. |  | 44.15 | 2 | 3917.6 |  | 1 |  | 88.7 |  | 156.7 |  | 1 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.0 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | 55.56 | 100 | 15708 |  | 100 |  | 282.7 |  | 296.7 |  | 100 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 1.9 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара-očuvane |  | 55.56 | 80 | 15708 |  | 86 |  | 282.7 |  | 296.7 |  | 81 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 1.9 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | 13.58 | 100 | 2647.1 |  | 100 |  | 194.9 |  | 69.4 |  | 100 |  |  |  | 5.1 |  |  |  | 2.6 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара-разређене |  | 13.58 | 20 | 2647.1 |  | 14 |  | 194.9 |  | 69.4 |  | 19 |  |  |  | 5.1 |  |  |  | 2.6 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара |  | 69.14 | 100 | 18354.7 |  | 100 |  | 265.5 |  | 366.1 |  | 100 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 2.0 |
| УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ |  | 69.14 | 82 | 18354.7 |  | 3 |  | 265.5 |  | 366.1 |  | 99 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 2.0 |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) |  | 1.21 | 100 | 157.5 |  | 100 |  | 130.2 |  | 4.4 |  | 100 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 2.8 |
| Укупно ВПС-очуване |  | 1.21 | 100 | 157.5 |  | 100 |  |  |  | 4.4 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ВПС |  | 1.21 | 1 | 157.5 |  | 1 |  |  |  | 4.4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) |  | 13.86 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ШИКАРЕ |  | 13.86 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ.82. |  | 84.21 | 3 | 18512.2 |  | 3 |  | 219.8 |  | 370.5 |  | 3 |  |  |  | 4.4 |  |  |  | 2.0 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | 496.15 | 100 | 123796.0 |  | 100 |  | 249.5 |  | 2562.8 |  | 100 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 2.1 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара-očuvane |  | 496.15 | 92 | 123796.0 |  | 95 |  | 249.5 |  | 2562.8 |  | 95 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 2.1 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | 38.91 | 100 | 6000.4 |  | 100 |  | 154.2 |  | 120.1 |  | 100 |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 2.0 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара-разређене |  | 38.91 | 7 | 6000.4 |  | 5 |  | 154.2 |  | 120.1 |  | 4 |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 2.0 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | 5.71 | 100 | 350.5 |  | 100 |  | 61.4 |  | 14.0 |  | 100 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.0 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара-девастиране |  | 5.71 | 1 | 350.5 |  | 0 |  | 61.4 |  | 14.0 |  | 1 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.0 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара |  | 540.77 | 100 | 130146.9 |  | 100 |  | 240.7 |  | 2696.9 |  | 100 |  |  |  | 5.0 |  |  |  | 2.1 |
| УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ |  | 540.77 | 90 | 130146.9 |  | 96 |  | 240.7 |  | 2696.9 |  | 93 |  |  |  | 5.0 |  |  |  | 2.1 |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) |  | 8.61 | 100 | 1467.4 |  | 100 |  | 170.4 |  | 58.1 |  | 100 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 4.0 |
| укупно изданачке шуме тврдих лишћара-очуване |  | 8.61 | 97 | 1467.4 |  | 99 |  | 170.4 |  | 58.1 |  | 99 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 4.0 |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) |  | 0.23 | 100 | 17.8 |  | 100 |  | 77.4 |  | 0.70 |  | 100 |  |  |  | 3.0 |  |  |  | 3.9 |
| укупно изданачке шуме тврдих лишћара-разређене |  | 0.23 | 3 | 17.8 |  | 1 |  | 77.4 |  | 0.70 |  | 1 |  |  |  | 3.0 |  |  |  | 3.9 |
| укупно изданачке шуме тврдих лишћара |  | 8.84 | 100 | 1485.2 |  | 100 |  | 168.0 |  | 58.8 |  | 100 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 4.0 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ |  | 8.84 | 1 | 1485.2 |  | 1 |  | 168.0 |  | 58.8 |  | 2 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 4.0 |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) |  | 6.8 | 40 | 1212.0 |  | 31 |  | 178.2 |  | 40.5 |  | 34 |  |  |  | 6.0 |  |  |  | 3.3 |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) |  | 9.27 | 54 | 2310.0 |  | 59 |  | 249.2 |  | 67.7 |  | 58 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 2.9 |
| Вис. меш. шуме смрче-Вис. ш. чет. и лиш.-(31511) |  | 1.12 | 7 | 391.7 |  | 10 |  | 349.7 |  | 9.2 |  | 8 |  |  |  | 8.2 |  |  |  | 2.3 |
| Укупно ВПС-очуване |  | 17.19 | 59 | 3913.7 |  | 85 |  |  |  | 117.4 |  | 81 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 3.0 |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) |  | 1.70 | 100 | 86.6 |  | 100 |  | 50.9 |  | 4.2 |  | 100 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.8 |
| Укупно ВПС-разређене |  | 1.70 | 6 | 86.6 |  | 2 |  |  |  | 4.2 |  | 3 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 4.8 |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) |  | 10.11 | 100 | 595.7 |  | 100 |  | 58.9 |  | 23.8 |  | 100 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.0 |
| Укупно ВПС-девастиране |  | 10.11 | 35 | 595.7 |  | 13 |  |  |  | 23.8 |  | 16 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.0 |
| УКУПНО ВПС |  | 29.00 | 5 | 4596.0 |  | 3 |  |  |  | 145.4 |  | 5 |  |  |  | 5.0 |  |  |  | 3.2 |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) |  | 19.15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ШИКАРЕ |  | 19.15 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ.83. |  | 597.76 | 23 | 136228.1 |  | 25 |  | 227.9 |  | 2901.1 |  | 25 |  |  |  | 4.9 |  |  |  | 2.1 |
| Укупно ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен" |  | 2549.70 | 100 | 552449.7 |  | 100 |  | 216.7 |  | 11761.8 |  | 100 |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 2.1 |
| Рекапитулација по пореклу и очуваности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| високе шуме тврдих лишћара-очуване | 1736.54 |  | 88 | 462597.6 |  | 92 |  | 266.4 |  | 9040.1 |  |  | 90 |  |  |  | 5.2 |  | 2.0 |  |
| високе шуме тврдих лишћара-разређене | 147.12 |  | 7 | 30221.3 |  | 6 |  | 205.4 |  | 668.2 |  |  | 7 |  |  |  | 4.5 |  | 2.2 |  |
| високе шуме тврдих лишћара-девастиране | 81.78 |  | 4 | 7848.6 |  | 2 |  | 96.0 |  | 311.7 |  |  | 3 |  |  |  | 3.8 |  | 4.0 |  |
| укупно високе шуме тврдих лишћара | 1965.4 |  | 100 | 500667.5 |  | 100 |  | 254.7 |  | 10020 |  |  | 100 |  |  |  | 5.1 |  | 2.0 |  |
| високе шуме меких лишћара-очуване | 3.87 |  | 100 | 303.5 |  |  |  | 78.4 |  | 12.1 |  |  | 100 |  |  |  | 3.1 |  | 4.0 |  |
| укупно високе шуме меких лишћара | 3.87 |  | 0 | 303.5 |  | 0 |  | 78.4 |  | 12.1 |  |  | 0 |  |  |  | 3.1 |  | 4.0 |  |
| УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ | 1969.3 |  | 77 | 500971 |  | 91 |  | 254.4 |  | 10032.1 |  |  | 85 |  |  |  | 5.1 |  | 2.0 |  |
| изданачке шуме тврдих лишћара-очуване | 111.80 |  | 95 | 15323.9 |  | 97 |  | 137.1 |  | 448.4 |  |  | 96 |  |  |  | 4.0 |  | 2.9 |  |
| изданачке шуме тврдих лишћара-разређене | 0.23 |  | 0 | 17.8 |  | 0 |  | 77.4 |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 3.0 |  | 3.9 |  |
| изданачке шуме тврдих лишћара-девастиране | 5.77 |  | 5 | 437.1 |  | 3 |  | 75.8 |  | 17.5 |  |  | 4 |  |  |  | 3.0 |  | 4.0 |  |
| укупно изданачке шуме тврдих лишћара | 117.80 |  | 95 | 15778.8 |  | 98 |  | 133.9 |  | 466.6 |  |  | 97 |  |  |  | 4.0 |  | 3.0 |  |
| изданачке шуме меких лишћара-девастиране | 6.24 |  | 100 | 333.3 |  | 100 |  | 53.4 |  | 13.3 |  |  | 100 |  |  |  | 2.1 |  | 4.0 |  |
| укупно изданачке шуме меких лишћара | 6.24 |  | 5 | 333.3 |  | 2 |  | 53.4 |  | 13.3 |  |  | 3 |  |  |  | 2.1 |  | 4.0 |  |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ | 124.04 |  | 5 | 16112.1 |  | 3 |  | 129.9 |  | 479.9 |  |  | 4 |  |  |  | 3.9 |  | 3.0 |  |
| вештачки под.сас.тврдих лишћара-очуване | 4.81 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УК. ВЕШ.ПОД.САСТ.ТВРД. ЛИШЋАРА | 4.81 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вештачки под.сас.четинара-очуване | 140.81 |  | 86 | 33923.8 |  | 96 |  | 240.9 |  | 1194.8 |  |  | 96 |  |  |  | 8.5 |  | 3.5 |  |
| вештачки под.сас.четинара-разређене | 6.98 |  | 4 | 578.9 |  | 2 |  | 82.9 |  | 20.6 |  |  | 2 |  |  |  | 3.0 |  | 3.6 |  |
| вештачки под.сас.четинара-девастиране | 15.25 |  | 9 | 863.9 |  | 2 |  | 56.6 |  | 34.5 |  |  | 3 |  |  |  | 2.3 |  | 4.0 |  |
| УКУПНО ВЕШ.ПОД.САСТ.ЧЕТИНАРА | 163.04 |  | 97 | 35366.6 |  | 100 |  | 216.9 |  | 1249.9 |  |  | 100 |  |  |  | 7.7 |  | 3.5 |  |
| УКУПНО ВЕШ.ПОД.САСТОЈИНЕ | 167.85 |  | 7 | 35366.6 |  | 6 |  | 210.7 |  | 1249.9 |  |  | 11 |  |  |  | 7.4 |  | 3.5 |  |
| Шикаре | 221.89 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ШИКАРЕ | 221.89 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шибљаци | 66.61 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ШИБЉАЦИ | 66.61 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен" | 2549.70 |  | 100 | 552449.7 |  | 100 |  | 216.7 |  | 11761.9 |  |  | 100 |  |  |  | 4.6 |  | 2.1 |  |
| Рекапитулација по очуваности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| укупно очуване | 1997.83 |  | 78 |  | 512148.8 |  | 93 |  | 256.4 |  | 10695.4 |  |  | 91 | 5.4 |  |  | 2.1 |  |  |
| укупно разређене | 154.33 |  | 6 |  | 30818.1 |  | 6 |  | 199.7 |  | 689.5 |  |  | 6 | 4.5 |  |  | 2.2 |  |  |
| укупно девастиране | 109.04 |  | 4 |  | 9482.9 |  | 2 |  | 87.0 |  | 377.0 |  |  | 3 | 3.5 |  |  | 4.0 |  |  |
| укупно шикаре | 221.89 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| укупно шибљаци | 66.61 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен" | 2549.70 |  | 100 |  | 552449.8 |  | 100 |  | 216.7 |  | 11762.0 |  |  | 100 | 4.6 |  |  | 2.1 |  |  |

Подаци приказани у табелама указују на задовољавајућу очуваност састојина газдинске јединице "Медведник-Јабланик-Повлен", од 78 % у односу на укупну површину, 93 % у односу на укупну запремину, и 91 % у односу на укупан запремински прираст. Ако анализирамо просечне вредности дрвне запремине по јединици површине, можемо констатовати  високу вредност од 216,7 m3/ha запремине, узимајући у обзир да се просечна дрвна маса у оквиру ШГ "Борања"  креће око 160 m3/ha. Приметно је, међутим,  учешће девастираних састојина, од 4%, шикара и шибљака од 12%, што је донекле утицало на укупну очуваност ове газдинске јединице.

Када је у питању порекло састојина видљива је доминација високих природних састојина, међу којима доминирају високе шуме тврдих лишћара, са 77 % у односу на укупну површину, 91 % у односу на запремину, и 85 % у односу на укупан запремински прираст. У оквиру ових састојина најзначајнији су газдински типови које формирају једнодобне и разнодобне састојине букве, које у оквиру наменских целина којима припадају по основним показатељима заузимају  значајније вредности. Просечна дрвна запремина високих шума достиже чак 254,4 m3/ha, што у највећој мери утиче на ниво укупне дрвне масе за газдинску јединицу. Учешће изданачких састојина у оквиру ове газдинске јединице је симболично (по свим показатељима 3-5 %), као и вештачки подигнутих састојина (7 % по површини, 6 % по запремини, и 11 % по запреминском прирасту).

Још једна од карактеристика ове газдинске јединице везана је за структурни облик састојина. Уочљиво је високо (доминантно) присуство високих разнодобних састојина букве које у оквиру различитих наменских целина заузима високе вредности по свим параметрима, као и велико учешће шикара и шибљака (12 % у укупној површини јединице).

### 2.1.4. Стање шума по смеси

Табела7: Стање шума по смеси:

| Порекло, мешовитост и | Површина |  | Запремина |  |  | Запремински прираст |  |  | Iv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| газдински тип | ha | % | m3 | % | m3/ha | m3 | % | m3/ha |  |
| 1110 | 2.74 | 100 | 225.5 | 100 | 82.3 | 9.0 | 100 | 3.3 | 4.0 |
| високе шуме меких лишћара-чисте | 2.74 | 71 | 225.5 | 74 | 82.3 | 9.0 | 74 | 3.3 | 4.0 |
| 1110 | 1.13 | 100 | 78.0 | 100 | 69.0 | 3.1 | 100 | 2.7 | 4.0 |
| високе шуме меких лишћара-меш. | 1.13 | 29 | 78.0 | 26 | 69.0 | 3.1 | 26 | 2.7 | 4.0 |
| укупно високе шуме меких лишћара | 3.87 | 0 | 303.5 | 0 | 78.4 | 12.1 | 0 | 3.1 | 4.0 |
| 21110 | 933.98 | 92 | 252731.0 | 93 | 270.6 | 4742.3 | 87 | 5.1 | 1.9 |
| 21010 | 4.39 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |  |
| 31210 | 52.44 | 5 | 16503.1 | 6 | 314.7 | 610.8 | 11 | 11.6 | 3.7 |
| 31510 | 25.40 | 2 | 2698.7 | 1 | 106.2 | 86.7 | 2 | 3.4 | 3.2 |
| 31610 | 1.95 | 0 | 113.8 | 0 | 58.4 | 4.6 | 0 | 2.4 | 4.0 |
| високе шуме тврдих лишћара-чисте | 1018.16 | 76 | 272046.6 | 75 | 267.2 | 5444.4 | 75 | 5.3 | 2.0 |
| 21110 | 276.79 | 85 | 78038.2 | 88 | 281.9 | 1468.0 | 79 | 5.3 | 1.9 |
| 2810 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |  |
| 31210 | 31.48 | 10 | 5908.2 | 7 | 187.7 | 236.0 | 13 | 7.5 | 4.0 |
| 31510 | 16.75 | 5 | 5094.6 | 6 | 304.2 | 149.3 | 8 | 8.9 | 2.9 |
| 31610 | 0.52 | 0 | 16.6 | 0 | 31.9 | 0.7 | 0 | 1.3 | 4.2 |
| високе шуме тврдих лишћара-меш, | 325.96 | 24 | 89057.6 | 25 | 273.2 | 1854.0 | 25 | 5.7 | 2.1 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара | 1344.12 | 100 | 361104.2 | 100 | 268.7 | 7298.4 | 100 | 5.4 | 2.0 |
| УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ | 1347.99 | 96 | 361407.7 | 98 | 268.1 | 7310.5 | 97 | 5.4 | 2.0 |
| 1120 | 3.16 | 100 | 174.7 | 100 | 55.3 | 7.0 | 100 | 2.2 | 4.0 |
| изданачке шуме меких лишћара-меш. | 3.16 | 100 | 174.7 | 100 | 55.3 | 7.0 | 100 | 2.2 | 4.0 |
| укупно изданачке шуме меких лиш. | 3.16 | 6 | 174.7 | 2 | 55.3 | 7.0 | 3 | 2.2 | 4.0 |
| 21120 | 16.92 | 100 | 2967.0 | 100 | 175.4 | 71.0 | 100 | 4.2 | 2.4 |
| изданачке шуме тврдих лиш.-чисте | 16.92 | 34 | 2967.0 | 33 | 175.4 | 71.0 | 32 | 4.2 | 2.4 |
| 2620 | 6.06 | 18 | 1345.7 | 22 | 222.1 | 34.0 | 22 | 5.6 | 2.5 |
| 21120 | 26.73 | 82 | 4695.6 | 78 | 175.7 | 117.0 | 78 | 4.4 | 2.5 |
| изданачке шуме тврдих лиш.-меш. | 32.79 | 66 | 6041.3 | 67 | 184.2 | 150.9 | 68 | 4.6 | 2.5 |
| укупно изданачке шуме тврдих лиш. | 49.71 | 94 | 9008.3 | 98 | 181.2 | 221.9 | 97 | 4.5 | 2.5 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ | 52.87 | 4 | 9183.0 | 2 | 173.7 | 228.9 | 3 | 4.3 | 2.5 |
| Укупно НЦ.10. | 1400.86 | 55 | 370590.7 | 67 | 264.5 | 7539.4 | 64 | 5.4 | 2.0 |
| 21110 | 69.59 | 97 | 9887.5 | 98 | 142.1 | 388.0 | 98 | 5.6 | 3.9 |
| 31210 | 1.52 | 2 | 140.1 | 1 | 92.2 | 6.4 | 2 | 4.2 | 4.6 |
| 31610 | 0.40 | 1 | 19.9 | 0 | 49.9 | 0.8 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| високе шуме тврдих лишћара-чисте | 71.51 | 58 | 10047.6 | 59 | 140.5 | 395.3 | 68 | 5.5 | 3.9 |
| 21110 | 48.36 | 95 | 6975.6 | 98 | 144.2 | 177.3 | 97 | 3.7 | 2.5 |
| 31610 | 2.37 | 5 | 117.9 | 2 | 49.8 | 4.6 | 3 | 2.0 | 3.9 |
| високе шуме тврдих лишћара-меш. | 50.73 | 42 | 7093.5 | 41 | 139.8 | 182.0 | 32 | 3.6 | 2.6 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара | 122.24 | 100 | 17141.1 | 100 | 140.2 | 577.2 | 100 | 4.7 | 3.4 |
| УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ | 122.24 | 33 | 17141.1 | 76 | 140.2 | 577.2 | 75 | 4.7 | 3.4 |
| 2620 | 2.83 | 37 | 198.1 | 33 | 70.0 | 7.8 | 32 | 2.7 | 3.9 |
| 21120 | 4.85 | 63 | 406.4 | 67 | 83.8 | 16.3 | 68 | 3.4 | 4.0 |
| изданачке шуме тврдих лиш.-чисте | 7.68 | 13 | 604.5 | 11 | 78.7 | 24.0 | 13 | 3.1 | 4.0 |
| 2620 | 8.38 | 16 | 1040.0 | 22 | 124.1 | 41.6 | 26 | 5.0 | 4.0 |
| 2820 | 40.48 | 78 | 3425.6 | 73 | 84.6 | 111.8 | 69 | 2.8 | 3.3 |
| 21120 | 2.71 | 5 | 215.3 | 5 | 79.5 | 8.5 | 5 | 3.1 | 3.9 |
| изданачке шуме тврдих лиш.-меш. | 51.57 | 87 | 4680.9 | 89 | 90.8 | 161.9 | 87 | 3.1 | 3.5 |
| укупно изданачке шуме тврдих лишћара | 59.25 | 95 | 5285.4 | 97 | 89.2 | 185.9 | 97 | 3.1 | 3.5 |
| 1120 | 3.08 | 100 | 158.6 | 100 | 51.5 | 6.3 | 100 | 2.0 | 4.0 |
| изданачке шуме меких лишћара-меш. | 3.08 | 100 | 158.6 | 100 | 51.5 | 6.3 | 100 | 2.0 | 4.0 |
| укупно изданачке шуме меких лиш. | 3.08 | 5 | 158.6 | 3 | 51.5 | 6.3 | 3 | 2.0 | 4.0 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ | 62.33 | 17 | 5444.0 | 24 | 87.3 | 192.2 | 25 | 3.1 | 3.5 |
| 51730 | 188.88 | 100 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |
| УКУПНО ШИКАРЕ | 188.88 | 51 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |
| Укупно НЦ.26. | 373.45 | 15 | 22585.1 | 4 | 60.5 | 769.4 | 7 | 2.1 | 3.4 |
| 21110 | 8.14 | 100 | 616.0 | 100 | 75.7 | 24.6 | 100 | 3.0 | 4.0 |
| високе шуме тврдих лишћара-чисте | 8.14 | 100 | 616.0 | 100 | 75.7 | 24.6 | 100 | 3.0 | 4.0 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара | 8.14 | 100 | 616.0 | 100 | 75.7 | 24.6 | 100 | 3.0 | 4.0 |
| УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ | 8.14 | 17 | 616.0 | 100 | 75.7 | 24.6 | 100 | 3.0 | 4.0 |
| 51730 | 41.13 | 100 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |
| УКУПНО ШИБЉАЦИ | 41.13 | 83 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |
| Укупно НЦ.66. | 49.27 | 2 | 616.0 | 0 | 12.5 | 24.6 | 0 | 0.5 | 4.0 |
| 21110 | 18.67 | 100 | 3917.7 | 100 | 209.8 | 156.7 | 100 | 8.4 | 4.0 |
| високе шуме тврдих лишћара-меш. | 18.67 | 100 | 3917.7 | 100 | 209.8 | 156.7 | 100 | 8.4 | 4.0 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара | 18.67 | 100 | 3917.7 | 100 | 209.8 | 156.7 | 100 | 8.4 | 4.0 |
| УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ | 18.67 | 42 | 3917.7 | 100 | 209.8 | 156.7 | 100 | 8.4 | 4.0 |
| 51730 | 25.48 | 100 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |
| УКУПНО ШИБЉАЦИ | 25.48 | 58 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |
| Укупно НЦ.81. | 44.15 | 2 | 3917.7 | 1 | 88.7 | 156.7 | 1 | 3.5 | 4.0 |
| 21110 | 21.3 | 95 | 5506.8 | 97 | 258.5 | 91.4 | 95 | 4.3 | 1.7 |
| 31510 | 1.21 | 5 | 157.5 | 3 | 130.2 | 4.4 | 5 | 3.6 | 2.8 |
| високе шуме тврдих лишћара-чисте | 22.51 | 32 | 5664.3 | 31 | 251.6 | 95.8 | 26 | 4.3 | 1.7 |
| 21110 | 47.84 | 100 | 12847.9 | 100 | 268.6 | 274.7 | 100 | 5.7 | 2.1 |
| високе шуме тврдих лишћара-меш. | 47.84 | 68 | 12847.9 | 69 | 268.6 | 274.7 | 74 | 5.7 | 2.1 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара | 70.35 | 100 | 18512.2 | 100 | 263.1 | 370.5 | 100 | 5.3 | 2.0 |
| УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ | 70.35 | 84 | 18512.2 | 100 | 263.1 | 370.5 | 100 | 5.3 | 2.0 |
| 51730 | 13.86 | 100 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |
| УКУПНО ШИКАРЕ | 13.86 | 16 |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  |
| Укупно НЦ.82. | 84.21 | 3 | 18512.2 | 3 | 219.8 | 370.5 | 3 | 4.4 | 2.0 |
| 21110 | 283.05 | 95 | 59509.8 | 96 | 210.2 | 1236.2 | 94 | 4.4 | 2.1 |
| 31210 | 4.64 | 2 | 602.1 | 1 | 129.8 | 20.3 | 2 | 4.4 | 3.4 |
| 31510 | 8.12 | 3 | 2041.5 | 3 | 251.4 | 59.5 | 5 | 7.3 | 2.9 |
| 31160 | 1.34 | 0 | 79.8 | 0 | 59.6 | 3.2 | 0 | 2.4 | 4.0 |
| високе шуме тврдих лишћара-чисте | 297.15 | 52 | 62233.2 | 46 | 209.4 | 1319.2 | 46 | 4.4 | 2.1 |
| 21110 | 257.72 | 95 | 70637.0 | 97 | 274.1 | 1460.8 | 96 | 5.7 | 2.1 |
| 31120 | 3.86 | 1 | 696.7 | 1 | 180.5 | 24.5 | 2 | 6.3 | 3.5 |
| 31510 | 1.15 | 0 | 268.5 | 0 | 233.5 | 8.2 | 1 | 7.1 | 3.1 |
| 31511 | 1.12 | 0 | 391.7 | 1 | 349.7 | 9.2 | 1 | 8.2 | 2.4 |
| 31610 | 8.76 | 3 | 515.9 | 1 | 58.9 | 20.6 | 1 | 2.4 | 4.0 |
| високе шуме тврдих лишћара-меш. | 272.61 | 48 | 72509.8 | 54 | 266.0 | 1523.3 | 54 | 5.6 | 2.1 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара | 569.76 | 100 | 134743.0 | 100 | 236.5 | 2842.5 | 100 | 5.0 | 2.1 |
| УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ | 569.76 | 95 | 134743.0 | 99 | 236.5 | 2842.5 | 98 | 5.0 | 2.1 |
| 21120 | 8.84 | 100 | 1485.2 | 100 | 168.0 | 58.8 | 100 | 6.6 | 4.0 |
| изданачке шуме тврдих лиш.-меш. | 8.84 | 100 | 1485.2 | 100 | 168.0 | 58.8 | 100 | 6.6 | 4.0 |
| укупно изданачке шуме тврдих лиш. | 8.84 | 100 | 1485.2 | 100 | 168.0 | 58.8 | 100 | 6.6 | 4.0 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ | 8.84 | 1 | 1485.2 | 1 | 168.0 | 58.8 | 2 | 6.6 | 4.0 |
| 51730 | 19.15 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ШИКАРЕ | 19.15 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ.83. | 597.75 | 23 | 136228.2 | 25 | 227.9 | 2901.3 | 25 | 4.9 | 2.1 |
| Укупно ГЈ "МЈП" | 2549.69 | 100 | 552449.9 | 100 | 216.7 | 11761.9 | 100 | 4.6 | 2.1 |

| Рекапитулација по пореклу и мешовитости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| високе шуме тврдих лишћара-чисте | 1316.06 | 67 | 328251.1 | 66 | 249.4 | 6482.6 | 65 | 4.9 | 2.0 |
| високе шуме тврдих лишћара-мешовите | 649.38 | 33 | 172416.3 | 34 | 265.5 | 3537.5 | 35 | 5.4 | 2.1 |
| укупно високе шуме тврдих лишћара | 1965.44 | 100 | 500667.5 | 100 | 254.7 | 10020.0 | 100 | 5.1 | 2.0 |
| високе шуме меких лишћара-чисте | 2.74 | 71 | 225.5 | 74 | 82.3 | 9.0 | 74 | 3.3 | 4.0 |
| високе шуме меких лишћара-мешовите | 1.13 | 29 | 78.0 | 26 | 69.0 | 3.1 | 26 | 2.8 | 4.0 |
| укупно високе шуме меких лишћара | 3.87 | 0 | 303.5 | 0 | 78.4 | 12.1 | 0 | 3.1 | 4.0 |
| УКУПНО ВИСОКЕ ШУМЕ | 1969.31 | 77 | 500970.9 | 91 | 254.4 | 10032.2 | 85 | 5.1 | 2.0 |
| изданачке шуме тврдих лишћара-чисте | 33.44 | 28 | 5056.7 | 32 | 151.2 | 153.8 | 33 | 4.6 | 3.0 |
| изданачке шуме тврдих лишћара-меш. | 84.36 | 72 | 10722.2 | 68 | 127.1 | 312.8 | 67 | 3.7 | 2.9 |
| укупно изданачке шуме тврдих лиш. | 117.80 | 95 | 15778.9 | 98 | 133.9 | 466.6 | 97 | 4.0 | 3.0 |
| изданачке шуме меких лишћара-меш. | 6.24 | 100 | 333.3 | 100 | 53.4 | 13.3 | 100 | 2.1 | 4.0 |
| укупно изданачке шуме меких лиш. | 6.24 | 5 | 333.3 | 2 | 53.4 | 13.3 | 3 | 2.1 | 4.0 |
| УКУПНО ИЗДАНАЧКЕ ШУМЕ | 124.04 | 5 | 16112.2 | 3 | 129.9 | 479.9 | 4 | 3.9 | 3.0 |
| вештачки под.сас.тврдих лишћара-чисте | 4.39 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |
| вештачки под.сас.тврдих лишћара-меш. | 0.42 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| УК. ВЕШ.ПОД.САСТ.ТВРД. ЛИШ. | 4.81 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| вештачки под.сас.четинара-чисте | 97.03 | 60 | 22356.5 | 63 | 230.4 | 796.6 | 64 | 8.2 | 3.6 |
| вештачки под.сас.четинара-мешовите | 66.01 | 40 | 13010.1 | 37 | 197.1 | 453.3 | 36 | 6.9 | 3.5 |
| УКУПНО ВЕШ.ПОД.САСТ.ЧЕТ. | 163.04 | 97 | 35366.6 | 100 | 216.9 | 1249.9 | 100 | 7.7 | 3.5 |
| УКУПНО ВЕШ.ПОД.САСТОЈИНЕ | 167.85 | 7 | 35366.6 | 6 | 210.7 | 1249.9 | 11 | 7.4 | 3.5 |
| Шикаре | 221.89 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ШИКАРЕ | 221.89 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Шибљаци | 66.61 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ШИБЉАЦИ | 66.61 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ГЈ "МЈП" | 2549.70 | 100 | 552449.8 | 100 | 216.7 | 11762.0 | 100 | 4.6 | 2.1 |
| Рекапитулација по мешовитости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| укупно чисте | 1453.66 | 57 | 355889.9 | 64 | 244.8 | 7442.0 | 63 | 5.1 | 2.1 |
| укупно мешовите | 807.54 | 32 | 196559.9 | 36 | 243.4 | 4320.0 | 37 | 5.3 | 2.2 |
| укупно шикаре | 221.89 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| укупно шибљаци | 66.61 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ГЈ "МЈП" | 2549.70 | 100 | 552449.8 | 100 | 216.7 | 11762.0 | 100 | 4.6 | 2.1 |

На подручју газдинске јединице, како је већ наведено у претходном поглављу, по свим параметрима доминирају високе (разнодобне) састојине букве, које најчешће формирају чисте састојине, уз незнатно учешће других врста лишћара. Тако се у погледу учешћа у укупној површини чисте састојине издвајају са 57 %, по укупној запремини са 64 %, и 63 % po укупном запреминском прирасту. Мешовите састојине на подручју ове газдинске јединице, чине  32 % по површини, 36% по запремини, и 37 % по запреминском прирасту.

Узимајући у обзир чињеницу да су мешовите састојине биолошки стабилније, и у целини осигуравају потпунује коришћење природних потенцијала, можемо заузети став да би у будућности газдинско-узгојним мерама требало тежити повећању мешовитости на подручју ове газдинске јединице. Најцелисходнији начин за то би било одржавање постојећег присуства различитих врста дрвећа, уз тежњу ка њиховом проширењу, колико год је то могуће.

Приметно је присуство племенитих лишћара (јавора и млеча) као њиховог подмладка, а како је њихово присуство у буковим шумама пожељно потребно је ове врсте штедети а њихов подмладак неговати. Ту се првенствено мисли на прилагођавање критеријума приликом, извођења дознаке - одабирања стабала за сечу. Вештачке интервенције би у ту сврху требало спровести само у оној мери колико је то прописано плановима, донетих на основу и других захтева и могућности ове газдинске јединице.

### 2.1.5.  Стање шума по врстама дрвећа

Табела 8: Заступљеност врста дрвећа по запремини и запреминском прирасту:

| Врсте дрвећа | Запремина |  | Запремински прираст |  | Iv/V% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | % | m3 | % |  |
| Црна јова | 277.4 | 0 | 11.1 | 0 | 4.0 |
| П.брс | 31.7 | 0 | 0.6 | 0 | 1.8 |
| ОМЛ | 301.0 | 0 | 6.0 | 0 | 2.0 |
| Граб | 531.2 | 0 | 7.3 | 0 | 1.4 |
| Цер | 3277.0 | 1 | 105.2 | 1 | 3.2 |
| КР.Липа | 60.6 | 0 | 1.3 | 0 | 2.1 |
| Сладун | 7.5 | 0 | 0.3 | 0 | 4.5 |
| Трешња | 201.3 | 0 | 2.9 | 0 | 1.4 |
| ОТЛ | 3441.1 | 1 | 100.2 | 1 | 2.9 |
| Ц.Јасен | 450.8 | 0 | 12.3 | 0 | 2.7 |
| Ц.Граб | 3648.7 | 1 | 116.6 | 1 | 3.2 |
| Китњак | 15.5 | 0 | 0.4 | 0 | 2.5 |
| Јасика | 485.0 | 0 | 15.6 | 0 | 3.2 |
| Бреза | 18.9 | 0 | 0.6 | 0 | 3.0 |
| Буква | 478302.9 | 93 | 9486.4 | 91 | 2.0 |
| Бели јасен | 408.0 | 0 | 7.3 | 0 | 1.8 |
| Млеч | 298.6 | 0 | 7.8 | 0 | 2.6 |
| Јавор | 19850.3 | 4 | 494.8 | 5 | 2.5 |
| Багрем | 11.4 | 0 | 0.5 | 0 | 4.0 |
| Укупно лишћари | 511618.7 | 93 | 10377.1 | 88 | 2.0 |
| Јела | 572.0 | 1 | 17.3 | 1 | 3.0 |
| Смрча | 15545.9 | 38 | 427.1 | 31 | 2.7 |
| Ц.Бор | 20169.7 | 49 | 758.1 | 55 | 3.8 |
| Б.бор | 3901.1 | 10 | 150.1 | 11 | 3.8 |
| Дуглазија | 131.9 | 0 | 3.5 | 0 | 2.6 |
| Боровац | 510.4 | 1 | 28.9 | 2 | 5.7 |
| Укупно четинари | 40831.0 | 7 | 1384.9 | 12 | 3.4 |
| Укупно ГЈ "МЈП" | 552449.8 | 100 | 11762.0 | 100 | 2.1 |

Основ шумског комплекса "Медведник-Јабланик-Повлен" чине букове шуме, због чега је буква неоспорно најважнија и по свим показатељима и најдоминантнија врста дрвећа.

Буква у овој газдинској јединици изграђује претежно чисте састојине, и има широку амплитуду вертикалног распрострањења, јавља се у већем броју типова шума, у различитим структурним облицима (једнодобне и разнодобне), у састојинама различитог порекла (високе и изданачке).

Поред букве, међу лишћарским врстама издваја се још јавор, док су остале врсте заступљене у приближно истом, и не нарочито значајном проценту.

Од четинара значајно је поменути смрчу, црни и бели бор. Овакав однос врста произилази из чињенице да подручје ове газдинске јединице припада зони планинских букових шума, где буква као врста доминира по свим елементима, као и њеном јаком рељефном израженошћу због чега се буква често среће и на јужним падинама.

### 2.1.6. Стање шума по дебњинској структури

Табела 9: Стање састојина по дебљинској структури:

| Газдински тип | Пов. | Свега | З А П Р Е М И Н А П О Д Е Б Љ И Н С К И М Р А З Р Е Д И М А |  |  |  |  |  |  |  |  | Зап. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10 cm | 11 до 20 | 21 до 30 | 31 до 40 | 41 до 50 | 51 до 60 | 61 до 70 | 71 до 80 | 81 до 90 | при. |
|  | ha | m3 | 0 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | m3 |
| Високе мешовите шуме ОМЛ-(1110) | 3.87 | 303.5 | 0.0 | 98.2 | 205.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 |
| Изданачке мешовите шуме ОМЛ-(1120) | 3.16 | 174.7 | 0.0 | 21.8 | 152.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| Изданачке мешовите шуме храстова-(2620) | 6.06 | 1345.7 | 7.5 | 444.4 | 664.8 | 229.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
| Високе мешовите шуме ОТЛ-(2810) | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Високе мешовите шуме јавора и јасена-(21010) | 4.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 1210.77 | 330769.1 | 0.0 | 29680.7 | 48866.8 | 59928.9 | 73297.6 | 73374.8 | 36794.3 | 8101.5 | 724.4 | 6210.2 |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) | 43.65 | 7662.6 | 122.0 | 1840.4 | 2877.0 | 1749.7 | 650.5 | 274.3 | 148.7 | 0.0 | 0.0 | 188.0 |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) | 83.92 | 22411.3 | 0.0 | 3459.0 | 11305.2 | 7309.5 | 337.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 846.8 |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) | 42.15 | 7793.3 | 0.0 | 1624.9 | 4373.3 | 1795.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236.0 |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) | 2.47 | 130.4 | 0.0 | 12.7 | 84.8 | 32.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| Укупно НЦ.10. | 1400.86 | 370590.6 | 129.541 | 37182.1 | 68530.0 | 71045.1 | 74285.7 | 73649.2 | 36943.0 | 8101.5 | 724.4 | 7539.4 |
| Изданачке мешовите шуме ОМЛ-(1120) | 3.08 | 158.6 | 0.0 | 158.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| Изданачке мешовите шуме храстова-(2620) | 11.21 | 1238.1 | 36.2 | 164.3 | 1037.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.4 |
| Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820) | 40.48 | 3425.6 | 0.0 | 2615.6 | 810.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.8 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 117.95 | 16863.1 | 0.0 | 944.2 | 2992.1 | 9824.7 | 415.2 | 768.7 | 630.5 | 1136.2 | 151.5 | 565.3 |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) | 7.56 | 621.8 | 0.0 | 42.5 | 579.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) | 1.52 | 140.1 | 0.0 | 36.4 | 103.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) | 2.77 | 137.9 | 0.0 | 42.6 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) | 188.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Укупно НЦ.26. | 373.45 | 22585.1 | 36.2 | 4004.1 | 5618.0 | 9824.7 | 415.2 | 768.7 | 630.5 | 1136.2 | 151.5 | 769.5 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 8.14 | 616.0 | 0.0 | 0.0 | 616.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) | 41.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Укупно НЦ.66. | 49.27 | 616.0 | 0.0 | 0.0 | 616.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.6 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 18.67 | 3917.7 | 0.0 | 150.8 | 1355.4 | 2411.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.7 |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) | 25.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Укупно НЦ.81. | 44.15 | 3917.7 | 0.0 | 150.8 | 1355.4 | 2411.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 156.7 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 69.14 | 18354.7 | 0.0 | 1319.2 | 2486.7 | 4838.7 | 3892.7 | 3107.2 | 1737.2 | 828.1 | 144.9 | 366.1 |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) | 1.21 | 157.5 | 0.0 | 10.2 | 124.7 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) | 13.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Укупно НЦ.82. | 84.21 | 18512.2 | 0.0 | 1329.4 | 2611.4 | 4861.2 | 3892.7 | 3107.2 | 1737.2 | 828.1 | 144.9 | 370.5 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 540.77 | 130146.9 | 0.0 | 20000.0 | 29876.5 | 27040.4 | 22776.5 | 18280.9 | 9149.5 | 2469.2 | 553.9 | 2697.0 |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) | 8.84 | 1485.2 | 0.5 | 23.9 | 1460.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.8 |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) | 8.50 | 1298.8 | 0.0 | 158.0 | 743.8 | 397.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.8 |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) | 9.27 | 2310.0 | 0.0 | 420.2 | 1411.2 | 478.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.7 |
| Вис. меш. шуме смрче-Вис. шуме чет. и лиш.-(31511) | 1.12 | 391.7 | 0.0 | 16.2 | 215.1 | 160.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) | 10.11 | 595.7 | 0.0 | 488.8 | 106.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) | 19.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Укупно НЦ.83. | 597.76 | 136228.2 | 0.5 | 21107.0 | 33814.2 | 28076.4 | 22776.5 | 18280.9 | 9149.5 | 2469.2 | 553.9 | 2901.3 |
| Укупно ГЈ "МЈП" | 2549.70 | 552449.8 | 166.2 | 63773.5 | 112545.0 | 116218.9 | 101370.2 | 95806.0 | 48460.2 | 12535.0 | 1574.7 | 11762.0 |

Дебљинска  структура газдинске јединице, приказана у претходним табелама, може се резимирати на следећи начин:

- танак материјал (до 30 cm) = 176484,7 m3 (32 %)

- средње јак материјал (31-50 cm) = 217589,1 m3 (39 %)

- јак материјал (преко 51 cm) = 158376,8 m3 (29 %)

Из приказаног распореда можемо уочити убедљиву доминацију средње јаког материјала (39%), у односу на укупну запремину, и значајно учешће јаког и танког материјала по (32:29 %), при чему се највећа концентрација дрвне масе уочава у распону пречника између 31 и 50 cm.

Приказано стање потврђује сва претходна, по којима се ова газдинска јединица одликује изузетно високим вредностима основних показатеља.

Доминација средње јаког материјала је највећим делом резултат присуства  високих разнодобних и једнодобних састојина букве као преовлађујућих узгојних облика, састојина које се у оптималним станишним условима одликују високим производним потенцијалом.

Знајући да управо подручје ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен'' пружа идеалне услове за развој букових састојина, можемо констатовати да је распоред дрвне масе по дебљинским разредима очекиван, и указује на високу биолошку стабилност а тиме и еколошку стабилност састојина које насељавају подручје ове газдинске јединице, и задовољавајући ниво искоришћења потенцијала свеукупних станишних и климатских услова.

### 2.1.7. Стање шума по стаарости

Табела10: Старосна структура састојина:

| Газдински тип |  | p | свега |  |  | ДОБНИ РАЗРЕДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  | III |  |  |  | IV |  |  | V |  |  | VI |  |  |  | VII |
|  |  | iv |  |  |  | слабо обр. |  | добро обр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наменска целина 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе састојине - ширина добног разреда 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | p |  | 118.85 |  |  |  |  |  |  | 1.48 |  |  | 41.07 |  |  |  | 9.46 |  |  | 5.41 |  |  | 60.41 |  |  |  | 1.02 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | v |  | 30072.0 |  |  |  |  |  |  | 151.6 |  |  | 9576.2 |  |  |  | 2579.7 |  |  | 1772.6 |  |  | 15768.5 |  |  |  | 223.4 |
|  | iv |  | 599.7 |  |  |  |  |  |  | 4.4 |  |  | 225.3 |  |  |  | 64.4 |  |  | 33.1 |  |  | 268.8 |  |  |  | 3.7 |
|  | p |  | 118.85 |  |  |  |  |  |  | 1.48 |  |  | 41.07 |  |  |  | 9.46 |  |  | 5.41 |  |  | 60.41 |  |  |  | 1.02 |
| УКУПНО | v |  | 30072.0 |  |  |  |  |  |  | 151.6 |  |  | 9576.2 |  |  |  | 2579.7 |  |  | 1772.6 |  |  | 15768.5 |  |  |  | 223.4 |
|  | iv |  | 599.7 |  |  |  |  |  |  | 4.4 |  |  | 225.3 |  |  |  | 64.4 |  |  | 33.1 |  |  | 268.8 |  |  |  | 3.7 |
| Изданачке и високе састојине - ширина добног разреда 5 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме ОМЛ-(1110) |  | v | 303..5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303..5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 12.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  | v | 303..5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303..5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 12.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изданачке састојине - ширина добног разреда 10 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.06 |  |  |  |  |  |  |
| Изданачке мешовите шуме храстова-(2620) |  | v | 1345.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1345.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 34.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 43.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.46 |  |  | 31.16 |  |  | 11.03 |  |  |  |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) |  | v | 7662.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.4 |  |  | 5866.1 |  |  | 1554.2 |  |  |  |
|  |  | iv | 188.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8 |  |  | 144.5 |  |  | 36.7 |  |  |  |
|  |  | p | 49.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.46 |  |  | 37.22 |  |  | 11.03 |  |  |  |
| УКУПНО |  | v | 9008.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242.4 |  |  | 7211.7 |  |  | 1554.2 |  |  |  |
|  |  | iv | 221.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.8 |  |  | 178.5 |  |  | 36.7 |  |  |  |
| Вештачки подигнуте састојине - ширина добног разреда 10 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 0.42 |  |  |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме ОТЛ-(2810) |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | iv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 4.39 |  |  |  |  |  | 4.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме јавора и јасена-(21010) |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | iv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 83.92 |  |  |  | 4.35 |  | 1.71 |  | 1.50 |  |  | 4.74 |  |  |  | 27.76 |  |  | 22.04 |  |  | 21.82 |  |  |  |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) |  | v | 22411.3 |  |  |  |  |  |  |  | 112.5 |  |  | 669.8 |  |  |  | 6460.1 |  |  | 6316.4 |  |  | 8852.5 |  |  |  |
|  |  | iv | 846.8 |  |  |  |  |  |  |  | 6.2 |  |  | 28.9 |  |  |  | 260.8 |  |  | 240.3 |  |  | 310.6 |  |  |  |
|  |  | p | 42.15 |  |  |  | 11.31 |  | 1.75 |  | 5.61 |  |  | 0.60 |  |  |  | 19.70 |  |  | 2.40 |  |  | 0.78 |  |  |  |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) |  | v | 7793.3 |  |  |  |  |  |  |  | 864.1 |  |  | 121.7 |  |  |  | 6005.3 |  |  | 675.8 |  |  | 126.5 |  |  |  |
|  |  | iv | 236.0 |  |  |  |  |  |  |  | 35.0 |  |  | 4.3 |  |  |  | 174.8 |  |  | 18.8 |  |  | 3.1 |  |  |  |
|  |  | p | 130.88 |  |  |  | 15.66 |  | 8.27 |  | 7.11 |  |  | 5.34 |  |  |  | 47.46 |  |  | 24.44 |  |  | 22.60 |  |  |  |
| УКУПНО |  | v | 30204.6 |  |  |  |  |  |  |  | 976.6 |  |  | 791.5 |  |  |  | 12465.4 |  |  | 6992.2 |  |  | 8979.0 |  |  |  |
|  |  | iv | 1082.9 |  |  |  |  |  |  |  | 41.2 |  |  | 33.3 |  |  |  | 435.6 |  |  | 259.1 |  |  | 313.7 |  |  |  |
| Вештачки подигнуте састојине-боровац - ширина добног разреда 5 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | iv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  | v |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | iv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наменска целина 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе састојине - ширина добног разреда 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 25.18 |  |  |  |  |  |  | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.21 |  |  | 1.41 |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | v | 3624.3 |  |  |  |  |  |  | 189.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3245.3 |  |  | 189.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 138.6 |  |  |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.8 |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 25.18 |  |  |  |  |  |  | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.21 |  |  | 1.41 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  | v | 3624.3 |  |  |  |  |  |  | 189.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3245.3 |  |  | 189.7 |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 138.6 |  |  |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.8 |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |
| Изданачке састојине - ширина добног разреда 10 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 11.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.21 |  |  |  |  |  |
| Изданачке мешовите шуме храстова-(2620) |  | v | 1238.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1238.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 49.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 40.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.66 |  |  |  | 1.41 |  |  | 36.41 |  |  |  |  |  |
| Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820) |  | v | 3425.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.2 |  |  |  | 116.2 |  |  | 3183.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 111.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 3.5 |  |  | 104.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.79 |  |  |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) |  | v | 184.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184.6 |  |  |
|  |  | iv | 7.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3 |  |  |
|  |  | p | 53.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.66 |  |  |  | 1.41 |  |  | 47.62 |  |  | 1.79 |  |  |
| УКУПНО |  | v | 4848.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.2 |  |  |  | 116.2 |  |  | 4421.3 |  |  | 184.6 |  |  |
|  |  | iv | 168.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  | 3.5 |  |  | 153.8 |  |  | 7.3 |  |  |
| Вештачки подигнуте састојине - ширина добног разреда 10 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 1.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) |  | v | 140.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 1.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  | v | 140.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наменска целина 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе састојине - ширина добног разреда 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.94 |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | v | 2687.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2687.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 107.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.94 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  | v | 2687.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2687.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 107.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107.5 |  |  |  |  |  |
| наменска целина 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе састојине - ширина добног разреда 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 13.58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.85 |  |  |  |  |  |  | 1.32 |  |  | 6.41 |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | v | 3636.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1413.8 |  |  |  |  |  |  | 328.2 |  |  | 1894.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 78.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.2 |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 43.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 13.58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.85 |  |  |  |  |  |  | 1.32 |  |  | 6.41 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  | v | 3636.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1413.8 |  |  |  |  |  |  | 328.2 |  |  | 1894.8 |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 78.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.2 |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 43.0 |  |  |  |  |  |
| Вештачки подигнуте састојине - ширина добног разреда 10 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 1.21 |  |  |  | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) |  | v | 157.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 1.21 |  |  |  | 0.59 |  |  |  |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  | v | 157.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наменска целина 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе састојине - ширина добног разреда 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 88.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.37 |  |  | 31.00 |  |  |  |  |  |  | 11.20 |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) |  | v | 17301.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8997.8 |  |  | 7205.0 |  |  |  |  |  |  | 1099.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 392.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.6 |  |  | 160.6 |  |  |  |  |  |  | 23.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 88.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.37 |  |  | 31.00 |  |  |  |  |  |  | 11.20 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО |  | v | 17301.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8997.8 |  |  | 7205.0 |  |  |  |  |  |  | 1099.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 392.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.6 |  |  | 160.6 |  |  |  |  |  |  | 23.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 8.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.22 |  |  | 6.62 |  |  |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) |  | v | 1485.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426.2 |  |  | 1059.0 |  |  |
|  |  | iv | 58.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.4 |  |  | 42.4 |  |  |
|  |  | p | 8.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.22 |  |  | 6.62 |  |  |
| УКУПНО |  | v | 1485.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426.2 |  |  | 1059.0 |  |  |
|  |  | iv | 58.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.4 |  |  | 42.4 |  |  |
| Вештачки подигнуте састојине - ширина добног разреда 10 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 3.73 |  |  |  |  |  | 3.52 |  |  |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) |  | v | 1298.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.7 |  |  |  |  |  |  | 496.1 |  |  |  |  |  | 764.0 |  |  |
|  |  | iv | 44.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  | 15.5 |  |  |  |  |  | 27.1 |  |  |
|  |  | p | 9.3 |  |  |  |  |  |  | 0.76 |  | 0.47 |  |  | 1.19 |  |  |  | 5.52 |  |  | 1.33 |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) |  | v | 2310.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.7 |  |  |  | 1682.1 |  |  | 365.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 67.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.1 |  |  |  | 49.2 |  |  | 9.5 |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вис. меш. шуме смр.-Вис. Ш. чет. и лиш.-(31511) |  | v | 391.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | iv | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | p | 18.89 |  |  |  |  |  |  | 0.76 |  | 1.72 |  |  | 1.19 |  |  |  | 10.37 |  |  | 1.33 |  |  | 3.52 |  |  |
| УКУПНО |  | v | 4000.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.7 |  |  | 262.7 |  |  |  | 2569.8 |  |  | 365.2 |  |  | 764.0 |  |  |
|  |  | iv | 121.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 |  |  | 9.1 |  |  |  | 73.9 |  |  | 9.5 |  |  | 27.1 |  |  |

Састојине ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен'' карактерише високо учешће разнодобних састојина букве (63 % укупне површине састојина), које по свом карактеру не улазе у разматрање старосне структуре.	Стање приказано у табелама односи се на остале заступљене структурне облике.

За газдинску јединицу посматрану у целини може се констатовати ненормалан размер добних разреда. У односу на познате типове стварних привредних јединица према размеру добних разреда, састојине ове газдинске јединице не могу се сврстати ни у један, с’ обзиром на то да се, свеукупно гледано, ненормалност испољава у доминацији средњих, а недостатку најмлађих и најстаријих добних разреда. За најкарактеристичније и најзаступљеније састојинске облике приказане у табелама, појединачно посматране, јавља се различито стање у односу на наведена мерила. За високе једнодобне шуме, на пример, може се закључити исто што и за јединицу у целини, тј. да је највећи део њихове површине сврстан у средње добне разреде, конкретно од III- V добног разреда.  Код изданачких и вештачки подигнутих састојина још је израженија ненормалност, која се огледа у већој варијабилности, тј. неуједначеном учешћу по разредима. У погледу заступљености добних разреда изданачке састојине највећим делом припадају VI – ом, a вештачки подигнуте састојине четинара V– ом добном разреду.

Намеће се  задатак да на подручју ове газдинске јединице у наредном периоду треба тежити приближно нормалном размеру добних разреда, и кроз дуже планско и стабилизовано газдовање довести га близу нормалног стања. До оваквог стања може се доћи мерама које подразумевају негу састојина у свим фазама развоја, и квалитетну припрему дозревајућих састојина за природно обнављање, и др.

У хистограмима који следе приказано је стање по добној структури:

### 2.1.8. Стање шумских култура и вештачки подигнутих шума

Табела11: Стање шумских култура и вештачки подигнутих шума:

| Газдински тип | Површина |  |  |  |  | Запремина |  |  |  |  |  |  |  | Запремински прираст |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iv/V% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha |  | % |  |  | m3 |  |  |  | % |  | m3/hа |  | m3 |  | % |  |  | m3/hа |  |  |  |  |  |  |
| Вештачки подигнуте састојине старости до 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме ОТЛ-(2810) |  | 0.42 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме јавора и јасена-21010 |  | 4.39 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) |  | 6.06 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) |  | 13.06 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) |  | 0.54 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС до 20 година |  | 24.47 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вештачки подигнуте састојине старости преко 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) |  | 77.86 |  | 72 |  | 22411.3 |  |  |  | 74 |  |  | 287.8 | 846.9 |  |  | 78 |  | 10.9 |  |  |  |  | 3.8 |  |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) |  | 29.09 |  | 27 |  | 7793.3 |  |  |  | 26 |  |  | 267.9 | 236.0 |  |  | 22 |  | 8.1 |  |  |  |  | 3.0 |  |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) |  | 1.93 |  | 2 |  | 130.4 |  |  |  | 0 |  |  | 67.6 | 5.2 |  |  | 0 |  | 2.7 |  |  |  |  | 4.0 |  |
| Укупно ВПС преко 20 година |  | 108.88 |  | 82 |  | 30335.0 |  |  |  | 100 |  |  | 278.6 | 1088.1 |  |  | 100 |  | 10.0 |  |  |  |  | 3.6 |  |
| Укупно НЦ.10. |  | 133.35 |  | 79 |  | 30335.0 |  |  |  | 86 |  |  | 227.5 | 1088.1 |  |  | 87 |  | 8.2 |  |  |  |  | 3.6 |  |
| Вештачки подигнуте састојине старости преко 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) |  | 1.52 | 35 |  |  | 140.1 |  |  | 50 |  |  |  | 92.2 |  | 6.5 |  | 55 |  |  | 4.3 |  |  | 4.6 |  |  |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) |  | 2.77 | 65 |  |  | 137.9 |  |  | 50 |  |  |  | 49.8 |  | 5.4 |  | 45 |  |  | 1.9 |  |  | 3.9 |  |  |
| Укупно ВПС преко 20 година |  | 4.29 | 100 |  |  | 278.0 |  |  | 100 |  |  |  | 64.8 |  | 11.9 |  | 100 |  |  | 2.8 |  |  | 4.3 |  |  |
| Укупно НЦ.26. |  | 4.29 | 3 |  |  | 278.0 |  |  | 1 |  |  |  | 64.8 |  | 11.9 |  | 1 |  |  | 2.8 |  |  | 4.3 |  |  |
| Вештачки подигнуте састојине старости до 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) | 0.59 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС до 20 година | 0.59 |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) | 0.62 |  | 100 |  |  | 157.5 |  | 100 |  |  | 254.0 |  |  |  | 4.4 |  |  | 100 |  |  | 7.1 |  |  |  | 2.8 |
| Укупно ВПС преко 20 година | 0.62 |  | 51 |  |  | 157.5 |  | 100 |  |  | 254.0 |  |  |  | 4.4 |  |  | 100 |  |  | 7.1 |  |  |  | 2.8 |
| Укупно НЦ.82. | 1.21 |  | 1 |  |  | 157.5 |  | 0 |  |  | 254.0 |  |  |  | 4.4 |  |  | 0 |  |  | 7.1 |  |  |  | 2.8 |
| Вештачки подигнуте састојине старости до 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) | 0.76 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС до 20 година | 0.76 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вештачки подигнуте састојине старости преко 20 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) |  | 8.50 |  |  | 30 |  | 1298.8 |  |  | 28 |  | 152.8 |  |  | 44.8 |  |  | 31 |  |  |  | 5.3 |  |  | 3.4 |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) |  | 8.51 |  |  | 30 |  | 2310.0 |  |  | 50 |  | 271.4 |  |  | 67.7 |  |  | 47 |  |  |  | 8.0 |  |  | 2.9 |
| Вис. меш. шуме смрче-Вис. ш. чет. и лиш.-(31511) |  | 1.12 |  |  | 4 |  | 391.7 |  |  | 9 |  | 349.7 |  |  | 9.2 |  |  | 6 |  |  |  | 8.2 |  |  | 2.3 |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) |  | 10.11 |  |  | 36 |  | 595.7 |  |  | 13 |  | 58.9 |  |  | 23.8 |  |  | 16 |  |  |  | 2.4 |  |  | 4.0 |
| Укупно ВПС преко 20 година |  | 28.24 |  |  | 97 |  | 4596.2 |  |  | 100 |  | 162.8 |  |  | 145.5 |  |  | 100 |  |  |  | 5.2 |  |  | 3.2 |
| Укупно НЦ.83. |  | 29.00 |  |  | 17 |  | 4596.20 |  |  | 13 |  | 158.5 |  |  | 145.5 |  |  | 12 |  |  |  | 5.0 |  |  | 3.2 |
| Укупно ВПС до 20 година |  | 25.82 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ВПС преко 20 година |  | 142.03 |  |  | 85 |  | 35366.7 |  |  | 100 |  | 249.0 |  |  | 1249.9 |  |  | 100 |  |  |  | 8.8 |  |  | 3.5 |
| Укупно ГЈ "МЈП" ВПС |  | 167.85 |  |  | 100 |  | 35366.7 |  |  | 100 |  | 210.7 |  |  | 1249.9 |  |  | 100 |  |  |  | 7.4 |  |  | 3.5 |

Од укупне површине вештачки подигнутих састојина ове газдинске јединице, која износи 167,85 ha, 142,03 ha (85 %) су вештачки подигнуте састојине које су прерасле старосну границу од 20 год. изнад које се све вештачке састојине третирају као шуме, тј. сматрају прилагођеним на станишне услове, и спремним за природну обнову, док састојине старости до 20 година (шумске културе) заузимају површину од 25.82 ha (15%). Међу вештачки подигнутим састојинама до 20 г. старости, доминантне су вештачки подигнуте састојине смрче, које у укупној површини од 25,82 ha заузимају 14,41 ha, или 56%. Вештачки подигнуте састојине борова, у оквиру категорије вештачки подигнутих састојина преко 20 г. чине значајну површину међу вештачки подигнутим састојинама четинара. Ове састојине подизане су на делу храстових станишта на нижим положајима, и на теренима које карактерише нижи квалитет станишта. Друга значајно заступљена врста међу вештачки подигнутим састојинама је смрча. Значајну површину у овој категорији, међутим, заузимају девастиране вештачки подигнуте састојине, са чак 9% у укупној површини истих.

Овакво стање указује на незадовољавајућу очуваност вештачки подигнутих састојина, и значајно нарушено здравствено стање на извесном делу јединице, што је кроз планове и смернице ове основе пропраћено на одговарајући начин (план реконструкција).

Како се зна да је подручје ове газдинске јединице као и подручје целе Србије, подручје лишћарских шума, као и то да чисте састојине четинара представљају велике опасности од пожара, фитопатолошких и ентомолошких болести, наводи нас на закључак да би у наредном периоду требало прећи на подизање мешовитих култура лишћара и четинара.

### 2.1.9. Здравствено стање шума

Када је у питању газдинска јединица "Медведник-Јабланик-Повлен" може се констатовати задовољавајућа очуваност и отпорност састојина – посебно се треба осврнути на дуготрајну летњу сушу лета 2012 година, за време које су десетковане састојине четинатра и лишћара у ближој и широј околини, а која се на подручју ове јединице показала тек на једном мањем делу, од неколико хектара, по ободу јединице на северу, и на неколико занемарљиво малих локација у њеној унутрашњости. Појаве девастације састојина махом су везане за вештачки подигнуте састојине белог бора, врсте изузетно осетљиве на нагле појаве високих температура ваздуха.

Поред ових, непосредних појава угрожавања здравственог стања, присутне су очекиване појаве смањене стабилности на едафски условљеним категоријама терена, на такође не нарочито значајној површини на различитим деловима јединице, али највећим делом такође на њеном северу. Највећу заслугу за одржање задовољавајућег здравственог стања има буква, која на територији ове јединице гради стабилне састојине високих вредности дрвне запремине и запреминског прираста.

На територији ове газдинске јединице, као и на ширем подручју Шумадије, у периоду 2005–2006 консатоване су појаве пренамножења губара, у средњем до јаком степену напада. Репресивне мере сузбијања, у виду организованих акција сакупљања и спаљивања легала, дале су резултате, те ове састојине нису претрпеле озбиљније последице у том смислу. Превентивне мере на контроли дејства ове штеточине се редовно спроводе у оквиру чуварске службе газдинства, као и контрола бројности поткорњака путем постављања ловних стабала.

#### 2.1.9.1. Штетни абиотички фактори

Нагиб терена, као и екпозиција има вишеструке утицаје на промене климатских и едафских услова. Нагиб терена има видног утицаја на степен загревања станишта, дубину земљишта, влажност земљишта, задржавање снежног покривача и др. Са повећањем угла нагиба терена на јужним и западним експозицијама повећава се количина топлоте и интензитет осунчавања, а на северним странама је обрнуто, смањује се. Према томе, нагиб терена заједно са експозицијом битно мења микроклиматске услове станишта.

Промене надморске висине утичу на промене основних карактеристика климе (температура ваздуха, влажност ваздуха, количина и расподела атмосферског талога, режим светлости и др.). Снижењем температуре, мањом укупном количином топлоте и скраћењем вегетационог периода, са порастом надморске висине мењају се и врсте дрвећа које граде одговарајуће заједнице. Због пооштрених климатских и других услова на већим надморским висинама у састојинама има мањи број стабала по хектару и она су мањих висина и укупна продукција дрвне запремине је мања. Са самим биолошким слабљењем састојина, све је већа угроженост од пожара као и снеголома и ветроизвала.

За настанак одређених типова земљишта значајни су следећи фактори: геолошка подлога, рељеф, клима, вегетација и човек. Сви ови фактори имају већу или мањи улогу, делују заједно и комплексно, а резултат њиховог деловања су различита земљишта.За успешан раст дрвећа првенствено је потребна довољна физиолошка дубина и повољне физичке (довољно воде, ваздуха) и хемијске (пх, састав земљишног раствора и др.) особине земљишта. Закључује се да различити фактори утичу на формирање различитих типова земљишта, а на њима и одговарајући типови вегетације, како ливадско - пашњачке, тако и шумске.

#### 2.1.9.2. Степен угрожености шума и шумског землјишта од пожара

У зависности од степена угрожености шума од пожара, шуме и шумско земљиште, према др. М. Васићу разврстани су у шест категорија:

|  | први степен: | састојине и културе борова и ариша; |
| --- | --- | --- |
|  | други степен: | састојине и културе смрче, јеле и других четинара; |
|  | трећи степен: | мешовите састојине и културе четинара и лишћара; |
|  | четврти степен: | састојине храста и граба; |
|  | пети степен: | састојине букве и других лишћара; |
|  | шести степен: | шикаре, шибљаци и необрасле површине. |

Руководећи се напред изнетим критеријумом формирана је следећа табела:

Табела 12. Степен угрожености шума од пожара (према др. М.Васићу):

| Степен угрожености | Површина |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha | % |
| I- Састојине и културе борова и ариша | 94.32 | 3 |
| II- Састојине и културе јеле,смрче, и осталих четинара | 68.72 | 3 |
| III- Мешовите састојине четинара и лишћара | 0 | 0 |
| IV- Састојине храстова,граба и багрема | 57.98 | 2 |
| V- Састојине букве и осталих лишћара | 2040.18 | 75 |
| VI- Шикаре, шибљаци и чистине | 469.06 | 17 |
| УКУПНО ГЈ"МЈП" | 2730.26 | 100 |

Вегетација шумског комплекса "Медведник-Јабланик-Повлен" својим највећим делом припада V-ом степену угрожености од пожара, са 75 % у укупној површини. Проценат од 6 % у степенима јаче угрожености, I, и II-ом, ову јединицу опредељује као једну од мање угрожених. Међутим, показало се, да шумски пожари као елементарна непогода представљају сталну и непосредну опасност и за шумске комплексе са оваквим степеном угрожености, што нам указују на непредвидивост шумских пожара и обавезује нас на спровођење сталних мера превентивне заштите, прописаних општим планом заштите од пожара за све шумске управе.

Отвореност овог комплекса шумским путевима од 21,19 km/ha, као и шумским влакама се може сматрати задовољавајућом, али не и довољном. У наредном уређајном периоду се планира  насипање и одржавање постојећих путних праваца и влака, као и изградња против-пожарних пруга у дужини од 1,81 km, што ће допринети бољој и већој ефикасности на заштити шума од пожара.

### 2.1.10.  Стање необраслих површина

Табела 13 Стање необраслих површина:

| Необрасло земљиште | ha |
| --- | --- |
| Шумско земљиште | 2.10 |
| Неплодно земљиште | 119.79 |
| Земљиште за остале сврхе | 54.37 |
| Заузеће | 4.30 |
| Укупно необрасло ГЈ "МЈП" | 180.56 |

Необрасле површине ове газдинске јединице заузимају укупно 180,56 ha, или 6,6 % укупне површине. Највећи део необраслих површина (66%), отпада на неплодно земљиште.

Од преосталих необраслих површина значајну површину заузима земљиште за остале сврхе (30%), док плодно земљиште земљиште, тј. оне категорије које би могле доћи у обзир за пошумљавање, и оснивање нових шума заузимају око (1%).

Планом гајења предвиђено је пошумљавање једног дела необраслих површина (0,89 ha) што ће на крају уређајног раздобља довести до смањења укупне површине необраслог земљишта, а до повећања површине под шумом.

Један део чистина трајно је изузет од пошумљавања због узгоја и одржавања дивљачи и атрактивности пејзажа на овом подручју.

### 2.1.11. Фонд и стање дивљачи

ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен" распростире се на територији два ловишта којима газдују ловачка удружења из Ваљева и Осечине.

На основу члана 29 ЗОЛ-а, Сл.гл. Републике Србије број 29/95, Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, решењем број: 324-02-00089/1-95-06 установио је ловиште "Подгорина" на површини од 31887 ha, у чији састав су ушле и шуме и земљиште ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен", у површини од 364,58 ha. Формирано ловиште дато је на газдовање Ловачком Савезу Србије који истим ловиштем газдује преко Ловачког удружења "Миленко Павловић" (ловиште"Подгорина") из Осечине.

На основу члана 29 ЗОЛ-а, Сл.гл. Републике Србије број 29/95, Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, решењем број: 324-02-00415/1-95-06 установио је ловиште "Маглеш" на површини од 69683 ha, у чији састав су ушле и шуме и земљиште ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен", у површини од 2365,68 ha. Формирано ловиште дато је на газдовање Ловачком Савезу Србије који истим ловиштем газдује преко Ловачког удружења "Браћа Недић" (ловиште "Маглеш") из Ваљева.

Наведеним ловиштима се газдује на основу важећих Ловних основа за период од 10 година.

Рок важења ових основа је од 01.04.2023. год. до 31.03.2033. год.

Подаци о бројном стању гајених врста дивњачи преузети су из годишњих планова газдовања ловиштем (пролећно бројање-март 2024. год.). Бројно стање гајених врста дивљачи за газдинску јединицу "Медведник-Јабланик-Повлен" (P=2730,26 ha) прерачунато је пропорционално у односу на укупну површину ловишта "Подгорина" и "Маглеш".

Табела 14 Подаци о дивљачи за ловишту "Подгорина":

| Врста дивљачи | Пролећно бројно стање |  |
| --- | --- | --- |
|  | У ловишту |  |
|  | "Подгорина" | ГЈ "М.Ј.П."- О. Осечина |
| Срна | 540 | 6 |
| Дивља свиња | - | - |
| Зец | 2960 | 34 |
| Фазан | 2900 | 33 |
| Јаребица | 720 | 8 |

Табела 15 Подаци о дивљачи за ловишту: "Маглеш":

| Врста дивљачи | Пролећно бројно стање |  |
| --- | --- | --- |
|  | У ловишту |  |
|  | "Маглеш " | ГЈ "М.Ј.П."- О. Ваљево |
| Срна | 940 | 32 |
| Дивља свиња | 138 | 5 |
| Зец | 5200 | 176 |
| Фазан | 4200 | 142 |
| Јаребица | 1575 | 53 |

### 2.1.12. Стање заштићених делова природе

На подручју јединице тренутно нема заштићених делова. Међутим пролећа 2023. године, на почетку теренских радова на изради ове Основе газдовања, из ЗЗП Србије стигло је обавештење да је у току разматрање стављања делова јединице под заштиту, односно формирања ПИО на истима. Тада је тај документ био у иницијалној фази, а од Одсека за израду Основа (усменим путем) тражена је помоћ у смислу издвајања делова у одговарајуће степене заштите. Након тога чланови одсека који су изводили теренске радове су, на основу познавања газдинске јединице и њених карактеристика, извршили издвајање појединих делова у одговарајуће степене заштите (I, II, и III), и свој предлог у дигиталном облику послали у поменуту институцију. Исти је прихваћен и употребљен за израду будуће студије, о чему је обавештење такође дошло усменим путем.

До завршетка теренских радова студија о заштити није завршена, али је у Одсеку одлучено (са чиме је упознато и Одељење за израду Основа газдовања при дирекцији ЈП  Србијашуме) да се основа газдовања уради у складу са новоиздвојеним степенима заштите како би се ишло у сусрет формирању ПИО  (исто је урађено приликом израде неких ранијих основа газдовања у систему).  На основу тог договора, приликом извођења теренских радова одвојени су најпре осдсеци на терену, извршен премер и обрада података, а затим у табеларном делу формиране одговарајуће наменске целине, на основу којих су урађена комплетна стања и планови основе.

### 2.1.13. Отвореност шумског комплекса саобраћајницама

#### 2.1.13.1. Спољашња отвореност шумског комплекса саобраћајницама

Подручје ове газдинске јединице није у значајнијој мери отворено јавним саобраћајницама. Од јавних и локалних путева већег значаја могу се поменути пут Ваљево-Косјерић, преко Мравинаца и Таора, који се пружа са западне стране, као и регионални асфалтни пут Ваљево - Дебело Брдо - Бајина Башта, који пролази кроз њене централне делове. Поред ових, може се поменути и Осечина – Љубовија, асфалтни пут који са западне стране пролази кроз периферне делове јединице. И поред недовољно развијене мреже јавних и локалних путева, највећи део шумских путева ове газдинске је повезан са постојећим саобраћајницама, којима се несметано обавља транспорт дрвних сортимената до крајњих потрошача.

Поред поменутих, присутни су и локални меки и тврди камионски путеви без већег значаја, који су такође у функцији спољашње отворености ове газдинске јединице.

#### 2.1.13.2. Унутрашња  отвореност шумског комплекса саобраћајницама

Табела 16 Подаци о унутрашњој  отворености шумског комплекса саобраћајницама:

| Р. бр. | Назив пута | Категорија и дужина пута |  |  |  |  |  |  |  |  | Свега | Одељења која отвара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Јавни |  | асфалт | Са коловозном конструкцијом |  |  | Без коловозне конструкције |  |  | кm |  |
|  |  | асфалт | са кол. |  | П | С | Т | П | С | Т |  |  |
| 1 | Дебело брдо-Поћута | 1.380 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.380 | 68, 67 |
| 2 | Гумине - ГЈ МЈП одељење 51 |  |  |  |  | 2.510 |  |  |  |  | 2.510 | 43,45,47,48,49,51 |
| 3 | Дебело брдо- Мравињци |  |  |  | 10.290 |  |  |  |  |  | 10.290 | 69-71,73-76,78-84,89,90,94,95 |
| 4 | Дебело брдо - Тиса |  |  |  | 1.940 |  |  |  |  |  | 1.940 | 53,54,55,60 |
| 5 | Велики Повлен - ГЈ МЈП одељење 71 и 69 |  |  |  |  | 1.160 |  |  |  |  | 1.160 | 69,70,71,73 |
| 6 | Уз Цетину - Ђукића вис |  |  |  |  | 2.550 |  |  |  |  | 2.550 | 84-88 |
| 7 | Црни Остењак - Перића лучица |  |  |  |  | 1.620 |  |  |  |  | 1.620 | 73-77 |
| 8 | Козила - Завојшница |  |  |  |  |  | 1.410 |  |  |  | 1.410 | 19-21 |
| 9 | Рудник - Тисовик |  |  |  | 1.430 |  |  |  |  |  | 1.430 | 8,9 |
| 10 | Рањеница -ГЈ МЈП одељење 4 |  |  |  | 2.110 |  |  |  |  |  | 2.110 | 4-7 |
| 11 | Разбојиште -широка бара |  |  |  |  |  | 0.500 |  |  |  | 0.500 | 11,12 |
| 12 | Равне Ливаде - ГЈ МЈП Одељење 8 |  |  |  | 1.430 |  |  |  |  |  | 1.430 | 28,29,30 |
| 13 | Бебића Лука - Новаковача |  |  |  |  |  | 0.620 |  |  |  | 0.620 | 58,59,62,63 |
| 14 | Планинарски дом - Новаковача |  |  |  |  | 3.650 |  |  |  |  | 3.650 | 56,59,60-64 |
| 15 | Јападак - Стабуље |  |  |  |  | 1.620 |  |  |  |  | 1.620 | 35,38-42 |
| 16 | Плоче - Рајића капија |  |  |  | 2.250 |  |  |  |  |  | 2.250 | 29,30,35,36 |
| 17 | Стубица - Новаковача |  |  |  |  | 1.960 |  |  |  |  | 1.960 | 65,66,67 |
| 18 | Равне ливаде - Рујевачка коса |  |  |  |  | 2.520 |  |  |  |  | 2.520 | 14,31,32,33 |
| 19 | Равне ливаде - ГЈ МЈП одељење 10 |  |  |  |  | 1.530 |  |  |  |  | 1.530 | 14,15 |
| 20 | Дренајић - Козила - Хајдучке воде |  |  |  |  | 2.880 |  |  |  |  | 2.880 | 36,37 |
| 21 | Беле Воде - Мали Повлен |  |  |  |  |  | 1.250 |  |  |  | 1.250 | 93 |
| 22 | Равне Ливаде - Равни Медведник |  |  |  | 2.160 |  |  |  |  |  | 2.160 | 20-22,24-28 |
| 23 | Поћута - Бебића луке- Растило - Јападак-Р. Ливаде |  |  |  | 7.320 |  |  |  |  |  | 7.320 | 31,35,38,39,41-43,46,47,50-52 |
|  | Укупно: | 1.380 |  |  | 28.930 | 22.000 | 3.780 |  |  |  | 56.090 |  |

П – примарна мрежа путева, С – секундарна мрежа путева, Т – терцијарна мрежа путева

На основу података приказаних у табели можемо закључити да је стање путева по категоријама за ову јединицу задовољавајуће. Показатељ за то је коловозна конструкција која у потпуности припада тврдим камионским путевима. Затим стање путева по важности, при којој су доминантни путеви који, у приближно једнаком учешћу, припадају примарној и секундарној мрежи, док су терцијарни, односно споредни путеви заступљени симболично.

Отвореност јединице, од 20,54 km / 1000 ha се такође може сматрати задовољавајућем. Ова јединица је једна од најбоље отворених у систему, те се у наступајућем раздобљу на планира проширење мреже. Планирани су само радови на њеној поправци, на појединим деловима.

Табела17: Приказ путних праваца са описом стања и оценом употребљивости:

| Ред. број | Назив пута | Ширина планума | Максимални успони и падови пута | Предвиђен саобраћај | Врста подлоге | Ширина коловоза | Стање коловоза | Банкине | Косине усека и насипа | Систем одвођења вода | Остало |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | % |  |  | m |  |  |  |  |  |
| 1 | Дебело брдо-Поћута | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 2 | Гумине - ГЈ МЈП одељење 51 | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 3 | Дебело брдо- Мравињци | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 4 | Дебело брдо - Тиса | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 5 | Велики Повлен - ГЈ МЈП одељење 71 и 69 | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 6 | Уз Цетину - Ђукића вис | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 7 | Црни Остењак - Перића лучица | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Лоше | Да | Да | Не |  |
| 8 | Козила - Завојшница | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 9 | Рудник - Тисовик | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 10 | Рањеница -ГЈ МЈП одељење 4 | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Лоше | Да | Да | Не |  |
| 11 | Разбојиште -широка бара | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 12 | Равне Ливаде - ГЈ МЈП Одељење 8 | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 13 | Бебића Лука - Новаковача | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 14 | Планинарски дом - Новаковача | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Лоше | Да | Да | Не |  |
| 15 | Јападак - Стабуље | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 16 | Плоче - Рајића капија | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 17 | Стубица - Новаковача | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 18 | Равне ливаде - Рујевачка коса | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Лоше | Да | Да | Не |  |
| 19 | Равне ливаде - ГЈ МЈП одељење 10 | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 20 | Дренајић - Козила - Хајдучке воде | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 21 | Беле Воде - Мали Повлен | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 22 | Равне Ливаде - Равни Медведник | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Средње | Да | Да | Да |  |
| 23 | Поћута - Бебића луке- Растило - Јападак-Р. Ливаде | 5 | ±10 | К + П | Тврда | 3 | Лоше | Да | Да | Не |  |

На основу података приказаних у табели можемо закључити да је стање већине путева јединице задовољавајуће. На већем делу путна мрежа је очувана, и у пуној је употреби. Изузетак је неколико путних праваца који су претрпели оштећења у протеклом периоду, при чему је на некима од њих дошло до потпуног пропадања неких од основних елемената. Овакво стање је на одговарајући начин пропраћено у плановима основе, односно планирани су радови на реконструкцији, и другим опсежнијим интервенцијама на поменутим путевима.

### 2.1.14. Приказ стања недрвних производа

У досадашњем периоду на подручју ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен" није постојала традиција и организовано прикупљање споредних шумских производа.

Микроклиматски услови станишта ове газдинске јединице погодују развићу шумских печурака, као битних чланова екосистема. Међу бројним представницима ове системске класе сусрећу се и познате јестиве врсте типичне за ове састојине: лисичарка, вргањ, млечница, сунчаница и др. И поред овога, организованог сакупљања и откупа нема услед чега су изостали и подаци о бројности и количини појединих врста. Поред богатства печуркама, ова газдинска јединица одликује се и богатством шумских плодова (шипурак, купина и др.) и разноврсним лековитим биљем (хајдучка трава, мајчина душица, кантарион и др.)

У наредном уређајном периоду би кроз планове требало посветити више пажње овом питању. До тада стални корисници ће остати излетници и локално становништво. План откупа за ову газдинску јединицу везан је за план осталих шумских производа за ШУ Ваљево.

### 2.1.15. Општи осврт на затечено стање

Из приказа стања шума ове газдинске јединице може се закључити следеће:

- Укупна површина износи 2.730,26 ha, од чега на обрасло земљиште отпада 2.549,70 ha. Од укупне површине обраслог земљишта шуме покривају 2.523,88 ha док се шумске културе - вештачки подигнуте састојине до 20 г. старости, распростиру на површини од 25,82 ha.

- Од укупне површине необраслог земљишта, која износи 186,56 ha, највећи део заузима неплодно земљиште, са 119,79 ha. Површина плодног земљишта износи 2,10 ha, док значајнији део од 54,37 ha заузимају површине намењене за остале сврхе, заузећа заузимају 4,30 ha.

- Шуме јединице подељене су на 3 наменске целине према глобалној, и 6 наменских целина према основној намени.

Од укупне површине обраслог земљишта 2307,54 ha (90%) је сврстано у шуме са производно заштитном функцијом. Површина састојина са приоритетно заштитном функцијом се односи на едафски условљене категорије, у оквиру којих преовлађују шибљаци и делом девастиране састојине, износи 422,72 (10%).

Када је у питању основна намена највећи део шума ове газдинске јединице - 1400,86 ha (55 %) намењен је производњи техничког дрвета-наменска целина-10. По укупној површини поред ове наменске целине издваја се наменска целина 26-заштита земљишта од ерозије, која се распростире на 373,45 ha (14 %), док наменске целина 66-стална заштита шума (изван газдинских третмана) заузима површину од 49,27 ha (2%).

Поред наведених наменских целина у овом уређајном раздобљу издвојене су и наменске целине 81,82,83-Предео изузетних одлика-I, II, III степена заштите на површини од 726,12 ha.

- Према узгојном облику у укупној површини јединице доминирају састојине високог (генеративног) порекла са 77 %, на којој постижу просечну вредност дрвне масе од 254,4 m³/ha.

Преостали део површине јединице насељавају изданачке састојине (5 %), вештачки подигнуте (7 %), шикаре (9 %), и шибљаци (3). Састојине су на 78 % површине очуване. Разређене састојине заузимају 6 % укупне површине,  девастиране 4 %, шикаре 9 %, и шибљаци 3%. Укупна вредност дрвне масе износи 552449,8 m³, са просечном вредношћу од 216,7 m³/ha а укупна вредност запреминског прираста 11.762,0 m³ са просечном вредношћу од 4,6 m³/ha

Приказано стање по пореклу и очуваности ову јединицу сврстава у ред очуваних, међутим извесно присуство деградационих облика, шикара и шибљака наводи нас, да у наредним уређајним раздобљима одговарајућим уређајно-узгојним мерама ову газдинску јединицу доводити у још очуваније стање (постепене санације девастираних састојина).

- Мешовитост на подручју ове газдинске јединице није изражена у већем проценту, с' обзиром на то да су састојине на 57 % површине, 64 % запремине, и 63 % запреминског прираста чисте. Овакво стање произилази из убедљиве доминације једнодобних и разнодобних састојина букве, у односу на све анализиране параметре.

- Основ шумског фонда ове јединице чине букове шуме. Ова врста на подручју јединице постиже вредност од 478302,9 m³ дрвне масе (87 % у укупној маси), и 9486,4 m³ запреминског прираста (81 %). Од других  врста, од којих појединачно гледано ниједна нема значајније учешће ни по једном параметру, могу се поменути јавор, а од четинара смрча, црни и бели бор.

Однос четинара и лишћара такође је везан за доминацију букве као врсте, при чему лишћари, захваљујући пре свега буковим састојинама, чине т

- Стање по газдинским типовима за ову газдинску јединицу одраз је стања по претходно анализираним показатељима, где се по свим параметрима издвајају газдински типови које граде букове састојине.

-У структури газдинске јединице највећи део дрвне масе припада средње јаком материјалу –39% у укупној запремини, док такође значајан део, од по 32 и 29 % отпада на танак и јак материјал.

- Јединицу карактерише ненормалан размер добних разреда,  који се испољава у доминацији средњих, а недостатку најмлађих и најстаријих добних разреда. За најкарактеристичније и најзаступљеније састојинске облике приказане у табелама, појединачно посматране, јавља се различито стање у односу на наведена мерила. Високе састојине су највећим делом површине сврстане у - V-ом и III-ом добном разреду, док код изданачких састојина доминира VI, а код вештачки подигнутих састојина доминира V добни разред.

-  Вештачки подигнуте састојине на територији јединице заузимају укупно 167,85 ha, или 7 % укупне површине. Вештачки подигнуте састојине преко 20 година старости, које се третирају као шуме, доминантне су са 142,03 ha, тј 85% укупне површине вештачки подигнутих састојина.

У оквиру ових састојина доминирају вештачки подигнуте састојине црног и белог бора. Међу вештачки подигнутим састојинама до 20 г. старости најзначајнија је смрча.

- Здравствено стање природних састојина, на највећем делу јединице је задовољавајуће, уз стаблимичне појаве сушења. Здравствено стање вештачки подигнутих састојина на мањем делу јединице нарушено је интензивним појавама сушења, израженим у претходне две године.

- Према степену угрожености од пожара може се закључити да је, обзиром на веома мали проценат површине, од свега 6 % у оквиру I и II степена угрожености, и доминацију V-ог степена у проценту од 75 % укупне површине јединице, иста у највећој мери безбедна у том смислу. Међутим, знајући да шумски пожари као елементарна непогода представљају велику и непосредну опасност по шумске екосистеме са огромним материјалним и трајним последицама, обавезно је спровођење сталних мера превентивне заштите од шумских пожара, прописаних општим планом заштите од пожара за све шумске управе. Поред ових, редовних мера, на подручју ове јединице неопходне су и додатне, у виду изградње система против-пожарних пруга, што је пропраћено одговарајућим плановима ове Основе газдовања.

- Укупна дужина саобраћајница је 56,090 km, са отвореношћу од 20,54 км/1000 ha.

Сагледавши све напред наведено, затечено стање ове газдинске јединице се може оценити као изузетно задовољавајуће. Задаци за наредно уређајно раздобље се могу свести на одржање затеченог стања, као и на његово даље унапређење, кроз следеће активности:

- стварање услова за обнову, и обнова једног дела високих природних састојина,

- реконструкција дела девастираних састојина

- нега шума у свим фазама развоја, санирање стања у разређеним састојинама,

- одржавање путне мреже, реконструкција појединих путних праваца у дужини од 6,54 km

- изградња против-пожарних пруга у дужини од 1,81 km

## 2.2. Анализа стања и спроведених мера газдовања

Прво уређивање  овог шумског комплекса извршено је 1954. године године и од тада се овим комплексом газдује на основу посебне основе газдовања. Израду прве основе урадио је тадашњи Биро за пројектовање у шумарству из Београда. Ово је осмо по реду уређивање газдинске јединице "Медведник-Јабланик-Повлен", односно четврто откако ШГ "Борања", Лозница, послује у саставу ЈП "Србијашуме" Београд. Прикупљање података на терену и њихова канцеларијска обрада извршени су према одредбама Закона о шумама, Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама и осталих законских прописа. Таксациони радови извршени су лета 2023. године, по јединственој методологији за инвентаризацију шума Републике Србије.

Претходно уређивање извршено је 2013. године. Задржана је подела на 95 одељења, са просечном површином одељења 28,74 ha, што представња незнатно увећање на просечну површину по претходном уређивању  28,71ha.

### 2.2.1. Промена шумског фонда по површини

Садашња укупна површина јединице представља збир површина катастарских парцела  преузетим у Општинским Геодетским Управама из Осечине и Ваљева.

Табела 18 Промена шумског фонда:

| Година | Укупна површина | Укупно | Шуме | Шумске културе | Шумско земљиште | Укупно | Неплодно земљиште | Остало земљиште | Заузеће |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| ОГШ (2015-2024) | 2727.23 | 2563.95 | 2528.34 | 19.5 | 16.11 | 160.70 | 95.88 | 64.82 | 2.58 |
| ОГШ (2025-2034) | 2730.26 | 2544.27 | 2517.21 | 24.96 | 2.10 | 174.16 | 119.79 | 54.37 | 11.83 |
| Разлика +/- | 3.03 | -19.68 | -11.13 | 5.46 | -14.01 | 13.46 | 23.91 | -10.45 | 9.25 |

У напред приказаној табели уочавају се извесне разлике у површинама у односу на претходно уређивање газдинске јединице. Приликом уређивања укупна површина газдинске јединице добијена је пописом сви катастарских парцела које се воде на ЈП "Србијашуме".

До промена је дошло пре свега у укупној површини, која је у односу на претходно стање незнатно увећана за 3,03 ha. Увећање површине резултат је промене катастарског стања услед размене и враћања појединих парцела. Површина под шумом је, као што се може видети из табеле, умањена 11,13ha, док је површина шумских култура незнатно повећана за 5,46 ha.	Уочљиво је и смањење површина шумског земљишта од 14,01 ha што је резултат пошумљавања и обрастања одређеног дела чистина.

Даље, посматрајући табелу, уочљиво је повећање површине неплодног земљишта, за 23,91 ha, а што је резултат промене третмана извесних категорија површина у овом уређивању. Као што се може видети површина земљишта за остале сврхе је, приликом овог уређивања умањена за (10,45ha). Заузећа заузимају површину од 9,25 ha.

### 2.2.2. Промена шумског фонда по запремини и запреминском прирасту

Табела 19 Промене шумског фонда по запремини и запреминском прирасту:

| Врста дрвета | 2014 |  | Укупно остварен принос за 10 година | Очекивана запремина 2024. год. | Укупна запремина утврђена премером | Разлика запремине премерене и очекиване | Укупан прираст 2024. год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V (m³) | Zv (m³) |  |  |  |  |  |
| ОМЛ | 543 | 19 | 27 | 706 | 301.0 | -405.0 | 6.0 |
| Граб | 231 | 5 | 82 | 199 | 531.2 | 332.2 | 7.3 |
| Цер | 1530 | 45 | 114 | 1866 | 3,277.0 | 1,411.0 | 105.2 |
| Кр.Липа | 83 | 1 | 0 | 93 | 60.6 | -32.4 | 1.3 |
| Трешња | 387 | 10 | 0 | 487 | 201.3 | -285.7 | 2.9 |
| ОТЛ | 1419 | 45 | 0 | 1869 | 3,441.1 | 1,572.1 | 100.2 |
| Црни јасен | 160 | 5 | 1 | 209 | 450.8 | 241.8 | 12.3 |
| Црни граб | 2256 | 70 | 16 | 2940 | 3,648.7 | 708.7 | 116.6 |
| Китњак | 62 | 2 | 0 | 82 | 23.0 | -59.0 | 0.7 |
| Јасика | 539 | 19 | 146 | 583 | 485.0 | -98.0 | 15.6 |
| Бреза | 70 | 2 | 0 | 90 | 18.9 | -71.1 | 0.6 |
| Буква | 546539 | 12488 | 91247 | 580182 | 478,302.9 | -101,879.1 | 9,486.4 |
| П.Брест | 1218 | 34 | 58 | 1500 | 31.7 | -1,468.3 | 0.6 |
| Б. Јасен | 1004 | 22 | 0 | 1224 | 408.0 | -816.0 | 7.3 |
| Млеч | 274 | 7 | 3 | 341 | 298.6 | -42.4 | 7.8 |
| Јавор | 16390 | 407 | 814 | 19646 | 19,850.3 | 204.3 | 494.8 |
| Црна јова | 120 | 4 | 14 | 146 | 277.4 | 131.4 | 11.1 |
| Багрем | 38 | 1 | 10 | 38 | 11.4 | -26.6 | 0.5 |
| Лишћари | 572863 | 13187 | 92532 | 612201 | 511,618.8 | -100,582.2 | 10,377.1 |
| Јела | 31 | 1 | 0 | 41 | 572.0 | 531.0 | 17.3 |
| Смрча | 16882 | 571 | 2562 | 20030 | 15,545.9 | -4,484.1 | 427.1 |
| Црни бор | 13860 | 714 | 1056 | 19944 | 20,169.7 | 225.7 | 758.1 |
| Бели бор | 5671 | 260 | 707 | 7564 | 3,901.1 | -3,662.9 | 150.1 |
| Дуглазија | 121 | 3 | 0 | 151 | 131.9 | -19.1 | 3.5 |
| Боровац | 2979 | 204 | 2459 | 2560 | 510.4 | -2,049.6 | 28.9 |
| Четинари | 39544 | 1753 | 6784 | 50290 | 40,831.0 | -9,459.0 | 1,384.9 |
| Газд. Јед. | 612407 | 14940 | 99315 | 662491 | 552,449.8 | -110,041.2 | 11,762.0 |

Подаци приказани у табели указују на смањење дрвне запремине и запреминског прираста у односу на претходни уређајни период, у вредности од 110041 m³; 3178 m³.

У току претходног уређајног раздобља од планираних 104750 m³ за сечу, остварено je 99315 m³ или 95 %, што билансирањем података у односу на претходно стање даје следећи резултат:

V2024 = V2014 + Zv2014 - E ostv.

V2024 = 612407 m³ + 149400 м³ -99315 m³ = 662491 m³

Разлика између стварне запремине, утврђене дендрометријским премером, и запремине добијене билансирањем података износи:

552450 m³ - 662491 m³ = -110041 m³

Добијена вредност представља "мањак" утврђене запремине у односу на очекивану. Ради провере разлике запремина извршен је контролни премер у 10 одељења, којим су потврђени подаци премера, уз незнатно одступање. За разлог одступања може се сматрати највероватније неадекватно одређен запремински прираст приликом претходног уређивања јединице.

## 2.3. Однос планираних и остварених радова у досадашњем газдовању

### 2.3.1. Досадашњи радови на обнови и гајењу шума

Табела 20 Извршени радови на обнови и гајењу шума:

| Врста рада | Планирано | Остварено | Разлика +- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | ha | ha | % |
| Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина (313) | 1.47 | 0.87 | -0.60 | 59 |
| Вештачко пошумљавање садњом (317) | 28.93 | 3.04 | -25.89 | 11 |
| Поп. веш. подигнутих култура садњом (414) | 6.08 | 4.74 | -1.34 | 78 |
| Сакупљање режијског отпада (120) | 28.93 | 0.20 | -28.73 | 1 |
| Комплетна припрема терена за пошумљавање (127 | 30.40 | 12.19 | -18.21 | 40 |
| Сеча избојака ручно (513) | 64.99 | 48.1 | -16.89 | 74 |
| Уклањање корова ручно (515) | 135.35 | 24.79 | -110.56 | 18 |
| Окопавање и прашење у културама (518) | 68.25 | 48.65 | -19.60 | 71 |
| Чишћење у младим природним састојинама (526) | 128.01 | 0.53 | -127.48 | 0 |
| Чишћење у младим културама(527) | 11.36 | 2.22 | -9.14 | 20 |
| Обнављ. прир. путем опл. сечама (311) | 159.21 | 0 | -159.21 | 0 |
| Обнављање оплодним сечама(311;329) | 1280.10 | 1558.44 | 278.34 | 122 |
| Прореде (532;533;534;535) | 478.26 | 525.66 | 47.40 | 110 |
| УКУПНО ГЈ ''МЕДВЕДНИК-ЈАБЛАНИК-ПОВЛЕН'' | 2421.34 | 2229.43 | -191.91 | 92 |

Подаци приказани у табели указују на задовољавајући проценат извршења радова, од 92% на укупном нивоу. Међутим посматрајући одвојено појединачне врсте радова унутар истих могу се уочити извесне разлике у учинку планирано-остварено. Наравно, као разлоге неизвршења појединих радова плана гајења треба поменути и сопствене слабости, како субјективне тако и објективне природе. У целини гледано, биланс извршених радова може се сматрати позитивним. Међутим, ако се у обзир узме значај ових радова за стабилност и очуваност читавог шумског комплекса, јасно је да постоји потреба њиховог планирања и стриктног спровођења и у наредним уређајним раздобљима.

### 2.3.1. Досадашњи радови на коришћењу шума

Табела 21 Извршени радови на коришћењу шума, редован принос:

| Врста дрвећа | Планирани принос |  |  | Остварени принос |  |  | Извршење |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главни | Претходни | Укупно | Главни | Претходни | Укупно |  |
|  | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | % |
| ОМЛ | 24.6 | 0 | 24.6 | 22.9 | 18.6 | 41.5 | 169 |
| Цер | 113.1 | 0 | 113.1 | 114.2 | 0 | 114.2 | 101 |
| Трешња | 0 | 10.2 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОТЛ | 58.2 | 21.6 | 79.8 | 60.6 | 21.1 | 81.7 | 102 |
| Ц.Јасен | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.1 | 550 |
| Ц.Граб | 37.2 | 0 | 37.2 | 0 | 15.9 | 15.9 | 43 |
| Јасика | 0 | 116.8 | 116.8 | 56.8 | 89.5 | 146.3 | 125 |
| Буква | 11341.5 | 82790.4 | 94131.9 | 79032.5 | 12214 | 91246.5 | 97 |
| Пл.Брест | 0 | 29.7 | 29.7 | 58.3 | 0 | 58.3 | 196 |
| Б.Јасен | 4.3 | 25.5 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Млеч | 11.7 | 8.4 | 20.1 | 0 | 2.7 | 2.7 | 13 |
| Јавор | 307.8 | 1284.9 | 1592.7 | 668.4 | 144.9 | 813.3 | 51 |
| багрем | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 |
| Лишћари | 11898.6 | 84287.5 | 96186.1 | 80024.6 | 12506.7 | 92531.3 | 96 |
| Смрча | 1717.9 | 1595.4 | 3313.3 | 732.4 | 1829.4 | 2561.8 | 77 |
| Ц.Бор | 185.7 | 1530.6 | 1716.3 | 96.6 | 959.1 | 1055.7 | 62 |
| Б.Бор | 837.9 | 598.8 | 1436.7 | 349.3 | 357.9 | 707.2 | 49 |
| Боровац | 1912.1 | 185.2 | 2097.3 | 2019.3 | 439.9 | 2459.2 | 117 |
| Четинари | 4653.6 | 3910 | 8563.6 | 3197.6 | 3586.3 | 6783.9 | 79 |
| ГЈ "М.Ј.П." | 16552.2 | 88197.5 | 104749.7 | 83222.2 | 16093 | 99315.2 | 95 |

Радови на коришљењу шума нису извршени у предвиђеном обиму, мада се генерално може говорити о задовољавајућем извршењу, од 95 %. Неизвршење плана се махом односи на периферне делове јединице, и изоловане делове комплекса, где због проблема имовинско-правног карактера није било могуће извршити планиране сече и извоз сортимената. Као што се из претходне табеле и види, нереализација планираног приноса једним делом се односи на ВПС четинара, што се објашњава  немогућности пласмана таквих производа на тржиште у претходних 10 година, па се у наредном уређајном раздобљу мора  приступити већој реализацији дрвних сортимената  из поменутих састојина.

### 2.3.3. Општи осврт на досадашње газдовање

Планирани радови на подручју ове газдинске јединице су по свим показатељима извршени готово у целости. Утицај извршених радова и спроведених мера на подручју газдинске јединице је позитивно деловао у смислу стабилизације стања и стварања предуслова за максималну продукцију дрвне масе, уз побољшање општекорисних функција шума. Упоређујући, међутим, проценат извршених радова у односу на планирани можемо констатовати да је газдовање било у складу са узгојним потребама састојина, али и да обављени радови нису реализовани у планираном обиму. Утицај извршених радова и спроведених мера на садашње стање мора се анализирати парцијално по појединим показатељима.

Уочена промена стања по површини, односно повећање укупне површине за 3,03 ha, као последица промене катастарског стања, није се битније одразилo на стање шумског фонда, с обзиром да се ради о веома малој површини у односу на укупну (испод 1%) уз промене унутар појединих категорија земљишта.

Разлика између запремине утврђене дендрометријским премером и запремине добијене билансирањем података показује тзв. мањак утврђене запремине у односу на очекивану. Овакве разлике се у планирању газдовања схватају као грешке различитих узрока, најчешће неадекватно одређеног прираста или начина обрачуна дрвне запремине при претходном уређивању јединице.

Радови на гајењу и обнови шума су, у целини гледано извршени на највећем делу планиране површине. Поједини радови, међутим, су показали значајнији подбачај у односу на планирану површину. Услед тога је на делу површине на коју су се ови радови односили констатовано нешто неповољније стање, што је условило потребу да се новим планом гајења предвиди њихово извршење.

Радови на заштити шума дали су задовољавајуће резултате, тако да је очувано добро здравствено стање ових састојина.

Радови на коришћењу шума остварени су са 95% што чини више од 2/3 планираног етата. Преостали део неискоришћеног етата је, међутим, видљив на појединим деловима јединице, посебно у шумским културама, што се у наредном периоду може неповољно одразити на текући запремински прираст као и њихово свеукупно стање. Новим планом коришћења мора се предвидети стриктно извршење свих планираних радова на коришћењу шума.

У протеклом уређајном периоду вршена је реконструкција као и одржавање постојећих путних праваца, тачније једног (Поћута-Бебића Лука-Растило-Јападак)  у укупној дужини од 2,4 km. Ова газдинска јединица се и иначе сматра једном од најбоље отворених у оквиру ШГ "Борања", те се биланс радова током протеклог уређајног раздобља, као и ранијих, може сматрати изузетно успешним.

Ако у целини сагледамо биланс извршених радова и њихов утицај на садашње стање састојина можемо констатовати да су спроведени радови утицали на извесно побољшање општег стања, али да је оно и даље испод идеалног. У наредном уређајном периоду, уз поштовање свих постављених циљева и мера газдовања, треба наставити са очувањем шума и њиховим даљим унапређивањем.

## 2.4. Вредност шума

### 2.4.1. Квалификациона структура укупне дрвне запремине

Табела 22 Сортиментна структура укупне дрвне запремине:

| Врста дрвећа | Бруто | Отпад | Нето | Сортименти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | F | L | K | I | II | III | Oстала техника | Укупно техника | Oгревно дрво ТЛ | Огревно-целулоза | Укупно просторно |
|  |  |  |  |  |  |  | kласа | kласа | kласа |  |  |  |  |  |
|  | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ | m³ |
| Cjov | 277 | 33 | 244 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 244 | 244 |
| PBr | 32 | 4 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 28 | 0 | 28 |
| OML | 301 | 36 | 265 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 265 | 265 |
| Gr | 531 | 64 | 467 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 467 | 0 | 467 |
| Cer | 3,277 | 393 | 2,884 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2884 | 0 | 2884 |
| KrLip | 61 | 7 | 53 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 53 | 53 |
| Slad | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Tre | 201 | 24 | 177 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 177 | 0 | 177 |
| OTL | 3,441 | 413 | 3,028 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3028 | 0 | 3028 |
| Cjas | 451 | 54 | 397 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 397 | 0 | 397 |
| CGr | 3,649 | 438 | 3,211 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3211 | 0 | 3211 |
| Kit | 15 | 2 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Jas | 485 | 58 | 427 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 427 | 427 |
| Brz | 19 | 2 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Bk | 478,303 | 57396 | 420,907 | 6314 | 6320 | 1473 | 21045 | 52613 | 105226 | 17462 | 210453 | 210454 | 0 | 210454 |
| Bjas | 408 | 49 | 359 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 359 | 0 | 359 |
| Mle | 299 | 36 | 263 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 263 | 0 | 263 |
| Jav | 19,850 | 2382 | 17,468 |  |  |  | 349 | 1398 | 1746 | 3494 | 6987 | 10481 | 0 | 10481 |
| Bag | 11 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Ук. лишћ. | 511,619 | 61394 | 450,224 | 6,314 | 6320 | 1473 | 21394 | 54011 | 106972 | 20956 | 217441 | 231780 | 1006 | 232786 |
| Jel | 572 | 69 | 503 |  |  |  | 70 | 88 | 114 | 80 | 352 | 0 | 151 | 0 |
| Smr | 15,546 | 1866 | 13,680 |  |  |  | 1915 | 2394 | 3352 | 1915 | 9576 | 0 | 4104 | 0 |
| CB | 20,170 | 2420 | 17,749 |  |  |  | 2485 | 3106 | 4349 | 2485 | 12425 | 0 | 5325 | 0 |
| BB | 3,901 | 468 | 3,433 |  |  |  | 481 | 601 | 841 | 480 | 2403 | 0 | 1030 | 0 |
| Dug | 132 | 16 | 116 |  |  |  | 17 | 20 | 28 | 16 | 81 | 0 | 35 | 0 |
| Borvc | 510 | 61 | 449 |  |  |  | 63 | 78 | 110 | 63 | 314 | 0 | 135 | 0 |
| Ук.чет. | 40,831 | 4900 | 35,931 |  |  |  | 5031 | 6287 | 8794 | 5039 | 25152 | 0 | 10780 | 10780 |
| Укупно ГЈ | 552,450 | 66294 | 486,156 | 6,314 | 6320 | 1473 | 26425 | 60298 | 115766 | 25995 | 242592 | 231780 | 11786 | 243566 |

### 2.4.2. Вредност дрвета на пању

Табела 23 Вредност дрвета (јединичне цене):

| Врста дрвећа | Сортименти |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L | K | I | II | III | Oстала техника | Oгревно дрво ТЛ | Огревно-целулоза |
|  |  |  |  | kласа | kласа | kласа |  |  |  |
|  | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 | дин/m3 |
| Cjov |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4.828 |
| PBr |  |  |  |  |  |  |  | 6.412 | 0 |
| OML |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4.828 |
| Gr |  |  |  |  |  |  |  | 6.412 | 0 |
| Cer |  |  |  |  |  |  |  | 6.412 | 0 |
| KrLip |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4.828 |
| Slad |  |  |  |  |  |  |  | 6.412 | 0 |
| Tre |  |  |  |  |  |  |  | 6.412 | 0 |
| OTL |  |  |  |  |  |  |  | 6.412 | 0 |
| Cjas |  |  |  |  |  |  |  | 6.412 | 0 |
| CGr |  |  |  |  |  |  |  | 6.412 | 0 |
| Kit |  |  |  |  |  |  |  | 6.412 | 0 |
| Jas |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4.828 |
| Brz |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4.828 |
| Bk | 19.925 | 13.641 | 11.637 | 9.705 | 8.231 | 7.097 | 7.775 | 6.412 | 0 |
| Bjas |  |  |  |  |  |  |  | 6.412 | 0 |
| Mle |  |  |  |  |  |  |  | 6.412 | 0 |
| Jav |  |  |  | 15.057 | 12.138 | 10138 | 7.775 | 6.412 | 0 |
| Bag |  |  |  |  |  |  |  | 6.412 | 0 |
| Ук. лишћ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jel |  |  |  | 11.468 | 9.612 | 7.952 | 5.524 | 0 | 4.828 |
| Smr |  |  |  | 11.468 | 9.612 | 7.952 | 5.524 | 0 | 4.828 |
| CB |  |  |  | 9.325 | 8.245 | 6.615 | 5.524 | 0 | 4.828 |
| BB |  |  |  | 11.468 | 9.612 | 7.952 | 5.524 | 0 | 4.828 |
| Dug |  |  |  | 11.468 | 9.612 | 7.952 | 5.524 | 0 | 4.828 |
| Borvc |  |  |  | 11.468 | 9.612 | 7.952 | 5.524 | 0 | 4.828 |
| Ук.чет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно ГЈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела 24 Вредност дрвета на пању:

| Врста дрвећа | Сортименти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F | L | K | I | II | III | Oстала техника | Укупно техника | Oгревно дрво ТЛ | Огревно-целулоза | Укупно просторно | УКУПНО |
|  |  |  |  | kласа | kласа | kласа |  |  |  |  |  |  |
|  | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин | дин |
| Cjov |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1178.032 | 1178.032 | 1178.032 |
| PBr |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 179.536 | 0 | 179.536 | 179.536 |
| OML |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1279.420 | 1279.420 | 1279.420 |
| Gr |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2994.404 | 0 | 2994.404 | 2994.404 |
| Cer |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 18492.208 | 0 | 18492.208 | 18492.208 |
| KrLip |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 255.884 | 255.884 | 255.884 |
| Slad |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 44.884 | 0 | 44.884 | 44.884 |
| Tre |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1134.924 | 0 | 1134.924 | 1134.924 |
| OTL |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 19415.536 | 0 | 19415.536 | 19415.536 |
| Cjas |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2545.564 | 0 | 2545.564 | 2545.564 |
| CGr |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 20588.932 | 0 | 20588.932 | 20588.932 |
| Kit |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 89.768 | 0 | 89.768 | 89.768 |
| Jas |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 2061.556 | 2061.556 | 2061.556 |
| Brz |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 82.076 | 82.076 | 82.076 |
| Bk | 125806.450 | 86211.120 | 17141.301 | 204241.725 | 433057.603 | 746788.922 | 135767.050 | 1749014.171 | 1349431.048 | 0 | 1349431.048 | 3098445.219 |
| Bjas |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2301.908 | 0 | 2301.908 | 2301.908 |
| Mle |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1686.356 | 0 | 1686.356 | 1686.356 |
| Jav |  |  |  | 5254.893 | 16968.924 | 17700948.000 | 27165.850 | 17750337.667 | 67204.172 | 0 | 67204.172 | 17817541.839 |
| Bag |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.120 | 0 | 64.120 | 64.120 |
| Ук. лишћ. | 125,806.450 | 86211.120 | 17141.301 | 209496.618 | 450026.527 | 18447736.922 | 162932.900 | 19499351.838 | 1486173.36 | 4856.968 | 1491030.328 | 20990382.166 |
| Jel |  |  |  | 802.760 | 845.856 | 906.528 | 441.920 | 2997.064 | 0 | 729.028 | 729.028 | 3726.092 |
| Smr |  |  |  | 21961.220 | 23011.128 | 26655.104 | 10578.460 | 82205.912 | 0 | 19814.112 | 19814.112 | 102020.024 |
| CB |  |  |  | 23172.625 | 25608.970 | 28768.635 | 13727.140 | 91277.370 | 0 | 25709.100 | 25709.100 | 116986.470 |
| BB |  |  |  | 5516.108 | 5776.812 | 6687.632 | 2651.520 | 20632.072 | 0 | 4972.840 | 4972.840 | 25604.912 |
| Dug |  |  |  | 194.956 | 192.240 | 222.656 | 88.384 | 698.236 | 0 | 168.980 | 168.980 | 867.216 |
| Borvc |  |  |  | 722.484 | 749.736 | 874.720 | 348.012 | 2694.952 | 0 | 651.780 | 651.780 | 3346.732 |
| Ук.чет. |  |  |  | 52370.153 | 56184.742 | 64115.275 | 27835.436 | 200505.606 | 0 | 52045.840 | 52045.840 | 252551.446 |
| Укупно ГЈ | 125,806.450 | 86211.120 | 17141.301 | 261866.771 | 506211.269 | 18511852.197 | 190768.336 | 19699857.444 | 1486173.36 | 56902.808 | 1543076.168 | 21242933.612 |

Укупна производна вредност дрвних сортимената износи 21.242.933.612 динара.

Табела 25 Трошкови производње:

| Сортименти | Количина | Трошкови | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m³ | дин/m³ | дин |
| 1. Техничко дрво | 242592 | 1800 | 436665600 |
| 2. Просторно дрво | 243566 | 1800 | 438418800 |
| Укупно |  |  | 875084400 |

Табела 26 Вредност дрвета на пању:

| Укупна производна вредност сортимената | 21242933.612 |
| --- | --- |
| Укупни трошкови производње | 875084400 |
| Укупна вредност дрвета на пању | 20367849212 |

Укупна вредност дрвета на пању износи 20.367.849.212 динар.

### 2.4.3. Вредност младих састојина (без запремине)

Табела 27 Вредност младих састојина:

| Порекло састојина | Старост | Површина | Трошкови подизања |  | Фактор | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | година | ha | дин/ha | Укупно дин | 1,0 P n | дин x 1,0 P n |
| Младе вештачки подигнуте састојине | 1.-10 | 15.66 | 147737 | 2.313561 | 1,280 | 2.961358 |
|  | 1.-20 | 10.16 | 147737 | 1.501008 | 16,386 | 2.459552 |
| Укупно: |  | 25.82 |  | 3.814569 |  | 5.420910 |

### 2.4.4. Укупна вредност шума

Табела 28 Укупна вредност шума:

| Укупна вредност дрвета на пању | 20367849212 |
| --- | --- |
| Укупна вредност младих састојина | 5420910 |
| Укупно: | 20373270122 |

# 3.0. ФУНКЦИЈЕ ШУМА, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА

Многобројна дејства шуме која имају трајан значај за људско друштво називамо функцијама шума.

Положај газдинске јединице, њена намена и значај који се придаје шуми, намећу потребу одређивања и усклађивања свих функција које ова газдинска јединица мора да оствари, односно свеобухватни, полуфункционални приступ планирању и газдовању шумама и сагледавање и разрешење конфликта функција које могу да се јаве.

Однос човека према шуми у ранијим временима био је резултат бурног развоја производних снага друштва. Било је потребно ослобађати површине за подизање нових градова, индустријских објеката, за изградњу саобраћајница, за пољопривредну производњу итд. Овако брзи развој урбанизације и јачање техничке развијености друштва (подизање фабрика, хемијске индустрије, аутомобили...) довели су до наглог погоршања еколошких услова средине и загађивања ваздуха, воде и тла.

Шума као сложени екосистем представља најефикасније природно средство за отклањање штетних последица све бржег техничког развоја. Због тога друштвене функције шума у поређењу са њиховим природним функцијама морају добити све већи значај. Добра привредна шума истовремено врши  на најбољи начин и остале своје функције. Основне поставке при просторно-функционалном реонирању шума и шумских станишта у оквиру ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен" поред одређивања основног производног типа састојина (стање, заступљеност врста, порекло, структурни облик и очуваност састојина) било је и сагледавање других могућности састојина, пре свега заштитна улога као и комплетност интерактивних односа на опште стање унутар шума, односно биогеоценозе. Сложеност шуме огледа се у томе, што се њен постанак, састав, пораст и развој непосредно повезани са одређеним и увек законитим, неопходним за њен живот различитим заједницама и симбиозом шумске вегетације са другим живим организмима у средини која их окружује тј. у одређеним климатским и земљишним условима.У оквиру основних поставки извршено је издвајање производних типова шумских заједница према конкретном стању и захтевима постављеним према производним типовима шума, као и другим опште корисним функцијама, где је у оквиру сваког производног типа предвиђен и одговарајући систем газдовања.

## 3.1. Функције и намене шума

Многобројна дејства шуме која имају трајан значај за људско друштво називамо функцијама шуме. Условно се све функције шуме могу сврстати у три групе и то: производне, заштитне и социјалне. Положај ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен", њена намена и значај који се придаје шуми, намећу потребу одређивања и усклађивaња свих функција које ова газдинска јединица мора да оствари. У оквиру производних функција, према конкретном стању, предвиђена је производња квалитетног техничког дрвета која заузима и највећи део површине. Приоритет производне функције и чињеница да негована шума доброг производног потенцијала врши истовремено и заштитне и друге општекорисне функције, учврстили су општи став да шума која најбоље испуњава производне функције, уједно најбоље врши и остале општекорисне функције.

Основне функције свих производних типова шума су повезане са основним захтевима који се огледају у:

- сталном и трајном повећању приноса и производње,

- максималној производњи дрвне масе,

- очувању и повећању вредности шуме,

- јачању и развијању опште корисних функција шуме.

Заштитне функције шума првенствено су усмерене на регулисање и заштиту воде и водног режима, лов-интензивно газдовање, пречишћавање отпадних вода, заштиту земљишта од ерозије, заштиту саобраћајница од снежних наноса, спречавање аерозагађења и радиоактивног зрачења, побољшање микроклиматских услова, смањење буке, стратегијске основе (општенародна одбрана) као и рекреационо туристичке функције.

У оквиру овако декларативно наведених функција шума одређена је за сваки тип шуме и намена површина.

Према глобалној намени структура површина газдинске јединице је разврстана у оквиру:

11- шуме и шумска станишта са производно-заштитном функцијом,

12- шуме са приоритетном заштитном функцијом,

20- Предео изузетних одлика

U оквиру ГЈ " Медведник-Јабланик-Повлен ", имајући у виду стања станишта и састојина према основној намени, издвојене су следеће наменске целине:

- наменска целина 10-производња техничког дрвета,

- наменска целина 26-заштита земљишта од ерозије,

- наменска целина 66-стална заштита шума (изван газдинског третмана),

- наменска целина 81- Предео изузетних одлика-I степен заштите

- наменска целина 82- Предео изузетних одлика-II степен заштите

- наменска целина-83- Предео изузетних одлика-III степен заштите

Наведено поглавље биће ближе образложено у следећим ставкама:

- могући степен и динамика унапређивања стања и функција шума,

- циљеви газдовања шумама,

- мере за постизање циљева газдовања шумама,

- планови газдовања.

Шуме као најсложенија природна творевина карактеришу се бројним одликама трајног значаја за људско друштво. Многе од њих имају веома велики и непосредни значај у подмиривању друштвених потреба и битно утичу на развој и опстанак појединих подручја, региона и ширих природних и друштвених целина.

Проблем унапређења шумских екосистема и стања шума је један од општих друштвених задатака и проблем друштва у целини.

Садашње стање састојина у овој ГЈ представља само једну етапу, у остваривању оптималног стања до којег ће се доћи радовима:

- на пошумљавању земљишта намењеног шумској производњи,

- на интнезивирању превентивне заштите шума и шумских култура,

- на реконструкцији девастираних састојина,

- на примени савремених метода истраживања,

-на одржавању оптималне густине саобраћајница.

Унапређење стања и функција шума у краћем и дужем периоду зависиће од расположивих средстава предузећа као и средстава инфраструктуре из којх би требало финансирати негу младих култура и одржавање и изградњу шумских путева.

Извршење планираних радова је неопходно како би се у току уређајног раздобља, састојине довеле у такво стање које ће омогућити максимално коришћење природних потенцијала и истовремено испунити основну функцију шуме.

## 3.2. Дугорочни и краткорочни циљеви

Циљеви газдовања шумама представљају основно опредељење и полазни елемент у планирању, а деле се на опште, посебне, краткорочне и дугорочне. Полазећи од положаја ове газдинске јединице, као и од многобројних потреба, садашњих и будућих, а на основу утврђеног стања шума, станишних и састојинских прилика, анализе досадашњег газдовања и намене појединих делова, утврђују се следећи општи и посебни циљеви газдовања шумама.

### 3.2.1. Општи циљеви газдовања шумама

Општи циљеви газдовања шумама установљени су Законом о шумама, Програмом газдовања шумама и годишњим извођачким планом газдовања приватним шумама. Применом савремених метода газдовања шумама, интензивним газдовањем остварити квантитативно и квалитативно оптималну производњу, усклађену са захтевима шума, тј. прилагодити их вишенаменском коришћењу и приоритетним функцијама шума газдинске јединице. Према Закону шуме су добро од општег интереса које се морају одржавати, обнављати и користити тако да се очува и повећа њихова вредност и општекорисне функције, обезбеди трајност и заштита, као и трајно повећање приноса и прираста. Остваривање општих циљева газдовања у многоме зависи од садашњег стања и од доследне примене узгојних, техничких и уређајних мера прописаних у основи газдовања шумама газдинске јединице.

Имајући у виду напред наведено, општи циљеви газдовање шумама су:

- заштита и стабилност шумских екосистема;

- санација општег стања деградираних шумских екосистема;

- обезбеђивање оптималне обраслости;

- очување трајности и повећање приноса;

- очување и повећање укупне вредности шума;

- максималну производњу дрвне масе,

- економичност и рентабилност.

- развијање, очување  и јачање општекорисних функција шума;

- чувању и унапређивању укупних природних вредности и ресурса;

- очувању предеоних одлика;

- очувању културно-историјског наслеђа;

Основа треба да одговори наведеним циљевима газдовања уз дугорочну привредну политику уз рационално улагање средстава рада, примењујући техничко-технолошке методе засноване на савременим сазнањима шумарске науке и праксе.

### 3.2.1. Посебни циљеви газдовања шумама

Полазећи од општих циљева, а уважавајући познате критеријуме за оцену еколошких вредности и карактеристика простора, као и полазећи од садашњег затеченог стања шума, дефинисани су посебни циљеви газдовања:

-Заштита и очување биодиверзитета

-Заштита земљишта од ерозије;

-Заштита и унапређивање режима вода;

-Заштита од климатских екстрема;

-Заштита од штетних имисионих дејстава;

-Производња дрвета, дивљачи и других шумских производа у складу са потенцијалом станишта;

-Одржавање саобраћајница и објеката који служе газдовању шумама;

Сви наведени циљеви су дугорочни и једнаког ранга у оквиру приоритетних функција.

Посебни циљеви у зависности од утврђене намене шума су и посебна заштита делова природе и природног блага, заштита биодиверзитета, заштита генофонда, стварање услова за васпитно-образовну функцију и научно-истраживачки рад и стварање шумских резерви, обезбеђивање естетске улоге шуме, коришћење простора за рекреацију и туризам.

Из општих циљева газдовања, а на основу утврђеног стања шума, станишних и састојинских прилика, анализе досадашњег газдовања  и намене појединих делова шума, одређују се посебни циљеви газдовања као и поступак са шумом у наредном уређајном раздобљу.

Иако су специфични за сваку газдински тип, могу да имају заједничка обележја за више газдинскихтипова.

Одређивању посених циљева газдовања шумама предходи анализа стања шума и основних функција шуме, а које значајно утичу на одређивање посебних циљева.

Најзначајнији захтев који се поставља пред будуће газдовање овом газдинском јединицом је превођење ка стању које ће уз одговарајући тип гајења да омогући максимални производни ефекат и биолошку стабилност уз истовремено обезбеђење заштитне и других функција.

Обзиром на временски период у коме се могу остварити деле се на:

-дугорочне-остварују се у више уређајних раздобља,

-краткорочне- остварују се у току једног уређајног раздобља.

У складу са одредбама Правилника о садржају основа посебни циљеви се одређују за сваку наменску целину и газдински тип у њој.

Посебни циљеви газдовања за ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен" су:

1. Максимална и трајна производња техничког дрвета најбољег квалитета (нам. целина 10),

2. Противерозиона заштита земљишта (наменска целина 26),

3. Стално заштитне шуме (наменска целина 66),

4. Предео изузетних одлика- I степен заштите (наменска целина 81),

5. Предео изузетних одлика- II степен заштите (наменска целина 82),

6. Предео изузетних одлика-III степен заштите (наменска целина 832),

а) високе шуме:

дугорочни циљеви:

-постепено довођење састојина у оптимално (нормално) стање које ће у потпуности користити потенцијалне могућности станишта у циљу задовољења захтева друштва према шуми као општем добру од посебног значаја по свим њеним функцијама,

-остварење потпуне разнодобности у оквиру свих високих састојина букве и њихово трајно одржавање,

-очување високог узгојног облика,

-биолошка стабилизација састојина,

-производња осталих шумских производа у складу са потенцијалом станишта,

-максимална производња што веће количине квалитетних трупаца, производња техничког, облог и просторног дрвета за грађевинарство и индустријску прераду, производња просторног дрвета за локалне потребе, производња осталих шумских производа (гљиве, шумски плодови, лековито биље, камен и др.),

-очување свих заштитних и опште корисних функција шума (заштитне, хидролошке, хигијенско-здравствене, туристичко-рекреативне, научно-истраживачке и одбрамбене),

-планско отварање ове газдинске јединице изградњом мреже путева, до оптималне (око 21,19 кm/ha ),

-стручно оспособљавање и усавршавање кадрова, увођење савремене механизације у  организацију рада и опрему у газдовању шумама, пермаментно побољшавање услове рада, смештаја, исхране и општег стандарда шумских радника,

-спровођење превентивних и репресивних мера заштите шума.

краткорочни циљеви:

- у високим разнодобним буковим састојинама применом групимично оплодне сече дугог периода за обнову наставити процес природног обнављања-посебну пажњу посветити нези формираних подмладних језгара

-у високим једнодобним и приближно једнодобним шумама започети и наставити процес обнављања оплодно-постепеном сечом (припремни, оплодни, оплодно-завршни и завршни сек)

-у високим једнодобним шумама извршити извођење прореда умереног интензитета, на принципу позитивног одабирања

-нега састојина у свим фазама развоја (младе и средњедобне састојине),

-изградња против-пожарних пруга, реконструкција и одржавање постојећих шумских комуникација

-побољшање структуре шума и повећање дрвне масе по јединици површине

б) изданачке састојине:

дугорочни циљеви:

-биолошка стабилизација састојина,

-превођење квалитетних изданачких састојина у високи узгојни облик (конверзија),

-превођење дела изданачких девастираних састојина у виши узгојни облик (реконструкција),

-производња осталих шумских производа у складу са потенцијалом станишта (гљиве, шумски плодови, лековито биље, камен и др.),

- обезбеђивање максималне производње у складу са потенцијалом станишта,

-очување свих заштитних и опште корисних функција шума (заштитне, хидролошке, хигијенско-здравствене, туристичко-рекреативне, научно-истраживачке и одбрамбене),

-планско отварање јединице изградњом мреже путева, до оптималне (око 21,19 кm/ha ),

-стручно оспособљавање и усавршавање кадрова, увођење савремене механизације у  организацију рада и опрему у газдовању шумама, пермаментно побољшавање услове рада, смештаја, исхране и општег стандарда шумских радника,

-спровођење превентивних и репресивних мера заштите шума,

краткорочни циљеви:

-припрема састојина за конверзију селективним проредама са циљем  форсирања у највећој мери развоја стабала будућности,

- нега састојина у свим фазама развоја (младе и средњедобне састојине),

-побољшање структуре шума и повећање дрвне масе по јединици површине,

- изградња против-пожарних пруга, реконструкција и одржавање постојећих шумских комуникација

ц) вештачки подигнуте састојине:

дугорочни циљеви:

-биолошка стабилизација састојина,

-превођење вештачки подигнутих састојина у квалитетне састојине, које ће обезбедити стварање повољних станишних услова за постепено враћање аутохтоних лишћарских врста,

-производња осталих шумских производа у складу са потенцијалом станишта (гљиве, шумски плодови, лековито биље, камен и др.),

-обезбеђивање максималне производње у складу са потенцијалом станишта,

-очување свих заштитних и опште корисних функција шума (заштитне, хидролошке, хигијенско-здравствене, туристичко-рекреативне, научно-истраживачке и одбрамбене),

-планско отварање ове газдинске јединице изградњом мреже путева, до оптималне (око 21,19 km/ha),

-стручно оспособљавање и усавршавање кадрова, уводити савремену механизацију, организацију рада и опрему у газдовању шумама, пермаментно побољшавати услове рада, смештаја, исхране и општег стандарда шумских радника,

-спровођење превентивних и репресивних мера заштите шума.

краткорочни циљеви:

-благовременим и одговарајућим мерама неге у свим фазама развоја стабилизовати вештачки подигнуте састојине од свих штетних утицаја (ветар,снег и др.),

-побољшање структуре шума и повећање дрвне масе по јединици површине,

-нега састојина у свим фазама развоја (младе и средњедобне састојине),

-изградња против-пожарних пруга, реконструкција и одржавање постојећих шумских комуникација

д) девастиране састојине

- одржавање и побољшавање заштитне функције ових шума,

-реконструкција девастираних састојина,

краткорочни циљеви:

-одржавање постојеће вегетације на овим површинама,

-превођење дела девастираних састојина у виши узгојни облик (реконструкција),

е) шикаре:

дугорочни циљеви:

-превођење шикара  у виши узгојни облик (реконструкција) када се за то буду стекли повољни услови,

- заштита земљишта од ерозије,

краткорочни циљеви:

-у овом периоду не планира се реконструкција шикара због преобимног плана гајења у оквиру радова на реконструкцији састојина.

ф) необрасле површине:

дугорочни циљеви:

-необрасле површине погодне за пошумљавање превести у шумске културе до оптималног односа.

краткорочни циљеви:

-у овом уређајном периоду  планира се пошумљање необраслих површина на површини од 0,89 ha.

Општекорисни циљеви:

Под општекорисних функцијама шума у смислу ЗОШ, се подразумевају позитивни утицаји шума на животну средину, а нарочите заштите, хидролошке, климатске, хигијенско-здравствене, туристичко рекреативне, привредне, наставне, научноистраживачке и одбрамбене функције.

## 3.3. Узгојне, уређајне и специфичне мере газдовања шумама

Ради остваривања општих и посебних циљева газдовања шумама утврђују се и мере које треба да усмере развој шума у жељеном правцу, а које ће обезбедити најбоље коришћење производних потенцијала станишта и стварање квалитетних састојина високог и изданачког узгојног облика оних врста дрвећа које имају највећу вредност, како са еколошког, тако и са економског аспекта.

### 3.3.1. Узгојне мере

1.Избор система газдовања

У складу са конкретним станишним и састојинским приликама и досадашњим газдовањем у газдинској јединици "Медведник-Јабланик-Повлен" примењује се састојински облик газдовања (у свим газдинским типовима изузев оних које спадају у категорију девастираних). Овај систем газдовања се примењује у једнодобним и приближно једнодобним састојинама без обзира на порекло (високе, изданачке, вештачки подигнуте састојине).

- Састојинско газдовање оплодним сечама кратког подмладног раздобља од 20 година примењиваће се у:

- чистим и мешовитим високим природним састојинама тврдих лишћара и четинара у следећим газдинским типовима:

-21110; 2810; 21010; 1110;

изданачким природним састојинама тврдих лишћара:

-1120; 2620; 21120;21120; 2820;

- вештачки подигнутим састојинама четинара и лишћара

-31210;31510;31511;

- Састојинско газдовање групимично оплодним сечама дугог периода за обнављање примењиваће се у

- високим разнодобним састојинама букве, у следећим газдинским типовима:

-21110;

- Састојинско газдовање - чиста сеча примењиваће се у

- у свим газдинским типовима лоших девастираних високих, изданачких и вештачких састојина уз обавезно пошумљавање након извршених чистих сеча:

2. Избор узгојног и структурног облика

Основни узгојни облик у газдовању шумама, коме дугорочно треба тежити,  је високи облик гајења. На подручју ове газдинске јединице кроз претходна уређајна раздобља постигнут је и стабилизован овај узгојни облик, док је ниски облик гајења преостао на мањем делу површине.

Један од крајњих циљева за ову газдинску јединицу је, између осталог, и привођење високом облику гајења на целокупној њеној површини, уз унапређење стања у постојећим високим састојинама. Ниски облик гајења је задржаван само у састојинама багрема, у којима су због биолошких својстава ове врсте неизводљиви други облици гајења.

Посебно и веома значајно питање везано за ову газдинску јединицу је газдовање високим састојинама букве, које представљају у економском и газдинском смислу њен најзначајнији део.

Полазећи од стварних станишних, састојинских прилика, биоеколошких карактеристика врста дрвећа и на основу циљева газдовања овим шумама, у састојинама ове газдинске јединице, имајући у виду изразиту доминацију разнодобних састојина, треба одржавати и, где год је то могуће, даље изграђивати разнодобну структуру. Једнодобна структура ће се одржавати у свим састојинама које се обнављају оплодном сечом са кратким подмладним раздобљем од 20 година, као и у састојинама које се обнављају чистом сечом.

3. Избор врсте дрвећа

Код избора врста дрвећа треба давати апсолутну предност аутохтоним врстама у односу на алохтоне. Станишне прилике, односно еколошка припадност локалитета на коме се подиже нова шума, треба да буде основна одредница код одабира врста. Једино у ситуацијама када је већ дошло до деградације станишта, па аутохтоне врсте не би имале задовољавајућу производност, предност треба давати алохтоним врстама. За ову газдинску јединицу, ипак, имајући у виду задовољавајућу очуваност постојећих  вештачки подигнутих састојина четинара, и успешно прилагођавање четинарских врста њеним станишним и микроклиматским условима, избор је пао на алохтоне врсте четинара, пре свега црни и бели бор на лошијим, односно, смрчу, јелу, племените лишћаре јавор, јасен и воћкарице д.трешњу, брекињу на бољим стаништима.

На деловима ове газдинске јединице, на којима су планиране реконстркције девастираних шума, као врста за пошумљавање  је изабран црни бор, који је, показао задовољавајућу отпорност на екстремне станишне и климатске услове, посебно током дуготрајне летње суше лета 2012-е године. Код пошумљавања нееобраслих површина користити смрчу, а све у складу са дефинисаном еколошком припадношћу.

4. Избор начина сече

Избор начина сече-обнове у директној је корелацији са претходно постављeним циљевима, односно одабраним системом газдовања, узгојним и структурним обликом, стањем састојина, условима станишта и наменом комплекса.

Начин обнављања везан је у првом реду за биолошке особине дрвећа које изграђују састојине као и за станишне услове у којима се те састојине налазе.

За шуме ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен" одређују се следећи начини сеча обнављања и коришћења:

- Оплодне сече кратког подмладног раздобља од 20 година примењиваће се у:

- чистим и мешовитим високим природним састојинама тврдих лишћара и четинара у следећим газдинским типовима:

-21110; 2810; 21010; 1110;

изданачким природним састојинама тврдих лишћара:

-1120; 2620; 21120;21120; 2820;

- вештачки подигнутим састојинама четинара и лишћара

-31210;31510;31511;

- Састојинско газдовање групимично оплодним сечама дугог периода за обнављање примењиваће се у

- високим разнодобним састојинама букве, у следећим газдинским типовима:

-21110;

- Састојинско газдовање - чиста сеча примењиваће се у

- у свим газдинским типовима лоших девастираних високих, изданачких и вештачких састојина уз обавезно пошумљавање након извршених чистих сеча:

5. Избор начина неге

Избор начина неге условљен је затеченим стањем састојина у односу на старост и развојну фазу, структуру, врсту дрвећа, очуваност и узгојни поступак.

Полазећи од ових поставки утврђују се следеће мере неге шума:

- Сакупљање режијског отпада примењиваће се у следећим газдинским типовима

21110; 31610 на планираној површини од 2,04 ha;

- Комплетна припрема терена за пошумљавање примењиваће се у следећим газдинским типовима:

21110; 31610; чистине на планираној површини од 2,93 ha;

- Вештачко пошумљавање садњом примењиваће се у следећим газдинским типовима:

21110; 31610 на планираној површини од 2,04 ha;

-Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина на  планираној површини од 0,89 ha;

- Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом примењиваће се у следећим газдинским типовима:

21110; 31610; чистине на планираној површини од 0,59 ha;

-Природно обнављање оплодним сечама примењиваће се у следећим газдинским типовима:

21110 на планираној површини од 34,10 ha;

-Приридно обнављање групимично-оплодним сечама примењиваће се у следећим газдинским типовима:

21110 на планираној површини од 1489,28 ha;

- Сеча избојака и уклањање корова ручно примењиваће се у следећим газдинским типовима:

21110; 31610; чистине на планираној површини од 5,86 ha;

- Уклањање корова ручно примењиваће се у следећим газдинским типовима:

21110;31210;31510;31610; чистине на планираној површини од 98,20 ha;

- Окопавање и прашење у шумским културама примењиваће се у следећим газдинским типовима:

21110;31210;31510;31610; чистине на планираној површини од 22,96 ha;

- Чишћење у младим природним састојинама примењиваће се у следећим газдинским типовима:

21110; на планираној површини од 148,93 ha;

-Чишћење у младим културама примењиваће се у следећим газдинским типовима:

2810;31210;31510;31610;21010; на планираној површини од 25,89 ha;

- Прореде у вештачки подигнутим састојинама примењиваће се у следећим газдинским типовима:

31210;31510;31610; на планираној површини од 116,47 ha;

- Прореде у изданачким шумама примењиваће се у у следећим газдинским типовима:

2620;21120.360.421 на планираној површини од 48,93 ha;

- Прореде у високим шумама  примењиваће се у следећим газдинским типовима:

21110 на планираној површини од 167,76 ha;

- Санитарне прореде примењиваће се у следећим газдинским типовима:

21110;31210;31510;31610 на планираној површини од 45,29 ha;

- Прореде као мере неге ће се примењивати  у свим газдинским типовима, осим у газдинским типовима оних састојина које спадају у категорију разређених и девастираних.

### 3.3.2. Уређајне мере

Мере уређајне природе значајне за ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен" су:

- избор дужине трајања  опходње и дужине подмладног раздобља,

- избор пречника сечиве зрелости

- избор уравнотежене запремине

-      избор реконструкционог и конверуионог раздобља,

-      избор оптималног односа обрасле и необрасле површине.

а) избор дужине трајања опходње и дужине подмладног раздобља

Опходња за поједине врсте дрвећа је оријентационо утврђена, имајући у виду билошке особине врста, особине станишта и пројектоване циљеве газдовања и износи:

- за високе чисте и мешовите састојине јавора и јасена- 21010 одређује се опходња од 120 година и дужина подмладног раздобља од 20 година

- за високе једнодобне чисте и мешовите састојине букве-21110  одређује се опходња од 120 година и дужина подмладног раздобља од 20 година;

-за високе разнодобне чисте и мешовите састојине букве-21110 одређује се оријентациона опходња од 120 година, посебно подмладно раздобље од 20 година и опште подмладно раздобље од 60 година;

- за изданачке чисте и мешовите састојине букве-21120 одређује се опходња од 80 година и дужина подмладног раздобља од 10 година;

-  за високе и изданачке чисте и мешовите састојине граба-2820;2810 одређује се опходња од 80 година и дужина подмладног раздобља од 10 година;

-  за високе и изданачке чисте и мешовите састојине омл-1110;1120 одређује се опходња од 80 година и дужина подмладног раздобља од 10 година;

- за изданачке чисте и мешовите састојине цера-2620 одређује се опходња од 80 година и дужина подмладног раздобља од 10

-за вештачки подигнуте састојине смрче-31510;31511 одређује се орентациона опходња од 80 година

-за вештачки подигнуте састојине борова-31210 одређује се орентациона опходња од 80 година

-За вештачки подигнуте састојине осталих четинара-31610 одређује се орјентациона опходња од 80 година;

б) Избор пречника сечиве зрелости

Пречници сечиве зрелости утврђени су на основу искуствених сазнања о развоју букве на овом подручју, као и на основу истраживања која је овде вршио проф. др. Д. Милојковић. Циљни пречник одређује се за високе разнодобне састојине букве и зависи од броја стабала будућности.

За димензије сечиве зрелости усваја се принцип контролног метода, да је стабло зрело за сечу када се на њему примете знаци слабљења виталности. Од пречника сечиве зрелости зависи структура састојина и оптимална запремина којој тежимо. За високе разнодобне чисте и мешовите састојине букве одређује се пречник сечиве зрелости од 55 цм.

в) Избор уравнотежене запремине

Примењујући резултате истраживања на сличним стаништима од стране више аутора (Милојковић, Милин, Клепац, Матић) оцењено је да одговорају следеће уравнотежене запремине:

- за високе разнодобне чисте и мешовите састојине букве

буква  на бољим стаништима               360 m³/ha

буква на средње добрим стаништима  310 m³/ha

буква на лошијим стаништима            270 m³/ha

Ово је привремена оцена те питање уравнотежене запремине у овим газдинским класама треба детаљније проучити и дати јаснију оцену (у будућем Плану развоја шумског подручја).

г) Избор реконструкционог и конверзионог раздобља

Укупна површина девастираних састојина на подручју ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен"  износи 109,04 ha. Од тога 8,44 ha обухватају девастиране састојине у нам. цел. 66, у којој се неће вршити реконструкција. Површина девастираних састојина у осталим наменским целинама износи 100,90 ha. У наредном уређајном раздобљу је планирана је реконструкција на површини од 2,04 ha. Установљено је реконструкционо раздобље од 50 година (нормална површина за реконструкцију у једном уређајном раздобљу је 2,02 ha).

Имајући у виду стање изданачких састојина у овој газдинској јединици (њихов квалитет, распоред по добним разредима, структурне карактеристике, биоеколошке карактеистике врста које их изграђују) установљава се опште конверзионо раздобље од 20-60 година, као период у коме ће се све састојине, у којима је то могуће, природним путем превести у високи узгојни облик.

д) Избор оптималног односа обрасле и необрасле површине

Укупна површина државних шума и шумског земљишта у овој газдинској јединици износи 2730,26 ha од чега на обрасло отпада 2549,70 ha (93%). Од укупно необрасле површине (180,56 ha ), на шумско земљиште отпада 2,10 ha, на неплодно 119,79 ha, а на земљиште за остале сврхе 54,37 ha. За пошумљавање је у овом уређајном раздобљу предвиђено 0,89 ha.

Остали део плодног необраслог земљишта неће се планирати за пошумљавање  (захвата 7 %) укупне површине газдинске јединице).

# 4.0.  ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА

## 4.1. План газдовања шумамама

На основу утврђеног стања шума, утврђених дугорочних и краткорочних циљева газдовања шумама, утврђених узгојних, уређајних и других мера израђују се планови будућег газдовања.

### 4.1.1. План гајења шума

Основне концепције плана гајења шума, па сходно томе и врста и обим шумско-узгојних радова, темеље се на следећим одредбама:

- постојећем производном потенцијалу шумских станишта,

- стању шума и потребним узгојним мерама којима се затечено стање може побољшати,

- постављеним циљевима газдовања,

- реалним могућностима (финансијским, техничким, кадровским и др.) шумског газдинства,

- очекиваној финансијској помоћи из буџета Републике Србије.

Сви планирани радови у газдинској јединици "Медведник-Јабланик-Повлен" приказани су у следећим табелама:

Табела 29 табела планираних радова:

| Врста рада | Радна површина (ha ) |
| --- | --- |
| 1.Сакупљање режијског отпада (120) | 2.04 |
| 2. Комплетна припрема терена за пошумљавање (127 | 2.93 |
| 3. Обнављ. прир. путем опл. сечама (311) | 34.10 |
| 4.Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина (313) | 0.89 |
| 5. Вештачко пошумљавање садњом (317) | 2.04 |
| 6.Обнављање групимично оплодним сечама (329) | 1489.28 |
| 7. Поп. веш. подигнутих култура садњом (414) | 0.59 |
| 8.Сеча избојака ручно (513) | 5.86 |
| 9.Уклањање корова ручно (515) | 98.20 |
| 10.Окопавање и прашење у културама (518) | 22.96 |
| 11.Чишћење у младим природним састојинама (526) | 148.93 |
| 12.Чишћење у младим културама(527) | 25.89 |
| 13.Прореде у вештачки подигнутим шумама (532) | 116.47 |
| 14. Прореде у изданачким шумама (533) | 48.93 |
| 15. Прореде у високим шумама (534) | 167.76 |
| 16. Санитарне прореде(535) | 45.29 |
| УКУПНО ГЈ ''МЕДВЕДНИК-ЈАБЛАНИК-ПОВЛЕН'' | 2212.16 |

Укупан план гајења шума за ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен" износи 2212,16 ha радне површине.Сви наведени радови ће се финансирати из сопствених извора и средстава из буџета Републике Србије.

#### 4.1.1.1. План обнављања и подизања шума

Табела 30 Табела обнављања и подизања шума:

| Газдински тип шуме | Природно обнављање-оплодне сече 311 | Сакупљање режијског отпада 120 | Природно обнављање групимично-оплодним сечама | Комплетна припрема терена за пошумљавање | Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина | Вештачко пошумљавање садњом | Попуњавање вештачки подигнутих састојина 414 | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 329 | 127 | 313 | 317 |  |  |
|  | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 34.10 | 1.59 | 1489.28 | 1.59 |  | 1.59 | 0.32 | 1528.47 |
| 31610.Вис. меш. шуме осталих чет. |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 | 0.09 | 1.44 |
| Чистине |  |  |  | 0.89 | 0.89 |  | 0.18 | 1.96 |
| Укупно ГЈ "МЈП" | 34.10 | 2.04 | 1489.28 | 2.93 | 0.89 | 2.04 | 0.59 | 1531.87 |

Укупан план подизања и обнављања шума износи 1531,87 ха радне површине. Од тога вештачко пошумљавање голети (тј. пошумљавање чистина) планирано је на радној површини од 0,89 ha, док су реконструкције (тј. вештачко пошумљавање садњом након извршених реконструкционих сеча) планиране на радној површини од 2.04 ha. Приликом ових радова обавиће се комплетна припрема терена за пошумљавање на површини од 2,93 ha, док ће се на површинама на којима су планирани реконструкциони радови обавити и сакупљање режијског отпада 2,04 ha).

Попуњавање вештачки подигнутих састојина је планирано на радној површини од 0,59 ha  (планирано 20 % на површинама предвиђеним за пошумљавање (голети) и реконструкцију у овом уређајном раздобљу).

Обнављање оплодним сечама кратког периода за подмлађивање (припремни, оплодно-завршни и завршни сек) планирано је на радној површини од 34,10 ha, док је обнављање оплодним сечама дугог периода за подмлађивање (групимично оплодним сечама) планирано на радној површини од 1489,28 ha у газдинским типовима наведеним у претходној табели.

#### 4.1.1.2. План расадничке производње

Табела 31 Табела расадничке производње:

| Врста садница | Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина | Вештачко пошумљавање садњом | Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом 414 | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 313 | 317 |  |  |
|  | комада | комада | комада | комада |
| црни бор |  | 5100 | 1020 | 6120 |
| смрча | 2225 |  | 445 | 2670 |
| Укупно ГЈ "МЈП" | 2225 | 5100 | 1465 | 8790 |

Планом расадничке производње предвиђен је број, количина, врста и старост садница: за пошумљавање површина после извршених реконструкционих сеча, чистих сеча обнављања и попуњавања вештачки подигнутих састојина. Укупна потреба за садницама износи 8790 комада.

За ову ГЈ планира се набављање садног материјала из најближег расадничког објекта од семена познатог порекла и провенијенције и то: за пошумљавање после извршених реконструкционих сеча и чистих сеча обнављања саднице 2+1 за попуњавање вештачки подигнутих састојина саднице 2+1. Врста дрвећа предвиђена овим планом је црни бор и смрча.

#### 4.1.1.3. План неге шума

Табела 32 Табела неге шума по газдинским типовима:

| Газдинска тип | Прореде | Прореде у изданачким састојинама 533 | Санитарне прореде 535 | Прореде у високим састојинама 534 | Сеча избојака и уклањање корова ручно | Уклањање корова ручно 515 | Окопавање и прашење | Чишћење у младим у младим природним састојинама 526 | Чишћење у младим вештачки подигнутим састојинама | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | у ВПС |  |  |  | 513 |  | 518 | 526 | 527 |  |
|  | 532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |  |  |  |
| 21110.Високе мешовите шуме букве |  |  | 42.69 | 167.76 | 3.18 | 78.46 | 3.18 | 148.93 |  | 444.20 |
| 2620.Изданачке мешовите шуме храстова |  | 6.06 |  |  |  |  |  |  |  | 6.06 |
| 2810.Високе мешовите шуме ОТЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 | 0.42 |
| 21120.Изданачке мешовите шуме букве |  | 42.87 |  |  |  |  |  |  |  | 42.87 |
| 31210.Високе мешовите шуме борова | 80.53 |  | 1.08 |  |  | 6.06 | 6.10 |  | 5.66 | 99.43 |
| 31510.Високе мешовите шуме смрче | 34.82 |  | 0.99 |  |  | 11.00 | 11.00 |  | 14.88 | 72.69 |
| 31511.Вис. меш. шуме смр-Вис. шу. чет. и лиш. | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.12 |
| 31610.високе мешовите шуме осталих четинара |  |  | 0.53 |  | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  | 0.54 | 3.77 |
| 21010.Високе мешовите шуме јавора и јасена |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.39 | 4.39 |
| Чистине |  |  |  |  | 1.78 | 1.78 | 1.78 |  |  | 5.34 |
| Укупно ГЈ "МЈП" | 116.47 | 48.93 | 45.29 | 167.76 | 5.86 | 98.20 | 22.96 | 148.93 | 25.89 | 680.29 |

Укупан план неге шума износи 680,29 ha радне површине. Од тога сеча избојака ручно (513) је планирана на радној површини од 5,86 ha и то у културама које ће бити подигнуте у овом уређајном раздобљу, уклањање корова ручно (515) је планирано на радној површини од 98,20 ha и то у културама које ће бити подигнуте у овом планском периоду и у састојинама у којима коров омета процес природног обнављања, окопавање и прашење у културама (518) је планирано на  радној површини од 22,96 ha и то у новоподигнутим културама, чишћење у младим природним састојинама (526) је планирано на радној површини од 148,93 ha, чишћење у младим културама (527) је планирано на радној површини од 25,89 ha, док су прореде ( у вештачки подигнутим састојинама-532, у изданачким шумама-533, у високим шумама-534 и узгојно-санитарне-535) планиране на 378,45 ha радне површине и основни им је циљ нега састојина у смислу побољшања затеченог састојинског стања.

### 4.1.2. План заштите шума

Корисници и сопственици шума дужни су да предузимају мере ради заштите шума од пожара, других  елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других штета као и мере неге шумских засада.

У циљу коришћења превентивних мера корисник је дужан да их доследно спроводи за све шуме а оне се састоје у следећем:

- строга примена важећих законских прописа,

- забрана неконтролисаног ложења ватре у шуми,

- одржавање реда пре и после сече,

- на прилазним путевима поставити знакове упозорења,

- организовати дежурства у току сушног периода на најкритичнијим местима,

- организовати квалификовану службу за дејство против пожара и биљних болести и штеточина и свих узрочника шумских штета,

- на време обезбедити потребна техничка средства и опрему,

- упознати становништво путем средстава информисања колике могу да буду материјалне и еколошке штете,

- сарађивати са општинским органима ради ефикасног организовања акција,

- за заштиту шума, превентивне мере и набавку потребних техничких средстава и опреме, треба обезбедити потребна финансијска средства у годишњим производно-финансијским плановима, из сопствених извора и из републичких фондова.

Следи табела у којој је дат преглед неколико најосновнијих активности, односно средстава, на којима се заснивају мере заштите шума.

Прва од њих, мониторинг здравственог стања, део је свакодневних обавеза теренског особља и подразумева стално праћење и уочавање евентуалних негативних појава, као што су, нарочито после зимског периода, снеголоми и снегоизвале, или масовније појаве сушења у време летњих врућина, као и масовније појаве штетних инсеката, попут губара.

Феромони и феромонске клопке су основна средства помоћу којих се прати и контролише бројност поткорњака, и такође су део редовних, свакогодишњих активности борбе против ових инсеката. Укупан број потребних феромона за наредно раздобље је 24 (боров поткорњак). Такође је потребна замена старих, односно набавка 12 нових феромонских клопки, колико их је укупно распоређено на подручју јединице.

Из стања састојина према степену угрожености од пожара, вегетација шумског комплекса "Медведник-Јабланик-Повлен" својим највећим делом припада V степену угрожености од пожара (75%). Али  узимајући у обзир значајан проценат састојина у оквиру I и II степена угрожености од пожара (6%), мере превентивне заштите се морају стално спроводити како је прописано у Општем плану заштите шума од пожара за ШУ и ГЈ. На основу тога број активних дежурстава износи 153 дана годишње. Отвореност овог комплекса шумским путевима (20,54 м/ха) као и шумским влакама је задовољавајућа, а у наредном уређајном периоду се планира одржавање путних праваца, изградња нових влака које ће бити у функцији против-пожарних пруга, као и сама изградња против-пожарних пруга што ће допринети бољој и већој ефикасности на заштити шума.

Газдинска јединица је богата водотоковима  и извориштима односно снабдевена је водом за гашење пожара.

Заштита од пожара такође подразумева стално праћење, нарочито у пролећним и летњим месецима, и заснива се на редовном присуству на терену и међусобном контакту теренског особља. Посебно је важно организовање дежурстава на излетничким локалитетима у време пролећних и летњих празника, као и викендима, када је појачано присуство већег броја људи у шуми, и већи ризик од неопрезног изазивања пожара.

Табела 33 План заштите шума:

|  | Врста рада | Јединичне мере | План |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заштита шума |  |  |
|  | Мониторинг зд.ст. | hа | 2.730,68 |
|  | Постав.феромона (боров поткорњ.) | ком. | 24 |
|  | Набавка феромонских клопки | ком. | 12 |
| 2 | Заштита шума од пожара |  |  |
|  | Активна дежурства | р. дана | 153 р.д |

### 4.1.3. План коришћења шума

На основу станишних услова и затеченог стања састојина, а у односу на циљеве газдовања све састојине у овој газдинској јединици смо сврстали:

1.састојине за редовно газдовање,

2.састојине за реконструкцију,

3.састојине предвиђене за прелазно газдовање,

4.састојине без газдинских интервенција (третмана)

На основу система газдовања утврђене су следеће врсте сеча:

1.проредне сече у једнодобним и разнодобним високим састојинама, изданачким састојинама и вештачки подигнутим састојинама, (селективне и санитарне прореде)

2.чишћење у вештачки подигнутим састојинама и младим природно обновљеним састојинама,

3. сече обнављања-оплодна сеча кратког периода за обнову (припремни, оплодно-завршни и завршни сек) и групимично оплодна сеча дугог периода за обнову

4.чисте сече у високим, изданачким и вештачки подигнутим девастираним састојинама предвиђеним за реконструкцију.

#### 4.1.3.1. План сеча шума и калкулација етата

Калкулација етата -високе шуме оплодне сече - кратког подмладног раздобља

У једнодобним сасојинама етат главних сеча је калкулисан по методу умеремог састојинског газдовања у зависности од врсте сека који је планиран. Оплодно-завршним секом обухваћене су високе зреле састојине букве у којима ће се на делу састојина (успешно подмлађени делови састојина) изводити завршни сек, док ће се у делу састојина (на којима је подмладак изостао или је редак) изводити оплодни сек.

Припремним секом обухваћене су високе дозревајуће састојине букве у којима ће се на делу састојина у циљу припреме стабала за обилно плодоношење и припреме земљишта за прихват семена изводити припремни сек, док ће се у делу састојина (на којима је подмладак изостао или је редак) изводити оплодни сек.

Завршни сек планиран је у састојинама где је евидентиран густ подмладак на преко 90% површине одсека, који је достигао жељени квалитет и димензије (преко 1m) и кога је за несметан развој потребно ослободити заштите матичне састојине.

Приликом калкулације етата по запремини рачунало се са целокупном запремином само у случају завршног сека, док се у највећем броју случајева рачунало са 30-40% запремине (секови припремно-оплодног карактера).

Табела34 Привремени план сеча за једнодобне изданачке шуме букве:

| Газдински тип | Одлучно зреле за сечу |  |  |  | Зреле за сечу |  |  |  | На граници сечиве зрелости |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одељење | P (ha) | V(m³) | Iv(m³) | Одељење | P (ha) | V(m³) | Iv(m³) | Одељење | P (ha) | V(m³) | Iv(m³) |
| НЦ 10 - 21121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | 19-б | 18.40 | 4,954.3 | 80.2 | 40-д | 1.12 | 317.8 | 6.1 |  |  |  |  |
| 21110 | 20-ц | 10.87 | 2,667.3 | 44.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | 66-е | 2.69 | 639.8 | 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21110 | 67-б | 1.02 | 223.4 | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно |  | 32.98 | 8,484.8 | 138.2 |  | 1.12 | 317.8 | 318.9 |  |  |  |  |

При планирању обима, места и времена реализације овога плана значајнији елементи треба да буду:

- присуство подмладка односно да ли је започет или не процес природног помлађивања,

- уједначеност петогодишњег коришћења,

- просторни распоред, као и узгојне потребе осталих одсека у овој газдинској јединици.

Одлучно зреле за сечу су оне састојине код којих је процес обнављања већ при крају и неопходно је да се сече спроведу што пре да се не би кашњењем сеча направила штета у подмлађеној састојини. У овим састојинама на површини од 32,98 ha се спроводи комбиновано оплодно-завршни и завршни сек. Известан део зрелих састојона није ушао у план сеча због неповољних услова терена (велики нагиби преко 30 степени), као и због неповољних услова подмлађивања.

Састојине зреле за сечу су оне састојине у којима је процес обнављања у току или треба да се због састојинских услова започне, и у њима се спроводе мере наставка процеса обнављања.

У овим састојинама на површино од 1,12 ha спроводи се припремни сек.

Састојине на граници сечиве зрелости (дозревајуће састојине букве) у којима је процес обнављања започет где год су то станишни и састојински услови дозволили. У овим састојинама и даље су планиране проредне сече.

Опредељујући се између постизања строге трајности приноса (постизања нормалног размера добнх разреда) и узгојних потреба (хитности обнављања), а познавајући стање састојина, мишљења смо да предност треба дати процесу обнављања састојина. Према томе у наредних 10 година обнављање треба извршити у састојинама које су одлучно зреле за сечу (према привременом плану сеча) на површини од 32,98 ha, у састојинама које су зреле за сечу на површини од 1,12 ha.

При калкулацији етата проредних сеча примењена је метода коришћења дела текућег запреминског прираста у зависности од старости и затеченог стања састојина.

Јачина захвата по запремини зависила је од биолошких момената, стања конкретне састојине, као и услова средине и циљева будућег газдовања.

#### 4.1.3.2. План обнављања једнодобних шума (главни принос)

Табела35: План обнављања једнодобних шума (главни принос):

| Врста сече/ | I полураздобље |  |  |  | II полураздобље |  |  |  |  | Укупно |  |  |  | Интензитет сече по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газдински тип | P | V | Iv | Е | P | V | Iv |  | Е | P | V | Iv | Е | V | Iv |
|  | ha | m3 |  |  | ha | m3 |  |  |  | ha | m3 |  |  | % | % |
| 21110 | 1.17 | 29.8 | 1.2 | 32.9 | 0.42 | 11.1 | 0.5 | 14.5 |  | 1.59 | 41.0 | 1.6 | 47.3 | 116 | 289 |
| 31610 | 0.45 | 32.9 | 1.3 | 36.2 |  |  |  |  |  | 0.45 | 32.9 | 1.3 | 36.2 | 110 | 274 |
| укупно-31 | 1.62 | 62.7 | 2.5 | 69.1 | 0.42 | 11.14 | 0.5 | 14.5 |  | 2.04 | 73.9 | 3.0 | 83.5 | 113 | 282 |
| 21110 | 1.12 | 317.8 | 6.1 | 73.8 |  |  |  |  |  | 1.12 | 317.8 | 6.1 | 73.8 | 23 | 122 |
| укупно-35 | 1.12 | 317.8 | 6.1 | 73.8 |  |  |  |  |  | 1.12 | 317.8 | 6.1 | 73.8 | 23 | 122 |
| 21110 | 1.02 | 223.4 | 3.7 | 232.6 | 2.69 | 639.8 | 10.3 | 665.2 |  | 3.71 | 863.2 | 13.9 | 897.8 | 104 | 644 |
| укупно-39 | 1.02 | 223.4 | 3.7 | 232.6 | 2.69 | 639.8 | 10.3 | 665.2 |  | 3.71 | 863.2 | 13.9 | 897.8 | 104 | 644 |
| 21110 | 10.87 | 2,667.3 | 44.1 | 1,791.6 | 18.40 | 4,954.3 | 80.2 | 3,683.2 |  | 29.27 | 7,621.6 | 124.3 | 5,474.8 | 72 | 441 |
| укупно-43 | 10.87 | 2,667.3 | 44.1 | 1,791.6 | 18.40 | 4,954.3 | 80.2 | 3,683.2 |  | 29.27 | 7,621.6 | 124.3 | 5,474.8 | 72 | 441 |
| Ukupno: "MJP" | 14.63 | 3,271.2 | 56.3 | 2,167.0 | 21.51 | 5,605.2 | 90.9 | 4,362.9 |  | 36.14 | 8,876.4 | 147.2 | 6,529.9 | 74 | 444 |

Планом сеча обнављања за једнодобне шуме обухваћене су састојине у којима треба започети процес природног обнављања (дозревајуће и зреле) и састојине у којима ће се вршити чисте сече  (у високим, изданачким и вештачки подигнутим девастираним састојинама предвиђеним за реконструкцију). План обнављања у једнодобним шумама биће реализован  на укупној површини од 36,14 ха са етатом од 6529,9 м3 и то у два полураздобља.

У плану главних приноса, посматрајући врсте дрвећа, највеће учешће има газдински тип букве са укупно 6232,1 м3 етата што представља 85% главног приноса у једнодобним шумама.

#### 4.1.3.3. План сеча обнављања – разнодобне шуме

Високе састојине дугог периода обнављања

У високим разнодобним састојинама у којима је као систем газдовања (обнављања) одређено састојинско газдовање дугог периода обнављања принос је одређиван конкретно за сваку састојину у зависности од састојинских прилика, а као контрола коришћен је допуњени Мелердов метод (Француски метод или метод плавог одељка). Допуњен Мелардов метод гласи:

Е = 3V/n + 1/2VPv + 1/3МPm где је:

- Е - једногодишњи принос;

- V - запремина изнад 50 cm прсног пречника;

- Pv и Pm - проценат прираста;

- М - запремина инвентара до 50 cm прсног пречника;

- n - број година приближне опходње.

Газдински тип део 21110 Висока разнодобна шума букве - ова газдински тип у свим наменским целинама (10;26;81;82;83) заузима површину од 1615,63 ha са просечном запремином од 267,0 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,2 m³/ha. Изнад пречника сечиве зрелости 50 cm налази се 147540,2 m³  дубеће запремине.

Груписане су састојине у којима треба увести обнављање или обнављање треба наставити, без обавезе да се процес обнове у овом уређајном периоду и завршити, груписане су састојине у којима треба спровести негу (чишћење или прореде).

Утврђивање количине зрелог и презрелог дрвета према пречнику сечиве зрелости (метод захвата сеча) који преставља могући интезитет сече.

Табела36: План обнављања разнодобних шума (главни принос):

| Газдински тип шуме | Врста сече | Површина ha | Запремина m3 | Прираст m3 | Принос m3 | V % | Iv % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21110 | групимично оплодна сеча | 1489.28 | 402990.2 | 7681.0 | 78033.2 | 19 | 102 |
| Укупно |  | 1489.28 | 402990 | 7681.0 | 78033.2 | 19 | 102 |

У овај план укључене су разнодобне шуме букве, у којима ће се обављати групимично оплодне сече. Ове  сече  ће   бити обављене на површини од 1489,28 ha и њима ће бити реализовано  78033,2 m3.

#### 4.1.3.4. План проредних сеча

План проредних сеча приказан је по газдинским типовима шума у следећем табеларном приказу:

Табела37: План проредних сеча:

| Газдинска тип | Стање |  |  |  |  | Принос | Интензитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина | Запремина |  | Текући прираст |  | Претходни | V | Iv |
|  | ha | m3 | m3/ha | m3 | m3/ha | m3 | % | % |
| Изданачке мешовите шуме храстова-(2620) | 6.06 | 1345.7 | 222.1 | 34.0 | 5.6 | 201.6 | 15 | 59.3 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 83.31 | 20848.9 | 250.3 | 430.7 | 5.2 | 3322.8 | 16 | 77.1 |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) | 42.59 | 7416.2 | 174.1 | 182.4 | 4.3 | 1068.5 | 14 | 58.6 |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) | 74.81 | 22008.9 | 294.2 | 828.8 | 11.1 | 3532.8 | 16 | 42.6 |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) | 27.26 | 7547.1 | 276.9 | 229.3 | 8.4 | 1167.5 | 15 | 50.9 |
| Укупно НЦ.10. | 234.03 | 59166.8 | 252.8 | 1705.2 | 7.3 | 9293.2 | 16 | 54.5 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 13.40 | 4312.8 | 321.9 | 90.7 | 6.8 | 664.3 | 15 | 73.2 |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) | 0.62 | 157.5 | 254.0 | 4.4 | 7.1 | 20.5 | 13 | 46.6 |
| Укупно НЦ.82. | 14.02 | 4470.3 | 318.9 | 95.1 | 6.8 | 684.8 | 16 | 72.0 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 113.74 | 25902.1 | 227.7 | 574.6 | 5.1 | 3772.5 | 15 | 65.7 |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) | 0.28 | 47.0 | 167.9 | 1.2 | 4.3 | 6.1 | 13 | 50.8 |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) | 6.8 | 1212.0 | 178.2 | 40.5 | 6.0 | 172.2 | 14 | 42.5 |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) | 7.93 | 2286.2 | 288.3 | 66.8 | 8.4 | 357.2 | 16 | 53.5 |
| Вис. меш. шуме смр-Вис. ш. чет. и лиш.-(31511) | 1.12 | 391.7 | 349.7 | 9.2 | 8.2 | 58.7 | 15 | 63.8 |
| Високе меш. шуме осталих четинара-(31610) | 0.53 | 31.1 | 58.7 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 10 | 25.8 |
| Укупно НЦ.83. | 130.4 | 29870.1 | 229.1 | 693.5 | 5.3 | 4369.8 | 15 | 63.0 |
| Укупно ГЈ "МЈП" | 378.45 | 93507.2 | 247.1 | 2493.8 | 6.6 | 14347.8 | 16 | 57.5 |

У зависности од стања састојина, структурних прилика, досадашњег газдинског поступка, степена обраслости и намене површина, урађен је план проредних сеча за наредни уређајни период. При калкулацији приноса водило се рачуна о следећим моментима:

- времену извођења и интензитету досадашњих шумско-узгојних радова,

- утицају досадашег неговања на затечено стање,

- пореклу састојина као и стању запремине и запреминског прираста.

Планом проредних сеча у овом уређајном раздобљу планирано је за сечу 14347,8 m3 или 15% од укупно планираног етата. У оквиру проредних сеча планиране су селективне, и санитарне прореде.  Највеће учешће у овом приносу заузимају газдинске класе које граде букове састојине.

### 4.1.3.5. Укупан план сеча по газдинским типовима

Табела38: Укупан план сеча по газдинским типовима:

| Газдинска тип | Површина | Стање |  |  |  | Принос |  |  | Интензитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запремина |  | Текући запремински прираст |  | Главни | Претходни | Укупно | V | Iv |
|  | ha | m3 | m3/ha | m3 | m3/ha | m3 | m3 | m3 | % | % |
| Високе мешовите шуме ОМЛ-(1110) | 3.87 | 303.5 | 78.4 | 12.1 | 3.1 |  |  |  |  |  |
| Изданачке мешовите шуме ОМЛ-(1120) | 3.16 | 174.7 | 55.3 | 7.0 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| Изданачке мешовите шуме храстова-(2620) | 6.06 | 1345.7 | 222.1 | 34.0 | 5.6 |  | 201.6 | 201.6 | 15 | 59 |
| Високе мешовите шуме ОТЛ-(2810) | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 |  |  |
| Високе мешовите шуме јавора и јасена-(21010) | 4.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  | 0 |  |  |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 1210.77 | 330769.1 | 273.2 | 6210.2 | 5.1 | 66805 | 3322.8 | 70128 | 1 | 113 |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) | 43.65 | 7662.6 | 175.5 | 188.0 | 4.3 |  | 1068.5 | 1068.5 | 14 | 57 |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) | 83.92 | 22411.3 | 267.1 | 846.8 | 10.1 |  | 3532.8 | 3532.8 | 16 | 42 |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) | 42.15 | 7793.3 | 184.9 | 236.0 | 5.6 |  | 1167.5 | 1167.5 | 15 | 49 |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) | 2.47 | 130.4 | 52.8 | 5.2 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Укупно НЦ.10. | 1400.86 | 370590.6 | 264.5 | 7539.4 | 5.4 | 66805 | 9293.2 | 76099 | 21 | 101 |
| Изданачке мешовите шуме ОМЛ-(1120) | 3.08 | 158.6 | 51.5 | 6.3 | 2.1 |  |  |  |  |  |
| Изданачке мешовите шуме храстова-(2620) | 11.21 | 1238.1 | 110.4 | 49.4 | 4.4 |  |  |  |  |  |
| Изданачке мешовите шуме ОТЛ-(2820) | 40.48 | 3425.6 | 84.6 | 111.8 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 117.95 | 16863.1 | 143.0 | 565.3 | 4.8 | 8.1 |  | 8.1 |  |  |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) | 7.56 | 621.8 | 82.2 | 24.8 | 3.3 |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) | 1.52 | 140.1 | 92.2 | 6.4 | 4.2 |  |  |  |  |  |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) | 2.77 | 137.9 | 49.8 | 5.4 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) | 188.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ.26. | 373.45 | 22585.1 | 60.5 | 769.5 | 2.1 | 8.1 | 0 | 8.1 |  |  |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 8.14 | 616.0 | 75.7 | 24.6 | 3.0 |  |  |  |  |  |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) | 41.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ.66. | 49.27 | 616.0 | 12.5 | 24.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 18.67 | 3917.7 | 209.8 | 156.7 | 8.4 |  |  |  |  |  |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) | 25.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ.81. | 44.15 | 3917.7 | 88.7 | 156.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 69.14 | 18354.7 | 265.5 | 366.1 | 5.3 | 1241.2 | 664.3 | 1905.5 | 4 | 52 |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) | 1.21 | 157.5 | 130.1 | 4.4 | 3.6 |  | 20.5 | 20.5 | 13 | 47 |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) | 13.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ.82. | 84.21 | 18512.2 | 219.8 | 370.5 | 4.4 | 1241.2 | 684.8 | 1926 | 4 | 52 |
| Високе мешовите шуме букве-(21110) | 540.77 | 130146.9 | 240.7 | 2697.0 | 5.0 | 16472 | 3772.5 | 20245 | 16 | 75 |
| Изданачке мешовите шуме букве-(21120) | 8.84 | 1485.2 | 168.0 | 58.8 | 6.6 |  | 6.1 | 6.1 | 0 | 1 |
| Високе мешовите шуме борова-(31210) | 8.50 | 1298.8 | 152.8 | 44.8 | 5.3 |  | 172.2 | 172.2 | 13 | 38 |
| Високе мешовите шуме смрче-(31510) | 9.27 | 2310.0 | 249.2 | 67.7 | 7.3 |  | 357.2 | 357.2 | 15 | 53 |
| Вис. меш. шуме смрче-Вис. шуме чет. и лиш.-(31511) | 1.12 | 391.7 | 349.7 | 9.2 | 8.2 |  | 58.7 | 58.7 | 15 | 64 |
| Високе мешовите шуме осталих четинара-(31610) | 10.11 | 595.7 | 58.9 | 23.8 | 2.4 | 36.2 | 3.1 | 39.3 | 7 | 16 |
| Шибљаци, шикаре и жбунаста вегетација-(51730) | 19.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно НЦ.83. | 597.76 | 136228.2 | 227.9 | 2901.3 | 4.9 | 16509 | 4369.8 | 20878 | 15 | 72 |
| Укупно ГЈ "МЈП" | 2549.70 | 552449.8 | 216.7 | 11762.0 | 4.6 | 84563.1 | 14347.8 | 98910.9 | 18 | 84 |

### 4.1.3.6. Укупан план сеча по врстама дрвећа

Табела39: Укупан план сеча по врстама дрвећа

| Врста дрвећа | Стање |  |  | Принос |  |  | Интензитет сече |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запремина |  | Текући прираст | Главни | Претходни | Укупно | V | Iv |
|  | m3 |  |  |  |  |  | % |  |
| Црна јова | 277.4 | 11.1 |  |  |  |  |  |  |
| П.брс | 31.7 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| ОМЛ | 301.0 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |
| Граб | 531.2 | 7.3 |  | 87.1 |  | 87.1 | 16 | 120 |
| Цер | 3,277.0 | 105.2 |  | 4.8 | 165.4 | 170.2 | 5 | 16 |
| КР.Липа | 60.6 | 1.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Сладун | 7.5 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Трешња | 201.3 | 2.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| ОТЛ | 3,441.1 | 100.2 |  | 61.6 | 11.1 | 72.7 | 2 | 7 |
| Ц.Јасен | 450.8 | 12.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Ц.Граб | 3,648.7 | 116.6 |  |  | 36.2 | 36.2 | 1 | 3 |
| Китњак | 15.5 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Јасика | 485.0 | 15.6 |  |  | 14.3 | 14.3 | 3 | 9 |
| Бреза | 18.9 | 0.6 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Буква | 478,302.9 | 9,486.4 |  | 82,219.7 | 8,203.9 | 90,423.6 | 19 | 95 |
| Бели јасен | 408.0 | 7.3 |  | 31.2 |  | 31.2 | 8 | 43 |
| Млеч | 298.6 | 7.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Јавор | 19,850.3 | 494.8 |  | 2073.0 | 481.6 | 2,554.6 | 13 | 52 |
| Багрем | 11.4 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Укупно лишћари | 511,618.7 | 10,377.1 |  | 84,477.4 | 8,912.5 | 93,389.9 | 18 | 90 |
| Јела | 572.0 | 17.3 |  |  | 18.7 | 18.7 | 3 | 11 |
| Смрча | 15,545.9 | 427.1 |  | 56.0 | 1,735.9 | 1,791.9 | 12 | 42 |
| Ц.Бор | 20,169.7 | 758.1 |  |  | 3,139.4 | 3,139.4 | 16 | 41 |
| Б.бор | 3,901.1 | 150.1 |  | 29.8 | 541.4 | 571.2 | 15 | 38 |
| Дуглазија | 131.9 | 3.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Боровац | 510.4 | 28.9 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Укупно четинари | 40,831.0 | 1,384.9 |  | 85.8 | 5,435.3 | 5521.1 | 14 | 40 |
| Укупно ГЈ "МЈП" | 552,449.8 | 11,762.0 |  | 84,563.2 | 14,347.8 | 98,911.0 | 18 | 84 |

Укупан план сеча шума у ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен" износи 98911.0 m3 што представља јачину захвата од 18 % по запремини и 84 % по текућем запреминском прирасту. 	Овакав захват може се сматрати умереним, а резултат је затеченог стања шума, узгојних потреба и установљених функција шума.

Од укупно планираног приноса, највећи део приноса биће реализован кроз главне сече (85%), што је последица затечене дебљинске структуре као и свеукупног стања састојина ове газдинске јединице. Проредне сече у укупно планираном приносу учествују са 15 %.

### 4.1.4. План изградње и одржавања шумских саобраћајница

У наступајућем уређајном раздобљу не планира се изградња нових путних праваца. На подручју ове газдинске јединице је закључно са протеклим уређајним раздобљем завршена изградња свих преосталих путних праваца потребних за несметано газдовање и извршење планираних радова.

Табела40: План изградње и одржавања шумских саобраћајница:

| Назив пута | Деоница | Реконструкција | Инвест. одржавање | Текуће одржавање |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебело брдо-Поћута | 0+000-1+380 |  |  | 1,380 |  |
| Гумине - ГЈ МЈП одељење 51 | 0+000-2+510 |  |  | 2,510 |  |
| Дебело брдо- Мравињци | 0+000-10+290 |  |  | 10,290 |  |
| Дебело брдо - Тиса | 0+000-1+940 |  |  | 1,940 |  |
| Велики Повлен - ГЈ МЈП одељење 71 и 69 | 0+000-1+160 |  |  | 1,160 |  |
| Уз Цетину - Ђукића вис | 0+000-2+550 |  |  | 2,550 |  |
| Црни Остењак - Перића лучица | 0+000-1+620 | 1,620 |  |  |  |
| Козила - Завојшница | 0+000-1+410 |  |  | 1,410 |  |
| Рудник - Тисовик | 0+000-1+430 |  |  | 1,430 |  |
| Рањеница -ГЈ МЈП одељење 4 | 0+000-2+110 |  | 2,110 |  |  |
| Разбојиште -широка бара | 0+000-0+500 |  |  | 0,500 |  |
| Равне Ливаде - ГЈ МЈП Одељење 8 | 0+000-1+430 |  |  | 1,430 |  |
| Бебића Лука - Новаковача | 0+000-0+620 |  |  | 0,620 |  |
| Планинарски дом - Новаковача | 0+000-3+650 |  | 3,650 |  |  |
| Јападак - Стабуље | 0+000-1+620 |  |  | 1,620 |  |
| Плоче - Рајића капија | 0+000-2+250 |  |  | 2,250 |  |
| Стубица - Новаковача | 0+000-1+960 |  |  | 1,960 |  |
| Равне ливаде - Рујевачка коса | 0+000-2+520 |  | 2,520 |  |  |
| Равне ливаде - ГЈ МЈП одељење 10 | 0+000-1+530 |  |  | 1,530 |  |
| Дренајић - Козила - Хајдучке воде | 0+000-2+880 |  |  | 2,880 |  |
| Беле Воде - Мали Повлен | 0+000-1+250 |  |  | 1,250 |  |
| Равне Ливаде - Равни Медведник | 0+000-2+160 |  |  | 2,160 |  |
| Поћута - Бебића луке- Растило - Јападак-Р. Ливаде | 2+400-7+320 | 4,920 |  |  |  |
| Поћута - Бебића луке- Растило - Јападак-Р. Ливаде | 0+000-2+400 |  |  | 2,400 |  |
| Укупно: |  | 6,540 | 8,280 | 41,270 |  |

У табели су детаљно приказани планирани радови на путној мрежи, по деоницама на појединим путним павцима. Мањи део путева, на којима су се десила значајнија оштећења, изискује потпуну реконструкцију, односно поновну изградњу трасе и основних елемената. Један, такође мањи део, захтева проширена улагања, односно поправку појединих елемената путева, што потпада под инвестиционо одржавање. Преостали делови сврстани су у редовно одржавање, што је показатељ задовољавајуће очуваности путева, свеукупно гледано.

### 4.1.5. План унапређења стања ловне дивњачи

У оквиру основе за газдовање шумама за ову газдинску јединицу није предвиђен план за унапређење стања ловне дивљачи, јер ШГ "Борања" преко шумске управе Ваљево у оквиру расположивих ловних површина не газдује ловиштем које се налази на подручју ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен". Овим ловиштем газдује Ловачки Савез Србије преко својих ловишта у оквиру Ловачког удружења "Миленко Павловић из Осечине (ловиште "Подгорина") и Ловачког удружења "Браћа Недић" из Ваљева (ловиште "Маглеш").

КАПАЦИТЕТ ЛОВИШТА

Ловно газдовање ловиштем заснива се на економском капацитету ловишта. Економски капацитет ловишта је дефинисан као број дивљачи на 100 ha ловно продуктивне површине ловишта, при коме је осигурана здрава и нормално развијена дивљач, која обезбеђује постизање економске користи, а при томе на станишту не причињава економски значајне штете. Када се говори о ловно продуктивним површинама мисли се на површине, делове ловишта на којима дивљач има услове за стални опстанак и размножавање и на којима се ловним газдовањем гаји, штити и у ловном смислу користи.

Гајене врсте дивљачи у овим ловиштима су:

1. Срна

2. Дивља свиња

3. Зец

4. Фазан

5. Јаребица

Табела41: Подаци о стању ловишта и дивљачи у ловишту "Подгорина":

| Врста дивљачи | Бонитет ловишта | Л.продукт. површина | Број дивљачи |  | Економски Капацитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | "Подгорина" | ГЈ"М.Ј.П." |  |
| Срна | 2/3 | 22000 | 540 | 6 | 950 |
| Дивља свиња | - | - | - | - | - |
| Зец | 2/3 | 24000 | 2960 | 34 | 5780 |
| Фазан | 2/3 | 16000 | 2900 | 33 | 6100 |
| Јаребица | 2/3 | 14000 | 720 | 8 | 4730 |

Табела42: Подаци о стању ловишта и дивљачи у ловишту "Маглеш":

| Врста дивљачи | Бонитет ловишта | Л.продукт. површина | Број дивљачи |  | Економски Капацитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | "Маглеш" | ГЈ"М.Ј.П." |  |
| Срна | 2 | 30000 | 940 | 32 | 1300 |
| Дивља свиња | 2 | 20000 | 138 | 5 | 32 |
| Зец | 2 | 40000 | 5200 | 176 | 9100 |
| Фазан | 2 | 20000 | 4200 | 142 | 8200 |
| Јаребица | 2 | 20000 | 1575 | 53 | 3500 |

Значај дивљачи је, поред лова, од непроцењиве вредности и у еколошком погледу, за одржавање равнотеже у природи.

Животињским врстама у шумама треба омогоћити што повољније услове за њихов опстанак развој.

### 4.1.6. План уређивања шума

На основу "Закона о шумама (Сл. гл. РС, бр.30 од 7. маја 2010. године; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 93/12; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 89/15; измена закона ''Сл. гл. РС'', бр. 95/18)

шумама у државној својини које су обухваћене шумским подручјем газдује се на основу плана развоја шумског подручја и основе газдовања шумама"; Основе и програм газдовања шумама доносе се за за време од 10 година".

Сходно томе важност ове основе је од 01.01.2025. - 31.12.2034. године и примењиваће се од дана давања сагласности од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

За израду нове основе треба почети са прикупљањем теренских података у лето 2033. године, како би се њеном израдом у 2034. години обезбедио континуитет планирања.

### 4.1.7  План коришћења осталих шумских производа

У оквиру свог пословања ШГ "Борања" Лозница доноси годишње планове за коришћење осталих шумских производа. Ови планови се не раздвајају по газдинским јединицама па се стога и газдинска јединица "Медведник-Јабланик-Повлен" уклапа у општи план по ком је је за наредни уређајни период планирана производња шумских печурака, које ће се откупљивати, зависно од врсте, у свежем стању, суве или у саламури. На овом подручју најзаступљеније су лисичарка, медведара, сунчаница и млечница.

Што се тиче лековитог биља, шумских плодова, печурaкa, пужева и др., организованог  сакупљања од стране шумског газдинства нема, већ ће одговарaјуће стручне службе шумског газдинства вршити контролу сакупљања поменутих као и контролу поседовањa дозвола за ову врсту делатности.

### 4.1.8. Очекивани ефекти планираног газдовања

Планови донети основом, и њихов ефекат, анализираће се на крају уређајног периода. Да би се извршила анализа важно је, пре свега, да они буду спроведени у предвиђеном обиму, по сваком од радова за које су донешени. Плановима су обухваћени сви послови којима се спроводи газдовање шумама, и од којих зависи пословање предузећа које газдује шумама, као и ефекти које шума има на целокупно друштво.

За ову јединицу планирање је имало специфичан карактер, условљен искуствима са негативним појавама које су је пратиле током протеклог раздобља (сушење шума услед високих температура, пожари, бујичне поплаве, појава клизишта). Стога је од самог почетка заузет став да је за ову јединицу у наступајућем раздобљу основни задатак стабилизација стања. Планови који су произашли из таквог приступа карактеришу се опрезом и умереношћу, како приликом планирања сеча, тако и приликом планирања радова на гајењу и заштити. Одређени су приоритети и сагледане реалне могућности и домети. У том смислу очекивања иду најпре у правцу стабилизације стања, превенције негативних појава и последица које остављају, а затим и постепеног унапређења. Уколико се планови буду доследно спроводили, и уколико стање крене у правцу стабилизације и побољшања могу се очекивати и сви други ефекти које шуме имају на друштво у целини.

# 4.2. ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА-ПРОСЕЧНО ГОДИШЊЕ

Економско-финансијска анализа газдовања шумама усклађује обим радова на гајењу, заштити и коришћењу шума и усклађује износе и изворе средстава за извршење радова предвиђених основом.

Ова анализа израђена је према одредбама Правилника о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег извођачког плана и привременог годишњег плана газдовања приватним шумама, користећи податке из производно-финансијског плана радне организације уз претпоставку да ће се сви радови извршити у сопственој режији.

### 4.2.1. Врста и обим планираних радова

У овом делу основе планирани радови ће послужити само како би се као последица реализације тих планова могли рачунати приходи односно расходи газдовања у газдинској јединици, односно утврдити биланси средстава за несметано газдовање

#### 4.2.1.1. Квалификациона структура сечиве запремине и приход од продаје:

Рачунат је на бази претпостављене сортиментне структуре.

Табела:43 Сортиментна структура дрвне запремине и приход од продаје:

| Сортимент | Етат (m3) | Цена (дин) | Свега (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| буква F класа | 97 | 15259.00 | 1480123.00 |
| буква L класа | 130 | 10900.00 | 1417000.00 |
| буква K класа | 325 | 9538.00 | 3099850.00 |
| буква I класа | 488 | 7332.00 | 3578016.00 |
| буква II класа | 814 | 5994.00 | 4879116.00 |
| буква III класа | 976 | 4967.00 | 4847792.00 |
| буква ос.тех.др. | 425 | 5602.00 | 2380850.00 |
| вишеметарско | 3662 | 4790.00 | 17540980.00 |
| буква ог. I класа | 1221 | 4790.00 | 5848590.00 |
| ук. буква | 8138 |  | 45.072.317.00 |
| јавор F класа | 2 | 15259.00 | 30518.00 |
| јавор L класа | 3 | 10900.00 | 32700.00 |
| јавор K класа | 9 | 9538.00 | 85842.00 |
| јавор I класа | 15 | 7332.00 | 109980.00 |
| јавор II класа | 23 | 5994.00 | 137862.00 |
| јавор III класа | 25 | 4967.00 | 124175.00 |
| јавор ос.тех.др. | 15 | 5602.00 | 84030.00 |
| вишеметарско | 104 | 4790.00 | 498160.00 |
| јавор ог. I класа | 34 | 4790.00 | 162860.00 |
| ук. јавор | 230 |  | 1.266.127.00 |
| вишеметарско | 28 | 4790.00 | 134120.00 |
| ОТЛ огрев I класа | 9 | 4790.00 | 43110.00 |
| ук. ОТЛ | 37 |  | 177.230.00 |
| УКУПНО ЛИШЋАРИ | 8405 |  | 46.515.674.00 |
| цр./б бор I класа | 17 | 7703.00 | 130951.00 |
| цр./б бор II класа | 33 | 6623.00 | 218559.00 |
| цр./б бор III класа | 34 | 4993.00 | 169762.00 |
| црни и б. бор бор руд.др | 127 | 3902.00 | 495554.00 |
| цр./б бор цел.дрво | 123 | 3206.00 | 394338.00 |
| ук.цр./б бор | 334 |  | 1.409.164.00 |
| смрча I класа | 8 | 10719.00 | 85752.00 |
| смрча II класа | 16 | 8983.00 | 143728.00 |
| смрча III класа | 17 | 7432.00 | 126344.00 |
| смрча и јела руд.дрво | 65 | 4299.00 | 279435.00 |
| смрча цел.дрво | 57 | 3206.00 | 182742.00 |
| ук. смрча | 163 |  | 818.001.00 |
| УКУПНО ЧЕТИНАРИ | 497 |  | 2.227.165.00 |
| СВЕГА | 8902 |  | 48.742.839.00 |

#### 4.2.1.2. Приход од превоза дрвних сортимената

Учешће наших камиона у превозу дрвних сортимената у овој газдинској јединици је 10 %, а преостала количина продаваће се на франко камионском путу.

Табела:44 Приход од дрвних сортимената:

| Превоз | Запремина (m3) | Цена (дин) | Свега (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| Превоз тех.дрв. | 347 | 1500 | 520500 |
| Превоз прос.дрв. | 543 | 1500 | 814500 |
| СВЕГА |  |  | 1335000 |

#### 4.2.1.3. Приход од биолошких инвестиција

Средства за репродукцију шума-15% на остварену цену продатог дрвета.

#### Табела:45 Приход од биолошких инвестиција:

| Врста рада | Свега (дин) |
| --- | --- |
| Биолошке инвестиције | 6214712 |
| СВЕГА | 6214712 |

#### 4.2.1.4. Рекапитулација укупног прихода

Табела:46 Рекапитулација укупног прихода:

| УКУПНО | Свега (дин) |
| --- | --- |
| СВЕГА | 56292551 |

### 4.2.2. Утврђивање трошкова производње

#### 4.2.2.1. Врста и обим планираних узгојних радова

Табела:47 Врста и обим планираних узгојних радова:

| Врста рада | Радна пов. ha | Цена дин. | Свега дин. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Сакупљање режијског отпада (120) | 0.20 | 1940 | 388 |
| 2. Комплетна припрема терена за пошумљавање (127) | 0.29 | 90000 | 26100 |
| 3.Вештачко пошумљавање голети и обешумљених површина (313) | 0.09 | 84449 | 7600.41 |
| 4. Вештачко пошумљавање садњом (317) | 0.20 | 84449 | 16889.8 |
| 5.Обнављање групимично оплодним сечама (329) | 148.93 | 1820 | 271052.6 |
| 6. Обнављање природним путем оплодним сечама (311) | 3.41 | 1820 | 6206.2 |
| 7. Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом (414) | 0.06 | 84449 | 5066.94 |
| 8.Сеча избојака ручно и уклањање корова ручно (513) | 0.59 | 30490 | 17989.1 |
| 9.Уклањање корова ручно (515) | 9.82 | 28265 | 277562.3 |
| 10.Окопавање и прашење у културама (518) | 2.30 | 28350 | 65205 |
| 11. Чишћење у младим природним састојинама (526) | 14.89 | 37837 | 563392.9 |
| 12.Чишћење у младим културама (527) | 2.59 | 37800 | 97902 |
| 13.Прореде у вештачки подигнутим шумама (532) | 11.65 | 3493 | 40693.45 |
| 14. Прореде у изданачким шумама (533) | 5.88 | 3462 | 20356.56 |
| 15. Прореде у високим шумама (534) | 15.79 | 2364 | 37327.56 |
| 16. Санитарне прореде (535) | 4.53 | 3462 | 15682.86 |
| УКУПНО ГЈ ''МЈП'' | 221.22 |  | 1469416 |

#### 4.2.2.2. Трошкови радова на заштити шума

Табела:48 Трошкови заштите шума:

| Врста рада | Јединица мере | Годишње | Цена (дин) | Свега (дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг здравственог стања | ha | 273.00 | 1405.00 | 383656 |
| Постављање феромона (боров поткорњак) | комада | 24 | 1900.00 | 45600 |
| Набавка феромонских клопки | комада | 12 | 3560.00 | 42720 |
| Активна дежур. (јед. мере: дан) | дан | 153 | 2735.00 | 418455 |
| Изградња против пожарних пруга | км | 0.18 | 200000 | 36000 |
| СВЕГА: |  |  |  | 926431 |

#### 4.2.2.3. Трошкови радова на коришћењу шума

Табела:49 Трошкови на коришћењу шума:

| Врста рада | Запремина (m3) | Цена (дин) | Свега (дин) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сеча и изр.тех.д. | 3342 | 592.07 | 1978697.94 |  |  |
| сеча и изр.про.д. | 5013 | 1103.49 | 5531795.37 |  |  |
| привлачење тех.д. | 3342 | 1126.22 | 3763827.24 |  |  |
| изношење про.д. | 5013 | 1150.91 | 5769511.83 |  |  |
| СВЕГА |  |  | 17043832.0 |  |  |

#### 4.2.2.4. Трошкови радова на одржавању шумских саобраћајница

Табела:50 Трошкови на одржавању шумских саобраћајница

| Врста рада | Дужина пута (km) | Цена (дин) | Свега (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкција | 0.654 | 3500000 | 2289000 |
| Инвестиционо улагање | 0.828 | 300000 | 248400 |
| Редовноо државање | 4.127 | 150000 | 619050 |
| СВЕГА |  |  | 3156450 |

#### 4.2.2.5. Трошкови радова на уређивању шума

Табела:51 Трошкови на уређивању шума:

| Врста рада | Површина (ha) | Цена (дин/ha) | Свега (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| Издв.вис.шума | 196.93 | 493 | 97086 |
| Издв.изд.и кул. | 29.19 | 384 | 11209 |
| Издв.шик.и шиб. | 28.85 | 164 | 4731 |
| Издв.необр.пов. | 18.06 | 115 | 2077 |
| Премер вис.шума | 196.93 | 696 | 137063 |
| Премер изд.и кул. | 29.19 | 489 | 14274 |
| Унос података | 273.06 | 65 | 17749 |
| Израда текст.дела | 273.06 | 316 | 86287 |
| Израда комплета карата | 273.06 | 48 | 13107 |
| Обележавање спо.гран. | 273.06 | 165 | 45055 |
| Обележавање уну.гран. | 273.06 | 165 | 45055 |
| СВЕГА |  |  | 473693 |

#### 4.2.2.6. Средства за репродукцију шума

Табела:52 Трошкови на репродукцији шума:

| Средства за репродукцију шума | Свега (дин) |
| --- | --- |
| 15% од продајне вредности дрв.сор.на месту утовара | 7311426 |
| СВЕГА | 7311426 |

#### 4.2.2.7. Накнада за посечено дрво

Табела:53. Трошкови накнада за посечено дрво:

| Накнада за посечено дрво | Свега (дин) |
| --- | --- |
| 3% од продајне вредности дрв.сор.на месту утовара | 1462285 |
| СВЕГА | 1462285 |

#### 4.2.2.8. Остали материјални и режијски трошкови

Табела:54 Остали материјални и режијски трошкови:

| Трошкови | Свега (дин) |
| --- | --- |
| Остали материјални и режијски трошкови | 3500000 |
| СВЕГА | 3500000 |

### 4.2.3. Рекапитулација укупног прихода и расхода

Табела 55 рекапитулација укупног прихода и расхода:

| Врста рада |  | Динара.(просечно годишње) |
| --- | --- | --- |
| Приходи | од продаје дрвета | 48742839 |
|  | од oсталих производа | 7549712 |
| Укупно приходи |  | 56292551 |
| Трошкови | производње дрвних сортимената | 17043832 |
|  | на гајењу шума | 1469416 |
|  | изградње и одржавања шум.саобраћајница | 3156450 |
|  | на заштити шума | 926431 |
|  | уређивања шума | 473693 |
|  | средства за репродукцију шума | 7311426 |
|  | остали материјални режијски трошкови | 3500000 |
|  | накнадa за посечено дрво | 1462285 |
| Укупно трошкови |  | 35343533 |
| БИЛАНС (ПРИХОДИ-ТРОШКОВИ) |  | 20949018 |

Билансирањем потребних и расположивих средстава закључујемо да ће се сви планирани радови у простој репродукцији извршити из средстава који ће се остварити из ових шума, док ће се радови на проширеној репродукцији морати суфинансирати из средстава Буџета.

# 5.0. НАЧИН ИЗРАДЕ ОСНОВЕ

## 5.1. Прикупљање теренских података

ГЈ "Медведник-Јабланик-Повлен" је по претходном стању заузимала површину од 2727,23 ha, и била подељена на 95 одељења. Најновије стање површине и поделе простора је, у односу на претходно, није претрпело значајније промене. Разлика површина у претходном и у овом уређивању настала је због враћања одређених парцела на приватни посед. Јединица је сада подељена на 95 одељења, са укупном површином од 2730,26 ha. При томе је просечна површина одељења-садашња од 28,74 ha, незнатно промењена у односу на претходну 28,71 ha. Највеће одељење је 19. и има површину од 64,08 ha, док је најмање 90. одељење са укупном површином од 13,49 ha.

Као основа поделе на одељења узети су елементи рељефа и конфигурације терена (гребени, потоци, реке, бочне косе,путеви и сл.).

Припремни радови:

На старој основној карти на основу поседовних листова извршене су измене и допуне државног поседа и добјена је радна карта за ново уређивање шума. Задржана је стара просторна подела на одељења јер је у складу са важећим Правилником о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници (Сл. гл. РС, бр.18/2024).

Радови на терену

Привредна, односно техничка подела јединице на одељења извршена је у току претходних уређивања путем геодетског премера бусолним теодолитом, методом на прескок уз оптичко мерење дужина. Спољна граница јединице, и границе приватних енклава идентификоване су помоћу детаљних листова геодетског премера, у години која је предходила прикупљању теренских података.

Обнављање унутрашњих граница  вршено је у години која је претходила извођењу теренских радова (2022. год.), а остатак у самој години инвентуре шума ове газдинске јединице (2023.год.).

Обележавање граница одсека вршено је током саме фазе издвајања у свим оним  ситуацијама које налаже правилник.

У току овог уређивања обновљене су целокупне унутрашње границе у дужинии део  спољашње границе.

Обележавање спољних и унутрашњих граница Спољна граница према приватном поседу и приватне енклаве, на терену су материјализоване бетонским стубовима са ознаком "ДШ" или једном хоризонталном цртом на живим граничним стаблима. Унутрашње границе (границе одељења) у току последњег уређивања обнављане су са две хоризонталне црте.

Издвајање састојина (одсека) - Издвајање састојина извршено је на класичан начин:

Издвајање састојина извршено је у сваком одељењу, а одсеци су снимљени PDA уређајима и пренешени на радну карту, такође снимљене су све чистине и путеви. При свему овом руководили смо се одредбама "Правилника ..." о минималној величини за издвајање.

Опис станишта - ради се за сваку издвојену инвентурну јединицу (одсек, чистину ...)

Премер састојина - За одређивање величине примерних површина тј. интензитета премера користили смо степене хомогености (разноликости) сваког одсека. Основ за оцењивање степена хомогености су дебљинска и висинска структура, склоп, распоред стабала по површини одсека, мешовитост врста и однос појединих врста дрвећа у одсеку. За све шуме Србије издвојено је седам основних степена хомогености. Првом степену хомогености припадају младе једнодобне састојине, добро склопљене састојине (0,9-1,0) правилне дебљинске и висинске структуре (варијабилност димензија стабала око средњег састојинског стабла је врло мала). Шестом степену хомогености припадају састојине за које је карактеристично да се на малом простору (површини) налазе стабла свих димензија тј. варијабилност димензија стабала око средњег састојинског стабла је врло велика. Практично овај степен хомогености представљају мешовите састојине типичне пребирне структуре. Остали степени хомогености (2, 3, 4, 5) представљају прелазе између првог и шестог степена хомогености. У седми степен хомогености припадају превише разређене састојине (склопа 0,2 до 0,4) са или без младе састојине у другом спрату.

Метод делимичног премера примењује се у састојинама степена хомогености 1, 2, 3, 4 и 5. Метод потпуног (тоталног) премера примењује се у степену хомогености 6 и састојинама степена хомогености 7 без младе састојине или са младим састојинама у другом спрату која не прелази таксациону границу, док се у девастираним састојинама примењивао и метод процене.

Примењиване су различите површине кругова од 1, 2, 5 и 10 ari у зависности од броја стабала по ha у одсеку и то:

до 300 стабала по 1 ha, 10 ari;

од 300 - 700 стабала по 1 ha, 5 ari;

од 700 - 1.500 стабала по 1 ha, 2 аra

преко 1.500 стабала по 1 ha, 1 аr.

Таксациона граница (праг инвентарисања) код високих шума износио је 10 cm, a код изданачких 5 cm. Обележавање (обнављање) спољних и унутрашњих граница газдинске јединице урадили су реонски лугари.

Издвајање састојина, као и дендрометријски премер, извршен је у току 2023. године. Обележавање, издвајање и премер састојина извела је екипа ШГ "Борања" Лозница, у саставу:

1. Манојловић Александар, дипл. инж.- референт за израду планова и основа

2. Јоловић Марко, дипл. инж.- референт за израду планова и основа

3. Ковачевић Светолик, техничар геометар

## 5.2. Обрада података

Извршена је компјутерска обрада података по јединственом програму за све државне шуме којима газдује ЈП "Србијашуме" Београд, у ШГ "Борања" Лозница.

Уношење података таксације, обраду свих података, писање текстуалног дела као и штампање основе, извршио је Алексић Миле, дипл. инж.- референт за израду планова и основа.

## 5.3. Израда карата

Шумске карте су израђене на основу постојећих катастарских планова-детаљних листова, топографских карата и накнадног премера у газдинској јединици.

Саставни део ове основе чини прилог следећих карата:

- Основна карта ..................................... Р = 1:10.000

- Прегледна састојинска карта...............Р =1:20.000

- Прегледна карта газдинских класа.....Р= 1:20.000

- Прегледна карта намене површина....Р= 1:20.000

- Прегледна карта премера шума..........Р= 1:10.000

- Привредна карта.................................. Р= 1:20.000

- Топографска карта.............................  Р= 1:50.000

Припрема и штампње карата - дипл. инж. шум. Лучић Жарко

## 5.4.Израда текстуалног дела ОГШ

У текстуалном делу ове ОГШ обрађен је одређен број поглавља и то:

-Увод

-Просторне и поседовне прилике

-Еколошке основе газдовања

-Привредне карактеристике

-Функције шума (намена површина)

-Стање шума и шумских станишта

-Досадашње газдовање

-Планирање унапређивања стања и оптималног коришћења шума (циљеви, мере и планови газдовања шумама)

-Економско-финансијска анализа

-Начин израде ОГШ

-Завршне одредбе

Текстуални део ОГШ урадио је Алексић Миле, дипл.инж.шум.

# 6.0.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

При изради ОГШ водило се рачуна о усаглашавању ове основе са важећим законским прописима, пре свега са одредбама Закона о шумама и Правилником о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници (Сл. гл. РС, бр.18/2024). Поред тога уважене су и одредбе које се односе на газдовање шумама у ниже наведеним законима, и то:

Закон о шумама („Сл. гл. РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18 - др.закон);

Правилник о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници (Сл. гл. РС, бр.18/2024);

Правилник о начину и времену вршења дознаке, додељивању, облику и садржини дозначног жига и жига за шумску кривицу, обрасцу дозначне књиге, односно књиге шумске кривице, као и о условима и начину сече у шумама („Сл. гл. РС“ бр. 65/11, 47/12, 8/17);

Правилник о шумском реду („Сл. гл. РС“ бр. 38/11, 75/16, 94/17);

Правилник о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице, односно отпремнице, условима и начину жигосања посеченог дрвета, начину вођења евиденције и начину жигосања, односно обележавања четинарских стабала намењених за новогодишње и друге празнике („Сл. гл. РС“ бр. 93/16);

Правилник о садржини средњорочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина („Сл. гл. РС“ бр. 36/11);

Закон о заштити природе („Сл. гл. РС“  бр. 36/09, 88/10, 91/10 - исправка, 14/16, 95/18 - др.закони 71/21);

Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл. гл. РС“ бр. 35/10);

Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја(„Сл. гл. РС“, бр. 97/15);

Правилник о проглашењу  и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста  биљака, животиња и гљива („Сл. гл. РС“ бр. 5/10, 47/11,32/16, 98/16);

Правилник о начину обележавања заштићених природних добара („Сл. гл. РС“ бр. 30/92, 24/94, 17/96);

Уредба о еколошкој мрежи („Сл. гл. РС“ бр. 102/10);

Уредба о режимима заштите („Сл. гл. РС“ бр. 31/12);

Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Сл. гл. РС“ бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/18 - др. закон);

Одлука о стављању под заштиту биљних врста као природних реткости („Сл. гл. РС“ бр. 11/90, 49/91);

Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 8/05 - исправка, 41/09);

Правилник о квалитету репродуктивног материјала топола и врба („Сл. гл. РС“ бр. 76/09);

Закон о дивљачи и ловству („Сл. гл. РС“ бр. 18/10, 95/18 - др.закон);

Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и поступку и начину утврђивања штете („Сл. гл. РС“ бр. 2/12);

Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Сл. гл. РС“, бр. 72/10);

Закон о заштити животне средине („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон, 72/09 - др.закон, 43/11 - Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др.закон);

Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 36/09);

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гл. РС“ бр. 135/04, 88/10);

Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“ бр. 114/08);

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. гл. РС“ бр. 135/04, 25/15);

Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ - Међународни уговори“ бр. 11/01);

Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта („Сл. гл РС - Међународни уговори“ бр. 102/07);

Закон о водама („Сл. гл. РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18 - др.закон);

Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Сл. гл. РС“, бр. 72/17, 44/18 - др.закон);

Водопривредна основа Републике Србије (Сл. гл. РС бр. 11/2002)

Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гл. РС“ бр. 62/06, 65/08 - др.закон, 41/09, 112/15, 80/17, 95/18 - др.закон);

Закон о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“ бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21);