„НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА“ Д.О.О.

СРЕМСКА КАМЕНИЦА

ОСНОВА ГАЗДОВАЊА ШУМАМА ЗА

ГЈ 3806 “ Андревље-Тестера-Хајдучки брег ”

(2027-2036)

1.0.	УВОД	6

1.1.	ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ	6

1.2.	ОПШТИ ОПИС ПРОСТОРНОГ И ПОСЕДОВНОГ СТАЊА	7

1.2.1. Топографске прилике	7

1.2.2. Границе	7

1.2.3. Површина	7

1.3.	ИМОВИНСКО-ПРАВНО СТАЊЕ	8

1.3.1. Биографски подаци	8

1.3.2.	Поседовно стање	9

1.4.	РЕЉЕФ И ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	9

1.5.	ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	10

1.6.	КЛИМАТСКИ УСЛОВИ	10

1.7.	ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШУМСКИХ ЕКОСИСТЕМА	14

1.8. АНТРОПОГЕНИ УТИЦАЈ НА ШУМСКЕ ЕКОСИСТЕМЕ	20

2.0.	СТАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕнИХ МЕРА	20

2.1.	СТАЊЕ ШУМА	20

2.1.1. Стање шума по општинама	20

2.1.2. Стање шума намени	21

2.1.3. Стање шума по узгојним групама	21

2.1.4.	Стање шума по пореклу и очуваности	28

2.1.5.	Стање шума по мешовитости	35

2.1.6.	Стање шума по врстама дрвећа	37

2.1.7.	Стање шума по дебљинској структури	39

2.1.8.	Стање шума по старосној структури	41

2.1.9. Стање вештачки подигнутих састојина	49

2.1.10. Степен угрожености од биљних болести, штеточина и пожара	49

2.1.11.	Стање осталих површина	53

2.1.12. Стање семенске и расадничке производње	54

2.1.13.	Стање фонда дивљачи	54

2.1.14.	Стање заштићених делова природе	54

2.1.15. Стање шумских саобраћајница	59

2.2. АНАЛИЗА СТАЊА ШУМА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА	59

2.2.1. Анализа стања	59

2.2.2	Анализа спроведених мера газдовања	60

2.2.3.	Промена шумског фонда по површини	60

2.2.4.	Промене шумског фонда по запремини	61

2.3.	ОДНОС ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ РАДОВА У ДОСАДАШЊЕМ ГАЗДОВАЊУ	62

2.3.1.	Досадашњи радови на обнови и гајењу	62

2.3.2.	Досадашњи радови на заштити шума	62

2.3.3.	Досадашњи радови на коришћењу шума	63

2.3.4.	Досадашњи радови на изградњи и одржавању шумских саобраћајница	64

2.3.5.	Коришћење других шумских потенцијала	65

2.3.6.	Општи осврт на досадашње газдовање	65

2.4.	ВРЕДНОСТ ШУМЕ	65

2.4.1.	Квалификациона структура укупне дрвне запремине	65

2.4.2 Вредност шума на пању	65

2.4.3 Вредност младих састојина (без запремине)	68

2.4.4. Укупна вредност шума	68

3.0.	ФУНКЦИЈЕ ШУМЕ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА	69

3.1.	ФУНКЦИЈЕ ШУМА И НАМЕНЕ ПОВРШИНА	69

3.2.	ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА	70

3.2.1.  Дугорочни и краткорочни циљеви	71

3.2.2.  Биолошко – узгојни циљеви	72

3.2.3. Општекорисни циљеви	73

3.3.	УЗГОЈНЕ, УРЕЂАЈНЕ И СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ГАЗДОВАЊА	73

3.3.1 Узгојне мере	73

3.3.2.	Уређајне мере	74

4.0.	ПЛАНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА	75

4.1.	ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА	75

4.1.1.	План обнављања и подизања нових шума	75

4.1.2.	План неге шума	76

4.1.3.	План семенске и расадничке производње	78

4.2.	ПЛАН ЗАШТИТЕ И ЧУВАЊА ШУМА	78

4.2.1.	План заштите од штетних инсеката и биљних болести	78

4.2.2.	План заштите шума од стоке	79

4.2.3.	План заштите шума од дивљачи	79

4.2.4.	План заштите шума од човека	79

4.2.5.	План заштите шума од пожара	79

4.3.	ПЛАН КОРИШЋЕЊА ШУМА	80

4.3.1.	План сеча обнављања шума (главни принос)	80

4.3.2.	План проредних сеча  (претходни принос)	83

4.3.4.  Укупан принос	85

4.4.	ПЛАН ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА И ОБЈЕКАТА	87

4.5.	ПЛАН УРЕЂИВАЊА ШУМА	88

4.6.	ПЛАН РАЗВОЈА ЛОВСТВА	88

4.7.	ПЛАН КОРИШЋЕЊА ОСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА	89

4.8.	ПЛАН  КАДРОВА	89

4.9.	ПЛАН  ТЕХНИЧКОГ ОПРЕМАЊА	89

5.0.	ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА	89

5.1. ВРСТА И ОБИМ ПЛАНИРАНИХ РАДОВА	89

5.1.1. Квалификациона структура сечиве запремине	89

5.1.2. План заштите шума	90

5.1.3. План одржавања шумских саобраћајница	90

5.1.4. План уређивања шума	90

5.1.5. План радована на обнови и гајењу шума	91

5.2. УТВРЂИВАЊЕ ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ	91

5.2.1. Трошкови производње дрвних сортимената	91

5.2.2. Трошкови заштите шума	91

5.2.3. Трошкови радова на гајењу и обнови шума	92

5.2.4. Трошкови изградње и одржавања шумских саобраћајница (просечно годишње)	92

5.2.5. Средства за репродукцију шума	92

5.2.6. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	92

5.2.7. Трошкови уређивања шума  (просечно годишње)	93

5.2.7. Укупни трошкови производње	93

5.3. ФОРМИРАЊЕ УКУПНОГ ПРИХОДА	93

5.3.1. Расподела укупног прихода	95

5.4. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА НА КРАЈУ УРЕЂАЈНОГ ПЕРИОДА	95

6.0. ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПОДАЦИ И ПРИЛОЗИ	97

6.1. ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИКУПЉАЊА ТЕРЕНСКИХ ПОДАТАКА	97

6.2. ОБРАДА ПОДАТАКА	97

6.3. ИЗРАДА КАРАТА	97

6.4. ИЗРАДА ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА	97

6.5. УЧЕСНИЦИ ИЗРАДЕ ОСНОВЕ	98

6.6. ПРИЛОЗИ	98

6.6.1. Катастар	98

6.7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	103

# УВОД

## 1.1.	ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ГАЗДИНСКОЈ ЈЕДИНИЦИ

Основа газдовања шумама је плански документ за десетогодишње газдовање шумама, који приказује стање шума, досадашње газдовање одређене циљеве газдовања, обим планираних радова, као и мере за постизање циљева. Обавеза израде основе газдовања шумама проистиче из одредби члана 22. и 25. Закона о шумама (Сл. гл. РС бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 –други закон).

Газдинска јединица „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“, којом управља и газдује „Национални парк Фрушка гора“ д.о.о.,  преко Радне јединице у Беочину а према напред наведеном Закону о шумама припада шумском подручју Националног парка „Фрушка гора“ и Северној шумској области.

Основа газдовања шумама за газдинску јединицу „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“, урађена је у складу са следећим законским и подзаконским актима:

- Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15, 95/18-др.закон);

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“  бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 95/18-др.закони 71/21);

- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“ бр. 18/10, 95/18-др.закон, и 92/2023 - др. закон);

- Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 8/05-исправка, 41/09 и 19/25);

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-Одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон, 95/2018 - др. закон и 94/2024 - др. закон);

- Закон о националним парковима („Службени гласник РС“ бр. 84/15, 95/18) ;

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 94/2024);

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 25/15 и 109/21);

- Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта („Сл. гл РС-Међународни уговори“ бр. 102/07);

- Закон о водама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18-др.закон);

- Закон  о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17, 95/18-др.закон);

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. Закон, 9/20, 52/21, 62/2023 и 91/2025);

- Закон о путевима („Службени гласник РС“ бр. 41/18, 95/18-др.закон и 92/2023 - др. закон);

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09, 20/15, 87/18, 87/18-др.закон);

- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 –одлука УС, 96/2015, 47/2017 –аутентично тумачење, 113/2017 –др. закон, 27/2018 –др. закон, 41/2018 –др. Закон, 9/2020 –др. Закон, 92/2023 и 91/2025);

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“ бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18);

- Закон о стандардизацији („Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 46/15);

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ бр.36/09, 88/2010, 91/2010-исправке, 14/2016, 95/2018-др закон, 71/2021);

- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 - др. Закон, 40/2021, 35/2023 - др. закон, 62/2023, 94/2024 и 109/2025 - др. закони);

- Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн., 15/2021 - доп. усклађених дин. изн., 15/2023 - усклађени дин. изн., 92/2023, 120/2023 - усклађени дин. изн., 99/2024 - усклађени дин. изн., 109/2025 и 118/2025 - усклађени дин. изн.);

- Правилник о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници („Службени гласник РС“ бр. 18/24.);

- Правилник о начину и времену дознаке, додељивању дозначног жига, начину обележавања пањева бесправно посечених стабала, начину евидентирања тих стабала и пањева у дозначним књигама, односно књигама шумске кривице, облику и садржини дозначних жигова и жигова за шумску кривицу као и обрасцима дозначне књиге („Службени гласник РС“, број 110/21);

- Правилник о шумском реду („Службени гласник РС“ бр. 38/11, 75/16, 94/17, 87/21);

- Правилник о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице, односно отпремнице, условима и начину жигосања посеченог дрвета, начину вођења евиденције и начину жигосања, односно обележавања четинарских стабала намењених за новогодишње и друге празнике („Службени гласник РС“ бр. 93/16);

- Правилник о садржини средњорочног плана заштите шума од биљних болести и штеточина („Службени гласник РС“ бр. 36/11);

- Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС“ бр. 35/10);

- Правилник о критеријумима вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС“, бр. 97/15);

- Правилник о проглашењу  и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста  биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“ бр. 5/10, 47/11,32/16, 98/16);

- Правилник о начину обележавања заштићених природних добара („Службени гласник РС“ бр. 30/92, 24/94, 17/96);

- Правилник о квалитету репродуктивног материјала топола и врба („Службени гласник РС“ бр. 76/09);

- Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и поступку и начину утврђивања штете („Службени гласник РС“ бр. 2/12);

- Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС“, бр. 72/10);

- Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник РС“, бр. 72/17, 44/18-др.закон и 12/22);

- Правилником о садржини плана развоја шумског подручја, односно плана развоја шума у националном парку („Сл. гл. РС“ бр. 145/14).

- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“ бр. 102/10);

- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“ бр. 31/12);

- Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС“ бр. 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10, 69/11 и 95/18 - др. закон);

- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 114/08);

- Одлука о стављању под заштиту биљних врста као природних реткости („Службени гласник РС“ бр. 11/90, 49/91);

Министарство заштите животне средине издало је Решење број: 002679142 2025 14850 009 005 020 092 од 16.6.2025. године о условима заштите природе за израду Основе газдовања шумама за газдинску јединицу „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“. Приликом израде  основе (приказ стања, одређивања циљева и мера, израде планова и смерница) за газдинску јединицу „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“, испоштовани су сви услови и мере наведене у решењу Министарства заштите животне средине као и Закона о националним парковима („Службени гласник РС“ бр. 84/15, 95/18), а Решење је саставни део основе.

Министарство заштите животне средине издало и мишљење о угарађености услова бр. ____________. године. Министарство заштите животне средине издало је Сагласност на предметну основу газдовања шумама бр. _______________. године.

## 1.2.	ОПШТИ ОПИС ПРОСТОРНОГ И ПОСЕДОВНОГ СТАЊА

### 1.2.1. Топографске прилике

Газдинска јединица "Андревље - Тестера - Хајдучки Брег" налази се у централном делу фрушкогорског масива. Истовремено ове шуме леже на северној страни овог брдско- планинског комплекса и у целини припадају дунавском сливу.

Газдинску јединицу наткриљују са севера села Черевић и Баноштор и са запада Грабово. Осим северне као основне експозиције у газдинској  јединици су доминантне источна и западна експозиција

### 1.2.2. Границе

Јужну границу ове газдинске јединице чини Партизански пут који се протеже главним гребеном. Источна граница иде гребеном који је истовремено и развође сливова Черевићког и Поторањ потока. Западну границу чини пут од раскрснице Партизански пут - Андревље до изнад чворне тачке 83/84, да би напустила пут за Андревље и кретала се западном границом одељења 84., 85., 86 и  87. све до чворне тачке 87/88/93, а одатле јужном страном одељења 93 до Текенишког потока и продужава даље на север до испод места званог Милино брдо.

Северна граница ове газдинске јединице кривуда према истоку, пресеца  Ивански поток и пут, продужава на исток пресецајући поток  Поторањ и  пут  и наставља све до границе са газдинском јединицом " Беочин - Манастир - Катанске Ливаде - Осовље "

### 1.2.3. Површина

Укупна површина ГЈ „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“ износи 2.470,22 ha. Шуме и шумско земљиште заузимају површину од 2390,09 ha или 96,76% од укупне површине земљишта државног поседа газдинске јединице, док остало земљиште заузима површину од 80,13 ha или 3,24% од укупне површине земљишта државног поседа газдинске јединице.

Структура површина шуме и шумског земљишта је:

шуме и шумске културе заузимају површину од 2390,09 ha или 94,73% од површине шуме и шумско земљиште, односно 96,76% од укупне површине газдинске јединице,

шумско земљиште заузима површину од 125,98 ha или 5,27% од површине шуме и шумско земљиште, односно 5,10% од укупне површине газдинске јединице.

Табела 1.-  Структура површина

| Врста земљишта |  | Укупна површина | Шуме и шумско земљиште |  |  |  | Остало земљиште |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Свeгa | Шумa | Шумскa културa | Шумскo зeмљиштe | Свeгa | Нeплoднo | Зa oст.сврхe |
| Укупнo | ha | 2.470,22 | 2.390,09 | 2.229,25 | 34,86 | 125,98 | 80,13 | 35,85 | 1,45% |
|  | % | 100,00% | 96,76% | 90,24% | 1,41% | 5,10% | 3,24% | 1,45% | 1,79% |

Табела 2.-  Однос обрасле и необрасле површине

| Обраслост |  | Обрасло |  | Необрасло |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ha |  | ha | % | ha | % |
| Укупно | 2.470,22 | 2.264,11 | 91,66% | 206,11 | 8,34% |

Степен обраслости површине шумом и шумским културама од 91,66%, генерално и са аспекта структуре необраслих површина, односно могућности за повећање шумовитости, може се сматрати повољним.

## 1.3.	ИМОВИНСКО-ПРАВНО СТАЊЕ

### 1.3.1. Биографски подаци

У државним шумама Војне Крајине, Крајишници су имали право на грађу, огрев, пашу и жирање свиња за своје потребе. Ово право, регулисано Законом од 03.02.1860. год., граничари су добили од Аустро-Угарске монархије за војничке заслуге у борби против Турака кроз неколико векова.

Развојачењем Војне Крајине питање сервитутног права Крајишника решено је Законом од 08.08.1871.год., по којем је извршена деоба државних шума, при чему је половина (по вредности) припала држави, а половина крајишким општинама и Крајишницима. Последица ове деобе јесте Закон од 15.06.1873. год., којим су основане имовне општине у границама бивших крајишких пуковнија. Касније је овај Закон допуњен Напутком А, Б и Ц Закона од 06.07.1881. год.

Деоба државних шума на подручју Петроварадинске имовне општине проведена је у времену 1872.-1874. године. од оснивања до 1885. год., за шуме Петроварадинске имовне општине није постојао уређајни елаборат. Секло се без реда и прекомерно, водећи готово искључиво рачуна о приступачности шума. Први привредни план датира из 1885/6 године.

Године 1909. купила је Петроварадинска имовна општина 3.589,43 јутара шуме и земљишта од грофа Еугена Карачоњија у Сремској Каменици, од чега је на шуме у Каменичкој ади отпадало 212,71 јутро, шуме на Венцу на Фрушкој Гори 2.977,59 јутара и на беочински пашњак 399,13 јутара. За шуме на Венцу састављен је уређајни елаборат 1924. год., при чему је одабран високи тип узгоја са опходњом од 80 година. Обрачун етата је извршен на основу једнаких периодичних површина. Године 1938. купила је Петроварадинска имовна општина 735,50 јутара шуме тзв. Моринтово на Венцу (Фрушка гора) од кнеза Одескалкиа из Илока.

Смернице за уређивање шума 1935/36. године урадила је Комисија Министарства шума и рудника, а садржале су:

груписање господарских јединица према шумско господарским моментима и арондацији радних јединица, тако да радне јединице приближно буду једнаке по површини и тиме једнако оптерећене послом,

тип узгоја за сваку господарску јединицу и висину опходње-одређен је високи тип узгоја за све осим за две газдинске јединице,

принцип одржања и повећања основног шумског капитала,

принцип повећања продуктивности шумског земљишта применом умереног састојинског газдовања,

чишћење и проређивање састојина,

искоришћавање старих храстова са економског и финансијског гледишта,

начин коришћења споредних производа,

осврт на замену земљишта,

општа узгојна начела, оплодна сеча, одводњавање и пошумљавање бара.

Брдске шуме Петроварадинске имовне општине биле су подељене у три газдинске јединице: Венац бр. XIX, Моринтово бр. XX и Михаљевац бр. XXII, док је у плавном делу била Каменичка ада бр. XXI. У управном погледу поседом имовне општине управљала је Скупштина имовне општине, преко Господарског одбора. Стручни орган имовне општине била је Дирекција шума са седиштем у Сремској Митровици. Цео посед био је подељен на шест радних јединица, од којих је седиште Сремско Каменичке радне јединице у Сремској Каменици.Национални парк „Фрушка Гора“ основан је 1960 године.У новијој историји, након периода самоуправљања, Законом о Националним парковима ("СГРС" бр. 39, од 31.05.1993.) основано је Јавно предузеће са пуном одговорношћу и средствима у државној својини, са седиштем у Сремској Каменици-град Нови Сад.

### 1.3.2.	Поседовно стање

Све катастарске парцеле газдинске јединице „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“, чија је рекапитулација по катастарским опшинама дата у наставку, регистроване су у Републичком геодетском заводу-Служба за катастар непокретности, као власништво Републике Србије, са правом коришћења „Национални парк Фрушка гора“ д.о.о., РЈ Беочин. Списак катастарских парцела са површинама је ажуриран на основу детаљних катастарских планова и ажурираних спискова парцела сајта Републичког геодетског завода www.katastar.rgz.gov.rs, а приказан по катастарским општинама према броју парцеле и површини се налази у поглављу „Прилози“.

Табела 3.- Приказ површина по општинама и катастарским општинама:

| Општина | Катастарска општина | Површина (ha) | Површина (ar) |
| --- | --- | --- | --- |
| Беочин | Баноштор | 727,10 | 72.710 |
|  | Грабово | 104,50 | 10.450 |
|  | Гргуревци | 22,40 | 2.240 |
|  | Черевић | 786,80 | 78.680 |
|  | Шуљан | 65,60 | 6.560 |
| Беочин укупно |  | 1.706,40 | 170.640 |
| Сремска Митровица | Баноштор | 49,60 | 4.960 |
|  | Бешеново прњавор | 1,10 | 110 |
|  | Грабово | 0,30 | 30 |
|  | Гргуревци | 230,70 | 23.070 |
|  | Черевић | 50,40 | 5.040 |
|  | Шуљан | 431,72 | 43.172 |
| Сремска Митровица укупно |  | 763,82 | 76.382 |
| Укупно |  | 2.470,22 | 247.022 |

## 1.4.	РЕЉЕФ И ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Фрушка гора спада у ниске планине и са геоморфолошког становишта има више целина. Највиши врх је Црвени чот (539 м.н.в.), а изражене су четири терасе на вертикалном профилу овог планинског ланца:

450 - 539    m надморске висине,

380 - 400    m надморске висине,

310 - 360    m надморске висине и

180 - 250    m надморске висине.

Од највиших делова терен се периклинално спушта, образујући терасе које су одвојене стрмим одсецима на северној и нешто блажим на јужној страни. Геолошка подлога у овом делу профила су: шкриљци, филити, серпентини, периодити, кристаласти шкриљци, андезити, дацити. Ниске падине покривене су најчешће лесом, а виши положаји језерско маринским наслагама. Ниже положаје карактеришу лесне заравни на холоценом и плеистоценом лесу, које на најнижим положајима чини барски лес.

Значајни врхови поред Црвеног чота су: Змајевац (453 m.n.v.) и Венац (444 m.n.v.). Релативно широки гребени одвојени су великим бројем потока у усеченим долинама.

Према Катастру бујичних токова Фрушке Горе (Ђоровић М.) у морфолошком погледу у овој газдинској јединици могу се издвојити две основне целине:

- јединствени планински венац изграђен од старијих палеозојских и мезозојских творевина, избраздан са многобројним водотоцима и јаругама, које се веома стрмо спуштају до зоне контакта са терцијерним и кварталним заравнима,

лесне заравни које заједно са лесним и терцијерним творевинама окружују планинске платое. Преко ових заравни се ублажују основне црте рељефа у које су усечене долине водотока, карактеристичног облика типичног за лесне заравни,

алувијалне равни Дунава и Саве које имају посебан значај за развој рељефа на овом подручју, а такође и велики значај за хидролошке прилике терена.

Изражен рељеф Фрушке Горе даје посебну естетску вредност овом подручју, чиме је знатно увећана његова вредности у смислу природне опремљености шуме за рекреацију. У том контексту посебну вредност чине видиковци који пружају пун утисак пејзажа са северне и јужне стране Националног парка дубоко у војвођанску равницу.

Напред наведене опште карактеристике Фрушке горе идентичне су и за ову газдинску јединицу. Оштри гребени при вододелници постепено прелазе у широке лесне заравни одвојене многобројним водотоцима.

## 1.5.	ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Простор Фруппсе Горе обилује великим бројем водотока који су основним планинским гребеном раздвојени у два слива - савски и дунавски, који као целине обухватају читав низ мањих сливова. Са гледишта хидролошких карактеристика значајно се разликују два наведена слива. Водотоци, а тиме и сливови северне стране су стрми и кратки, са скоро непосредним (у подножју планине) ушћем у Дунав. Сливови који гравитирају ка реци Сави су дужи, по страни са мање израженим\нагибима терена и у сремској равници већи број сливова прелази у мелиорационе канале, од којих је већина коришћена као реципијент система за одводњавање. Према Катастру бујичних токова Фрушке Горе (1987.год.) реци Сави гравитира 17 мањих или већих речица и потока (сливова), а реци Дунаву 39 потока и поточића (односно њихових сливова). Највећи број водотока има сталну воду преко читаве године, а велики број је несталног карактера (бујичног) и активан је само у време великих киша. При ниским водостајима, посебно на јужној страни, протицање воде је врло споро и у доњим токовима имају карактер забарених и запушених канала.

Према Катастру извора на Фрушкој Гори је регистровано 187 извора, од чега се 115 налази у дунавском сливу, а 72 у савском. Издашност извора је различита и креће се у границама од 0,1 до 60 литара у минути. Многи од регистрованих извора располажу чистом и питком водом, а од укупног наведеног броја многи су каптирани (уређени).

Карактеристика микрорељефа газдинске јединице “Андревље-Тестера-Хајдучки брег” је израженост, што истовремено значи и присуство и израженост водотока у њој. У целини гледано газдинска јединица припада сливу Саве, а локално чине је четири мање изражена слива:

- слив потока Поторња, одељења 1-46;

- слив Угљарског потока, одељења 50-69;

- слив Читлучког потока, одељења 47 - 49, 70-91;

- слив потока Текениша, одељења 92-93.

## 1.6.	КЛИМАТСКИ УСЛОВИ

Клима Фрушке горе је резултат интеракције многобројних фактора као што су: географски положај, удаљеност од мора, надморска висина, положај у односу на преовлађујућу циркулацију атмосфере, покривеност вегетацијом и присуство термалних извора. Клима, у суштини, представља скуп временских појава, односно процеса у атмосфери, који карактеришу њено средње физичко стање.

На основу тридесетогодишњег праћења климатских појава на метеоролошким станицама у Сремској Митровици, Шиду, Иришком Венцу, Сремској Каменици, Сремским Карловцима и Гладношу обрађена је клима Фрушке Горе.

На овом месту су приказане само климатске прилике карактеристичне за ову газдинску јединицу (www.meteoblue.com).

https://www.meteoblue.com/sr/vreme/historyclimate/climatemodelled/bano%C5%A1tor_%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0_3204525

Температура ваздуха

Средња температура ваздуха -

На основу температурних разлика јасно је да су пролећа хладнија од јесени. Средње максималне температуре ваздуха и апсолутне максималне температуре ваздуха су:

Највиша средња максимална температура ваздуха добијенаје за август месец.

Најниже средње минималне температуре ваздуха су у јануару месецу.

Средње минималне температуре ваздуха и апсолутне минималне температуре ваздуха, приказане су у следећем прегледу:

Разлике између апсолутних максималних и апсолутних минималних температура ваздуха упућују на апсолутно колебање температуре у обухваћеном временском периоду.

Термички градијент( t °С/100 т) - Опадање температуре ваздуха на сваких 100 метара висинске разлике (вертикални термички градијент) највеће је у току пролећа, док је мање зими

Мали термички градијенти у току зиме последица су јаког хлађења равничарских предела, тако да се често образују инверзије температуре. Јак утицај Фрушке горе произилази из њеног правца пружања, а и острвског положаја у простору око којег се простире широка равница. Услед тога долази до јаких узлазних ваздушних струјања, а при томе и хлађења ваздуха.

Релативна температура ваздуха - виша је у другој половини године него у првој. Ово указује на континенталност климе на подручју Фрушке горе.

Облачност

Облачност као појава подразумева покривеност небеског свода облацима, а изражава се у десетим деловима од укупне вредности. Облачност непосредно или посредно утиче на укупан климат једног подручја. Непосредно штити земљу од претераног сунчевог зрачења, а такође смањује интезитет земљине радијације. Оваквим својим деловањем утиче и на температуру у конкретном подручју.

Најмања облачност за цело подручје Фрушке горе (као и за ову газ. јединицу) је у августу, а највећа у децембру месецу.

Средњи број ведрих дана - за дане са облачношћу мањом од 2/10 кажемо да су ведри.

Средње вредност ведрих дана приказане су у следећем дијаграму:

Падавине

Количина падавина и њихов распоред у току године су важан елеменат који карактерише климу једног краја, а тиме и условљава живот на земљи. Падавине директно утичу на влажност ваздуха, а њихова расподела зависи од кретања ваздушних маса.

Средња месечна количина падавина је следећа:

Индекс суше(1) - представља величину која је функција температуре и висине падавина. Према овој функцији (према de Marten-y) индекс суше за ову газдинску јединицу износи 31.

Оваква вредност указују на повољне услове за успевање многих култура и шумских биљака.

Ветар

Ветар је један од најважнијих климатских елемената. Ветар преноси карактеристике оне климе одакле дува, а директно утиче на температуру, влажност ваздуха, облачност и падавине.

За подручје Фрушке горе (као и за ову газ. јединицу) карактеристично је да на северној страни преовладавају западни ветрови, а затим ветрови из запада - северозапада и југоисточног правца.

Анализа климатских услова у односу на човека

Поред основних намена националног парка, значајно место заузима рекреациона функција шуме (уз одређен режим коришћења). Поред природне опремљености простора, режим и обим коришћења условљавају инфраструктура и климатски услови. На основу биоклиматске формуле извршено је биоклиматско зонирање простора Фрушке горе према степену подношљивости и притом су издеференциране следеће зоне:

зона осећаја тешко подношљиве хладноће;

зона осећаја хладноће;

зона осећаја лаке хладноће;

зона осећаја удобности;

зона осећаја највеће удобности;

зона осећаја топлоте;

зона осећаја јаче топлоте;

зона осећаја тешко подношљиве топлоте.

Констатовано је да делови Фрушке горе изнад 300 м. н. в. карактерише осећај тешко подношљиве хладноће, а положаје испод наведене висине осећај подношљиве хладноће. Насупрот овоме, у летњем периоду положаје изнад 300 м.н.в. карактерише осећај удобности, а делове испод ове висине карактерише осећај највеће удобности.

У јесењим условима, делове изнад 350 м.н. в. карактерише осећај теже подношљиве хладноће (ово се може прихватити као констатација за касни јесењи период). Делови од 250 - 350 м.н.в. карактеришу се осећајем хладноће, а нижи положаји осећајем лаке хладноће.

У зимским условима Фрушка гора (иако релативно ниска планина) има планинску климу, коју карактерише осећај тешко подношљиве хладноће.

Наведено зонирање се може позитивно оценити као оквирно сагледавање пријатности и подношљивости климатских особина за боравак људи у простору националног парка, али, и гледано у односу на климатске прилике додирног простора, Фрушка гора се одликује далеко повољнијом климом ( са гледишта људског осећаја, посебно у летњем периоду) од осталих контактних зона у ширем смислу.

На подручју Фрушке горе климатске прилике карактерише и појава касних прољетних и раних јесењих мразева. Касни прољетни мразеви могу се јавити након почетка вегетације и изазвати оштећења младих изданака, листова и цвјетова појединих дрвенастих врста, док рани јесењи мразеви могу довести до превременог прекида вегетације и оштећења недовољно одрвењелих изданака. Учесталост и интензитет ових појава зависе од надморске висине, експозиције, рељефних карактеристика и локалних микроклиматских услова, при чему су удолине и затворене депресије најизложеније задржавању хладног ваздуха и појави мраза.

## 1.7.	ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШУМСКИХ ЕКОСИСТЕМА

У протеклом периоду извршена су веома опсежна, синтезна еколошка и развојно-производна проучавања шума и шумских станишта на подручју Националног парка „Фрушка гора”, са циљем да се дефинишу еколошке јединице и типови шума и шумских станишта (Јовић Н., Томић 3., Јовић Д., Јовановић Б., Кнежевић М., Банковић С., Медаревић М. 1985.-1988.). Као резултат наведених истраживања проучено је и дефинисано 65 различитих еколошких јединица које су, на бази сличности у развојно-производним карактеристикама, груписане у 33 различита типа шуме.

Географски положај на јужном ободу Панонске низије, величина масива, врло развијен рељеф, геолошко-петрографска и педолошка, те макро и микроклиматска разноврсност, уз богату палеоботаничку и синдинамску прошлост, учинили су да је Фрушка гора еколошки и вегетацијски веома сложен систем. Ипак, у свој тој разноврсности могу да се уоче и извесне закономерности у просторном распореду (посебно вертикалном) комплекса типова шума, а у оквиру њих еколошких целина и јединица:

A.	Комплекс (појас) алувијалних-хигрофилнихтиповашума,

Б.	 Комплекс (појас) ксеромезофилних китњаково-грабових и других типова шума,

B.	Комплекс (појас) мезофилних букових типова шума,

Г. 	Комплекс (појас) ксеротермних и ксеро-мезофилних храстових типова шума.

У газдинској јединици "Андревље-Тестера-Хајдучки брег" регистровано је 25 типова шума, чији опис следи.

Опис типова шума:

(144): Тип шуме лужњака, граба и цера са липама у долинама већих надморских висина (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris collinum) на деливијуму

У прелазној зони побрђа, на надморским висинама између 200 m  и  350 m, завршава се висински ареал лужњака, а китњак постаје главни едификатор у већини шумских заједница. У овој прелазној зони терен је купиран, а смене еколошких јединица нагле и сложене. Шума лужњака, граба и цера са липама повлачи се у сенчене, влажне долине, на надморске висине од 170 - 280 m, на делувијуме. Флористички се врло мало разликује од типичних варијанти са мањих надморских висина. Нешто је повећано учешће мезофилних врста, од којих су неке индикатори добрих станишта, али са већих надморских висина (Staphylea pinnata, Sambucus nigra, Sanicula europaea, Stachys silvatica, Rubus hirtus и др.). Делувијуми су најчешће бескарбонатни, са израженим педогенетским процесима огајњачавања и лесивирања и имају веома висок еколошко производни потенцијал.

(201): Шуме различитих храстова и граба (Carpino - Polyquercetum typicum) на интервалу земљишта од дубоке парарендзине на лесу до лесивиране гајњаче

Шума се налази на ширим, заравњеним гребенима и главицама, на надморским висинама од 200 - 300 m.У спрату дрвећа, осим граба, јавља се и већи број храстова (китњак, цер, лужњак, крупнолисни медунац), као и читав низ дрвенастих врста (бела липа, касна липа, црни јасен, клен, брекиња, дивља трећња и др.). У спрату жбуња, који је нешто ређег склопа због засене горњег, понавља се флористичко богаство и бујност из првог (уз подмладак дрвенастих, читав низ жбунастих врста: дрен, свиб, калина, леска, црна удика, глог, клокочика, црвено пасје грожђе и др.). Спрат приземне флоре је велике покровности и такође одражава флористичко богаство и ксеромезофилни карактер ове полидоминантне заједнице.

Овако велико шаренило дрвенастих врста са једне и разноврсност земљишних творевина са друге стране се врло ретко срећу на Фрушкој Гори. Интервал земљишта од дубоке парарендзине на лесу до лесивиране гајњаче обухвата још огајњачену парарендзину, хумусну гајњачу, гајњачу и гајњачу у лесивирању. Еволуционо генетски свака од ових творевина разликује се мање или више од претходне, а еколошки омогућавају појаву великог бројаврста.

(221): Тип шуме различитих храстова и граба са буквом (Carpino - Polyquercetum fagetosum) на интервалу земљишта од парарендзине на лесу и лапорцу до хумусних гајњача и смеђих земљишта на лапорцу

Овај тип шуме јавља ее на већим иагибима, напревојима гребена и плићим земљиштима.

Дрвенастих врста има нешто мање - углавном изостају ксерфилне врсте, из спрата жбуња, због јаче засене букве. У спрату приземне флоре такође се уочавају физиономске разлике: покровност је мања, број врста такође, а трава скоро нема.

Овде је такође развијен мозаик земљишта као и у претходном типу шуме, још разноврснији јер су заступљена два супстрата: лес и лапорац. Заједничка особина свих ових земљишта је да су плитка, мање - више карбонатна и топла. Производни потенцијал станишта је минималан и није у складу са великим бројем мезофилних дрвенастих врста, пре свега, букве, која има веће захтеве. Појава полидоминантне шуме храстова и граба, као и њене варијанте са буквом у неодговарајућим едафским условима вероватно је траг из богате синдинамске прошлости Фрушке Горе, на што указује и велики број дрвенастих врста.

(246): Тип шуме китњака, граба и цера (Carpino - Quercetum petraeae - cerris typicum) на интервалу земљишта од парарендзине на лесу и лапорцу до лесивиране гајњаче

Шума китњака, граба и цера на плитким, неразвијеним земљиштима на лесу и лапорцу. По флористичком саставу слична је типичној шуми на гајњачама. Земљишта су неразвијена у односу на остала на истом матичном супстрату (силикатно- карбонатном, односно карбонатно-силикатном) и по својим еколошко-производним карактеристикама не одговарају вегетацији која се на њима налази.

Налази се на заравнима (нагиби до 10 ), на надморским висинама око 500 m. У спрату дрвећа, осим едификатора, јавља се већи број дрвенастих врста: бела липа, клен, дивља трешња, брдски брест и црни јасен. Спрат жбуња није великог склопа (због засене граба), али је богат врстама. У спрату приземне флоре бројно су заступљене мезофилне врсте китњаково грабових шума (Ajuga reptans, Сагех silvatica, Asperula odorata, Geum urbanum, Lamium maculatum var. nemorale и др.) али има и неколико ксерофита, као и у претходна два спрата. Ово све указује на нешто ксерофилније услове у шуми китњака, граба и цера него што је то случај у мезофилнијим шумама китњака и граба.

Гајњаче су развијена земљишта, дубока идо100 cm повољних физичких ихемијских особина. У овој еколошкој јединици, као и у свим шумама у којима је граб један од едификатора, земљиште је захваљујући гушћем склопу спрата дрвећа заштићено од исушивања, тј, влажније него у храстовим шумама. Све ово обезбеђује знатну производну вредност станишта.

Шуме китњака, граба и цера на лесивираној гајњачи по добро склопљеном спрату дрвећа, стабилној грађи и карактеристичном скупу, изграђеном претежно од мезофилних врста, су сличне претходној еколошкој јединици (на гајњачи). Распрострањене су на заравнима и платоима малих нагиба, на надморским висинама између 250 и 350 m.

Лесивиране гајњаче, по својим физичким и хемијским особинама, спадају у идеална шумска станишта, те треба очекивати највећу производност за китњак, граб и цер.

(261): Тип шуме китњака и граба са лазаркињом (Querco carpinetum asperulosum) на гајњачи до лесивираној гајњачи и лесивираном смеђем земљишту на серпентину

Шума китњака и граба иа гајњачи расирострањеиа је иа заравнима и широким платоима, на надморским висинама између 300 - 400 m, у Лежимиру, Беочину - Сремској Каменици. Флористички је нешто сиромашнија од шуме китњака и граба на лесивираној гајњачи. Наиме, овде недостају неке од својствених врста мезофилних шума китњака и граба (Ulmus montana, Prunus avium, Acer platanoides, Ruscus hipoglossum), као и неке ацидофилне врсте.

Земљишта у шумама китњака и граба представљена су увек развијеним земљишним творевинама: то су еутрична и дистрична смеђа и лесивирана земљишта. Чињеница је да је појава шуме китњака и граба на Фрушкој Гори на гајњачама доста ограничена. Наиме у микроклиматским и вегетацијским условима ове шуме гајњаче обично брзо лесивирају. Китњак и граб (посебно граб) са своје стране врло повољно утиче на особине земљишта, тако да је продуктивност станишта висока.

Шума китњака и граба на лесивираној гајњачи представља стабилну типичну ороклимаксну заједницу, широко распрострањену на надморским висинама од 300 - 400 m.

У спрату дрвећа, осим едификатора и беле липе, јавља се примешано већи број мезофилних врста (касна липа, брдски брест, дивља трешња, млеч, буква), док је спрат жбуња слабо развијен, због засене горњег. У спрату приземне флоре, уз већи број врста шире еколошке амплитуде, налазимо и неке својствене свезе Carpinion betuli: Сагех silvatica, Pulmonaria officinalis, Asperula odorata, Asarum europaeum, Stachys silvatica, Galeobdelon luteum и др.

Пошто гајњаче овде, на заравњеним теренима и нешто већим надморским висинама, скоро увек подлежу процесима лесивирања, лесивиране гајњаче су широко распрострањена земљишта у шумама китњака и граба. С обзиром на повољне особине лесивираних гајњача, и производни потенцијал је врло висок.

(263): Шуме китњака и граба са клокочиком (Querco - Carpinetum staphyletosum) на киселом смеђем до лесивираном киселом смеђем земљишту

Овај тип шуме је шире распрострањен на највишим платоима (400 - 500 m), претежно на главном фрушкогорском гребену. Заједница је стабилна, флористички богата и уједначеног састава. Диференцира је присуство клокочике (Staphyllea pinnata) у спрату жбуња и приземно, као и неке друге мезофилне и хигрофилне врсте (Viburnum opulus, Circaea lutetiana, Agropodium podagraria и др).

Кисела смеђа земљишта одликују се знатном дубином (60 - 100 cm), повољном текстуром (песковите иловаче до иловаче) и добрим водно - ваздушним капацитетом. Све особине земљишта указују на њихову високу производну вредност.

Шума китњака и граба на лесивираном киселом смеђем земљишту је врло слична претходној (на киселом смеђем земљишту) по распрострањењу, надморским висинама, нагибима, структури шуме и флористичком саставу. Разлика је једино у типу земљишта. Овде је у питању лесивирано кисело смеђе земљиште, са нешто већом еколошко-производном вредношћу него кисело смеђе земљиште.

(264): Тип шуме китњака и граба (Querco-Carpinetum) на серпентинском делувијуму

На надморским висинама око 400 м широке, заравњене гребене и платое заузимају шуме китњака и граба (Querco - Carpinetum) на развијеним, дубоким земљиштима - гајњачама и лесивираним гајњачама, киселим смеђим и лесивираним киселим смеђим земљиштима и другим. Највеће површине заузимају дуж целог Венца, мада се налазе и на бочним гребенима, ако су довољно широки и заравњени.

(265): Тип шуме китњака и граба малих надморских висина (Querco - Carpinetum hygrophyllum) па различитим земљиштима

Долинска шума китњака и граба јавља се на мањим надморским висинама, знатно ниже од свог ороклимаксног ареала, орографски условљена. Заузима уске појасеве дуж потока, на надморским висинама око 250 m, граничећи се са ксеротермнијим заједницама. То су сенчене експозиције и нешто већи нагиби.

Пошто су површине у дну потока уске, у саставу ове шуме јављају се понекад и ксерофилне врсте из суседних заједница (црни јасен, брадавичаста курика, црна удика), али и мезофилне и хигрофилне, као што су: Vinca minor, Sambucus nigra, Melissa officinalis.

Земљишта су врло различита: гајњача у лесивирању, лесивирана гајњача, кисело смеђе и лесивирано кисело смеђе и делувијум. Овде типска припадност и особине земљишта нису одлучујући еколошки фактор за појаву шуме, већ специфични микроклимат у самој речној долини.

(371): Тип шуме различитих храстова са црним јасеном (Orno-Polyquercetum) на слабо развијеним земљиштима на кречњацима и базичним силикатним стенама

Овај тип шуме јавља се на врло различитим висинама, топлим експозицијама или по хрбатима гребена. Условљена је едафски (плитко суво земљиште) и представља једну од најксерофилнијих заједница на Фрушкој Гори.

Склоп је отворен (0.6), висине стабала до десетак метара, а уз црни јасен едификатори су и већи број храстова: цер, круннолисни медунац, китњак, балкански китњак, трансилвански китњак и сладун. Местимично се јављају медунац, бела липа, жешља, дивља крушка и друге врсте. Спрат жбуња је јачег склопа и састоји се из низа, углавном ксерофилних врста. У деградационим фазама, често остаје само шикара, у којој преовлађују најотпорније, углавном жбунасте врсте: Cotinus coggygria, Fraxinus omus, Crategus monogyna, Quercus pubescens, Evonymus verrucosus, Cornus mas и др. У спрату приземне флоре такође преовлађују ксерофилне врсте, нарочито на серпентиниту (диференцијална врста Brachupodium pinnatum), док се на кречњаку налази нешто више ксеромезофилних врста.

Овај тип шуме карактерише се слабо развијеним земљиштима на серпентиниту и кречњацима. Грађа профила је најчешће AAh - С, односно AAh - АС - С - или ААh – А/(В) - С . Дубина свих земљишта је мала и варира у интервалу од 15 - 30 cm. Мала дубина, присуство скелета и "топао" супстрат (серпентинит и кречњак) утичу да су станишта сува и са малом еколошко - производном вредношћу.

(381): Тип шуме цера и крупиолисног медунца на нагибима (Quercetum cerris - virgiliane xerophyllum) на интервалу земљишта од парарендзина на лесу преко рендзина, до плитких смеђих земљишта на лапорцима, лапоровитим кречњацима и доломитима

Ова ксерофилна шума широко распрострањена у западној и северозападној подгорини нешто мање на северној и спорадично на јужној. Распон надморских висина је велики од 140 m до 400 m, а заузима нагибе од 10 до 20 степени, или уже гребене и главице, са плићим земљиштима. У спрату дрвећа, осим едификатора, цера и крупнолисног медунца, у већем броју примерака заступљени су бела липа и црни јасен, а у спрату жбуња дрен и црна удика. Осим ових, у сва три спрата преовлађују дрвенасте врсте, углавном ксерофилне и широке еколошке амплитуде са честим фацијесима бршљана и шумске руже (Rosa arvensis). Зељастих биљака има мало, са преовлађивањем трава (Brachypodium silvatycum, Dactylis polygama) и ксерофита (Tamus communis, Helleborus odorus, Lithosperum purpureo-coeruleum, Сагех glauca, Galium album и др.)

У  овом типу шуме су плитке парарендзине на лесу. То су неразвијена земљишта, са једва образованим А-хоризонтом, моћним свега 10-20 cm. Цео земљишни профил дубок је око 25 cm, авећод површине карбонатан.

Мала дубина земљишта, присуство СаСОЗ већ од површине и врло топла педоклима чине да је еколошко-производни потенцијал земљишта и станишта мали.

Рендзине на лапорцу, су прашкасте, глиновите и доста пластичне, што би могло да утиче на мезофилност станишта. Међутим, мале дубине и висок проценат СаСОЗ утичу на појачано загревање и сувљу педоклиму, па су сличних еколошко-производних вредности као парарендзине на лесу.

Плитка, сува и топла рендзина на кречњаку по својим физичким и хемијским особинама, као и еколошко - производној вредности, слична је претходним типовима земљишта.

Шума цера и крупнолисног медунца на плитким смеђим земљиштима на лапорцима, лапоровитим кречњацима и доломитима, јавља се на нешто већим надморским висинама, 230 - 400 m, на сличним нагибима и претежно топлим експозицијама.

По грађи и флористичким саставу ова шума је идентична са шумом на рендзинама и парарендзинама, а земљишта су нешто другачија. Наиме, ово су развијенија земљишта, сложенијег профила и тежег механичкиг састава. Оно што их чини сличнима претходномтипу шуме је мала дубина (око 40 cm) и садржај СаСОЗ. Производни потенцијал станишта у овом типу шуме није висок.

(383): Тип шуме цера и крупнолисног медунца на платоима (Quercetum cerris-virgiliane typicum) на интервалу земљишта од дубоких парарендзина на лесу до плићих лесивираних гајњача

Овј тип шуме заузима широке заравни са лесном подлогом, на надморским висинама између 200 и 300 m .Физиономски шума је врло слична термофилној варијанти субасс. херопхуллум, пре свега по великом броју дрвенастих врста у сва три спрата. Међутим,мезофилније услове указују већ неке разлике у дендрофлори: далеко мање учешће црног јасена у спрату дрвећа, појављивање свиба и граба у спрату жбуња и чешћи фацијеси орлових ноктију (Lonicera caprifoilium) у спрату приземне флоре.

у спрату приземне флоре изостају неке најксерофилније врсте (Сагех glauca, Galium album), а појављују се диференцијалне мезофилне: Glechoma hirsuta, Geum urbanum и Rubus hirtus.

Парарендзине на лесу су овде знатно дубље (него у типу 381): А - хоризонт је 20 - 40 cm, а заједно са АС - хоризонтом дубина земљишта варира од 50 - 70 цм. Садржај СаСОЗ је мањи, а понекад и потпуно испран из површинског дела А - хоризонта, пајереакција земљишта мање алкална. За овај тип шуме карактеристични су процеси огајњачавања, које почиње у дубљим деловима профила, тако да се јављају огајњачене прарендзине, хумусне гајњаче и плитке, сувље гајњаче, као најразвијенија стадија. Истовремено са развојем, побољшавају се физичке особине, повећава се дубина и влажност земљишта, због даље декалцификације реакција постаје благо кисела и производни потенцијал земљишта расте.

Обзиром на то какве особине имају парарендзине, огајњачене парарендзине и гајњаче, знатно је већи производни потенцијал него у претходном типу.

(401): Тип шуме медунца и крупнолисног медунца (Orno-Quercetum pubescentis-virgilianae typicum) на интевалу земљишта од парарендзина на лесу и лапорцима до смеђих земљншта на лапорцима н лапоровитнм кречњацима

Шума медунца и крупнолисног медунца јавља се на мањим површинама  на надморским висинама 200 m - 300 m, на нешто већим нагибима ,  до 25 степени. Ксерофилнија је од шуме цера и крупнолисног медунца, па је с тим у вези измењен састав спрата дрвећа: учешће цера и беле липе је у знатној мери смањено, а појављује се нови едификатор медунац (Querco pubescens).

Ошпте карактеристике свих земљишта констатованих у овом типу шуме су веома плитак до плитак профил, висок садржај калцијум-карбоната и топла педоклима. С тим у вези је и мала еколошко - производна вредност.

(431): Тип шуме грабића са храстовима (Carpino orientalis-Polyquercetum) на земљиштима од парарендзине на лесу до плиће сувље гајњаче

Шума се налази на ширим, заравњеним гребенима и главицама, на надморским висинама од 200 m  до 300 m.

У спрату дрвећа, осим граба, јавља се и већи број храстова (китњак, цер, лужњак, крупнолисни медунац), као и читав низ дрвенастих врста (бела липа, касна липа, црни јасен, клен, брекиња, дивља трешња и др.). У спрату жбуња, који је нешто ређег склопа због засене горњег, понавља се флористичко богатство и бујност из првог (уз подмладак дрвенастих, читав низ жбунастих врста: дрен, свиб, калина, леска, црна удика, глог, клокочика, црвено пасје грожђе и др.). Спрат приземне флоре је велике покровности и такође одражава флористичко богатство и ксеромезофилни карактер ове полидоминантне заједнице.

Овако велико шаренило дрвенастих врста са једне и разноврсност земљишних творевина са друге стране се врло ретко срећу на Фрушкој Гори.

Интервал земљишта од дубоке парарендзине на лесу до лесивиране гајњаче обухвата још и огајњачену парарендзину, хумусну гајњачу, гајњачу и гајњачу у лесивирању. Еволуционо-генетски свака од ових творевина разликује се мање или више од претходне, а еколошки омогућавају појаву великог броја врста.

(461): Тип шуме китњака и цера са богатим спратом жбуња (Quercetum petraea - cerris galietosum) на рендзинама, парарендзинама, посмеђеним парарендзинама, плитким еутричним смеђим земљиштима и гајњачама

Ксеротермна шума цера и китњака са богатим спратом жбуња широко је распрострањена на Фрушкој гори, углавном по гребенима и на већим нагибима топлих експозиција. Надморске висине су врло различите, у зависности од подлоге: тако на пример на парарендзинама и посмеђеним парарендзинама могу се наћи већ на 200 m надморске висине, док се састојина на плитком смеђем земљишту на кречњаку налази чак на 480 m, у региону чистих китњакових шума. Највећи део састојина налази се по гребенима на надморским висинама између 250 - 350 m.

Спрат дрвећа, оеим едификатора, садржи мало број врста (углавиом бела липа и црни јасен). Спрат жбуња је јачег склопа, са већим бројем врста, од којих су нарочито чести - понекад у фацијесима - дрен (Cornus mas 2.3 - 4.5), црни јасен и једносемени глог. У спрату приземне флоре преовлађују ксерофити, а диференцијалне врсте су Galium album и Сагех glauca.

У овом типу шуме се срећу на први поглед врло различита земљишта: парарендзине и огајњачене парарендзине на лесу, плиће гајњаче и смеђа земљишта на кречњацима и доломитима. Међутим, неке особине су им заједничке: дубина од 50 - 80 cm, бескарбонатни површински делови профила и повећање садржаја СаСОЗ са дубином, са прилично сувом педоклимом.

(462): Тип шуме китњака и цера са сладуном (Quercetumpetraeae-cerris fernetosum) на лесивираним киселим смеђим земљиштима

Ова шума се сразмерно ретко среће на Фрушкој Гори - као и сладун - на свега неколико места у Беочину, Беочину и Сремској Каменици, на надморским висинама између 250и350ти топлим експозицијама мањих нагиба.

Заједницу јасно карактерише диференцијална врста сладун (Quercus fametto) већ у спрату дрвећа, а знатне разлике појављују се и у остала два спрата. Нема густог жбуња ни фацијеса дрена, а у трећем спрату изостају многе врсте карбонатних земљишта (Lithospermum purpureo-coeruleum, Galium album, Саrех glauca и др.). Диференцијална врста у спрату приземне флоре је Silene viridiflora.

У овом типу шуме имамо промењен матични супстрат и далеко развијеније земљиште него у претходном (шума цера и китњака са богатим спратом жбуња). Физичке особине, лесивираног киселог смеђег земљишта су веома повољне (дубина 70-110 cm, иловаче до глиновите иловаче), хемијске такође, тако да у овом типу шуме треба очекивати повећану продуктивност.

(463): Тип шуме китњака и цера (Quercetum petraea - cerris typicum) на лесивираним гајњачама и бескарбонатном делувијуму

Типична шума цера и китњака знатно је мезофилнија од шуме цера и китњака са сладуном (са богатим спратом жбуња), распрострањена наширим гребенима и главицама средњих надморских висина (300 - 400 m).

Одликује се флористичким богатством и стабилним карактеристичним скупом. Од осталих варијанти шума китњака и цера издваја се и већим присуством мезофилних врста, најчешће дивље трешње и млеча, а у појединим састојинама, чак и букве, клокочике и црне зове.

Лесивиране гајњаче су знатно развијенија, мезофилнија и продуктивнија земљишта од осталих еволуционих фаза на лесу, кречњацима и другим карбонатним супстратима. Представљају завршни члан у еволуцији земљишта која се образују на лесу Фрушке Горе. Због својих физичких и хемијских особина веома повољних за развој дрвенастих врста, треба очекивати да лесивиране гајњаче и гајњаче у лесивирању у овом типу шуме буду високо продуктивне за главне дрвенасте врсте - китњак и цер.

Шума цера и китњака на делувијуму констатована је само местимично, у сенченим увалама на мањим надморским висинама (230 - 280 m). Јавља се у специфичном микроклимату (повећана влажност), те се одликује јачим склопом спрата дрвећа, већом мезофилношћу и малом покровношћу спрата приземне флоре. Диференцијална врста је Сагех silvatica.

Делувијум је неспецифично земљиште за ову ксеромезофилну заједницу, са далеко већом продуктивношћу него што је неопходна за китњак и цер.

(465): Тип шуме китњака и цера (Quercetum petraea - cerris pauperum) на киселим смеђим и лесивираним киселим смеђим земљиштима

Ова шума китњака и цера на лесивираним киселим смеђим земљиштима је распрострањена на силикатним подлогама и нешто већим надморским висинама (300 - 450 м). Експозиције су топле, а нагиби већи (15-22 степена).

Варијанта цера и китњака на силикатним подлогама знатно је сиромашнија врстама него типична шума на базичним подлогама, отуда и име субасс. пауперум. Овде изостаје читав низ дрвенастих и зељастих врста, као на пр.: Acer campestre, Prunus avium, Ligustrum vulgare, Geum urbanum, Lithospermu purpureo - coeruleum, као и већина врста из породице Роасеае.

Лесивирана кисела смеђа земљишта су веома повољних физичких и хемијских особина, те треба очекивати високу продуктивност китњака и цера.

Шума цера и китњака на киселим смеђим земљиштима заузима гребене са силикатном подлогом, на надморским висинама од 260 - 400 m. Флористички она представља осиромашену типичну варијанту шуме китњака и цера.

Кисела смеђа земљишта одликују се дубином, повољним механичким саставом (песковите иловаче до иловаче) о повољним водно ваздушним режимом. Хемијске особине су им типичне за дистрична смеђа земљишта, а еколошко производна вредност велика.

(481): Тип шуме Китњака (Quercetum montanum typicum) иа киселом смеђем земљишту

Типична шума китњака налази се на многим ширим гребенима, на надморским висинама између 300 - 450 m, најчешће на нагибима до 20 степени и хладнијим експозицијама.

Ово је изразито монодоминанатна шума, са китњаком као једином врстом у спрату дрвећа. Спрат жбуња је малог склопа, али флористички богатији него у претходној еколошкој јединици (подмладак китњака, бела липа, црни јасен, брекиња, дивља трешња, глог и др.). Заједница се одликује стабилним карактеристичним скупом, уз неке врсте скромнијих захтева из претходне еколошке јединице и честим фацијесима вијука (Festuca montana) у спрату приземне флоре.

Кисела смеђа земљишта су овде дубља, без скелета или са знатно мање скелета у доњем делу профила. Водно - ваздушне особине су добре, а хемијске особине карактеристичне за дистрична смеђа земљишта.

(482): Тип шуме китњака (Quercetum montanum typicum) на киселом смеђем и лесивираном киселом смеђем земљишту

Ово је такође широко распрострањена шума на ширим гребенима, на заравнима или мањим нагибима до 15 степени.

Вегетација је слична претходном типу шуме, али има неких разлика, које указују на мезофилније услове станишта. То су: учешће беле липе у спрату дрвећа, богатији спрат жбуња и већи број мезофилних врста приземно (Glechoma hirsuta, Сагех pilosa, Galeobdolon luteum, Asperula odorata и др.).

Лесивирано кисело смеђе земљиште је завршна фаза у еволуцији земљишта накиселим силикатним стенама Фрушке Горе. Све физичке и хемијске особине су практично идеалне за успешан раст не само китњака него и других шумских врста. Стога треба очекивати да производни потенцијал овог станишта буде врло висок.

(484): Тип шуме китњака (Quercetum montanum cariecetosum pilosae) на гајњачи до лесивираиој гајњачи

Шума китњака на лесивираној гајњачи значајне су због површина које заузимају на Фрушкој Гори , а и посебно интересантне, као ретке (у сваком случају недовољно проучене) заједнице китњака на лесу.

Ова шума разликује се од претходних (на силикатним подлогама) већим бројем дрвенастих врста и боље развијеним спратом жбуња (веће учешће беле липе, клокочике, дрена, свиба, црног јасена, брекиње и других). У спрату приземне флоре појављује се већи број мезофилних врста, а знатно је учешће диференцијалне врсте Сагех pilosa.

Лесивиране гајњаче су веома развијена и изузетно плодна земљишта. До сада није утврђено каква веза и какви међусобни односи постоје између ових земљишта и китњака, који спада у скромне врсте, везане за кисела земљишта, често скелетна и плитка. У овом типу шуме, обзиром на идеалне услове, треба очекивати веома високу производност китњака.

(601): Тип шуме букве и китњака (Querco - Fagetum xerophyllum) на гајњачи до лесивираној гајњачи и еутричним смеђим до лесивираним еутричним смеђим земљиштима

Шума букве и китњака на гајњачама и лесивираним гајњачама је широко распрострањена на Фрушкој Гори, заузимајући положаје у странама потока и повезујући положаје у странама потока и повезујући различите заједнице. Најчешћајена мањим надморским висинама (испод 350m), где чини прелаз између долинских шума лужњака - граба - цера и различитих шума на гебенима и платоима (китњака - цера, цера - крупнолисног медунца, различитих храстова - граба, китњака - граба - цера и др.). Нешто ређе повезује шуме китњака или китњака - граба на гребенима и платоима са брдском шумом букве у долини и тада је на већим надморским висинама (до 450 m).

Шума је флористички богата и са стабилним карактеристичним скупом, у коме се углавном налазе мезофилне врсте, међутим, јављају се и неке диференцијалне, ксерофилније врсте у спрату приземне флоре: Fraxinus ornus, Cornus mas, Epipactis latifolia, Fragaria vesca i Mellitis melysophyllum.

У овом типу шуме зиатно више су заступљене лесивиране гајњаче, док гајњача има мало. Земљишта су очувана, врло дубока, са изузетно повољним физичким и хемијским особинама и високим производним потенцијалима.

(602): Тип шуме букве и китњака (Querco - Fagetum typicum) на киселом смеђем и лесивираном киселом смеђем земљишту

Шума букве и китњакау типичном саставу јавља се на већим надморским висинаманего претходна и најчешће повезује брдску шуму букве у потоцима и шуме китњака на гребенима. Местимично ова шума излази из потока на шире гребене (уже гребене на овим надморским висинама заузима чисти китњак, а платое китњак - граб). У Беочину ова шума представља значајну заједницу, која није искључиво прелазног карактера. Наиме у већини долина отворених према југу она заузима обе стране и дно потока (нема брдске шуме букве), тако да је распон надморских висина далеко већи - од 250 - 450 m.

Уз стабилан карактеристични скуп и присуство својствених, углавном мезофилних врста (Carpinus betulus, Prunus avium, Ulmus montana, Acer platanoides, Corylus avelana, Rubus hirtus, Asperula odorata, Glechoma hirsuta, Stachys silvatica, Ruscus hipoglossum и др.), овде ce појављују и неки нови, типично букови елементи, као што су папрати (Dryopteris filix - mas и Polystichum acuelatum) и црна зова (Sambucus nigra).

Кисело смеђе земљиште у буково китњаковим и буковим шумама у већој мери се разликују од оних у китњаковим шумама. Буква тражи дубље, мезофилније и продуктивније земљиште, па су у складу с тим кисела смеђа и лесивирана кисела смеђа земљишта овде дубока, без скелета и имају висок производни потенцијал.

(603): Тип шуме букве и китњака (Querco - Fagetum caricetosum silvaticae) на бескарбонатном делувијуму

Шума букве и китњака на бескарбонатном делувијуму јавља се често у дну потока у две варијанте: на већим надморским висинама, то су мање површине уз брдску шуму букве, а на нижим положајима заузима целе увале (брдска шума букве није развијена). Шума се карактерише флористичким богаством. Диференцијалне врсте су: Сагех silvatica, Ruscus aculeatus. Pulmonaria officinalis, Rosa arvensis, док оних ксерофилних у шуми на делувијуму нема.

Бескарбонатни делувијум констатован је у три варијанте: огајњачени, лесивирани и, ређе, слојевити. Изузетно велика дубина, као и врло фини и плодни материјал у највећој мери нивелишу одређене разлике које постоје међу наведеним варијантама, тако да се може рећи да је ово једно од њмезофилнијих и најпродуктивнијих станишта.

(631): Тип шуме брдске букве (Fagetum moesiacae submontanum typicum) на киеелом смеђем до лесивираном киселом смеђем земљишту

Брдска шума букве јавља се у дубоко усеченим потоцима, на различитим експозицијама, али увек заштићена од директне инсолације. Знатно је шире распрострањена у увалама на северним падинама Фрушке Горе (водотоци са падом према Дунаву), док се на топлим јужним падинама релативно ретко среће. То су типичне инверзије вегетације у купираним брдским пределима, где су шума букве, орографски и микроклиматски условљена, јављанамањим надморским висинама од ороклимаксне вегетације (у овом случају китњака - граба).

Шума је флористички богата, нарочито дрвенастим врстама, па се уз букву у њој често јављају и крупнолисна, ситнолисна и бела липа, брдски брест, јавор, млеч, црна зова и многе мезофилне зељасте биљке својствене буковим шумама (Mercurialis perennis, Dryopteris filix - mas, Athyrium filix - femina, Polystichum acuelatum, Ruscus hipoglossum, Asarum europaeum, Galeobdolon luteum и др.).

Кисела смеђа, кисела смеђа са знацима лесивирања и лесивирана кисела смеђа земљишта образују се у буковим шумама на хлоритским и хлоритско - серицитским шкриљцима и пешчарима. Сва су она веома лепо развијена, дубока и са повољним физичким и хемијским особинама. Текстурно припадају иловачама до глиновитим иловачама, што значи да су им и водно - ваздушне особине идеалне.

Стање букових шума, на местима где су мање-више очуване, указује на то да је плодност ових земљишта за букву велика.

(632): Тип шуме брдске букве са јаворима (Fagetum moesiacae submontanum aceretosum) на делувијуму

Брдска шума букве са јаворима јавља се ниже у потоцима, на мањим нагибима на делувијуму и најчешће је у већој мери девастирана. Као и претходни тип шуме шире је распрострањена у Лежимиру, Беочину и Сремској Каменици, док се врло ретко јавља у Беочину (тамо је на делувијумима далеко чешћа шума букве и китњака). Физиономски и флористички је врло слична типичној буковој шуми - само су у спрату дрвећа далеко бројнији јавор и млеч.

Делувијуми, посебно бескарбонахни, за букву као и за друге врсте (лужњак, јавор и др.), су веома добра станишта са врло високим производним потенцијалом.

## 1.8. АНТРОПОГЕНИ УТИЦАЈ НА ШУМСКЕ ЕКОСИСТЕМЕ

Без обзира на унутрашњу хетерогеност (еколошку, историјску, културну и сваку другу), Национални парк „Фрушка гора” представља јединствен простор на којем се сучељавају различити и бројни интереси, односно захтеви за његово коришћење. У већини случајева последице таквих коришћења излазе из оквира појединих делова комплекса, па се морају посматрати на нивоу целог Националног парка, што је у даљем тексту, у генералним цртама, и урађено.

Стихијска урбанизација и привредни развој довели су до свеопштег притиска на, доскора углавном, пољопривредне и шумске површине, односно на простор који се у те сврхе искључиво користио до пре непуних 100 година.

Све чињенице,  указују на многоструке интересе различитих корисника и делатности у односу на шумски простор, у конкретним условима простор Националног парка. При томе, неопходно је истаћи да сви наведени корисници простора Националног парка, односно њихова делатност, непосредно је у конфликту са основном наменом парка и тиме угрожава његове основне природне вредности. Изражена конфликтност тиме непосредно ограничава основне делатности организације која газдује Фрушком гором, отежавајући услове за рад у циљу обезбеђења основних функција конкретног простора. Пратећи негативни ефекти су знатно умањење естетске вредности предела, а тиме и укупне вредности и природне опремљености шуме за рекреацију, односно умањење вредности очуване природне и животне средине.

# СТАЊЕ ШУМА, АНАЛИЗА СТАЊА И СПРОВЕДЕнИХ МЕРА

## 2.1.	СТАЊЕ ШУМА

### 2.1.1. Стање шума по општинама

У наредној табели дајемо приказ укупног стања површине унутар ове ГЈ  по општинама. Подаци су приказани на укупну обраслу површину коју обухвата ова ГЈ 2.264,11 ha.

Табела 4. Приказ стања шума по општинама

| Општина | Намена основна | Површина под шумом (hа) | %P | V | %V | V/ha | Iv | %Iv | Iv/ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80101. Беочин | 58. Национални парк - I степен заштите | 34,64 | 1,53% | 10.282,9 | 1,47% | 296,9 | 186,5 | 1,66% | 5,4 |
|  | 59. Национални парк - II степен заштите | 1.176,35 | 51,96% | 369.155,3 | 52,84% | 313,8 | 6.035,6 | 53,61% | 5,1 |
|  | 60. Национални парк - III степен заштите | 313,41 | 13,84% | 74.362,9 | 10,64% | 237,3 | 1.223,0 | 10,86% | 3,9 |
| 80101. Беочин |  | 1.524,40 | 67,33% | 453.801,2 | 64,96% | 297,7 | 7.445,1 | 66,13% | 4,9 |
| 80403. Сремска Митровица | 58. Национални парк - I степен заштите | 41,87 | 1,85% | 20.842,0 | 2,98% | 497,8 | 313,7 | 2,79% | 7,5 |
|  | 59. Национални парк - II степен заштите | 656,52 | 29,00% | 211.720,7 | 30,31% | 322,5 | 3.301,2 | 29,32% | 5,0 |
|  | 60. Национални парк - III степен заштите | 41,32 | 1,82% | 12.220,1 | 1,75% | 295,7 | 198,6 | 1,76% | 4,8 |
| 80403. Сремска Митровица |  | 739,71 | 32,67% | 244.782,8 | 35,04% | 330,9 | 3.813,5 | 33,87% | 5,2 |
| Укупно |  | 2.264,11 | 100,00% | 698.584,0 | 100,00% | 308,5 | 11.258,6 | 100,00% | 5,0 |

### 2.1.2. Стање шума намени

У складу са глобалном наменом подручја Фрушке горе и специфичностима њених појединих делова, како је већ поменуто, извршено је и функционално реонирање простора газдинске јединице „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“, при чему су дефинисана три основне намене коришћења простора:

58 - НАЦИОНАЛНИ ПАРК - РЕЖИМ ЗАШТИТЕ I СТЕПЕНА

59 - НАЦИОНАЛНИ ПАРК - РЕЖИМ ЗАШТИТЕ II СТЕПЕНА

60 - НАЦИОНАЛНИ ПАРК - РЕЖИМ ЗАШТИТЕ III СТЕПЕНА

За простор газдинске јединице под основном наменом „58“, „59“ и „60“ дефинисана је глобална намена 17 – ГЛОБАЛНА НАМЕНА – НАЦИОНАЛНИ ПАРК.

Заступљеност појединих наменских целина по површини, запремини и запреминском прирасту приказана је у наредном табеларном прегледу.

Табела 5-Приказ стања шума према основној намени.

| Намена глобална | Намена основна | Површина под шумом (ha) | %P | V | %V | m³/ha | Iv | %Iv | m³/ha | Iv/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Национални парк | 58. Национални парк - I степен заштите | 76,51 | 3,38% | 31.124,9 | 4,46% | 406,81 | 500,2 | 4,44% | 6,5 | 1,61% |
|  | 59. Национални парк - II степен заштите | 1.832,87 | 80,95% | 580.876,0 | 83,15% | 316,92 | 9.336,7 | 82,93% | 5,1 | 1,61% |
|  | 60. Национални парк - III степен заштите | 354,73 | 15,67% | 86.583,1 | 12,39% | 244,08 | 1.421,6 | 12,63% | 4,0 | 1,64% |
| 17. Национални парк |  | 2.264,11 | 100,00% | 698.584,0 | 100,00% | 308,55 | 11.258,6 | 100,00% | 5,0 | 1,61% |
| Укупно |  | 2.264,11 | 100,00% | 698.584,0 | 100,00% | 308,55 | 11.258,6 | 100,00% | 5,0 | 1,61% |

Зоне заштите утврђене су са аспекта потребе очувања и унапређивања шума, као једне од основних вредносних категорија Националног парка „Фрушка гора” и у овој газдинској јединици. У газдинској јединици доминирају подручја II степена заштите са 80,95% укупне обрасле површине. Подручја III степена заштите утврђена су на 15,67% обрасле површине, док су подручја I степена заштите утврђена на 3,38% обрасле површине. Производни показатељи, исказани кроз просечне вредности запремине и текућег запреминског прираста, посматрано на нивоу целе газдинске јединице, релативно су ниски и прилично уједначени за све намене. Овакви показатељи су логични с обзиром на доминантно изданачко порекло, старосну структуру ових шума и производни потенцијал појединих станишта. Просечна запремина на нивоу газдинске јединице је 308,55 m³/ha, а просечан запремински прираста је 5,0 m³/ha. Уколико погледамо вредности у односу на претходну основу газдовања шумама видећемо да је просечна запремина на нивоу газдинске јединице износила 341,3 m³/ha, а просечан запремински прираста је 6,9 m³/ha. Метод одређивања прираста у старој ОГШ и подацима прикупљеним 2025 године одређиван је по методу таблица ( функција ) процента запреминског прираста, док су подаци самог премера утврђивани кроз две различите методологије прикупљања података за израду основе газдовања шумама. Оно што је евидентно јесте да је дошло до пада просечне запремине и запреминског прираста на нивоу газдинске јединице.

### 2.1.3. Стање шума по узгојним групама

Газдински тип представља групу шума са приближно једнаким састојинским и станишним карактеристикама и заједничким дугорочним циљевима газдовања, при чему се за сваки тип дефинишу циљеви, мере и газдински третмани по узгојним групама, сваки газдински тип карактерише доминантна врста дрвећа. Упутства за газдовање шумама Србије (интегрални део Правилника о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници, објављено у „Службеном гласнику РС”, (број 18 од 8. марта 2024. године) за сваки газдински тип описује најсврсисходнији начин да се из постојећег стања шума дође до жељеног циља у будућности.

У следећој табели приказано је стање узгојних група у оквиру газдинских типова.

Табела 6-Приказ стања узгојних група по газдинским типовима..

| Газдински тип шуме | Узгојна група (ниво састојине) | Површина под шумом (ha) | %P | V | %V | m³/ha | Iv | %Iv | m³/ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 3. Касни младик | 0,40 | 0,02% | 74,3 | 0,01% | 185,8 | 2,0 | 0,02% | 5,1 |
|  | 4. Средњедобна састојина | 25,60 | 1,13% | 9.449,2 | 1,35% | 369,1 | 138,6 | 1,23% | 5,4 |
|  | 5. Дозревајућа састојина | 180,34 | 7,97% | 72.727,3 | 10,41% | 403,3 | 1.068,8 | 9,49% | 5,9 |
|  | 6. Зрела - Регенерација | 12,98 | 0,57% | 5.992,0 | 0,86% | 461,6 | 94,9 | 0,84% | 7,3 |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ |  | 219,32 | 9,69% | 88.242,9 | 12,63% | 402,3 | 1.304,3 | 11,59% | 5,9 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 1. Подмладак | 0,58 | 0,03% | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 |
|  | 3. Касни младик | 1,63 | 0,07% | 350,9 | 0,05% | 215,2 | 7,6 | 0,07% | 4,7 |
|  | 4. Средњедобна састојина | 29,13 | 1,29% | 9.125,3 | 1,31% | 313,3 | 142,6 | 1,27% | 4,9 |
|  | 5. Дозревајућа састојина | 10,39 | 0,46% | 3.328,4 | 0,48% | 320,3 | 55,4 | 0,49% | 5,3 |
|  | 6. Зрела - Регенерација | 42,61 | 1,88% | 17.080,6 | 2,45% | 400,9 | 228,5 | 2,03% | 5,4 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве |  | 84,34 | 3,73% | 29.885,2 | 4,28% | 354,3 | 434,0 | 3,86% | 5,1 |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 4. Средњедобна састојина | 25,20 | 1,11% | 7.970,2 | 1,14% | 316,3 | 141,9 | 1,26% | 5,6 |
|  | 5. Дозревајућа састојина | 19,69 | 0,87% | 8.179,8 | 1,17% | 415,4 | 136,2 | 1,21% | 6,9 |
|  | 6. Зрела - Регенерација | 85,76 | 3,79% | 27.551,3 | 3,94% | 321,3 | 424,2 | 3,77% | 4,9 |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара |  | 130,65 | 5,77% | 43.701,4 | 6,26% | 334,5 | 702,3 | 6,24% | 5,4 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 1. Подмладак | 2,92 | 0,13% | 38,1 | 0,01% | 13,0 | 0,7 | 0,01% | 0,2 |
|  | 2. Рани младик | 6,14 | 0,27% | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 |
|  | 3. Касни младик | 9,42 | 0,42% | 1.332,0 | 0,19% | 141,4 | 38,4 | 0,34% | 4,1 |
|  | 4. Средњедобна састојина | 16,98 | 0,75% | 6.958,2 | 1,00% | 409,8 | 116,3 | 1,03% | 6,8 |
|  | 5. Дозревајућа састојина | 71,05 | 3,14% | 25.366,3 | 3,63% | 357,0 | 407,8 | 3,62% | 5,7 |
|  | 6. Зрела - Регенерација | 4,83 | 0,21% | 1.376,6 | 0,20% | 285,0 | 20,5 | 0,18% | 4,2 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера |  | 111,34 | 4,92% | 35.071,3 | 5,02% | 315,0 | 583,8 | 5,19% | 5,2 |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 3. Касни младик | 3,30 | 0,15% | 310,4 | 0,04% | 94,1 | 7,9 | 0,07% | 2,4 |
|  | 4. Средњедобна састојина | 6,29 | 0,28% | 1.134,1 | 0,16% | 180,3 | 24,9 | 0,22% | 4,0 |
|  | 5. Дозревајућа састојина | 3,03 | 0,13% | 636,4 | 0,09% | 210,0 | 14,1 | 0,12% | 4,6 |
|  | 6. Зрела - Регенерација | 684,84 | 30,25% | 189.798,6 | 27,17% | 277,1 | 3.320,5 | 29,49% | 4,8 |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара |  | 697,46 | 30,81% | 191.879,5 | 27,47% | 275,1 | 3.367,3 | 29,91% | 4,8 |
| 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 2. Рани младик | 0,79 | 0,03% | 71,1 | 0,01% | 90,0 | 1,8 | 0,02% | 2,3 |
|  | 3. Касни младик | 4,99 | 0,22% | 88,8 | 0,01% | 17,8 | 1,6 | 0,01% | 0,3 |
|  | 4. Средњедобна састојина | 48,89 | 2,16% | 15.563,9 | 2,23% | 318,3 | 287,6 | 2,55% | 5,9 |
|  | 5. Дозревајућа састојина | 17,36 | 0,77% | 5.536,4 | 0,79% | 318,9 | 95,7 | 0,85% | 5,5 |
|  | 6. Зрела - Регенерација | 802,28 | 35,43% | 268.514,4 | 38,44% | 334,7 | 4.076,1 | 36,20% | 5,1 |
| 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара |  | 874,31 | 38,62% | 289.774,5 | 41,48% | 331,4 | 4.462,9 | 39,64% | 5,1 |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 5. Дозревајућа састојина | 7,71 | 0,34% | 2.110,7 | 0,30% | 273,8 | 29,0 | 0,26% | 3,8 |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ |  | 7,71 | 0,34% | 2.110,7 | 0,30% | 273,8 | 29,0 | 0,26% | 3,8 |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 2. Рани младик | 0,37 | 0,02% | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 |
|  | 3. Касни младик | 0,50 | 0,02% | 6,0 | 0,00% | 12,0 | 0,1 | 0,00% | 0,2 |
|  | 4. Средњедобна састојина | 63,16 | 2,79% | 2.512,7 | 0,36% | 39,8 | 58,3 | 0,52% | 0,9 |
|  | 5. Дозревајућа састојина | 0,13 | 0,01% | 4,7 | 0,00% | 36,1 | 0,0 | 0,00% | 0,3 |
|  | 6. Зрела - Регенерација | 42,09 | 1,86% | 9.494,3 | 1,36% | 225,6 | 130,2 | 1,16% | 3,1 |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ |  | 106,25 | 4,69% | 12.017,7 | 1,72% | 113,1 | 188,7 | 1,68% | 1,8 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 1. Подмладак | 1,63 | 0,07% | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0,0 |
|  | 4. Средњедобна састојина | 0,99 | 0,04% | 103,1 | 0,01% | 104,1 | 2,9 | 0,03% | 2,9 |
|  | 5. Дозревајућа састојина | 2,78 | 0,12% | 517,9 | 0,07% | 186,3 | 14,5 | 0,13% | 5,2 |
|  | 6. Зрела - Регенерација | 0,65 | 0,03% | 83,9 | 0,01% | 129,1 | 3,1 | 0,03% | 4,8 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема |  | 6,05 | 0,27% | 704,9 | 0,10% | 116,5 | 20,5 | 0,18% | 3,4 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 3. Касни младик | 1,63 | 0,07% | 393,3 | 0,06% | 241,3 | 14,3 | 0,13% | 8,7 |
|  | 4. Средњедобна састојина | 22,22 | 0,98% | 4.170,0 | 0,60% | 187,7 | 137,7 | 1,22% | 6,2 |
|  | 5. Дозревајућа састојина | 0,40 | 0,02% | 88,6 | 0,01% | 221,5 | 2,0 | 0,02% | 4,9 |
|  | 6. Зрела - Регенерација | 0,79 | 0,03% | 228,4 | 0,03% | 289,1 | 4,2 | 0,04% | 5,3 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова |  | 25,04 | 1,11% | 4.880,3 | 0,70% | 194,9 | 158,1 | 1,40% | 6,3 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче | 4. Средњедобна састојина | 0,75 | 0,03% | 191,9 | 0,03% | 255,9 | 4,4 | 0,04% | 5,8 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче |  | 0,75 | 0,03% | 191,9 | 0,03% | 255,9 | 4,4 | 0,04% | 5,8 |
| 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара | 4. Средњедобна састојина | 0,89 | 0,04% | 123,6 | 0,02% | 138,9 | 3,3 | 0,03% | 3,7 |
| 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара |  | 0,89 | 0,04% | 123,6 | 0,02% | 138,9 | 3,3 | 0,03% | 3,7 |
| Укупно |  | 2.264,11 | 100,00% | 698.584,0 | 100,00% | 308,5 | 11.258,6 | 100,00% | 5,0 |

Приказ структуре шума по газдинским типовима и узгојним групама

У оквиру газдинске јединице (укупне површине 2.264,11 ha, са просечном запремином 308,05 m³/ha и текућим прирастом од 5,0 m³/ha), заступљени су сљедећи газдински типови шума:

На основу затеченог стања шумског фонда у оквиру ове газдинске јединице (укупне површине 2.264,11 ha, са просјечном запремином од 308,5 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,0 m³/ha), заступљени су сљедећи газдински типови шума:

2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара

Површина: 874,31 ha (38,6% од укупне површине ГЈ)

Просјечна запремина: 331,4 m³/ha

Текући запремински прираст (Iv): 5,1 m³/ha

Узгојне групе унутар газдинског типа:

Рани младик: заступљен са 0,1% у површини (0,79 ha), укупна запремина 71,1 m³, прираст 1,8 m³.

Касни младик: заступљен са 0,6% у површини (4,99 ha), укупна запремина 88,8 m³, прираст 1,6 m³.

Средњодобна састојина: заступљена са 5,6% у површини (48,89 ha), укупна запремина 15.563,9 m³, прираст 287,6 m³.

Дозревајућа састојина: заступљена са 2,0% у површини (17,36 ha), укупна запремина 5.536,4 m³, прираст 95,7 m³.

Зрела - Регенерација: заступљена са 91,8% у површини (802,28 ha), укупна запремина 268.514,4 m³, прираст 4.076,1 m³.

2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара

Површина: 697,46 ha (30,8% од укупне површине ГЈ)

Просјечна запремина: 275,1 m³/ha

Текући запремински прираст (Iv): 4,8 m³/ha

Узгојне групе унутар газдинског типа:

Касни младик: заступљен са 0,5% у површини (3,30 ha), укупна запремина 310,4 m³, прираст 7,9 m³.

Средњодобна састојина: заступљена са 0,9% у површини (6,29 ha), укупна запремина 1.134,1 m³, прираст 24,9 m³.

Дозревајућа састојина: заступљена са 0,4% у површини (3,03 ha), укупна запремина 636,4 m³, прираст 14,1 m³.

Зрела - Регенерација: заступљена са 98,2% у површини (684,84 ha), укупна запремина 189.798,6 m³, прираст 3.320,5 m³.

1110. Високе мешовите шуме ОМЛ

Површина: 219,32 ha (9,7% од укупне површине ГЈ)

Просјечна запремина: 402,3 m³/ha

Текући запремински прираст (Iv): 5,9 m³/ha

Узгојне групе унутар газдинског типа:

Касни младик: заступљен са 0,2% у површини (0,40 ha), укупна запремина 74,3 m³, прираст 2,0 m³.

Средњодобна састојина: заступљена са 11,7% у површини (25,60 ha), укупна запремина 9.449,2 m³, прираст 138,6 m³.

Дозревајућа састојина: заступљена са 82,2% у површини (180,34 ha), укупна запремина 72.727,3 m³, прираст 1.068,8 m³.

Зрела - Регенерација: заступљена са 5,9% у површини (12,98 ha), укупна запремина 5.992,0 m³, прираст 94,9 m³.

2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ

Површина: 106,25 ha (4,7% од укупне површине ГЈ)

Просјечна запремина: 113,1 m³/ha

Текући запремински прираст (Iv): 1,8 m³/ha

Узгојне групе унутар газдинског типа:

Рани младик: заступљен са 0,3% у површини (0,37 ha), укупна запремина 0 m³, прираст 0 m³.

Касни младик: заступљен са 0,5% у површини (0,50 ha), укупна запремина 6,0 m³, прираст 0,1 m³.

Средњодобна састојина: заступљена са 59,5% у површини (63,16 ha), укупна запремина 2.512,7 m³, прираст 58,3 m³.

Дозревајућа састојина: заступљена са 0,1% у површини (0,13 ha), укупна запремина 4,7 m³, прираст 0,04 m³.

Зрела - Регенерација: заступљена са 39,6% у површини (42,09 ha), укупна запремина 9.494,3 m³, прираст 130,2 m³.

21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара

Површина: 130,65 ha (5,8% од укупне површине ГЈ)

Просјечна запремина: 334,5 m³/ha

Текући запремински прираст (Iv): 5,4 m³/ha

- Узгојне групе унутар газдинског типа:

Средњодобна састојина: заступљена са 19,3% у површини (25,20 ha), укупна запремина 7.970,2 m³, прираст 141,9 m³.

Дозревајућа састојина: заступљена са 15,1% у површини (19,69 ha), укупна запремина 8.179,8 m³, прираст 136,2 m³.

Зрела - Регенерација: заступљена са 65,6% у површини (85,76 ha), укупна запремина 27.551,3 m³, прираст 424,2 m³.

21110. Високе мешовите шуме букве

Површина: 84,34 ha (3,7% од укупне површине ГЈ)

Просјечна запремина: 354,3 m³/ha

Текући запремински прираст (Iv): 5,1 m³/ha

- Узгојне групе унутар газдинског типа:

Подмладак: заступљен са 0,7% у површини (0,58 ha), укупна запремина 0 m³, прираст 0 m³.

Касни младик: заступљен са 1,9% у површини (1,63 ha), укупна запремина 350,9 m³, прираст 7,6 m³.

Средњодобна састојина: заступљена са 34,5% у површини (29,13 ha), укупна запремина 9.125,3 m³, прираст 142,6 m³.

Дозревајућа састојина: заступљена са 12,3% у површини (10,39 ha), укупна запремина 3.328,4 m³, прираст 55,4 m³.

Зрела - Регенерација: заступљена са 50,5% у површини (42,61 ha), укупна запремина 17.080,6 m³, прираст 228,5 m³.

31210. Високе мешовите шуме борова

  - Површина: 25,04 ha (1,1% од укупне површине ГЈ)

  - Просјечна запремина: 194,9 m³/ha

  - Текући запремински прираст (Iv): 6,3 m³/ha

Узгојне групе унутар газдинског типа:

Касни младик: заступљен са 6,5% у површини (1,63 ha), укупна запремина 393,3 m³, прираст 14,3 m³.

Средњодобна састојина: заступљена са 88,7% у површини (22,22 ha), укупна запремина 4.170,0 m³, прираст 137,7 m³.

Дозревајућа састојина: заступљена са 1,6% у површини (0,40 ha), укупна запремина 88,6 m³, прираст 2,0 m³.

Зрела - Регенерација: заступљена са 3,2% у површини (0,79 ha), укупна запремина 228,4 m³, прираст 4,2 m³.

2810. Високе мешовите шуме ОТЛ

Површина: 7,71 ha (0,3% од укупне површине ГЈ)

Просјечна запремина: 273,8 m³/ha

Текући запремински прираст (Iv): 3,8 m³/ha

Узгојне групе унутар газдинског типа:

Дозревајућа састојина: заступљена са 100% у површини (7,71 ha), укупна запремина 2.110,7 m³, прираст 29,0 m³.

2920. Изданачке мешовите шуме багрема

Површина: 6,05 ha (0,3% од укупне површине ГЈ)

Просјечна запремина: 116,5 m³/ha

Текући запремински прираст (Iv): 3,4 m³/ha

- Узгојне групе унутар газдинског типа:

Подмладак: заступљен са 26,9% у површини (1,63 ha), укупна запремина 0 m³, прираст 0 m³.

Средњодобна састојина: заступљена са 16,4% у површини (0,99 ha), укупна запремина 103,1 m³, прираст 2,9 m³.

Дозревајућа састојина: заступљена са 46,0% у површини (2.78 ha), укупна запремина 517,9 m³, прираст 14,5 m³.

Зрела - Регенерација: заступљена са 10,7% у површини (0,65 ha), укупна запремина 83,9 m³, прираст 3,1 m³.

31610. Високе мешовите шуме осталих четинара

Површина: 0,89 ha (<0,1% од укупне површине ГЈ)

Просјечна запремина: 138,9 m³/ha

Текући запремински прираст (Iv): 3,7 m³/ha

- Узгојне групе унутар газдинског типа:

Средњодобна састојина: заступљена са 100% у површини (0,89 ha), укупна запремина 123,6 m³, прираст 3,3 m³.

31510. Високе мешовите шуме смрче

Површина: 0,75 ha (<0,1% од укупне површине ГЈ)

Просјечна запремина: 255,9 m³/ha

Текући запремински прираст (Iv): 5,8 m³/ha

- Узгојне групе унутар газдинског типа:

Средњодобна састојина: заступљена са 100% у површини (0,75 ha), укупна запремина 191,9 m³, прираст 4,4 m³.

Табела 7-Приказ стања шума по газдинаким типовима и намени

| Газдински тип шуме | Намена основна | Површина по шумом (ha) | %P | V (m³) | %V | V (m³/ha) | Iv (m³) | %Iv | Iv (m³/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 58. Национални парк - I степен заштите | 37,46 | 1,65% | 19.268,3 | 2,76% | 514,4 | 287,6 | 2,55% | 7,7 |
|  | 59. Национални парк - II степен заштите | 170,28 | 7,52% | 64.686,1 | 9,26% | 379,9 | 951,5 | 8,45% | 5,6 |
|  | 60. Национални парк - III степен заштите | 11,58 | 0,51% | 4.288,5 | 0,61% | 370,3 | 65,3 | 0,58% | 5,6 |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ укупно |  | 219,32 | 9,69% | 88.242,9 | 12,63% | 402,3 | 1.304,3 | 11,59% | 5,9 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 58. Национални парк - I степен заштите | 4,41 | 0,19% | 1.573,6 | 0,23% | 356,8 | 26,1 | 0,23% | 5,9 |
|  | 59. Национални парк - II степен заштите | 58,20 | 2,57% | 22.418,1 | 3,21% | 385,2 | 313,0 | 2,78% | 5,4 |
|  | 60. Национални парк - III степен заштите | 21,73 | 0,96% | 5.893,5 | 0,84% | 271,2 | 94,9 | 0,84% | 4,4 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве укупно |  | 84,34 | 3,73% | 29.885,2 | 4,28% | 354,3 | 434,0 | 3,86% | 5,1 |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 58. Национални парк - I степен заштите | 0,72 | 0,03% | 168,7 | 0,02% | 234,3 | 3,0 | 0,03% | 4,2 |
|  | 59. Национални парк - II степен заштите | 124,70 | 5,51% | 41.786,1 | 5,98% | 335,1 | 673,8 | 5,98% | 5,4 |
|  | 60. Национални парк - III степен заштите | 5,23 | 0,23% | 1.746,6 | 0,25% | 334,0 | 25,6 | 0,23% | 4,9 |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара укупно |  | 130,65 | 5,77% | 43.701,4 | 6,26% | 334,5 | 702,3 | 6,24% | 5,4 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 58. Национални парк - I степен заштите | 1,64 | 0,07% | 510,3 | 0,07% | 311,1 | 9,3 | 0,08% | 5,7 |
|  | 59. Национални парк - II степен заштите | 69,55 | 3,07% | 24.345,3 | 3,48% | 350,0 | 398,7 | 3,54% | 5,7 |
|  | 60. Национални парк - III степен заштите | 40,15 | 1,77% | 10.215,8 | 1,46% | 254,4 | 175,8 | 1,56% | 4,4 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера укупно |  | 111,34 | 4,92% | 35.071,3 | 5,02% | 315,0 | 583,8 | 5,19% | 5,2 |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 58. Национални парк - I степен заштите | 24,52 | 1,08% | 7.739,1 | 1,11% | 315,6 | 143,5 | 1,27% | 5,9 |
|  | 59. Национални парк - II степен заштите | 563,65 | 24,89% | 152.950,2 | 21,89% | 271,4 | 2.712,0 | 24,09% | 4,8 |
|  | 60. Национални парк - III степен заштите | 109,29 | 4,83% | 31.190,3 | 4,46% | 285,4 | 511,8 | 4,55% | 4,7 |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара укупно |  | 697,46 | 30,81% | 191.879,5 | 27,47% | 275,1 | 3.367,3 | 29,91% | 4,8 |
| 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 58. Национални парк - I степен заштите | 7,76 | 0,34% | 1.864,9 | 0,27% | 240,3 | 30,8 | 0,27% | 4,0 |
|  | 59. Национални парк - II степен заштите | 803,55 | 35,49% | 266.594,0 | 38,16% | 331,8 | 4.097,8 | 36,40% | 5,1 |
|  | 60. Национални парк - III степен заштите | 63,00 | 2,78% | 21.315,7 | 3,05% | 338,3 | 334,3 | 2,97% | 5,3 |
| 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара укупно |  | 874,31 | 38,62% | 289.774,5 | 41,48% | 331,4 | 4.462,9 | 39,64% | 5,1 |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 59. Национални парк - II степен заштите | 2,71 | 0,12% | 623,9 | 0,09% | 230,2 | 9,7 | 0,09% | 3,6 |
|  | 60. Национални парк - III степен заштите | 5,00 | 0,22% | 1.486,8 | 0,21% | 297,4 | 19,3 | 0,17% | 3,9 |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ укупно |  | 7,71 | 0,34% | 2.110,7 | 0,30% | 273,8 | 29,0 | 0,26% | 3,8 |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 59. Национални парк - II степен заштите | 23,82 | 1,05% | 4.462,4 | 0,64% | 187,3 | 74,6 | 0,66% | 3,1 |
|  | 60. Национални парк - III степен заштите | 82,43 | 3,64% | 7.555,3 | 1,08% | 91,7 | 114,1 | 1,01% | 1,4 |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ укупно |  | 106,25 | 4,69% | 12.017,7 | 1,72% | 113,1 | 188,7 | 1,68% | 1,8 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 59. Национални парк - II степен заштите | 0,65 | 0,03% | 83,9 | 0,01% | 129,1 | 3,1 | 0,03% | 4,8 |
|  | 60. Национални парк - III степен заштите | 5,40 | 0,24% | 621,0 | 0,09% | 115,0 | 17,4 | 0,15% | 3,2 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема укупно |  | 6,05 | 0,27% | 704,9 | 0,10% | 116,5 | 20,5 | 0,18% | 3,4 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 59. Национални парк - II степен заштите | 15,01 | 0,66% | 2.734,2 | 0,39% | 182,2 | 98,3 | 0,87% | 6,5 |
|  | 60. Национални парк - III степен заштите | 10,03 | 0,44% | 2.146,1 | 0,31% | 214,0 | 59,8 | 0,53% | 6,0 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова укупно |  | 25,04 | 1,11% | 4.880,3 | 0,70% | 194,9 | 158,1 | 1,40% | 6,3 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче | 59. Национални парк - II степен заштите | 0,75 | 0,03% | 191,9 | 0,03% | 255,9 | 4,4 | 0,04% | 5,8 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче укупно |  | 0,75 | 0,03% | 191,9 | 0,03% | 255,9 | 4,4 | 0,04% | 5,8 |
| 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара | 60. Национални парк - III степен заштите | 0,89 | 0,04% | 123,6 | 0,02% | 138,9 | 3,3 | 0,03% | 3,7 |
| 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара укупно |  | 0,89 | 0,04% | 123,6 | 0,02% | 138,9 | 3,3 | 0,03% | 3,7 |
| Укупно |  | 2.264,11 | 100,00% | 698.584,0 | 100,00% | 308,5 | 11.258,6 | 100,00% | 5,0 |

Приказ заступљености газдинских типова шума по степенима заштите

У оквиру шума издвојених у I степен заштите (укупна површина 76,46 ha), заступљени газдински типови су:

1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ, површине 37,46 ha, са просечном запремином 514,4 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 7,7 m³/ha.

2621 – Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара, површине 24,52 ha, са просечном запремином 315,6 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,9 m³/ha.

2721 – Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара, површине 7,76 ha, са просечном запремином 240,3 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 4,0 m³/ha.

21110 – Високе мешовите шуме букве, површине 4,41 ha, са просечном запремином 356,8 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,9 m³/ha.

2510 – Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера, површине 1,64 ha, са просечном запремином 311,1 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,7 m³/ha.

21121 – Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара, површине 0,72 ha, са просечном запремином 234,3 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 4,2 m³/ha.

У оквиру шума издвојених у II степен заштите (укупна површина 1.814,42 ha), заступљени газдински типови су:

2721 – Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара, површине 803,55 ha, са просечном запремином 331,8 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,1 m³/ha.

2621 – Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара, површине 563,65 ha, са просечном запремином 271,4 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 4,8 m³/ha.

1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ, површине 170,28 ha, са просечном запремином 379,9 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,6 m³/ha.

21121 – Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара, површине 124,70 ha, са просечном запремином 335,1 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,4 m³/ha.

2510 – Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера, површине 69,55 ha, са просечном запремином 350,0 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,7 m³/ha.

21110 – Високе мешовите шуме букве, површине 58,20 ha, са просечном запремином 385,2 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,4 m³/ha.

2821 – Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ, површине 23,82 ha, са просечном запремином 187,3 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 3,1 m³/ha.

31210 – Високе мешовите шуме борова, површине 15,01 ha, са просечном запремином 182,2 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 6,5 m³/ha.

2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ, површине 2,71 ha, са просечном запремином 230,2 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 3,6 m³/ha.

31510 – Високе мешовите шуме смрче, површине 0,75 ha, са просечном запремином 255,9 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,8 m³/ha.

2920 – Изданачке мешовите шуме багрема, површине 0,65 ha, са просечном запремином 129,1 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 4,8 m³/ha.

У оквиру шума издвојених у III степен заштите (укупна површина 373,23 ha), заступљени газдински типови су:

2621 – Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара, површине 109,29 ha, са просечном запремином 285,4 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 4,7 m³/ha.

2821 – Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ, површине 82,43 ha, са просечном запремином 91,7 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 1,4 m³/ha.

2721 – Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара, површине 63,00 ha, са просечном запремином 338,3 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,3 m³/ha.

2510 – Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера, површине 40,15 ha, са просечном запремином 254,4 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 4,4 m³/ha.

21110 – Високе мешовите шуме букве, површине 21,73 ha, са просечном запремином 271,2 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 4,4 m³/ha.

1110 – Високе мешовите шуме ОМЛ, површине 11,58 ha, са просечном запремином 370,3 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,6 m³/ha.

31210 – Високе мешовите шуме борова, површине 10,03 ha, са просечном запремином 214,0 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 6,0 m³/ha.

2920 – Изданачке мешовите шуме багрема, површине 5,40 ha, са просечном запремином 115,0 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 3,2 m³/ha.

21121 – Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара, површине 5,23 ha, са просечном запремином 334,0 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 4,9 m³/ha.

2810 – Високе мешовите шуме ОТЛ, површине 5,00 ha, са просечном запремином 297,4 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 3,9 m³/ha.

31610 – Високе мешовите шуме осталих четинара, површине 0,89 ha, са просечном запремином 138,9 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 3,7 m³/ha.

### 2.1.4.	Стање шума по пореклу и очуваности

У зависности од степена очуваности, а независно од порекла, све састојине ове газдинске јединице  сврстане су у три категорије-очуване, разређене и девастиране састојине. Стање шума по пореклу и очуваности, на нивоу газдинског типа приказано је у наредним табелама.

Састојине по пореклу се разврставају на:

високе шуме (настале из семена);

вештачки подигнуте шуме (настале садњом или сетвом);

изданачке шуме.

Састојине по очуваности су разврстане:

очуване – које по степену обраслости, здравственом стању и квалитету могу дочекати зрелост за сечу;

разређене – састојине са мањим степеном обраслости, доброг здравственог стања и квалитета и могу дочекати зрелост за сечу;

девастиране – превише разређене састојине.

Табела 8-Приказ стања шума по пореклу и очуваности.

| Порекло састојине | Газдински тип шуме | Оцуваност састојине | Површина под шумом (ha) | %P | V (m³) | %V | V (m³/ha) | Iv (m³) | %Iv | Iv (m³/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Висока природна састојина тврдих лишћара | 21110. Високе мешовите шуме букве | 1. Очувана састојина | 58,22 | 2,57% | 21.442,2 | 3,07% | 368,3 | 310,6 | 2,76% | 5,3 |
|  |  | 2. Разређена састојина | 8,47 | 0,37% | 2.873,3 | 0,41% | 339,2 | 41,9 | 0,37% | 4,9 |
|  | 21110. Високе мешовите шуме букве укупно |  | 66,69 | 2,95% | 24.315,5 | 3,48% | 364,6 | 352,5 | 3,13% | 5,3 |
|  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 1. Очувана састојина | 81,94 | 3,62% | 26.310,4 | 3,77% | 321,1 | 425,7 | 3,78% | 5,2 |
|  |  | 2. Разређена састојина | 3,40 | 0,15% | 1.905,0 | 0,27% | 560,3 | 31,5 | 0,28% | 9,3 |
|  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера укупно |  | 85,34 | 3,77% | 28.215,4 | 4,04% | 330,6 | 457,2 | 4,06% | 5,4 |
|  | 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 1. Очувана састојина | 6,50 | 0,29% | 1.704,1 | 0,24% | 262,2 | 21,8 | 0,19% | 3,3 |
|  |  | 2. Разређена састојина | 1,21 | 0,05% | 406,6 | 0,06% | 336,1 | 7,2 | 0,06% | 6,0 |
|  | 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ укупно |  | 7,71 | 0,34% | 2.110,7 | 0,30% | 273,8 | 29,0 | 0,26% | 3,8 |
| 11. Висока природна састојина тврдих лишћара укупно |  |  | 159,74 | 7,06% | 54.641,7 | 7,82% | 342,1 | 838,6 | 7,45% | 5,3 |
| 12. Висока природна састојина меких лишћара | 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 1. Очувана састојина | 149,32 | 6,60% | 61.267,5 | 8,77% | 410,3 | 910,5 | 8,09% | 6,1 |
|  | 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ укупно |  | 149,32 | 6,60% | 61.267,5 | 8,77% | 410,3 | 910,5 | 8,09% | 6,1 |
| 12. Висока природна састојина меких лишћара укупно |  |  | 149,32 | 6,60% | 61.267,5 | 8,77% | 410,3 | 910,5 | 8,09% | 6,1 |
| 13. Висока природна састојина тврдих и меких лишћара | 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 1. Очувана састојина | 68,91 | 3,04% | 26.620,8 | 3,81% | 386,3 | 389,0 | 3,46% | 5,6 |
|  |  | 2. Разређена састојина | 1,09 | 0,05% | 354,5 | 0,05% | 325,2 | 4,9 | 0,04% | 4,5 |
|  | 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ укупно |  | 70,00 | 3,09% | 26.975,4 | 3,86% | 385,4 | 393,9 | 3,50% | 5,6 |
|  | 21110. Високе мешовите шуме букве | 1. Очувана састојина | 17,65 | 0,78% | 5.569,7 | 0,80% | 315,6 | 81,5 | 0,72% | 4,6 |
|  | 21110. Високе мешовите шуме букве укупно |  | 17,65 | 0,78% | 5.569,7 | 0,80% | 315,6 | 81,5 | 0,72% | 4,6 |
|  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 1. Очувана састојина | 17,82 | 0,79% | 5.567,6 | 0,80% | 312,4 | 89,9 | 0,80% | 5,0 |
|  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера укупно |  | 17,82 | 0,79% | 5.567,6 | 0,80% | 312,4 | 89,9 | 0,80% | 5,0 |
| 13. Висока природна састојина тврдих и меких лишћара укупно |  |  | 105,47 | 4,66% | 38.112,6 | 5,46% | 361,4 | 565,3 | 5,02% | 5,4 |
| 14. Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 1. Очувана састојина | 70,13 | 3,10% | 23.278,3 | 3,33% | 331,9 | 369,9 | 3,29% | 5,3 |
|  |  | 2. Разређена састојина | 1,48 | 0,07% | 438,1 | 0,06% | 296,0 | 5,9 | 0,05% | 4,0 |
|  | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара укупно |  | 71,61 | 3,16% | 23.716,5 | 3,39% | 331,2 | 375,8 | 3,34% | 5,2 |
|  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 1. Очувана састојина | 447,43 | 19,76% | 123.752,7 | 17,71% | 276,6 | 2.207,5 | 19,61% | 4,9 |
|  |  | 2. Разређена састојина | 30,15 | 1,33% | 5.396,8 | 0,77% | 179,0 | 88,5 | 0,79% | 2,9 |
|  |  | 3. Девастирана (превише разређена) састојина | 0,32 | 0,01% | 20,8 | 0,00% | 65,1 | 0,5 | 0,00% | 1,6 |
|  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара укупно |  | 477,90 | 21,11% | 129.170,4 | 18,49% | 270,3 | 2.296,6 | 20,40% | 4,8 |
|  | 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 1. Очувана састојина | 35,95 | 1,59% | 8.613,5 | 1,23% | 239,6 | 120,4 | 1,07% | 3,4 |
|  |  | 2. Разређена састојина | 28,69 | 1,27% | 1.649,8 | 0,24% | 57,5 | 36,7 | 0,33% | 1,3 |
|  |  | 3. Девастирана (превише разређена) састојина | 35,34 | 1,56% | 482,5 | 0,07% | 13,7 | 12,8 | 0,11% | 0,4 |
|  | 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ укупно |  | 99,98 | 4,42% | 10.745,8 | 1,54% | 107,5 | 170,0 | 1,51% | 1,7 |
|  | 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 1. Очувана састојина | 4,41 | 0,19% | 517,9 | 0,07% | 117,4 | 14,5 | 0,13% | 3,3 |
|  |  | 2. Разређена састојина | 0,65 | 0,03% | 83,9 | 0,01% | 129,1 | 3,1 | 0,03% | 4,8 |
|  |  | 3. Девастирана (превише разређена) састојина | 0,99 | 0,04% | 103,1 | 0,01% | 104,1 | 2,9 | 0,03% | 2,9 |
|  | 2920. Изданачке мешовите шуме багрема укупно |  | 6,05 | 0,27% | 704,9 | 0,10% | 116,5 | 20,5 | 0,18% | 3,4 |
| 14. Изданачка природна састојина тврдих лишћара укупно |  |  | 655,54 | 28,95% | 164.337,6 | 23,52% | 250,7 | 2.862,8 | 25,43% | 4,4 |
| 15. Изданачка природна састојина меких лишћара | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 1. Очувана састојина | 484,99 | 21,42% | 165.978,4 | 23,76% | 342,2 | 2.548,4 | 22,63% | 5,3 |
|  |  | 2. Разређена састојина | 29,58 | 1,31% | 5.175,8 | 0,74% | 175,0 | 76,4 | 0,68% | 2,6 |
|  |  | 3. Девастирана (превише разређена) састојина | 1,99 | 0,09% | 234,1 | 0,03% | 117,6 | 6,1 | 0,05% | 3,1 |
|  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара укупно |  | 516,56 | 22,82% | 171.388,3 | 24,53% | 331,8 | 2.630,8 | 23,37% | 5,1 |
| 15. Изданачка природна састојина меких лишћара укупно |  |  | 516,56 | 22,82% | 171.388,3 | 24,53% | 331,8 | 2.630,8 | 23,37% | 5,1 |
| 16. Изданачка природна састојина тврдих и меких лишћара | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 1. Очувана састојина | 56,76 | 2,51% | 19.178,9 | 2,75% | 337,9 | 315,1 | 2,80% | 5,6 |
|  |  | 2. Разређена састојина | 2,28 | 0,10% | 806,0 | 0,12% | 353,5 | 11,5 | 0,10% | 5,0 |
|  | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара укупно |  | 59,04 | 2,61% | 19.984,9 | 2,86% | 338,5 | 326,5 | 2,90% | 5,5 |
|  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 1. Очувана састојина | 191,71 | 8,47% | 58.326,3 | 8,35% | 304,2 | 992,8 | 8,82% | 5,2 |
|  |  | 2. Разређена састојина | 27,85 | 1,23% | 4.382,8 | 0,63% | 157,4 | 77,9 | 0,69% | 2,8 |
|  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара укупно |  | 219,56 | 9,70% | 62.709,1 | 8,98% | 285,6 | 1.070,7 | 9,51% | 4,9 |
|  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 1. Очувана састојина | 341,50 | 15,08% | 114.975,0 | 16,46% | 336,7 | 1.788,5 | 15,89% | 5,2 |
|  |  | 2. Разређена састојина | 16,25 | 0,72% | 3.411,2 | 0,49% | 209,9 | 43,5 | 0,39% | 2,7 |
|  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара укупно |  | 357,75 | 15,80% | 118.386,2 | 16,95% | 330,9 | 1.832,0 | 16,27% | 5,1 |
|  | 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 2. Разређена састојина | 6,27 | 0,28% | 1.271,8 | 0,18% | 202,8 | 18,7 | 0,17% | 3,0 |
|  | 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ укупно |  | 6,27 | 0,28% | 1.271,8 | 0,18% | 202,8 | 18,7 | 0,17% | 3,0 |
| 16. Изданачка природна састојина тврдих и меких лишћара укупно |  |  | 642,62 | 28,38% | 202.352,0 | 28,97% | 314,9 | 3.248,0 | 28,85% | 5,1 |
| 25. Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 1. Очувана састојина | 8,18 | 0,36% | 1.288,3 | 0,18% | 157,5 | 36,7 | 0,33% | 4,5 |
|  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера укупно |  | 8,18 | 0,36% | 1.288,3 | 0,18% | 157,5 | 36,7 | 0,33% | 4,5 |
| 25. Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара укупно |  |  | 8,18 | 0,36% | 1.288,3 | 0,18% | 157,5 | 36,7 | 0,33% | 4,5 |
| 27. Вештачки подигнута састојина четинара | 31210. Високе мешовите шуме борова | 1. Очувана састојина | 25,04 | 1,11% | 4.880,3 | 0,70% | 194,9 | 158,1 | 1,40% | 6,3 |
|  | 31210. Високе мешовите шуме борова укупно |  | 25,04 | 1,11% | 4.880,3 | 0,70% | 194,9 | 158,1 | 1,40% | 6,3 |
|  | 31510. Високе мешовите шуме смрче | 1. Очувана састојина | 0,75 | 0,03% | 191,9 | 0,03% | 255,9 | 4,4 | 0,04% | 5,8 |
|  | 31510. Високе мешовите шуме смрче укупно |  | 0,75 | 0,03% | 191,9 | 0,03% | 255,9 | 4,4 | 0,04% | 5,8 |
|  | 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара | 1. Очувана састојина | 0,89 | 0,04% | 123,6 | 0,02% | 138,9 | 3,3 | 0,03% | 3,7 |
|  | 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара укупно |  | 0,89 | 0,04% | 123,6 | 0,02% | 138,9 | 3,3 | 0,03% | 3,7 |
| 27. Вештачки подигнута састојина четинара укупно |  |  | 26,68 | 1,18% | 5.195,9 | 0,74% | 194,7 | 165,8 | 1,47% | 6,2 |
| Укупно |  |  | 2.264,11 | 100,00% | 698.584,0 | 100,00% | 308,5 | 11.258,6 | 100,00% | 5,0 |

Приказ стања шума према пореклу и очуваности састојина

У оквиру газдинске јединице (укупне површине 2.264,11 ha, са просечном запремином 308,5 m³/ha и текућим прирастом од 5,0 m³/ha), структура по пореклу састојина је следећа:

11. Висока природна састојина тврдих лишћара

Укупна површина категорије: 159,74 ha (7,1% од укупне површине ГЈ)

Просечна запремина: 342,1 m³/ha

Текући запремински прираст: 5,3 m³/ha

Структура очуваности унутар категорије:

1. Очувана састојина: заузима 91,8% површине категорије (146,66 ha). Састоји се од газдинског типа 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера (81,94 ha, запремина 321,1 m³/ha, прираст 5,2 m³/ha), газдинског типа 21110. Високе мешовите шуме букве (58,22 ha, запремина 368,3 m³/ha, прираст 5,3 m³/ha) и газдинског типа 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ (6,50 ha, запремина 262,2 m³/ha, прираст 3,3 m³/ha).

2. Разређена састојина: заузима 8,2% површине категорије (13,08 ha). Састоји се од газдинског типа 21110. Високе мешовите шуме букве (8,47 ha, запремина 339,2 m³/ha, прираст 4,9 m³/ha), газдинског типа 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера (3,40 ha, запремина 560,3 m³/ha, прираст 9,3 m³/ha) и газдинског типа 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ (1,21 ha, запремина 336,1 m³/ha, прираст 6,0 m³/ha).

12. Висока природна састојина меких лишћара

Укупна површина категорије: 149,32 ha (6,6% од укупне површине ГЈ)

Просечна запремина: 410,3 m³/ha

Текући запремински прираст: 6,1 m³/ha

Структура очуваности унутар категорије:

1. Очувана састојина: заузима 100,0% површине категорије (149,32 ha). Састоји се искључиво од газдинског типа 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ (149,32 ha, запремина 410,3 m³/ha, прираст 6,1 m³/ha).

13. Висока природна састојина тврдих и меких лишћара

Укупна површина категорије: 105,47 ha (4,7% од укупне површине ГЈ)

Просечна запремина: 361,4 m³/ha

Текући запремински прираст: 5,4 m³/ha

Структура очуваности унутар категорије:

1. Очувана састојина: заузима 99,0% површине категорије (104,38 ha). Састоји се од газдинског типа 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ (68,91 ha, запремина 386,3 m³/ha, прираст 5,6 m³/ha), газдинског типа 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера (17,82 ha, запремина 312,4 m³/ha, прираст 5,0 m³/ha) и газдинског типа 21110. Високе мешовите шуме букве (17,65 ha, запремина 315,6 m³/ha, прираст 4,6 m³/ha).

2. Разређена састојина: заузима 1,0% површине категорије (1.09 ha). Састоји се од газдинског типа 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ (1,09 ha, запремина 325,2 m³/ha, прираст 4,5 m³/ha).

14. Изданачка природна састојина тврдих лишћара

Укупна површина категорије: 655,54 ha (29,0% од укупне површине ГЈ)

Просечна запремина: 250,7 m³/ha

Текући запремински прираст: 4,4 m³/ha

Структура очуваности унутар категорије:

1. Очувана састојина: заузима 85,1% површине категорије (557,92 ha). Састоји се од газдинског типа 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара (447,43 ha, запремина 276,6 m³/ha, прираст 4,9 m³/ha), газдинског типа 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара (70,13 ha, запремина 331,9 m³/ha, прираст 5,3 m³/ha), газдинског типа 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ (35,95 ha, запремина 239,6 m³/ha, прираст 3,4 m³/ha) и газдинског типа 2920. Изданачке мешовите шуме багрема (4,41 ha, запремина 117,4 m³/ha, прираст 3,3 m³/ha).

2. Разређена састојина: заузима 9,3% површине категорије (60,97 ha). Састоји се од газдинског типа 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара (30,15 ha, запремина 179,0 m³/ha, прираст 2,9 m³/ha), газдинског типа 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ (28,69 ha, запремина 57,5 m³/ha, прираст 1,3 m³/ha), газдинског типа 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара (1,48 ha, запремина 296,0 m³/ha, прираст 4,0 m³/ha) и газдинског типа 2920. Изданачке мешовите шуме багрема (0,65 ha, запремина 129,1 m³/ha, прираст 4,8 m³/ha).

3. Девастирана састојина: заузима 5,6% површине категорије (36,65 ha). Састоји се од газдинског типа 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ (35,34 ha, запремина 13,7 m³/ha, прираст 0,4 m³/ha), газдинског типа 2920. Изданачке мешовите шуме багрема (0,99 ha, запремина 104,1 m³/ha, прираст 2,9 m³/ha) i газдинског типа 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара (0,32 ha, запремина 65,1 m³/ha, прираст 1,6 m³/ha).

15. Изданачка природна састојина меких лишћара

Укупна површина категорије: 516,56 ha (22,8% од укупне површине ГЈ)

Просечна запремина: 331,8 m³/ha

Текући запремински прираст: 5,1 m³/ha

Структура очуваности унутар категорије:

1. Очувана састојина: заузима 93,9% површине категорије (484,99 ha). Састоји се искључиво од газдинског типа 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара (484,99 ha, запремина 342,2 m³/ha, прираст 5,3 m³/ha).

2. Разређена састојина: заузима 5,7% површине категорије (29,58 ha). Састоји се од газдинског типа 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара (29,58 ha, запремина 175,0 m³/ha, прираст 2,6 m³/ha).

3. Девастирана састојина: заузима 0,4% површине категорије (1,99 ha). Састоји се од газдинског типа 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара (1,99 ha, запремина 117,6 m³/ha, прираст 3,1 m³/ha).

16. Изданачка природна састојина тврдих и меких лишћара

Укупна површина категорије: 642,62 ha (28,4% од укупне површине ГЈ)

Просечна запремина: 314,9 m³/ha

Текући запремински прираст: 5,1 m³/ha

Структура очуваности унутар категорије:

1. Очувана састојина: заузима 91,8% површине категорије (589,97 ha). Састоји се од газдинског типа 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара (341,50 ha, запремина 336,7 m³/ha, прираст 5,2 m³/ha), газдинског типа 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара (191,71 ha, запремина 304,2 m³/ha, прираст 5,2 m³/ha) и газдинског типа 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара (56,76 ha, запремина 337,9 m³/ha, прираст 5,6 m³/ha).

2. Разређена састојина: заузима 7,8% површине категорије (50,37 ha). Састоји се од газдинског типа 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара (27,85 ha, запремина 157,4 m³/ha, прираст 2,8 m³/ha), газдинског типа 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара (16,25 ha, запремина 209,9 m³/ha, прираст 2,7 m³/ha), газдинског типа 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ (6,27 ha, запремина 202,8 m³/ha, прираст 3,0 m³/ha) и газдинског типа 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара (2,28 ha, запремина 353,5 m³/ha, прираст 5,0 m³/ha).

25. Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара

Укупна површина категорије: 8,18 ha (0,4% од укупне површине ГЈ)

Просечна запремина: 157,5 m³/ha

Текући запремински прираст: 4,5 m³/ha

Структура очуваности унутар категорије:

1. Очувана састојина: заузима 100,0% површине категорије (8,18 ha). Састоји се из газдинског типа 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера (8,18 ha, запремина 157,5 m³/ha, прираст 4,5 m³/ha).

27. Вештачки подигнута састојина четинара

Укупна површина категорије: 26,68 ha (1,2% од укупне површине ГЈ)

Просечна запремина: 194,7 m³/ha

Текући запремински прираст: 6,2 m³/ha

Структура очуваности унутар категорије:

1. Очувана састојина: заузима 100,0% површине категорије (26,68 ha). Састоји се од газдинског типа 31210. Високе мешовите шуме борова (25,04 ha, запремина 14,0 m³/ha, прираст 6,3 m³/ha), газдинског типа 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара (0,89 ha, запремина 138,9 m³/ha, прираст 3,7 m³/ha) и газдинског типа 31510. Високе мешовите шуме смрче (0,75 ha, запремина 255,9 m³/ha, прираст 5,8 m³/ha).

Табела 9-Приказ стања шума по очуваности на нивоу ГЈ.

| Очуваност састојине | Површина под шумом (ha) | %P | V (m³) | %V | V (m³/ha) | Iv (m³) | %Iv | Iv (m³/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Очувана састојина | 2.068,10 | 91,34% | 669.587,6 | 95,85% | 323,8 | 10.788,6 | 95,83% | 5,2 |
| 2. Разређена састојина | 157,37 | 6,95% | 28.155,9 | 4,03% | 178,9 | 447,7 | 3,98% | 2,8 |
| 3. Девастирана (превише разређена) састојина | 38,64 | 1,71% | 840,5 | 0,12% | 21,8 | 22,3 | 0,20% | 0,6 |
| Укупно | 2.264,11 | 100,00% | 698.584,0 | 100,00% | 308,6 | 11.258,6 | 100,00% | 5,0 |

Према степену очуваности најзаступљеније су очуване састојине и заузимају површину од 2.068,10 ha или 91,34% од укупне површине састојина газдинске јединице, просечне  дрвне залихе 323,8 m3/ha и текућим запреминским прирастом од 5,2 m3/ha и разређене састојине са површином 157,37 ha или 6,95% од укупне површине састојина газдинске јединице, просечне  дрвне залихе 178,9 m3/ha и текућим запреминским прирастом од 2,8 m3/ha, док је површина девастираних (превише разређених) састојина 38,64 ha или 1,71%.

Табела 10-Приказ стања шума по пореклу.

| Порекло састојине | Очуваност састојине | Површина под шумом (ha) | %P | V (m³) | %V | V (m³/ha) | Iv (m³) | %Iv | Iv (m³/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Висока природна састојина тврдих лишћара | 1. Очувана састојина | 146,66 | 6,48% | 49456,7 | 7,08% | 337,2 | 758,1 | 6,73% | 5,2 |
|  | 2. Разређена састојина | 13,08 | 0,58% | 5185,0 | 0,74% | 396,4 | 80,6 | 0,72% | 6,2 |
| 11. Висока природна састојина тврдих лишћара укупно |  | 159,74 | 7,06% | 54641,7 | 7,82% | 342,1 | 838,6 | 7,45% | 5,3 |
| 12. Висока природна састојина меких лишћара | 1. Очувана састојина | 149,32 | 6,60% | 61267,5 | 8,77% | 410,3 | 910,5 | 8,09% | 6,1 |
| 12. Висока природна састојина меких лишћара укупно |  | 149,32 | 6,60% | 61267,5 | 8,77% | 410,3 | 910,5 | 8,09% | 6,1 |
| 13. Висока природна састојина тврдих и меких лишћара | 1. Очувана састојина | 104,38 | 4,61% | 37758,1 | 5,40% | 361,7 | 560,4 | 4,98% | 5,4 |
|  | 2. Разређена састојина | 1,09 | 0,05% | 354,5 | 0,05% | 325,2 | 4,9 | 0,04% | 4,5 |
| 13. Висока природна састојина тврдих и меких лишћара укупно |  | 105,47 | 4,66% | 38112,6 | 5,46% | 361,4 | 565,3 | 5,02% | 5,4 |
| 14. Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 1. Очувана састојина | 557,92 | 24,64% | 156162,5 | 22,35% | 279,9 | 2712,4 | 24,09% | 4,9 |
|  | 2. Разређена састојина | 60,97 | 2,69% | 7568,7 | 1,08% | 124,1 | 134,2 | 1,19% | 2,2 |
|  | 3. Девастирана (превише разређена) састојина | 36,65 | 1,62% | 606,4 | 0,09% | 16,5 | 16,2 | 0,14% | 0,4 |
| 14. Изданачка природна састојина тврдих лишћара укупно |  | 655,54 | 28,95% | 164337,6 | 23,52% | 250,7 | 2862,8 | 25,43% | 4,4 |
| 15. Изданачка природна састојина меких лишћара | 1. Очувана састојина | 484,99 | 21,42% | 165978,4 | 23,76% | 342,2 | 2548,4 | 22,63% | 5,3 |
|  | 2. Разређена састојина | 29,58 | 1,31% | 5175,8 | 0,74% | 175,0 | 76,4 | 0,68% | 2,6 |
|  | 3. Девастирана (превише разређена) састојина | 1,99 | 0,09% | 234,1 | 0,03% | 117,6 | 6,1 | 0,05% | 3,1 |
| 15. Изданачка природна састојина меких лишћара укупно |  | 516,56 | 22,82% | 171388,3 | 24,53% | 331,8 | 2630,8 | 23,37% | 5,1 |
| 16. Изданачка природна састојина тврдих и меких лишћара | 1. Очувана састојина | 589,97 | 26,06% | 192480,2 | 27,55% | 326,3 | 3096,4 | 27,50% | 5,2 |
|  | 2. Разређена састојина | 52,65 | 2,33% | 9871,8 | 1,41% | 187,5 | 151,6 | 1,35% | 2,9 |
| 16. Изданачка природна састојина тврдих и меких лишћара укупно |  | 642,62 | 28,38% | 202352,0 | 28,97% | 314,9 | 3248,0 | 28,85% | 5,1 |
| 25. Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 1. Очувана састојина | 8,18 | 0,36% | 1288,3 | 0,18% | 157,5 | 36,7 | 0,33% | 4,5 |
| 25. Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара укупно |  | 8,18 | 0,36% | 1288,3 | 0,18% | 157,5 | 36,7 | 0,33% | 4,5 |
| 27. Вештачки подигнута састојина четинара | 1. Очувана састојина | 26,68 | 1,18% | 5195,9 | 0,74% | 194,7 | 165,8 | 1,47% | 6,2 |
| 27. Вештачки подигнута састојина четинара укупно |  | 26,68 | 1,18% | 5195,9 | 0,74% | 194,7 | 165,8 | 1,47% | 6,2 |
| Укупно |  | 2.264,11 | 100,00% | 698584,0 | 100,00% | 308,5 | 11258,6 | 100,00% | 5,0 |

Приказ стања шума према пореклу и очуваности састојина

На основу затеченог стања шума у оквиру газдинске јединице (укупне површине 2.264,11 ha, са просечном запремином 308,5 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,0 m³/ha), структура по пореклу и очуваности састојина приказује се кроз следеће категорије:

11. Висока природна састојина тврдих лишћара

Укупна површина: 159,74 ha (7,1% од површине ГЈ), са просечном запремином од 342,1 m³/ha и текућим прирастом од 5,3 m³/ha.

Очувана састојина: заузима 146,66 ha, са просечном запремином од 337,2 m³/ha и текућим прирастом од 5,2 m³/ha.

Разређена састојина: заузима 13,08 ha, са просечном запремином од 396,4 m³/ha и текућим прирастом од 6,2 m³/ha.

12. Висока природна састојина меких лишћара

Укупна површина: 149,32 ha (6,6% од површине ГЈ), са просечном запремином од 410,3 m³/ha и текућим прирастом од 6,1 m³/ha.

Очувана састојина: заузима 149,32 ha, са просечном запремином од 410,3 m³/ha и текућим прирастом од 6,1 m³/ha.

13. Висока природна састојина тврдих и меких лишћара

Укупна површина: 105,47 ha (4,7% од површине ГЈ), са просечном запремином од 361,4 m³/ha и текућим прирастом од 5,4 m³/ha.

Очувана састојина: заузима 104,38 ha, са просечном запремином од 361,7 m³/ha и текућим прирастом од 5,4 m³/ha.

Разређена састојина: заузима 1,09 ha, са просечном запремином од 325,2 m³/ha и текућим прирастом од 4,5 m³/ha.

14. Изданачка природна састојина тврдих лишћара

Укупна површина: 655,54 ha (29,0% од површине ГЈ), са просечном запремином од 250,7 m³/ha i текућим прирастом од 4,4 m³/ha.

Очувана састојина: заузима 557,92 ha, са просечном запремином од 279,9 m³/ha и текућим прирастом од 4,9 m³/ha.

Разређена састојина: заузима 60,97 ha, са просечном запремином од 124,1 m³/ha и текућим прирастом од 2,2 m³/ha.

Девастирана (превише разређена) састојина: заузима 36,65 ha, са просечном запремином од 16,5 m³/ha и текућим прирастом од 0,4 m³/ha.

15. Изданачка природна састојина меких лишћара

Укупна површина: 516,56 ha (22,8% од површине ГЈ), са просечном запремином од 331,8 m³/ha и текућим прирастом од 5,1 m³/ha.

Очувана састојина: заузима 484,99 ha, са просечном запремином од 342,2 m³/ha и текућим прирастом од 5,3 m³/ha.

Разређена састојина: заузима 29,58 ha, са просечном запремином од 175,0 m³/ha и текућим прирастом од 2,6 m³/ha.

Девастирана (превише разређена) састојина: заузима 1,99 ha, са просечном запремином од 117,6 m³/ha и текућим прирастом од 3,1 m³/ha.

16. Изданачка природна састојина тврдих и меких лишћара

Укупна површина: 642,62 ha (28,4% од површине ГЈ), са просечном запремином од 314,9 m³/ha и текућим прирастом од 5,1 m³/ha.

Очувана састојина: заузима 589,97 ha, са просечном запремином од 326,3 m³/ha и текућим прирастом од 5,2 m³/ha.

Разређена састојина: заузима 52,65 ha, са просечном запремином од 187,5 m³/ha и текућим прирастом од 2,9 m³/ha.

25. Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара

Укупна површина: 8,18 ha (0,4% од површине ГЈ), са просечном запремином од 157,5 m³/ha и текућим прирастом од 4,5 m³/ha.

Очувана састојина: заузима 8,18 ha, са просечном запремином од 157,5 m³/ha и текућим прирастом од 4,5 m³/ha.

27. Вештачки подигнута састојина четинара

Укупна површина: 26,68 ha (1,2% од површине ГЈ), са просечном запремином од 194,7 m³/ha и текућим прирастом од 6,2 m³/ha.

Очувана састојина: заузима 26,68 ha, са просечном запремином од 194,7 m³/ha и текућим прирастом од 6,2 m³/ha.

### 2.1.5.	Стање шума по мешовитости

Стање састојина по мешовитости приказано је у наредним табелама.

Табела 11-Приказ стања шума по мешовитости.

| Мешовитост | Површина под шумом (ha) | %P | V (m³) | %V | V (m³/ha) | Iv (m³) | %Iv | Iv (m³/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Чиста састојина | 48,99 | 2,16% | 16.218,4 | 2,32% | 331,1 | 283,4 | 2,52% | 5,8 |
| 2. Мешовита састојина | 2.215,12 | 97,84% | 682.365,6 | 97,68% | 308,0 | 10.975,2 | 97,48% | 5,0 |
| Укупно | 2.264,11 | 100,00% | 698.584,0 | 100,00% | 308,5 | 11.258,6 | 100,00% | 5,0 |

У овој газдинској јединици преовладавају мешовите састојине. Површина мешовитих састојина заузима површину од 2.215,12 ha или 97,84% од укупне површине састојина газдинске јединице, просечне дрвне залихе 308,0 m³/ha и текућег запреминског прираста 5,0 m³/ha, док чисте састојине заузимају површину од 48,99 ha или 2,16% од укупне површине састојина газдинске јединице, просечне дрвне залихе 331,1 m³/ha са текућим запреминским прирастом 5,8 m³/ha.

Са становишта интегралног газдовања састојинама може се констатовати да је ово врло повољан сразмер учешћа мешовитих састојина, ако је познато да је у мешовитим састојима лакше одржати физиолочку стабилност и заштиту састојине. Нужно је напоменути да преовлађујуће изданачко порекло ових шума не омогућује потпуно коришћење високог потенцијала већине станишта, па је потребно, у складу са ограничењима која намећу поједини режими заштите, у дужем временском периоду (како би се обезбедила функционална трајност), извршити њихово превођење у високи узгојни облик.

Табела 12-Приказ стања шума мешовитости по газдинским типовима.

| Газдински тип шуме | Мешовитост | Површина под шумом (ha) | %P | V (m³) | %V | V (m³/ha) | Iv (m³) | %Iv | Iv (m³/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 1. Чиста састојина | 3,78 | 0,17% | 1.867,4 | 0,27% | 494,0 | 24,3 | 0,22% | 6,4 |
|  | 2. Мешовита састојина | 215,54 | 9,52% | 86.375,5 | 12,36% | 400,7 | 1.280,1 | 11,37% | 5,9 |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ укупно |  | 219,32 | 9,69% | 88.242,9 | 12,63% | 402,3 | 1.304,3 | 11,59% | 5,9 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 1. Чиста састојина | 1,63 | 0,07% | 350,9 | 0,05% | 215,2 | 7,6 | 0,07% | 4,7 |
|  | 2. Мешовита састојина | 82,71 | 3,65% | 29.534,3 | 4,23% | 357,1 | 426,4 | 3,79% | 5,2 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве укупно |  | 84,34 | 3,73% | 29.885,2 | 4,28% | 354,3 | 434,0 | 3,86% | 5,1 |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 1. Чиста састојина | 4,83 | 0,21% | 1.430,7 | 0,20% | 296,2 | 26,2 | 0,23% | 5,4 |
|  | 2. Мешовита састојина | 125,82 | 5,56% | 42.270,7 | 6,05% | 336,0 | 676,1 | 6,01% | 5,4 |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара укупно |  | 130,65 | 5,77% | 43.701,4 | 6,26% | 334,5 | 702,3 | 6,24% | 5,4 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 1. Чиста састојина | 1,16 | 0,05% | 7,9 | 0,00% | 6,8 | 0,2 | 0,00% | 0,2 |
|  | 2. Мешовита састојина | 110,18 | 4,87% | 35.063,4 | 5,02% | 318,2 | 583,5 | 5,18% | 5,3 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера укупно |  | 111,34 | 4,92% | 35.071,3 | 5,02% | 315,0 | 583,8 | 5,19% | 5,2 |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 1. Чиста састојина | 9,60 | 0,42% | 2.237,4 | 0,32% | 233,1 | 43,9 | 0,39% | 4,6 |
|  | 2. Мешовита састојина | 687,86 | 30,38% | 189.642,1 | 27,15% | 275,7 | 3.323,4 | 29,52% | 4,8 |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара укупно |  | 697,46 | 30,81% | 191.879,5 | 27,47% | 275,1 | 3.367,3 | 29,91% | 4,8 |
| 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 1. Чиста састојина | 22,37 | 0,99% | 8.881,1 | 1,27% | 397,0 | 138,1 | 1,23% | 6,2 |
|  | 2. Мешовита састојина | 851,94 | 37,63% | 280.893,4 | 40,21% | 329,7 | 4.324,7 | 38,41% | 5,1 |
| 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара укупно |  | 874,31 | 38,62% | 289.774,5 | 41,48% | 331,4 | 4.462,9 | 39,64% | 5,1 |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 2. Мешовита састојина | 7,71 | 0,34% | 2.110,7 | 0,30% | 273,8 | 29,0 | 0,26% | 3,8 |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ укупно |  | 7,71 | 0,34% | 2.110,7 | 0,30% | 273,8 | 29,0 | 0,26% | 3,8 |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 1. Чиста састојина | 1,88 | 0,08% | 351,4 | 0,05% | 186,9 | 8,1 | 0,07% | 4,3 |
|  | 2. Мешовита састојина | 104,37 | 4,61% | 11.666,3 | 1,67% | 111,8 | 180,6 | 1,60% | 1,7 |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ укупно |  | 106,25 | 4,69% | 12.017,7 | 1,72% | 113,1 | 188,7 | 1,68% | 1,8 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 2. Мешовита састојина | 6,05 | 0,27% | 704,9 | 0,10% | 116,5 | 20,5 | 0,18% | 3,4 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема укупно |  | 6,05 | 0,27% | 704,9 | 0,10% | 116,5 | 20,5 | 0,18% | 3,4 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 1. Чиста састојина | 3,48 | 0,15% | 1.033,3 | 0,15% | 296,9 | 33,5 | 0,30% | 9,6 |
|  | 2. Мешовита састојина | 21,56 | 0,95% | 3.847,1 | 0,55% | 178,4 | 124,7 | 1,11% | 5,8 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова укупно |  | 25,04 | 1,11% | 4.880,3 | 0,70% | 194,9 | 158,1 | 1,40% | 6,3 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче | 1. Чиста састојина | 0,26 | 0,01% | 58,4 | 0,01% | 224,6 | 1,5 | 0,01% | 5,8 |
|  | 2. Мешовита састојина | 0,49 | 0,02% | 133,5 | 0,02% | 272,5 | 2,9 | 0,03% | 5,9 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче укупно |  | 0,75 | 0,03% | 191,9 | 0,03% | 255,9 | 4,4 | 0,04% | 5,8 |
| 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара | 2. Мешовита састојина | 0,89 | 0,04% | 123,6 | 0,02% | 138,9 | 3,3 | 0,03% | 3,7 |
| 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара укупно |  | 0,89 | 0,04% | 123,6 | 0,02% | 138,9 | 3,3 | 0,03% | 3,7 |
| Укупно |  | 2.264,11 | 100,00% | 698.584,0 | 100,00% | 308,5 | 11.258,6 | 100,00% | 5,0 |

Приказ стања шума према газдинским типовима и мешовитости састојина

На основу затеченог стања шума у оквиру газдинске јединице (укупне површине 2.264,11 ha, са просечном запремином 308,5 m³/ha и текућим запреминским прирастом од 5,0 m³/ha), структура по газдинском типу и мешовитости састојина приказује се кроз следеће газдинске типове:

Газдински тип 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара

Укупна површина: 874,31 ha (38,6% од површине ГЈ), са просечном запремином од 331,4 m³/ha и текућим прирастом од 5,1 m³/ha.

Чиста састојина: заузима 22,37 ha, са просечном запремином од 397,0 m³/ha и текућим прирастом од 6,2 m³/ha.

Мешовита састојина: заузима 851,94 ha, са просечном запремином од 329,7 m³/ha и текућим прирастом од 5,1 m³/ha.

Газдински тип 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара

Укупна површина: 697,46 ha (30,8% од површине ГЈ), са просечном запремином од 275,1 m³/ha и текућим прирастом од 4,8 m³/ha.

Чиста састојина: заузима 9,60 ha, са просечном запремином од 233,1 m³/ha и текућим прирастом од 4,6 m³/ha.

Мешовита састојина: заузима 687,86 ha, са просечном запремином од 275,7 m³/ha и текућим прирастом од 4,8 m³/ha.

Газдински тип 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ

Укупна површина: 219,32 ha (9,7% од површине ГЈ), са просечном запремином од 402,3 m³/ha и текућим прирастом од 5,9 m³/ha.

Чиста састојина: заузима 3,78 ha, са просечном запремином од 494,0 m³/ha и текућим прирастом од 6,4 m³/ha.

Мешовита састојина: заузима 215,54 ha, са просечном запремином од 400,7 m³/ha и текућим прирастом од 5,9 m³/ha.

Газдински тип 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара

Укупна површина: 130,65 ha (5,8% од површине ГЈ), са просечном запремином од 334,5 m³/ha и текућим прирастом од 5,4 m³/ha.

Чиста састојина: заузима 4,83 ha, са просечном запремином од 296,2 m³/ha и текућим прирастом од 5,4 m³/ha.

Мешовита састојина: заузима 125,82 ha, са просечном запремином од 336,0 m³/ha и текућим прирастом од 5,4 m³/ha.

Газдински тип 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера

Укупна површина: 111,34 ha (4,9% од површине ГЈ), са просечном запремином од 315,0 m³/ha и текућим прирастом од 5,2 m³/ha.

Чиста састојина: заузима 1,16 ha, са просечном запремином од 6,8 m³/ha и текућим прирастом од 0,2 m³/ha.

Мешовита састојина: заузима 110,18 ha, са просечном запремином од 318,2 m³/ha и текућим прирастом од 5,3 m³/ha.

Газдински тип 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ

Укупна површина: 106,25 ha (4,7% од површине ГЈ), са просечном запремином од 113,1 m³/ha и текућим прирастом од 1,8 m³/ha.

Чиста састојина: заузима 1,88 ha, са просечном запремином од 186,9 m³/ha и текућим прирастом од 4,3 m³/ha.

Мешовита састојина: заузима 104,37 ha, са просечном запремином од 111,8 m³/ha и текућим прирастом од 1,7 m³/ha.

Газдински тип 21110. Високе мешовите шуме букве

Укупна површина: 84,34 ha (3,7% од површине ГЈ), са просечном запремином од 354,3 m³/ha и текућим прирастом од 5,1 m³/ha.

Чиста састојина: заузима 1,63 ha, са просечном запремином од 215,2 m³/ha и текућим прирастом од 4,7 m³/ha.

Мешовита састојина: заузима 82,71 ha, са просечном запремином од 357,1 m³/ha и текућим прирастом од 5,2 m³/ha.

Газдински тип 31210. Високе мешовите шуме борова

Укупна површина: 25,04 ha (1,1% од површине ГЈ), са просечном запремином од 194,9 m³/ha и текућим прирастом од 6,3 m³/ha.

Чиста састојина: заузима 3,48 ha, са просечном запремином од 296,9 m³/ha и текућим прирастом од 9,6 m³/ha.

Мешовита састојина: заузима 21,56 ha, са просечном запремином од 178,4 m³/ha и текућим прирастом од 5,8 m³/ha.

Газдински тип 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ

Укупна површина: 7,71 ha (0,3% од површине ГЈ), са просечном запремином од 273,8 m³/ha и текућим прирастом од 3,8 m³/ha.

Мешовита састојина: заузима комплетну површину од 7,71 ha.

Газдински тип 2920. Изданачке мешовите шуме багрема

Укупна површина: 6,05 ha (0,3% од површине ГЈ), са просечном запремином од 116,5 m³/ha и текућим прирастом од 3,4 m³/ha.

Мешовита састојина: заузима комплетну површину од 6,05 ha.

Газдински тип 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара

Укупна површина: 0,89 ha (<0,1% од површине ГЈ), са просечном запремином од 138,9 m³/ha и текућим прирастом од 3,7 m³/ha.

Мешовита састојина: заузима комплетну површину од 0,89 ha.

Газдински тип 31510. Високе мешовите шуме смрче

Укупна површина: 0,75 ha (<0,1% од површине ГЈ), са просечном запремином од 255,9 m³/ha и текућим прирастом од 5,8 m³/ha.

Чиста састојина: заузима 0,26 ha, са просечном запремином од 224,6 m³/ha и текућим прирастом од 5,8 m³/ha.

Мешовита састојина: заузима 0,49 ha, са просечном запремином од 272,5 m³/ha и текућим прирастом од 5,9 m³/ha.

### 2.1.6.	Стање шума по врстама дрвећа

На подручју Националног парка „Фрушка гора“ регистрован је велики број врста дрвећа, што говори о разноврсности шумских заједница и облика у којима се јављају, било као едификатори у појединим типовима шума било као пратеће врсте, појединачно и ретко примешане и заступљене са претходним. Антропогено условљено у Националном парку доминира китњак, а затим следе сребрна липа, буква, цер и граб, док је учешће осталих бројних врста дрвећа минимално. При свему овоме, доминантна заступљеност аутохтоних у однос на унете врсте може се оценити повољном са аспекта глобалне намене парка и специфичних намена његових појединих делова. Племенити лишћари (планински јавор, млеч, пољски и бели јасен, планински и пољски брест, кестен, црни орах), воћкарице (трешња, домаћи орах) и жбунасте врсте (леска, дрен, пасдрен, руј, жешља, глогови и тд.) својим присуством додатно увећавају вредност шумског фонада и доприносе његовој биолошкој стабилности. Заступљеност врста дрвећа  на нивоу газдинске јединице, приказана је у наредној табели:

Табела 13-Приказ стања шумапо врстама дрвећа.

| Врста дрвећа | V (m³) | %V | Iv (m³) | %Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Бела врба | 35,5 | 0,01% | 0,9 | 0,01% |
| 21. Црна јова | 454,9 | 0,07% | 5,0 | 0,04% |
| 22. Бела јова | 19,3 | 0,00% | 0,2 | 0,00% |
| 23. Бела топола | 64,0 | 0,01% | 0,7 | 0,01% |
| 37. Домаћи орах | 4,8 | 0,00% | 0,1 | 0,00% |
| 38. Пољски брест | 135,7 | 0,02% | 3,0 | 0,03% |
| 40. Остали меки лишћари | 139,4 | 0,02% | 1,6 | 0,01% |
| 41. Пољски јасен | 1.300,1 | 0,19% | 17,5 | 0,16% |
| 43. Граб | 33.160,9 | 4,75% | 420,8 | 3,74% |
| 44. Цер | 109.655,1 | 15,70% | 1.765,2 | 15,68% |
| 45. Ситнолисна липа | 3.395,0 | 0,49% | 52,3 | 0,46% |
| 46. Крупнолисна липа | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,00% |
| 47. Сребрна липа | 311.419,3 | 44,58% | 4.678,8 | 41,56% |
| 49. Сладун | 119,1 | 0,02% | 3,9 | 0,03% |
| 50. Трешња | 5.101,3 | 0,73% | 71,7 | 0,64% |
| 51. Остали тврди лишћари | 2.483,3 | 0,36% | 53,7 | 0,48% |
| 54. Црни јасен | 8.408,6 | 1,20% | 98,7 | 0,88% |
| 56. Црни граб | 138,6 | 0,02% | 3,1 | 0,03% |
| 57. Китњак | 110.258,2 | 15,78% | 2.137,3 | 18,98% |
| 58. Јасика | 348,6 | 0,05% | 5,8 | 0,05% |
| 59. Бреза | 11,5 | 0,00% | 0,2 | 0,00% |
| 61. Буква | 92.732,6 | 13,27% | 1.448,6 | 12,87% |
| 63. Бели јасен | 1.199,2 | 0,17% | 24,3 | 0,22% |
| 64. Млеч | 3.445,2 | 0,49% | 69,8 | 0,62% |
| 65. Јавор | 4.748,5 | 0,68% | 94,0 | 0,84% |
| 68. Смрча | 66,7 | 0,01% | 1,7 | 0,01% |
| 70. Црни бор | 2.822,7 | 0,40% | 112,2 | 1,00% |
| 71. Бели бор | 97,9 | 0,01% | 2,7 | 0,02% |
| 75. Багрем | 1.166,2 | 0,17% | 32,5 | 0,29% |
| 81. Кисело дрво | 11,1 | 0,00% | 0,3 | 0,00% |
| 83. Дуглазија | 77,0 | 0,01% | 2,5 | 0,02% |
| 95. Клен | 4.237,2 | 0,61% | 110,7 | 0,98% |
| 99. Брекиња | 1.326,3 | 0,19% | 38,7 | 0,34% |
| Укупно | 698.584,0 | 100,00% | 11.258,6 | 100,00% |

Највећи дио запремине и запреминског прираста у овој газдинској јединици чини сребрна липа са 44,6% по запремини и 41,6% по запреминском прирасту, китњак са 15,8% по запремини и 19,0% по запреминском прирасту, цер са 15,7% по запремини и 15,7% по запреминском прирасту, те буква са 13,3% по запремини и 12,9% по запреминском прирасту. Све остале врсте дрвећа имају појединачно учешће у укупној запремини и укупном запреминском прирасту испод 10%.

Оваква доминантна заступљеност аутохтоних врста и минимално учешће унетих врста може се оценити повољном са гледишта биолошке стабилности ових шума. У односу на бројност врста, стање шума може се окарактерисати као функционално повољно, међутим, њихова процентуална заступљеност не обезбеђује добру функционалност, па се може оценити као неповољна са аспекта биолошке стабилности ових шума.

Дугорочно гледано, нужно је потребно извршити утицај на повећање разноврсности ( веће учешће пратећих врста у мешовитости ) врста унутар већег дела површина под липовим састојинама, те мерама неге штити и форсирати ретке и пратеће врсте дрвећа. Чисте и мешовите састојине са процентуално већим учешћем липе у омјеру смјесе показале су се након олује 2023. године као веома нестабилне, јер су и највише страдале и на њима су се највише манифестовао негативан утицај олујног ветра.

### 2.1.7.	Стање шума по дебљинској структури

Стање шума по дебљинској структури у првом реду зависи од биолошких особина врста дрвећа, старости стабала и састојина и конкретних станишних услова и на овом месту приказано је детаљно по дебљинским разредима на нивоу газдинске јединице.

Табела 14.- Стање шума по дебљинској структури по газдинским типовима

| Газдински тип шуме | Намена основна | Површина под шумом (ha) | V (mᶾ) | <10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | >90 | Iv (mᶾ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110. Високе мешовите ОМЛ | Национални парк - I степен заштите | 37,46 | 19.268,3 | 0,0 | 211,2 | 1.999,1 | 6.242,5 | 7.524,5 | 2.542,7 | 326,7 | 421,6 | 0,0 | 0,0 | 287,6 |
|  | Национални парк - II степен заштите | 170,28 | 64.686,1 | 0,0 | 1.567,8 | 7.667,8 | 18.621,4 | 22.352,3 | 10.986,9 | 2.604,1 | 885,7 | 0,0 | 0,0 | 951,5 |
|  | Национални парк - III степен заштите | 11,58 | 4.288,5 | 0,0 | 95,3 | 415,2 | 1.433,8 | 1.172,5 | 1.040,1 | 131,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,3 |
| 1110. Високе мешовите ОМЛ укупно |  | 219,32 | 88.242,9 | 0,0 | 1.874,4 | 10.082,1 | 26.297,7 | 31.049,2 | 14.569,7 | 3.062,4 | 1.307,3 | 0,0 | 0,0 | 1.304,3 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | Национални парк - I степен заштите | 4,41 | 1.573,6 | 0,0 | 23,3 | 395,0 | 818,2 | 337,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,1 |
|  | Национални парк - II степен заштите | 58,20 | 22.418,1 | 0,0 | 570,2 | 1.025,7 | 3.500,3 | 7.034,4 | 6.898,4 | 2.527,6 | 693,5 | 168,0 | 0,0 | 313,0 |
|  | Национални парк - III степен заштите | 21,73 | 5.893,5 | 0,0 | 191,4 | 1.046,8 | 2.153,3 | 1.863,6 | 326,5 | 96,7 | 0,0 | 215,2 | 0,0 | 94,9 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве укупно |  | 84,34 | 29.885,2 | 0,0 | 784,8 | 2.467,5 | 6.471,8 | 9.235,2 | 7.224,9 | 2.624,3 | 693,5 | 383,3 | 0,0 | 434,0 |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | Национални парк - I степен заштите | 0,72 | 168,7 | 0,0 | 11,9 | 84,6 | 46,7 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
|  | Национални парк - II степен заштите | 124,70 | 41.786,1 | 4,6 | 1.889,6 | 7.589,1 | 12.289,7 | 11.359,2 | 6.077,4 | 2.212,9 | 0,0 | 363,6 | 0,0 | 673,8 |
|  | Национални парк - III степен заштите | 5,23 | 1.746,6 | 0,0 | 27,8 | 36,0 | 648,3 | 558,8 | 475,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,6 |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара укупно |  | 130,65 | 43.701,4 | 4,6 | 1.929,3 | 7.709,7 | 12.984,7 | 11.943,5 | 6.553,1 | 2.212,9 | 0,0 | 363,6 | 0,0 | 702,3 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | Национални парк - I степен заштите | 1,64 | 510,3 | 0,0 | 42,2 | 52,3 | 290,5 | 73,7 | 51,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 |
|  | Национални парк - II степен заштите | 69,55 | 24.345,3 | 0,0 | 815,1 | 3.913,3 | 8.124,5 | 7.134,5 | 3.439,2 | 866,6 | 52,1 | 0,0 | 0,0 | 398,7 |
|  | Национални парк - III степен заштите | 40,15 | 10.215,8 | 4,8 | 1.051,5 | 1.227,6 | 3.050,7 | 2.182,7 | 1.700,2 | 408,5 | 337,2 | 252,6 | 0,0 | 175,8 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера укупно |  | 111,34 | 35.071,3 | 4,8 | 1.908,8 | 5.193,2 | 11.465,7 | 9.390,8 | 5.191,0 | 1.275,2 | 389,3 | 252,6 | 0,0 | 583,8 |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | Национални парк - I степен заштите | 24,52 | 7.739,1 | 0,0 | 364,6 | 1.532,1 | 4.082,7 | 1.389,5 | 370,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143,5 |
|  | Национални парк - II степен заштите | 563,65 | 152.950,2 | 7,8 | 11.062,4 | 30.729,5 | 52.020,6 | 37.594,7 | 16.872,8 | 3.385,9 | 913,5 | 363,0 | 0,0 | 2.712,0 |
|  | Национални парк - III степен заштите | 109,29 | 31.190,3 | 0,0 | 1.865,5 | 5.994,1 | 9.411,6 | 8.463,5 | 3.949,9 | 1.125,1 | 380,5 | 0,0 | 0,0 | 511,8 |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара укупно |  | 697,46 | 191.879,5 | 7,8 | 13.292,5 | 38.255,7 | 65.514,8 | 47.447,8 | 21.192,9 | 4.511,0 | 1.294,0 | 363,0 | 0,0 | 3.367,3 |
| 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | Национални парк - I степен заштите | 7,76 | 1.864,9 | 0,0 | 153,6 | 525,8 | 557,7 | 425,0 | 83,6 | 119,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,8 |
|  | Национални парк - II степен заштите | 803,55 | 266.594,0 | 0,0 | 8.771,1 | 30.985,8 | 84.105,6 | 86.789,8 | 41.065,1 | 12.538,1 | 1.860,8 | 352,5 | 125,1 | 4.097,8 |
|  | Национални парк - III степен заштите | 63,00 | 21.315,7 | 0,0 | 1.010,8 | 4.620,0 | 6.652,1 | 5.677,2 | 2.828,4 | 162,2 | 134,7 | 230,4 | 0,0 | 334,3 |
| 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара укупно |  | 874,31 | 289.774,5 | 0,0 | 9.935,5 | 36.131,6 | 91.315,5 | 92.892,0 | 43.977,0 | 12.819,5 | 1.995,5 | 582,9 | 125,1 | 4.462,9 |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | Национални парк - II степен заштите | 2,71 | 623,9 | 0,0 | 37,2 | 126,4 | 126,9 | 171,0 | 23,6 | 138,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 |
|  | Национални парк - III степен заштите | 5,00 | 1.486,8 | 0,0 | 41,0 | 150,0 | 486,0 | 307,3 | 346,8 | 155,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ укупно |  | 7,71 | 2.110,7 | 0,0 | 78,2 | 276,4 | 612,9 | 478,3 | 370,4 | 294,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| 2821. Изданачке мешовите ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | Национални парк - II степен заштите | 23,82 | 4.462,4 | 0,0 | 359,7 | 1.085,7 | 1.203,5 | 991,9 | 445,8 | 311,8 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 74,6 |
|  | Национални парк - III степен заштите | 82,43 | 7.555,3 | 0,0 | 1.288,8 | 926,3 | 2.307,4 | 1.894,3 | 853,0 | 143,8 | 0,0 | 0,0 | 141,7 | 114,1 |
| 2821. Изданачке мешовите ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ укупно |  | 106,25 | 12.017,7 | 0,0 | 1.648,5 | 2.012,0 | 3.510,9 | 2.886,2 | 1.298,8 | 455,6 | 64,0 | 0,0 | 141,7 | 188,7 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | Национални парк - II степен заштите | 0,65 | 83,9 | 0,0 | 75,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
|  | Национални парк - III степен заштите | 5,40 | 621,0 | 0,0 | 127,8 | 225,1 | 268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема укупно |  | 6,05 | 704,9 | 0,0 | 202,8 | 234,0 | 268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | Национални парк - II степен заштите | 15,01 | 2.734,2 | 1,0 | 931,5 | 1.122,0 | 626,3 | 31,6 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,3 |
|  | Национални парк - III степен заштите | 10,03 | 2.146,1 | 0,0 | 540,4 | 564,0 | 377,8 | 351,3 | 203,4 | 109,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,8 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова укупно |  | 25,04 | 4.880,3 | 1,0 | 1.471,9 | 1.685,9 | 1.004,2 | 382,9 | 225,1 | 109,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,1 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче | Национални парк - II степен заштите | 0,75 | 191,9 | 0,5 | 15,3 | 102,0 | 74,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче укупно |  | 0,75 | 191,9 | 0,5 | 15,3 | 102,0 | 74,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара | Национални парк - III степен заштите | 0,89 | 123,6 | 0,0 | 5,6 | 40,6 | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара укупно |  | 0,89 | 123,6 | 0,0 | 5,6 | 40,6 | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| Укупно |  | 2.264,11 | 698.584,0 | 18,7 | 33.147,5 | 104.190,7 | 219.597,7 | 205.706,0 | 100.603,0 | 27.364,6 | 5.743,6 | 1.945,4 | 266,9 | 11.258,6 |

Табела 15.- Стање шума по дебљинској структури по врстама дрвећа.

| Запремина по дебљинским разредима (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  |
| Врста дрвећа | V (m³) | <10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | >90 | Iv (m³) |
| 11. бела врба | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 21. црна јова | 454,9 | 0,0 | 0,0 | 135,2 | 136,5 | 92,6 | 40,2 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 22. бела јова | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 23. бела топола | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| 37. домаћи орах | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 38. пољски брест | 135,7 | 0,0 | 43,3 | 55,5 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
| 40. остали меки лишћари | 139,4 | 0,0 | 0,0 | 25,1 | 39,2 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| 41. пољски јасен | 1.300,1 | 0,0 | 6,3 | 82,6 | 209,5 | 680,3 | 179,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,7 | 17,5 |
| 43. граб | 33.160,9 | 4,8 | 5.063,3 | 13.190,2 | 11.082,0 | 3.077,8 | 565,7 | 177,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 420,8 |
| 44. цер | 109.655,1 | 0,0 | 1.836,1 | 13.968,4 | 35.961,6 | 32.097,9 | 18.872,5 | 4.605,4 | 1.825,6 | 487,6 | 0,0 | 1.765,2 |
| 45. ситнолисна липа | 3.395,0 | 0,0 | 92,4 | 399,9 | 1.080,1 | 1.005,3 | 611,3 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,3 |
| 47. сребрна липа | 311.419,2 | 7,2 | 11.582,7 | 40.324,7 | 93.382,4 | 102.208,5 | 48.523,4 | 12.326,3 | 2.382,9 | 555,8 | 125,1 | 4.678,8 |
| 49. сладун | 119,1 | 0,0 | 50,0 | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| 50. трешња | 5.101,3 | 0,0 | 358,6 | 564,7 | 1.901,0 | 1.592,7 | 556,6 | 127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,7 |
| 51. ОТЛ | 2.483,3 | 0,0 | 402,1 | 636,4 | 491,9 | 465,5 | 253,1 | 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,7 |
| 54. црни јасен | 8.408,6 | 6,1 | 4.948,5 | 2.032,7 | 799,6 | 272,4 | 349,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,7 |
| 56. црни граб | 138,6 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | 37,6 | 73,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| 57. китњак | 110.258,2 | 0,0 | 2.236,6 | 17.342,1 | 43.331,9 | 32.679,7 | 11.426,2 | 2.575,1 | 303,1 | 363,6 | 0,0 | 2.137,3 |
| 58. јасика | 348,6 | 0,0 | 7,9 | 108,0 | 77,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,1 | 0,0 | 5,8 |
| 59. бреза | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 61. буква | 92.732,6 | 0,0 | 3.099,0 | 9.574,2 | 25.887,7 | 28.019,1 | 18.160,3 | 6.730,7 | 878,3 | 383,3 | 0,0 | 1.448,6 |
| 63. бели јасен | 1.199,2 | 0,0 | 114,8 | 426,4 | 212,6 | 354,2 | 91,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 |
| 64. млеч | 3.445,2 | 0,0 | 123,2 | 324,5 | 1.545,6 | 858,8 | 525,9 | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,8 |
| 65. јавор | 4.748,5 | 0,0 | 260,9 | 924,1 | 1.249,8 | 1.631,6 | 233,5 | 264,3 | 184,4 | 0,0 | 0,0 | 94,0 |
| 68. смрча | 66,7 | 0,0 | 3,2 | 35,6 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| 70. црни бор | 2.822,8 | 0,0 | 718,5 | 1.214,3 | 711,5 | 168,9 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,2 |
| 71. бели бор | 97,9 | 0,0 | 7,4 | 52,1 | 38,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
| 75. багрем | 1.166,2 | 0,0 | 293,6 | 364,1 | 336,1 | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 105,3 | 0,0 | 0,0 | 32,5 |
| 81. кисело дрво | 11,1 | 0,0 | 6,2 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 83. дуглазија | 77,0 | 0,0 | 5,6 | 40,6 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| 95. клен | 4.237,2 | 0,0 | 1.106,0 | 1.856,4 | 856,7 | 213,4 | 204,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,7 |
| 99. брекиња | 1.326,3 | 0,6 | 781,4 | 406,5 | 88,2 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,7 |
| Укупно | 698.584,0 | 18,7 | 33.147,5 | 104.190,7 | 219.597,7 | 205.705,9 | 100.603,0 | 27.364,6 | 5.743,6 | 1.945,4 | 266,9 | 11.258,6 |

У овој газдинској јединици у целини доминирају стабла II, III и IV дебљинског разреда што је разумљиво ако се у обзир узме раније истакнута чињеница да по пореклу доминирају изданачке шуме, да је у укупном шумском фонду јако заступљена врста дрвета сребрна липа - врста скромнијих димензија у одговарајућој старости од неких других врста дрвећа, пре свега букве и храста китњака.

Дебљинска структура ове газдинске јединице може се сматрати повољном, а карактерише је следеће:

стабла главних врста дрвећа (сребрне липе, китњакa, букве и цера) масовно прелазе у јаке класе, при чему сребрна липа досиже димензије чак и изнад X дебљинског разреда (преко 90 cm);

стабла пратећих и племенитих лишћара (попут пољског јасена, граба, јавора и клена) успешно прате развој главних врста и у значајном обиму достижу средње и јаке димензије, пре свега у IV, V и VI дебљинском разреду (изнад 50 cm);

доминирају запремине средње јаких стабала, при чему је знатно учешће и запремине танких стабала (I и II разред) пре свега код граба, сребрне липе и букве.

Присуство стабала јаких димензија основних, пратећих и других врста дрвећа указује на висок производни потенцијал станишта, међутим, овај потенцијал би био далеко економски исплативији и еколошки стабилнији да је реализован у шумама високог (семеног) узгојног облика, уместо у престарелим изданачким састојинама. Широка дистрибуција масе кроз средње и јаке дебљинске класе потврђује висок биодиверзитет унутар самих врста на овим локалитетима.

Овакав распоред запремине представља директну последицу старости састојина, биолошких особина заступљених лишћара, стабилних станишних услова, али и досадашњег газдинског третмана у већини газдинских типова ове газдинске јединице у прошлости који је довео до акумулације престареле дрвне масе која сада захтева сече обновне у наредном периоду.

Табела 16- Стање шума према дебљинској категорији

| Дебљинска категорија | П р е ч н и к | Запремина |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (cm) | m3 | % |
| 1. Танак материјал | < 30 сm | 137.356,8 | 19,66% |
| 2. Средње јак материјал | 31 -50 сm | 425.303,6 | 60,88% |
| 3. Јак материјал | > 50 сm | 135.923,5 | 19,46% |
| УКУПНО: |  | 698.584,0 | 100,00% |

Како се из изнетог табеларног прегледа може запазити, највеће учешће у укупној запремини има средње јак материјал (60,88%), затим танак материјал (19,66%), док учешће јаког материјала износи 19,46%. Оваква структура запремине, као што је већ поменуто, последица је старости стабала, особина врста дрвећа, станишних услова и досадашњег газдинског третмана у већини газдинских типова ове газдинске јединице.

Учешће средње јаког и јаког материјала у оквиру ове газдинске јединице износи 80,34%, што јасно указује на изражену акумулацију средње јакок и јаког материјала у зрелим и дозревајућим састојинама.  Такав распоред дебљинских разреда, појачан дефицитом танког материјала и доминацијом старијих добних разреда, јасно указује на стање примарне потребе ове газдинске јединице за интензивирањем мера обнове, што је директно утицало на дефинисање и прорачун планова газдовања шумама за наредни период.

### 2.1.8.	Стање шума по старосној структури

Стање шума по старосној структурн (стварни размер добних разреда) приказано је у наредним табеларним прегледима. Ширина добних разреда износи за:

високе природне и вештачки подигнуте  састојине тврдих лишћара ( осим багрема )  20 год.

изданачке састојине тврдих лишћара ( осим багрема )	10 год.

изданачке и вештачки подигнуте састојине багрема, топола и врба 5 год.

вештачки подигнуте састојине четинара 10 год

Табела 17.-стање шума према основној намени, добним разредима и газдинским типовима шума

| Намена основна | Ширина добног разреда | Газдински тип шуме | P/V/Zv | Укупно | Обрасло слабо | Обрасло добро | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58. Национални парк - I степен заштите | 10 Година | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | P | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
|  |  |  | V | 168,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,7 |
|  |  |  | Zv | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 |
|  |  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | P | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 14,3 |
|  |  |  | V | 7.739,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.755,1 | 3.984,0 |
|  |  |  | Zv | 143,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,9 | 75,6 |
|  |  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | P | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 |
|  |  |  | V | 1.864,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.864,9 |
|  |  |  | Zv | 30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,8 |
|  | 10 Година Укупно |  | P | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 22,8 |
|  |  |  | V | 9.772,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.755,1 | 6.017,6 |
|  |  |  | Zv | 177,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,9 | 109,4 |
|  | 20 Година | 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | P | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 19.268,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19.268,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 287,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 21110. Високе мешовите шуме букве | P | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 1.573,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.573,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | P | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 510,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 20 Година Укупно |  | P | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 21.352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21.352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58. Национални парк - I степен заштите Укупно |  |  | P | 76,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 22,8 |
|  |  |  | V | 31.125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21.352,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.755,1 | 6.017,6 |
|  |  |  | Zv | 500,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,9 | 109,4 |
| 59. Национални парк - II степен заштите | 10 Година | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | P | 124,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 11,6 | 16,1 | 1,6 | 12,7 | 69,8 |
|  |  |  | V | 41.786,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.314,3 | 3.545,9 | 6.991,7 | 347,1 | 5.171,9 | 21.415,3 |
|  |  |  | Zv | 673,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,1 | 68,1 | 113,6 | 7,5 | 77,9 | 334,6 |
|  |  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | P | 563,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,8 | 407,2 |
|  |  |  | V | 152.950,2 | 0,0 | 0,0 | 24,7 | 98,6 | 83,3 | 224,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43.609,2 | 108.910,3 |
|  |  |  | Zv | 2.712,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,1 | 2,2 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 790,3 | 1.912,3 |
|  |  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | P | 803,6 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 5,0 | 0,0 | 27,7 | 0,8 | 14,1 | 0,0 | 220,0 | 535,2 |
|  |  |  | V | 266.594,0 | 0,0 | 0,0 | 71,1 | 88,8 | 0,0 | 8.819,3 | 475,3 | 4.546,9 | 0,0 | 75.227,9 | 177.364,8 |
|  |  |  | Zv | 4.097,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,6 | 0,0 | 166,3 | 7,7 | 80,5 | 0,0 | 1.145,6 | 2.694,3 |
|  |  | 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | P | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 2,9 | 2,4 | 0,1 | 3,4 | 1,4 | 11,7 |
|  |  |  | V | 4.462,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 622,5 | 492,4 | 4,7 | 339,6 | 215,8 | 2.550,0 |
|  |  |  | Zv | 74,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 15,9 | 8,0 | 0,0 | 5,9 | 2,6 | 36,1 |
|  |  | 31210. Високе мешовите шуме борова | P | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 2,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 2.734,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.296,3 | 390,2 | 0,0 | 47,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,2 | 13,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 31510. Високе мешовите шуме смрче | P | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 191,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 10 Година Укупно |  | P | 1.531,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 5,6 | 1,8 | 58,3 | 17,9 | 30,3 | 5,4 | 386,9 | 1.023,9 |
|  |  |  | V | 468.718,8 | 0,0 | 0,0 | 95,8 | 187,4 | 320,8 | 16.276,5 | 5.095,7 | 11.543,3 | 734,4 | 124.224,8 | 310.240,4 |
|  |  |  | Zv | 7.660,9 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 3,7 | 8,4 | 341,8 | 102,0 | 194,1 | 14,6 | 2.016,4 | 4.977,3 |
|  | 20 Година | 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | P | 170,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 169,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 64.686,1 | 0,0 | 0,0 | 74,3 | 0,0 | 0,0 | 64.611,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 951,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 949,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 21110. Високе мешовите шуме букве | P | 58,2 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 27,9 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 22.418,1 | 0,0 | 0,0 | 350,9 | 0,0 | 0,0 | 8.997,2 | 11.836,3 | 1.233,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 313,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 126,2 | 163,8 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | P | 69,6 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,9 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 24.345,3 | 0,0 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22.402,1 | 1.905,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 398,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | P | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 623,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 623,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 20 Година Укупно |  | P | 300,8 | 0,0 | 2,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 259,0 | 31,3 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 112.073,4 | 0,0 | 38,1 | 425,2 | 0,0 | 0,0 | 96.634,9 | 13.741,3 | 1.233,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 1.672,9 | 0,0 | 0,7 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 1.451,9 | 195,3 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 5 Година | 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | P | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 83,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | 5 Година Укупно |  | P | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 83,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| 59. Национални парк - II степен заштите Укупно |  |  | P | 1.833,1 | 0,0 | 2,8 | 3,6 | 5,6 | 1,8 | 317,3 | 49,2 | 35,9 | 6,1 | 386,9 | 1.023,9 |
|  |  |  | V | 580.876,1 | 0,0 | 38,1 | 521,0 | 187,4 | 320,8 | 112.911,4 | 18.837,0 | 12.777,1 | 818,3 | 124.224,8 | 310.240,4 |
|  |  |  | Zv | 9.336,9 | 0,0 | 0,7 | 12,2 | 3,7 | 8,4 | 1.793,7 | 297,3 | 209,5 | 17,7 | 2.016,4 | 4.977,3 |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 10 Година | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | P | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,9 |
|  |  |  | V | 1.746,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 1.484,4 | 152,1 |
|  |  |  | Zv | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 2,2 |
|  |  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | P | 109,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 16,7 | 86,7 |
|  |  |  | V | 31.190,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,8 | 187,0 | 284,6 | 223,6 | 214,8 | 0,0 | 4.702,0 | 25.474,5 |
|  |  |  | Zv | 511,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 5,2 | 6,7 | 3,6 | 5,1 | 0,0 | 85,1 | 403,4 |
|  |  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | P | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 6,7 | 10,6 | 0,0 | 5,2 | 18,4 | 20,1 |
|  |  |  | V | 21.315,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,1 | 1.787,8 | 4.084,6 | 0,0 | 1.609,2 | 6.246,7 | 7.353,2 |
|  |  |  | Zv | 334,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 31,5 | 72,8 | 0,0 | 25,3 | 93,4 | 105,1 |
|  |  | 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | P | 82,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 21,5 | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,6 |
|  |  |  | V | 7.555,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 683,8 | 476,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.388,9 |
|  |  |  | Zv | 114,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 15,6 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,7 |
|  |  | 31210. Високе мешовите шуме борова | P | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 4,8 | 2,7 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
|  |  |  | V | 2.146,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 393,3 | 606,6 | 844,5 | 97,5 | 0,0 | 204,2 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 24,0 | 16,2 | 1,9 | 0,0 | 3,5 | 0,0 |
|  |  | 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара | P | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 10 Година Укупно |  | P | 270,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 26,5 | 48,2 | 14,8 | 1,1 | 5,2 | 39,4 | 133,3 |
|  |  |  | V | 64.077,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,8 | 1.498,2 | 3.279,1 | 5.262,7 | 312,3 | 1.609,2 | 12.637,3 | 39.368,7 |
|  |  |  | Zv | 1.048,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 41,2 | 78,3 | 94,4 | 7,0 | 25,3 | 203,6 | 596,4 |
|  | 20 Година | 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | P | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 4.288,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.288,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 65,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 21110. Високе мешовите шуме букве | P | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 5.893,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.288,6 | 0,0 | 0,0 | 604,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | P | 40,2 | 0,0 | 6,8 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 10.215,8 | 0,0 | 0,0 | 1.332,0 | 0,0 | 0,0 | 8.883,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 175,8 | 0,0 | 0,0 | 38,4 | 0,0 | 0,0 | 137,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | P | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 1.486,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.486,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 20 Година Укупно |  | P | 78,5 | 0,0 | 6,8 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 59,4 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 21.884,6 | 0,0 | 0,0 | 1.332,0 | 0,0 | 0,0 | 19.947,6 | 0,0 | 0,0 | 604,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 355,3 | 0,0 | 0,0 | 38,4 | 0,0 | 0,0 | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | 5 Година | 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | P | 5,4 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,1 | 0,0 | 517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 5 Година Укупно |  | P | 5,4 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | V | 621,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,1 | 0,0 | 517,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Zv | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60. Национални парк - III степен заштите Укупно |  |  | P | 354,7 | 0,0 | 8,4 | 9,4 | 2,5 | 26,5 | 108,6 | 14,8 | 3,9 | 8,1 | 39,4 | 133,3 |
|  |  |  | V | 86.583,2 | 0,0 | 0,0 | 1.332,0 | 109,8 | 1.498,2 | 23.329,8 | 5.262,7 | 830,2 | 2.214,1 | 12.637,3 | 39.368,7 |
|  |  |  | Zv | 1.421,6 | 0,0 | 0,0 | 38,4 | 2,8 | 41,2 | 390,2 | 94,4 | 21,5 | 33,2 | 203,6 | 596,4 |
| Укупно ГЈ |  |  | P | 2.264,1 | 0,0 | 11,2 | 13,0 | 8,1 | 28,3 | 469,4 | 64,0 | 39,8 | 14,2 | 436,5 | 1.180,0 |
|  |  |  | V | 698.584,0 | 0,0 | 38,1 | 1.853,0 | 297,2 | 1.819,0 | 157.593,5 | 24.099,7 | 13.607,3 | 3.032,4 | 140.617,2 | 355.626,7 |
|  |  |  | Zv | 11.258,6 | 0,0 | 0,7 | 50,6 | 6,5 | 49,6 | 2.506,9 | 391,7 | 231,0 | 50,9 | 2.287,9 | 5.683,1 |

На основу затеченог стања шума у оквиру ове газдинске јединице, распоред површина и дрвне залихе по добним разредима (I–X) приказан је кроз категорије основне намене и газдинске типове шума:

Национални парк - I степен заштите (Ширина добног разреда 10 година)

Укупна површина категорије: износи 33,00 ha, са укупном запремином од 9.772,70 m³ и текућим прирастом од 177,30 m³.

Распоред по добним разредима: Све површине и укупна дрвна залиха концентрисане су у IX добном разреду (10,22 ha) и X добном разреду (22,78 ha). Потпуно је одсуство састојина у разредима I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

Заступљени газдински типови: газдински тип 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара заступљен је у IX добном разреду са 10,22 ha и у X добном разреду са 14,30 ha. Газдински тип 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара (7,76 ha) и газдински тип 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара (0,72 ha) концентрисани су искључиво унутар X добног разреда.

Национални парк - I степен заштите (Ширина добног разреда 20 година)

Укупна површина категорије: износи 43,51 ha, са укупном запремином од 21.352,30 m³ и текућим прирастом од 323,00 m³.

Распоред по добним разредима: Све површине и укупна дрвна залиха концентрисане су у V добном разреду (43,51 ha). Потпуно је одсуство састојина у разредима I, II, III, IV, као и у разредима VI, VII, VIII, IX, X и изнад X разреда.

Заступљени газдински типови: газдински тип 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ заступљен је са 37,46 ha, газдински тип 21110. Високе мешовите шуме букве са 4,41 ha и газдински тип 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера са 1,64 ha, при чему су сви ови типови лоцирани искључиво унутар V добног разреда.

Национални парк - II степен заштите (Ширина добног разреда 5 година)

Укупна површина категорије: износи 0,65 ha, са укупном запремином од 83,90 m³ и текућим прирастом од 3,10 m³.

Распоред по добним разредима: Све површине и укупна дрвна залиха концентрисане су у VIII добном разреду (0,65 ha). Потпуно је одсуство састојина у разредима I, II, III, IV, V, VI, VII, као и у IX, X.

Заступљени газдински типови: ову категорију чини искључиво газдински тип 2920. Изданачке мешовите шуме багрема који се налази у VIII добном разреду.

Национални парк - II степен заштите (Ширина добног разреда 10 година)

Укупна површина категорије: износи 1.531,48 ha, са укупном запремином од 468.271,70 m³ и текућим прирастом од 7.561,90 m³.

Распоред по добним разредима: Највећи део површина и дрвне залихе концентрисан је у X добном разреду (1.023,88 ha) и IX добном разреду (386,84 ha). Остатак дрвне залихе је у мањем обиму дистрибуисан кроз разреде III (0,37 ha), IV (1,57 ha), V (5,61 ha), VI (58,25 ha), VII (1,82 ha) и VIII (17,89 ha), док почетни разреди I и II у потпуности недостају.

Заступљени газдински типови: Доминантни су газдински тип 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара (803,55 ha) и газдински тип 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара (563,65 ha), чија је главнина дрвне запремине концентрисана у IX и X добном разреду. Мање заступљени у овој намени јављају се и газдински типови 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара (124,70 ha), 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ (23,82 ha), 31210. Високе мешовите шуме борова (15,01 ha) и 31510. Високе мешовите шуме смрче (0,75 ha).

Национални парк - II степен заштите (Ширина добног разреда 20 година)

Укупна површина категорије: износи 300,74 ha, са укупном запремином од 112.067,40 m³ и текућим прирастом од 1.672,90 m³.

Распоред по добним разредима: Највеће површинско учешће забележено је у V добном разреду (258,98 ha), а затим у VII добном разреду (31,34 ha), док је преостали део мање заступљен у разредима II (2,81 ha) и III (2,03 ha). Потпуно је одсуство састојина у разредима I, IV, VI, VIII, IX и X.

Заступљени газдински типови: доминира газдински тип 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ који заузима 169,88 ha унутар V добног разреда, затим газдински тип 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера (69,55 ha) и газдински тип 21110. Високе мешовите шуме букве (58,20 ha), уз минимално пратеће учешће газдинског типа 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ (2,71 ha).

Национални парк - III степен заштите (Ширина добног разреда 5 година)

Укупна површина категорије: износи 5,40 ha, са укупном запремином од 621,00 m³ и текућим прирастом од 17,40 m³.

Распоред по добним разредима: Највећи део дрвне залихе концентрисан је у VII добном разреду (2,78 ha), док се остатак налази у II добном разреду (1,63 ha) и V добном разреду (0,99 ha). Састојине у разредима I, III, IV, VI, VIII, IX и X у потпуности недостају.

Заступљени газдински типови: ову категорију у целости чини газдински тип 2920. Изданачке мешовите шуме багрема.

Национални парк - III степен заштите (Ширина добног разреда 10 година)

Укупна површина категорије: износи 270,87 ha, са укупном запремином од 64.111,10 m³ и текућим прирастом од 1.047,90 m³.

Распоред по добним разредима: Највећа површинска заступљеност евидентирана је у X добном разреду (133,35 ha) и IX добном разреду (39,36 ha). Преостале површине су распоређене кроз разреде III (2,47 ha), IV (48,21 ha), V (26,46 ha), VI (14,78 ha), VII (1,08 ha) и VIII (5,16 ha), док разреди I и II нису евидентирани.

Заступљени газдински типови: Највећи удео заузимају газдински тип 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара (109,29 ha), газдински тип 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ (82,43 ha) и газдински тип 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара (63,00 ha). Као пратећи елементи јављају се газдински типови 31210. Високе мешовите шуме борова (10,03 ha), 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара (5,23 ha) и 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара (0,89 ha).

Национални парк - III степен заштите (Ширина добног разреда 20 година)

Укупна површина категорије: износи 78,46 ha, са укупном запремином од 21.884,90 m³ и текућим прирастом од 354,70 m³.

Распоред по добним разредима: Највеће површинско учешће регистровано је у V добном разреду (59,35 ha), затим у III добном разреду (9,42 ha) и II добном разреду (6,83 ha), док се у VIII добном разреду налази минималних 2,86 ha. Састојине у разредима I, IV, VI, VII, IX и X у потпуности изостају.

Заступљени газдински типови: Категорију чине газдински тип 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера (40,15 ha), газдински тип 21110. Високе мешовите шуме букве (21,73 ha), газдински тип 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ (11,58 ha) и газдински тип 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ

(5,00 ha).

Анализа табеларних података указује на изражену ненормалност добне структуре код изданачких састојина тврдих лишћара, што је посебно евидентно у оквиру газдинског типа 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара и типа 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара. Уочава се неуједначена расподјела површина, запремине и прираста по добним разредима, са изразитом концентрацијом у најстаријим развојним фазама и потпуним или дјелимичним изостајањем млађих добних разреда кроз готово све категорије намена.

Оваква ненормалност старосне структуре је примарно посљедица историјских прилика (чисте сјече у прошлости, посебно између и за вријеме свјетских ратова), односно дуготрајног примјењивања изданачког система газдовања и одсуства планске обнове из семена. То је веома видљиво у Националном парку - I степен заштите (за ширину добног разреда 10 година), гдје су затечене састојине типа 2621 и 2721 концентрисане искључиво у IX и X добном разреду (где IX разред заузима 10,22 ha, а X разред 22,78 ha), док почетни и средњодобни разреди (од I до VIII) у потпуности недостају. Код храста, који по својим биолошким особинама није типичка изданачка врста за дугорочно газдовање, ови фактори у спрези са престарелошћу доводе до постепене деградације састојина, слабљења виталности стабала и озбиљног нарушавања оптималне добне структуре.

Посебно је уочљиво да се највећи дио производног фонда и текућег прираста налази на самим границама физиолошке зрелости. У Националном парку - II степен заштите (за ширину добног разреда 10 година), доминантна површинска заступљеност евидентирана је управо у X добном разреду са чак 1.023,88 ha и у IX разреду са 386,84 ha. Оваква структура недвосмислено указује на значајно прекорачење оптималне опходње за изданачке храстове и липове шуме на овом подручју. Овакве престареле састојине карактерише постепено смањење текућег прираста по јединици површине у односу на затечену велику дрвну масу, погоршан квалитет дубећих стабала, повећана појава трулежи и суховрхост, као и драстично слабија способност за природно генеративно обнављање.

Код изданачких састојина храста, регистрована ненормална добна структура има и додатне негативне последице у погледу квалитета дрвне масе. Услед изданачког порекла и дуготрајног задржавања у састојини, стабла су често ексцентрична и са израженим техничким дефектима. Овакви недостаци значајно ограничавају употребну вредност дрвних сортимената и умањују укупан економски значај ових површина. Овакви недостаци у значајној мери ограничавају употребну вриједност дрвних сортимената, спречавају производњу комерцијално највреднијих сортимената и умањују укупан економски значај ових површина, што јасно подвлачи потребу за постепеним превођењем ових шума у високи (семени) узгојни облик свуда гдје то станишни услови и прописани режими заштите дозвољавају.

Са газдинског аспекта, овакво стање указује на неопходност хитне, али постепене конверзије изданачких састојина тврдих лишћара у високе шуме, посебно код храста у оквиру газдинског типа 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара. Овај циљ се планира остварити:

применом правовремених мера неге и чишћења,

продужавањем опходње за вегетативне облике,

фаворизовањем појединачних стабала семенског порекла,

стварањем повољних услова за природно генеративно обнављање.

Тамо где то услови станишта и прописани режими заштите Националног парка дозвољавају, у наредном периоду је неопходно тежити успостављању уравнотеженије добне структуре. Тиме би се обезбедила већа стабилност, виталност и дугорочна одрживост ових састојина.

Затечено стање ће у великој мери утицати на планирани принос (етат), јер ће се газдинске мере примарно оријентисати ка интензивирању природне обнове. Овај приступ је посебно значајан за састојине где је процес подмлађивања већ започео, уз обавезну примену техничких мера помоћи природном обнављању.

У целини, приказана табела јасно одражава проблеме карактеристичне за изданачке шуме тврдих лишћара у Србији, а нарочито за изданачке храстове шуме. Ненормалност добних разреда у овој ГЈ издваја се као један од кључних индикатора деградације, што директно условљава промену укупног газдинског приступа у наредним планским периодима.

### 2.1.9. Стање вештачки подигнутих састојина

Стање вештачки подигнутих састојина огледа се кроз:

Табела 18- Преглед за стања вештачки подигнутих састојина.

| Састојинска целина | Површина под шумом (ha) | %P | V (m³) | %V | V (m³/ha) | Iv (m³) | %Iv | Iv (m³/ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 465. Вештачки подигнута састојина китњака | 8,18 | 23,47% | 1288,3 | 19,87% | 157,5 | 36,7 | 18,14% | 4,5 |
| 470. Вештачки подигнута састојина смрче | 0,75 | 2,15% | 191,9 | 2,96% | 255,9 | 4,4 | 2,16% | 5,8 |
| 475. Вештачки подигнута састојина црног бора | 24,70 | 70,85% | 4843,0 | 74,69% | 196,1 | 157,0 | 77,52% | 6,4 |
| 477. Вештачки подигнута састојина белог бора | 0,34 | 0,98% | 37,4 | 0,58% | 109,9 | 1,1 | 0,55% | 3,3 |
| 479. Вештачки подигнута састојина осталих четинара | 0,89 | 2,55% | 123,6 | 1,91% | 138,9 | 3,3 | 1,63% | 3,7 |
| Укупно | 34,86 | 100,00% | 6484,2 | 100,00% | 186,0 | 202,6 | 100,00% | 5,8 |

Вештачки подигнуте састојине заузимају укупну површину од 34,86 ha, са укупном запремином 6484,2 m³ и укупним текућим запреминским прирастом од 202,6 m³, што даје просечну запремину од 202,6 m³/ha и просечан прираст од 5,8 m³/ha.

### 2.1.10. Степен угрожености од биљних болести, штеточина и пожара

Све штетне факторе који се јављају у шумама ове газдинске јединице можемо груписати у три категорије:

- фактори који се мерама газдовања не могу контролисати (промена климе, аерозагађења и сл.),

- фактори који се непосредним мерама газдовања могу контролисати (овде првенствено спадају фактори који преко узгојних мера обезбеђују правилну изграђеност шумских екосистема) и

- фактори који се мерама заштите могу контролисати (овде пре свега спадају патогене гљиве, штетни инсекти, паразитне цветнице, глодари и сл., тј. штетни биотички фактори који се директним мерама заштите могу држати под контролом).

Здравствено стање састојина газдинске јединице „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“ је добро, при чему једна трећина укупне површине састојина је затечена са осредњим здравственим стањем.

Код појединих састојина јављају се и различити степени угрожености од абиотичких фактора као што су ветар, снег и мраз, а постоји и могућност појаве пожара. Све састојине су више или мање угрожене од дивљачи и инсеката.

С обзиром на постојеће здравствено стање, степена негованости и штетног утицаја абиотичких фактора, код великог броја врста дрвећа регистрована је и угроженост од фитопатолошких обољења, пре свега листа, док се код смрче јавља и угроженост корена.

Према резултатима теренских истраживања и анализама Института за низијско шумарство и животну средину Нови Сад, на подручју Фрушке горе уочен је процес сушења храста китњака (Quercus petraea), који је најизраженији на топлијим јужним и југозападним експозицијама, док су на сјеверним експозицијама оштећења знатно мањег интензитета. Сушење се јавља појединачно, али и у виду групимично захваћених стабала, различитог степена интензитета. За процјену здравственог стања састојина, поред теренских прегледа, коришћене су савремене методе даљинске детекције (снимање беспилотним летјелицама, мултиспектрални снимци и анализа вегетационог индекса NDVI), које омогућавају благовремено откривање оштећења и праћење динамике сушења. У циљу очувања здравственог стања шума неопходно је континуирано праћење појаве сушења и благовремено спровођење санитарних мјера у складу са утврђеним стањем на терену.

Штетни абиотички фактори

Болести изазване од фактора абиотичке природе називају се још и неинфективне болести. Овде убрајамо све оне поремећаје и оштећења која настају код биљака под утицајем неповољнијих климатских и едафских фактора.

Међу бројним хипотезама о угрожености и пропадању шумских екосистема, последњих деценија, све видније место заузимају она о загађењу ваздуха као узроку. Проучавања таложења страних примеса из атмосфере и њихових ефеката на екосистеме, уопште имају мултидисциплинарни карактер, јер укључују низ научних дисциплина. Ова истраживања обухватају изворе и емисију полутаната, њихов транспорт и трансформације, депозиције и утицај на различите рецепторе.

Истраживање утицаја полутаната на шумске екосистеме у „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“  трају већ неколико година. На основу спроведених истраживања дошло се до следећих закључака:

оштећење шума на подручју ГЈ „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“ у зависности од локалитета је више или мање изражено;

на целом подручју националног парка дошло је у појединим годинама до колебања просечних вредности оштећења шума (класе 2 до 4), како према врстама дрвећа, тако и шумским заједницама.;

јасно је доказано да колебања оштећења по годинама, зависи од „стартне позиције“ стабала (класа оштећења 0 се помера у класу оштећења 2 и 3, а ове у класу 4);

општи је закључак да су јако угрожене шуме на сувљим стаништима и рубовима шума, као и различити деградациони облици састојина храста китњака;

учесталост „киселих киша“ и износ депозиције полутаната (особито сумпора и азота) делимично су прешли критични праг за настанак штета у шумским екосистемима. Оптерећеност лишћа (четина) шумског дрвећа сумпором и шумског земљишта са тешким металима (Рћ, Cu, Zn, Cd), као и морфометријски показатељи карактеристика буковог и храстовог лишћа и израчунати IAP на основу лишајске флоре, показују нормална загађења. Мада тешки метали у шумском земљишту за сада не представљају опасност за настанак видљивих оштећења шума, на њих у будуће треба рачунати и интензивно пратити, јер у вишегодишњем периоду показују тенденцију повећања концентрација;

Подаци о утицају полутаната на шумске екосистеме овог подручја нису довољни за објашњење феномена „сушења шума“. Зато исто треба повезати са другим узрочним факторима, као што су климатске промене, неправилност у газдовању у претходном периоду и присуству болести и штеточина. Полутанти на подручју ГЈ „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“ су означени као предиспонирајући или пратећи штетни фактори, а веома ретко и као фактори који изазивају видљива оштећења. Зато су приметна њихова хронична дејства, док су акутна занемарљиво мала.

У комплексу су евидентирана и различита ентомолошка и фитопатолошка обољења која се, с обзиром на тренутну израженост и интензитет, могу сматрати потенцијалним угрожавајућим факторима. Такође, код појединих састојина јављају се и различити степени угрожености од абиотичких фактора као што су ветар, снег и мраз.

Биотички штетни фактори

Међу штетним факторима биотичке природе за шуме ГЈ „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“ највећи значај имају паразитне гљиве (проузроковачи болести) и штетни инсекти којима је цела газдинска јединица изложена.

Најчешће болести у шумама ГЈ „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“

Највеће штете у шумама ГЈ „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“ настају од микоза (болести узрокованих паразитним гљивама) а у мањем степену и од вироза, бактериоза и паразитних цветница (нпр. имеле на храсту). У даљем тексту ће бити приказане болести у културама и природним састојинама.

А) Болести у шумским културама

У послератном периоду почело се у Србији са интензивним пошумљавањима голети и обешумљених површина, а најчешће су коришћене четинарске врсте дрвећа. Слична је ситуација била и на подручју Г.Ј. “Андревље - Тестера - Хајдучки брег“, где су подизане културе црног бора, белог бора, а у нешто мањем обиму смрче и вајмутовог бора. Међутим, услед одсуства мера заштите данас се у овим културама јављају бројни проблеми и то углавном из следећих разлога: у неким случајевима културе четинара су подизане на стаништима лишћара (нпр. букве или храста); користио се реалтивно лош садни материјал, најчешће већ у расадницима заражен паразитним гљивама или насељен инсектима; извештајно-дијагнозна служба је била лоше организована, тако да су се неке опасне патогене гљиве, односно штетни инсекти, откривани тек када су се јавили у епифитоцијама и каламитетима.

У културама црног бора на подручју ГЈ „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“ највеће штете причињава паразитна гљива Mycosphaerella pini (n.f. Dothistroma septospora), Sphaeropsis sapinea, Cenangium ferruginosum, Lophodermium seditiosum, L. conigenum и Cyclaneusma niveum.

Гљива Sphaeropsis sapinea изазива сушење грана у круни и суховрхост стабала. Ова гљива остварује заразе у времену од средине априла до средине маја и доводи до сушења избојака из текуће вегетације. Озбиљне штете изазива и гљива Mycosphaerellapini, а критични период за инфекције је мај и јун месец.

У културама белог бора особито су честе паразитне гљиве Cenangium ferruginosum, Lophodermium pinastri, L. seditiosum, Mel'ampsora pinitorqua, Sphaeropsis sapinea, Cyclaneusma minus и Armillariella spp. (mellea, ostoyae).

Armillariella врсте изазивају трулеж корена и представља велику опасност за четинаре подигнуте на стаништима лишћара (букве, храста).

Б) Болести у природним и изданачким састојинама

У састојинама букве констатован је већи број паразитских и сапрофитских гљива. Гљиве које се јављају на лишћу немају већи значај. Међутим проблем представљају гљиве које се јављају на кори, а међу њима су доминантне Nectria vrste (нпр. N. galligena - изазива рак ране, N. coccinea- болест коре букве, а N. cinnabarina - некрозу коре). Истраживања која су спроведена на подручју НП “Фрушка гора” су показала да се на стаблима букве јавља преко 20 гљива које изазивају некрозу коре и преко 60 врста гљива које изазивају трулеж дрвета. Дрво букве је јако осетљиво и одмах после сече подложно је нападу трулежница, Према неким проценама од трулежница се у шумама и шумским стовариштима изгуби преко 30% дрвне масе букве.

Међу гљивама које изазивају трулеж дрвета букве највећи значај имају: Fomes fomentarius (напада и жива стабла, а трулеж се касније наставља и на обореном дрвету), Hypoxylon deustum (напада жива стабла, а сматра се да је и један од узрочника црвеног срца букве), Hypoxylon fragiforme (плодоносна тела се јављају на сувим гранама и потиштеним стаблима), Ganoderma applanatum (трулеж почиње на старим живим стаблима обично у основи, а наставља са развојем и касније по обарању стабала), Bjerkandera adusta, Pholiota adiposa, Stereum spp., Pleurotus osteratus, Melanopus squamosus, Trametes gibbvsa, T. versicolor, T. hirsutum, T cinnabarina, Phellinus igniarius, Fomitopsis pinicola, Hymenochaeta rubiginosa, Oudumansiella mucida, Ischioderma sp., Schizophyllum commune и др. Све ове гљиве изазивају трулеж дрвета и јављају се одмах по сечи стабала или колионизирају лежавине и пањева. Истраживања (која су спроведена на шумским стовариштима и стовариштима дрвне индустрије) су показала да се трупци букве могу квалитетно заштити од трулежи у времену од 5 месеци уколико се испрскају раствором Пентолата 100 у концетрацији 5%.

У највећем броју састојина букве, на подручју Г.Ј. “Андревље - Тестера — Хајдучки брег“, примећено је да стабла на пресеку после сече имају у великом проценту "црвено (лажно) срце". Величина лажног срца повећава се са старости стабала. Такође је установљено да је проценат учешћа лажног срца у запремини стабла много већи код стабала која имају озледе у основи (вероватно настале приликом ранијих сеча и извоза трупаца). Мада узрок лажног срца није са сигурношћу утврђен, многи истраживачи сматрају да узрок лажног срца треба тражити у активности епиксилних гљива. Да би се умањио проценат стабала са лажним срцем треба размишљати о смањењу опходње, а такође приликом сече и извоза трупаца посебна пажња треба бити обраћена да се том приликом не озлеђују околна стабла која остају у састојинама. Неопходно је већ сада почети са мерама обнове букве семеним путем, тј. постепеном конверзијом изданачких шума у високе шуме семеног порекла.

У састојинама храста (китњака) на подручју Г.Ј. “Андревље - Тестера - Хајдучки брег“, констатована су сушења и пропадања стабала. Нема сумње да у процесу сушења стабала учествује више штетних фактора, а међу њима су доминантни старост стабала (поготову код стабала изданачког порекла) и стално присуство дефолијатора и паразитних гљива које се развијају у спроводним судовима (Ophiostoma spp.).

Изданачке шуме храста китњака се налазе у фази када су достигле своју физиолоппсу зрелост. Свако даље задржавање ових стабала доводи до њиховог постепеног физиолошког слабљења и на крају сушења. На неким стаблима већ су присутни први знаци одумирања и сушења и на њима се јављају типични факултативни паразити (паразити слабости) и гљиве проузроковачи трулежи дрвета.

При прегледима стабала китњака констатоване су следеће паразитне и сапрофитске гљиве: Microsphaera alphitoides (облигатни паразит на лишћу, изазива болест познату под називом "пепелница"), Calpoma quercina (проузрокује некрозу коре), Diplodia sp. (изазива некрозу коре), Inonotus dryadeus (проузрокује трулеж у основи стабала, јавља се на лужњаку, китњаку и на церу; напада жива још витална стабла), Armillariella mellea (типични паразит слабости, изазива трулеж корена и у завршној фази сушење стабала), Daedalea quercina (изазива белу трулеж), Laetiporus sulphureus изазива мрку призматичну трулеж храстова, али се јавља и на другим лишћарским врстама), Stereum hirsutum (изазива белу трулеж бељике храста), S. rugosum (проузрокује белу трулеж бељике), Xylobolus frustulatus (изазива алвеоларну- рупичаву трулеж срчике храста), Bjerkandera adusta (изазива белу трулеж бељике храста), Trametes gibbosa (проузроковач беле трулежи бељике храста), Т. hirsuta (изазива белу трулеж бељике), Т. versicolor (изазива белу трулеж бељике храста), Collybia fusipes ("храстовача", јавља се на сувим стаблима и на пањевима храста) и Ustulina deusta (изазива трулеж у основи дубећих стабала). Ако се погледа списак констатованих гљива може се одмах закључити да осим гљиве Micosphaera alphitoides (која је облигатни паразит), све остале се понашају као типични паразити слабости или сапрофити који насељавају физиолошки ослабела или престарела стабла храста или се јављају на лежавинама и пањевима.

На неким стаблима су примећени типични симптоми акутног или хроничног сушења стабала, проузроковано гљивама из рода Ophiostoma spp. ("трахеомикозе"). И само присуство ових гљива нам указује да је храст достигао своју физиолошку зрелост и да ће се постепено процес сушења стабала наставити.

За сада је још веома тешко предложити неке посебне мере заштите, осим санитарних сеча којима се уклањају сува стабла и стабла са симптомима сушења. Свакако треба наставити са даљим праћењем ширења сушења и то не само на сталним биоиндикацијским тачкама, већ и на огленим пољима која ће бити постављена у жариштима сушења, а на којима ће се детаљнмо испитати услови под којима расту стабла, старост стабала, прираст, присуство лишајске флоре, присуство паразитних гљива и пггетних инсеката, квалитет ваздуха, земљишта и воде и др.

Од других лишћарских врста дрвећа, на подручју Г.Ј. “Андревље - Тестера - Хајдучки брег“, највише је присутна липа и ова врста има јаку тенденцију ширења.

На стаблима липе су констатоване следеће врсте паразитних и сапрофитских гљива: Armillarierlla mellea (проузрокује трулеж корена и приданка стабла), Auricularia mesenterica (изазива трулеж дрвета), А. auriculafudae (проузроковач трулежи), Capnodium tiliae (изазива чађавицу на лишћу), Laetiporus sulphureus (изазива мрку призматичну трулеж), Mycosphaerella maculiphormis (проузрокује оспичавост лишћа), Trametes hirsuta (изазива белу трулеж) и Т. versicolor (изазива белу трулеж).

С обзиром на појаву јаког ширења липе и потискивања вреднијих лишћарских врста (нпр. храста), било би неопходно почети са уклањањем липе и вештачим уношењем садница китњака и букве.

На стаблима багрема (Robinia pseudoacacia) констатоване су 2 паразитне гљиве: Armillariella mellea (изазива трулеж корена и приданка стабла) и Phoma pseudoacacia (изазива некрозу коре).

Најчешће штеточине у шумама ГЈ „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“.

Од штеточина у шумама ГЈ „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“ највећи значај имају штетни инсекти и ситни глодари. У даљем тексту биће приказане најважније штеточине у културама и састојинама.

А) Штеточине у шумским културама

На подручју ГЈ „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“ од култура претежно су заступљене културе црног и белог бора, а у нешто мањем обиму смрче. Стабла у културама поменутих врста дрвећа нападају многи штетни инсекти, а пре свих неке врсте које се јављају на садном материјалу у расаднику.

У културама и састојинама црног и белог бора највеће штете причињава боров савијач (Rhycioni buoliana), борове зоље (фам. Diprionidae) и сипци (фам. Scolytidae).

О боровом савијачу је већ било речи у претходном поглављу. Овде треба поменути да је он управо најопаснија штеточина борових култура, јер се у њима често масовно јавља. Последице оштећења од његових гусеница су деформисана борових стабла, којима је уништен терминални пупољак или избојак и расту у облику „бајонета”, „лире” или „вештичине метле”. Када су у питању културе црног и белог бора, неопходно је спречити да гусеница боровог савијача оштети врх бора (пупољак или избојак). То је, слично као у расадницима, могуће постићи механичким уништавањем гусеница при нападу слабог интензитета. Међутим, ако је напад боровог савијача јачег интензитета, мора се хемијски сузбијати.

Борове зоље се повремено јављају у градацијама и тада могу причинити голобрст у боровим културама. Голобрст четинара знатно је опаснији од голобрста код лишћара. Наиме, четине имају асимилациону функцију више година, те ако дође до голобрста, треба више година да прође, како би се надокнадила изгубљена маса четина. За то време борове биљке су у физиолошкој слабости и лако постају плен секундарних штеточина, посебно плен сипаца. Риђа борова зоља (Neodiprion sertifer) има просту генерацију. Имага се роје у октобру и полажу јаја у четине на врховима грана. Јаја презимљавају, а у пролеће (са кретањем избојака) пиле се пагусенице, које у колонијама брсте четине, при том остављајући само младе четине на формираним избојцима.

Обична борова зоља (Diprion pini) има двоструку генерацију. Имага се роје априла-маја и јула-августа. Пагусенице, слично као код претходне врсте, брсте четине борових стабала током јуна и септембра месеца. Ако дође до масовне појаве ове штеточине морају се спровести мере сузбијања.

Сипци бора су редовно присутни у културама и састојинама белог и црног бора. На подручју НП „Фрушка гора“ констатован је већи број штеточина из групе сипаца. Најчешће врсте су Ips sexdentatus, Ips acuminatus, Blastophagus piniperda, B.minor, Pityogenes bidentatus, P.bistridentatus, P.quadridens и дрвенар Trypodendron lineatum. Све наведене врсте смо налазили у појединачно осушеним стаблима белог и црног бора. Нарочито је бројан Ips sexdentatus. Борови сипци су секундарне штеточине, али се у случају пренамножења могу понашати као примарне и насељавати потпуно витална борова стабла. Зато је неопходно стално праћење бројности њихових популација, што се обавља полагањем контролних и ловних стабала.

У састојинама смрче највећи проблем представљају смрчини хермеси и то врсте: Adelges laricis, Sacchiphantes abietis и S.biridis. Већ je поменуто да се они најчешће са биљкама из расаднима преносе у културе које се подижу. Истина, има их и у природним састојинама, али је интензитет њиховог напада знатно већи, када их донесемо са садним материјалом.

За све наведене врсте смрчиних хермеса оптимални услови за развиће су онда, када на располагању имају оба домаћина (главног - смрчу и, споредног - ариш). На смрчи стварају гале, док на аришу насељавају четине, које се услед напада криве и суше. Гале на смрчевим биљкама некада могу бити веома бројне, када долази до деформација биљака, па чак и до сушења. На аришу су штете знатно мањег обима. Треба напоменути да хермеси имају пет генерација у две године, од којих се неке развијају на смрчи, а неке на аришу. Такође је могуће да се поменути хермеси развијају само на једном од домаћина и тада имају непотпун циклус развића, бројност им је мања, а самим тим и штетност.

О сузбијању смрчиних хермеса већ је било речи у претходном поглављу. Овде треба поменути и један превентиван метод. Наиме, треба избегавати подизање култура смрче и ариша у непосредној близини, како би се онемогуђило да хермеси имају потпун циклус развића.

У културама смрче констатоване су следеће штеточине: осмозуби смрчин поткорњак (Ips typographus), шестозуби смрчин поткорњак (Pityogenes chalcographus) и пругасти дрвенар (Trypodendron lineatum). Сипци смрче, као секундарне штеточине, насељавају физиолошки ослабела стабла и свежу лежавину, грањевину, пањеве и сл. Ако има довољно погодног материјала за размножавање, могу се пренамножити и тада постају примарне штеточине, када насељавају потпуно здрава стабла и изазивају њихово сушење. Градације смрчиних сипаца захватају велика пространства и у стању су да причине штете катастрофалних размера. Зато је потребно стално праћење кретања бројности њихових популација и примењивање мара превентиве и сузбијања.

Б) Штеточине у природним састојинама

У састојинама букве констатоване су следеће штеточине: буквина мува галица (Mikiola fagi), буквин сурлаш минер (Orchestes fagi), буквин минер (Phyllonorycter fagf), буквина лисна ваш (Phyllaphis fagi) и буквин штиташ (Cryptococcus fagisuga).

Све наведеце врсте се последњих година налазе у ниској бројности, те не представљају већу опасност за стабла букве у састојинама.

Најопаснија од наведених врста је буквин штиташ, који ствара колоније на деблу стабала букве. Женке ове врсте, која се развија чистом партеногенезом су прекривене беличастим воштаним длачицама, а рилица им је убушена дубоко у кору, одакле сисају сокове из слоја лике. Сам штиташ не представља већу опасност за стабло букве, осим што му сисањем сокова смањује прираст и умањује виталност. Међутим, познато је синхронизовано деловање штиташа и гљиве Nectria coccinea, под називом болест коре букве. Наиме, на местима где је штиташ зарио своју рилицу у кору лако продире под кору мицелија гљиве Nectria coccinea, која тада изазива некрозу (одумирање коре). Ако стабло буде прстеновано услед развоја гљиве, оно се суши и бива насељено грјивама трулежницама, које га за врло кратко време (2-3 године) потпуно разоре.

Као једина превентивна, али и репресивна мера треба стално пратити бројност ове штеточине у састојинама и чим се примете колоније на појединим стаблима букве њих треба дозначити и посећи, а трупце извести из шуме. На овај начин се спречава ширење штиташа, а самим тим и гљиве, односно болести коре букве. Стабла са колонијама штиташа, са или без напада гљиве N.coccinea су потпуно употребљива за даљу прераду, јер није дошло до насељавања гљива трулежница.

Треба имати у виду да штиташ преферира одрасла стабла букве (зрела за сечу), тако да се ни ту ништа не губи, већ добија, јер се посечена стабла потпуно нормално могу искористити, а уједно њиховим уклањањем из састојине спречава се или успорава ширење оболења болести коре букве.

У састојинама храста китњака забележена је појава сушења, дефолијатори: зелени храстов савијач (Tortrix hiridana), мали мразовац (Operophtera brumata), велики мразовац (Erannis defoliaria) и губар (Lymantria dispar) и ксилофаге: храстов сипац (Scolytus intricatus), велика храстова стрижибуба (Cerambyx cerdo) и бројне врсте из фамилија Cerambycidae и Buprestidae.

Појаву сушења храста изазвају гљиве из рода Ophiostoma spp. Споре ових гљива преносе неки инсекти, од којих је најважнији храстов сипац Scolytus intricatus.

Имага сипца се развијају у физиолошки ослабелим, свеже посеченим или осушеним стаблима храста, као и у лежавини грањевини и под кором пањева. Млада имага, када се развију из стабла осушеног од гљиве Ophiostoma рода на свом телу носе споре гљиве и одлазе у крошње здравих стабала, где се допунски хране кором младих грана. Том приликом преносе споре гљиве, која продире од врха ка основи храстовог стабла изазивајући његово сушење. У фази сушења имага сипаца насељавају такво стабло, под његовом короврснивају потомство и зараза се из године у годину наставља, обично све већим интензитетом.

Храстови дефолијатори су последњих година у ниској бројности, међутим, све наведене констатоване врсте су склоне масовним намножавањима, када изазивају голобрсте храстових шума, а изузев храстовог савијача, и шума других лишђара. Зато је неопходно стално праћење бројности храстових дефолијатора, како би се благовремено утврдио почетак градације неке од њих.

У састојинама липе такође су констатоване бројне врсте инсеката, од којих највећи значај имају земљомерке мразовци, од којих су посебно значајни и чести велики мразовац (Erannis defoliaria) и мали мразовац (Operophtera brumata).

Бројност мразоваца је потребно стално пратити у свим лишћарским шумама Г Ј. “Андревље - Тестера - Хајдучки брег“ и ако дође до повећања бројност, потребно је спровести сузбијање, што је описано код штеточина храстових састојина.

### 2.1.11.	Стање осталих површина

Необрасле површине заузимају 206,1 hа укупне површине газдинске јединице, те однос обраслих и необраслих површина може се сматрати повољним са аспекта глобалне намене и не треба га мењати током наредног уређајног раздобља. Начин коришћења осталих површина унутар газдинске јединице је следећи:

Табела 19.- Стање осталих површина

| Врста земљишта | Површина (ha) | %P |
| --- | --- | --- |
| 12. Шумско земљиште | 126,0 | 61,12% |
| 15. Њива | 1,5 | 0,72% |
| 16. Ливада | 27,1 | 13,13% |
| 18. Пашњак | 4,8 | 2,31% |
| 19. Голет | 2,1 | 1,01% |
| 21. Земљиште погодно за пошумљавање | 0,5 | 0,22% |
| 24. Пут | 23,0 | 11,13% |
| 25. Просека | 0,4 | 0,18% |
| 32. Језеро | 0,2 | 0,10% |
| 36. Историјски споменик | 1,2 | 0,56% |
| 37. Далековод | 0,5 | 0,26% |
| 38. Спортско игралиште | 5,6 | 2,70% |
| 39. Терен за спорт и рекреацију | 6,5 | 3,17% |
| 42. Зграде и други објекти са окућницом | 2,9 | 1,38% |
| 58. Успињача | 2,9 | 1,39% |
| 64. Каменолом | 1,3 | 0,61% |
| Укупно | 206,1 | 100,00% |

### 2.1.12. Стање семенске и расадничке производње

На простору површине коју обухвата ова газдинска јединица нема изграђених расадника те се саднице по потреби набављају из расадника који се налази у другој ГЈ овог корисника.

Често тај капацитет није довољан па се садни материјал набавља из других расадника уз услов да испуњавају све пратеће законске и подзаконске акте. Семе се прикупља у годинама урода, иако недовољно и често лошег стања и квалитета, те се и оно набавља сходно потребама. Унутар ове ГЈ нема издвојених семенских објеката.

### 2.1.13.	Стање фонда дивљачи

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ број 4/2010 и 4/2011), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл. гласник РС“ број 99/2009), члан 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству (''Службени гласник РС'', бр. 18/2010), члана 5. става 1. и члана 9. Правилника о начину установљавања ловног подручја и ловства, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржаних уговора, утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у закуп (,,Сл. Гласник РС“ број 80/2010) Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство донео је решење о установљавању:

Ловишта ''Национални парк Фрушка гора'' број: 104-324-213/2012-05 објављено у ''Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине'' бр. 7/12 од 24.01.2012. године. Ловиште је дато на газдовање Јавном предузећу „Национални парк Фрушка гора“ уговором број 104-324-213/2012-1 од 27.3.2012. године.

Укупна површина ловишта износи према катастру корисника ловишта 25.518,45 хектара.

Еколошке карактеристике, капацитет и бројно стање главних врста дивљчи, те списак трајно и ловостајем заштићених врста за цело ловиште Национални парк „Фрушка гора” детаљно су изнети у Ловној основи. Детаљни подаци само за површине ове газдинске јединице се не могу дати јер је она само један мањи део великог ловишта.

### 2.1.14.	Стање заштићених делова природе

На подручју предметне газдинске јединице налазе се следеће значајне локације:

Ђурђин граб, одељење 59 и 60 – значајно станиште угрожених врста птица.

Састојина црне јове на Тестери, одсеци 2/а, 2/2, 3/2, 4/f, 4/1, 4/2; Састојина црне јове на Андревљу, одсек 69/е; Стабло цера на гребенском путу код Летенке, одсек 33/а; Храст китњак на гребенском путу код Ђурђиног граба, одсек 60/1; Храст китњак на гребенском путу код Липовог чота, одсек 26/а;

Локалитет "Широки цер" I Степен заштите :

Налази се на територији општине Беочин, КО Черевић,

Налази се у ГЈ 3806 Андревље - Тестера - Хајдучки брег, одељење: 10, одсеци ц, ф, г и д .

Локалитет "Градац"  I Степен заштите :

Налази се на територији општине Беочин, КО Черевић и општине Сремска Митровица КО Шуљам, у ГЈ 3806 Андревље - Тестера - Хајдучки брег, одељење: 20.

Локалитет "Ђурђин граб" :

Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Шуљам, у ГЈ 3806 Андревље - Тестера - Хајдучки брег, одељења: 59 и 60.

У оквиру ове газдинске јединице Законом о националним парковима издвојени су и посебно обухваћени:

I степен заштите, а то су: Локалитет „Шуљам“ , одељење 28 c, d, e, f и g., Локалитет „ Гргуревачка пећина на Поповом чоту одељење 29,чистина 1.

II степеном заштите обухваћен је највећи део шумског комплекса Г.Ј. „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“ који захтева специфичне мере неге и обнове нарушених шумских екосистема и станишта значајне флоре и фауне Фрушке горе на којима су неопходне интервентне мере заштите и очувања.

III степеном заштите су обухваћене све остале површине унутар ове газдинске јединице.

У Просторном плану Националног парка набројане су ретке врсте флоре и фауне, које су као природне реткости обухваћене I степеном заштите и које се јављају на нивоу целог парка. У немогућности да се просторно прикажу, прилаже се њихов списак према наведеном плану:

Ф а у н а

Фауна Фрушке горе је богата и разноврсна, али недовољно проучена, поготову група бескичмењака. Комплетно су само истражене група осоликих мува (Surphidae) и комарци (Culicidae) из реда Diptera. Као природне реткости су заштићени инсекти: јеленак (Lucanus cervus), риђи шумски мрав (Formicae rufa),храстова стрижибуба (Morimus funereus), Rosalia alpina и др. За подручје Фрушке Горе су везане медитеранске и атланске врсте, највероватније древноперипанонског распрострањења којима је ово рефугијално станиште. Такве су врсте Surphidae. Brachuopa insenilis, Muolepta potens, Neocnemodon brevidens, чија су станишта издвојена за строги режим заштите. Опстанак врста Cerambuh cerdo и Rоsalia alpina, као изразито монофагних врста стрижибуба, доведен је у питање услед нестајања станишта нерационалном сечом шума великих размера и необнављања храстових шума на овим просторима.

Ф л о р а

Флористичко богатство карактерише око 1.500 врста васкуларне флоре. Од укупно 216 биљних врста, природних реткости, на Фрушкој Гори забележено је преко 40. У Црвеној књизи Флоре Србије ишчезлих и критичних угрожених таксона, са Фрушке Горе је 14 врста. Специфичност флоре Фрушке Горе огледа се у присуству терцијарних реликата: ловорасти јеремичак (Daphne laureola), кадивка (Kitaibelia vitifolia), звончић (Campanula lingulata), пљевика (Cheilanthes marantae) и др., a од ксеротермних реликата степе, панонских ендемита и субендемита: татарско зеље (Crambe tataria), велика саса (Pulsatilla vulgaris subsp. grandis), гороцвет (Adonis vernalis), зимзелен (Vinca herbacea), бабалушка (Sterbergia colchiciflora) и др. Флористичко богатство употпуњује присуство 32 врсте из породице орхидеја (Orhidacea), од укупно 64 забележених на територији Србије, од којих је 18 од међународног значаја за балканске просторе.

Основа газдовања шумама за ГЈ „Андревље-Тестера-Хајдучки брег “ у потпуности је усклађена са Решењем о условима заштите природе које је издало Министарство заштите животне средине, Решење у наставку цитирамо у целости:

На основу члана 9. став 8. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 - исправка, 14/16, 95/1 8-др. закон и 71/21), члана. 23. став 2. и 24. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/()5, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др. закон и 47/18) , члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18 аутентично тумачење), Закона о националним парковима („Службени гласник РС”, бр. 84/15 и 95/18 - др. закон), Уредбе о еколошкој мрежи, („Службени гласник РС”, број 102/10) и Уредбе о режимима заштите („Службени гласник РС”, број 31/12), решавајући по захтеву ЈП „Нациолни парк Фрушка Гора” из Сремске Каменице, Министарство заштите животне средине, државни секретар Драгана Остојић по Решењу о овлашћењу број 002679142 2025 14850 009 005 020 092 од 16.6.2025. године, доноси

РЕШЕЊЕ о условима заштите природе

На основу Стручне основе број 03 019-3129/2 од 7.11.2025. године, запримљене у Министарству заштите животне средине 13.11.2025. године), а у складу са Законом о заштити природе, Законом о националним парковима, Планом управљања Националним парком „Фрушка Гора” за период од 2020 - 2029. године („Службени гласник РС”, број 90/22) и Просторним планом подручја посебне намене „Фрушка Гора” („Службени гласник АПВ”, број 8/19), Основа газдовања шумама за газдинску јединицу 3806 „Андревље-Тестера- Хајдучки брег” (у даљем тексту: Основа), може се израдити под следећим условима:

1) Предметна Основа, као и имплементација радова планираних истом, морају се извести у складу са Законом о заштити природе, Законом о националним парковима, Планом управљања Националним парком „Фрушка гора” за период од 2020 до 2029. године, Просторним планом подручја посебне намене „Фрушка гора”, Планом управљања ЈП „Национални парк Фрушка Гора”, Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби Националног парка Фрушка гора („Службени гласник РС”, број 59/21) и другим позитивним прописима;

2) Површине које се налазе унутар режима заштите I степена морају се изузети из редовног газдовања;

З) Обављање радова и активности на газдовању шумама у околини подручја под режимом I степена заштите ограничено је на удаљеност већу од 150 т у периоду од 15. марта до 1. августа. У наведеном периоду могуће је обављати само оне радове и активности које су плански усклађене са потребом очувања вредности појединачног локалитета;

- На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена ограничена је обнова шума код завршних секова на просторне целине не веће од 5 ha са успостављањем заштитног појаса ширине најмање 30 т у периоду од 10 година, осим за потребе ревитализације и обнова шумских састојина у појасу од најмање 50 т око подручја са режимом заштите I степена на групимичну обнову аутохтоних врста;

- На површинама у режимима заштите ll и III степена забрањено је вршити чисту сечу аутохтоних шумских састојина осим за потребе ревитализације станишта, сеча издвојених и репрезентативних јединки и група аутохтоних врста дрвећа, као и пошумљавање и преоравање травних станишта, ливада и пашњака;

- На целокупној површини НП „Фрушка гора” забрањена је замена састојина аутохтоних врста дрвећа алохтоним, чиста сеча аутохтоних шумских састојина осим за потребе ревитализације станишта, сеча издвојених и репрезентативних јединки и група аутохтоних врста дрвећа, као и пошумљавање травних станишта, ливада и пашњака;

- Приликом пошумљавања забрањено је уносити врсте које су на подручју Војводине препознате као инвазивне, као што су: јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanlhus altissimq), копривић (Celtis spp.), дафина (Elaeagnus angustijolia), пенсилванијски јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gleditsia triacanthos), касна сремза (Prunus serotina), багрем (Rohinia pseudoacacia) и сибирски брест (Ulmus pumila);

- Утврђивањем оптималне шумовитости обезбедити очување и повећање површина под природном и/или полуприродном травном вегетацијом (пашњаци и ливаде). У складу са потребама управања фондом крупне дивљачи, планирати чишћење и обнављање спонтано обраслих ливадских површина;

- На основу члана 74. Закона о заштити природе, ради заштите станишта строго заштићених врста, укључујући и станиш га (гнезда/легла/субпопулације) која се формирају у току важења Основе, одређују се следеће мере:

  - Планирати и спровести забрану било каквих активности у радијусу од 100m гнезда орла крсташа (Aquila heliaca) као и забрану сече шуме и кретања људи у радијусу од 300 т у периоду од 1. априла до 1. септембра. Наведена мера односи се и на гнезда која ће бити саграђена у периоду важења Основе;

  - Планирати и спровести забрану било каквих активности у радијусу од 100 т око гнезда орла белорепана (Haliaeetus albicilla), као и забрану сече шуме и кретања људи у радијусу од 200 т у периоду од 1. јануара до 1. јула. Наведена мера односи се и на гнезда која ће бити саграђена у периоду важења Основе;

  - Обезбедити трајну забрану било каквих активности у радијусу од 100 т око сваког гнезда црне роде (Ciconia nigra), црне луње (Milvus migrans) и осичара (Pernis apivorus), као и забрану сече и задржавања људи у радијусу од 250 т од гнезда у периоду од 20. марта до 10. августа. Наведена мера односи се и на гнезда која ће бити саграђена у периоду важења Основе;

  - Приликом дозначивања и извођења сеча, изоставити стабла у чијим се крошњама налазе видљива гнезда строго заштићених и заштићених врста птица;

9.5. Очувати стабла са дупљама, као станишта строго заштићених врста (птице, дивља мачка, слепи мишеви);

9.6. Приликом извођења сеча оставити 3-8% мртвог дрвета (лежавине и дубећих стабала) од укупне дрвне масе, у различитим фазама разградње и хетерогене дебљинске структуре.

10)На стаништима која према Правилнику о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник РС”, 35/10), представљају приоритетна станишта, применити мере прописане цитираним Правилником. У складу са карактеристикама предметног подруцја то подразумева:

  - Очување природне мозаичности шумских, травних и водених површина;

  - Очување природног састава и структуре шумских површина, укључујући присуство старих стабала, мртвог дрвета и стабала са дупљама;

  - Обнову шума са остављањем мањих непосечених површина, нарочито дуж водотока и у рубним деловима шумског подручја;

  - Газдовање шумама у складу са начелима сертификације шума;

  - Издвајање и очување репрезентативних састојина приоритетних типова шумских станишта, нарочито састојина са ретким биљним врстама и заједницама на простору предметне газдинске јединице.

  - Управљање и газдовање типовима станишта на начин којим се обезбеђује очување вегетацијског покривача који карактерише дато приоритетно станиште (пашњак/ливада/шума);

  - Очување и спречавање превођења природних и полу-природних водених и влажних станишта у друге намене;

  - Очување и побољшање повезаности водотокова, путем очувања природне вегетације и структуре обала, као и избором одговарајућих техничких решења са пропустима и мостовима приликом изградње и реконструкције шумских саобраћајница.

11) У делу Газдинске јединице који се налази у обухвату номинованог добра светске природне баштине (UNESCO), на простору НП, Фрушка гора” (Закон о националним парковима, „Сл. гласник РС”, бр. 84/15 и 95/18 - др. закон; Просторни план подручја посебне намене Фрушка гора”, „Службени лист АПВ” број 8/19), као проширење добра светске природне баштине „Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе”, носиоца Министарства заштите животне средине, у складу са Законом о ратификацији конвенције о заштити светске културне и природне баштине („Службени лист СФРЈ”, бр. 56/74), планирати следеће мере заштите природе:

11.1. Издвојити површину „компонента светске баштине”, односно централно подручје номиновано за природно добро светске баштине, које према спољним границама мора бити издвојено у складу са простором режима заштите I степена на локалитету „Папратски до” (Закон о националним парковима, „Сл. гласник РС”, бр. 84/15 и 95/18 - др. закон; Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора”, „Службени лист АПВ” број 8/19), изузев јужне границе компоненте, која се налази унутар наведеног локалитета, на удаљености 50 т од локалног пута. У поглавље „смернице” предметне Основе, односно у напоменама у табеларном делу Основе или на другом погодном месту у складу са правилима израде планова у шумарству, навести да је предметни простор под строгом заштитом, у режиму заштите I степена у складу са 35. Закона, као и да је истовремено под заштитом као „компонента светске баштине” добра Светске природне баштине „Древне и нетакнуте букове шуме Карпата и других региона Европе”. Мере заштите природног добра светске баштине у овој зони морају бити усаглашене и у потпуности одговарати мерама заштите прописаним чл. 35. Закона, за подручје са режимом заштите I степена. Површину обухваћену „компонентом светске баштине” на терену обележити хоризонталним цртама, јарко плавом бојом у приданку стабала, водећи рачуна да се притом не наруши видљивост жутих линија којима је обележен режим заштите 1 степена (Правилник о начину обележавања заштићених природних добара, „Службени гласник РС”, бр. 30/92, 24/94 и  17/96):

11.2. У појасу око „компоненте светске баштине”, описане у претходној тачки, издвојити и на терену обележити заштитну (бафер) зону са две подзоне, у складу са Упутством за управљање бафер зонама овог добра светске баштине („Guidance document оп buffer zone management and buffer zone zonation for the UNESCO World Heritage Site”, kirchmeir et al., 2023 у даљем тексту: Упутство за бафер зоне), односно на следећи начин:

11.2.1. У појасу ширине 100 метара око „компоненте светске баштине” издвојити заштитну подзону бафера („П-бафер” — protection buffer subzone, p-buffer), и трајно је обележити на стаблима одговарајућом бојом, као у случају под тачком „1.З.", изузев јужне границе где је ову зону потребно обележити дуж локалног асфалтног пута. Унутар „П-бафера” од мера редовног газдовања шумама могуће је вршити само санитарну сечу. За све остале радове потребно исходовати посебне услове заштите природе;

11.2.2. У простору око претходно формираног „П-бафера” успоставити бафер подзону очувања предела („Л-бафер” - landscape conservation buffer subzone, l-buffer) према Упутству за бафер зоне, пратећи означене границе на „SHP” фајлу и графичком приказу у прилогу овог Решења (Прилог бр. 1). Означавање „Л-бафер” зоне на терену извршити на одговарајући начин, у складу са описом датим у претходним тачкама овог Решења;

11.3. У циљу добијања неопходне тачности премера, потребно је инвентуром шума поред „детаљних примерних површина”, постављати додатне „обичне примерне површине” на којима ће се вршити премер, тако да се направи мрежа тачака размака 100 т Х 1 00 т;

11.4. Издвајати састојине на основу основних критеријума (припадности газдинском типу, намени, смеси, степена очуваности, склопу, степену закоровљености и друго), а нарочито на основу процента заступљености букве у смеси, како би добили што хомогеније одсеке;

11.5. Планове газдовања унутар „Л-бафер” зоне добра светске баштине прилагодити следећим мерама заштите природе:

11.5.1. Планирати врсту и интензитет сече који неће повећати закоровљеност дозревајућих и зрелих састојина, а који he омогућити стварање услова за појаву и несметан развој подмлатка;

11.5.2. Укупна запремина посеченог дрвета (етат), укључујући огревно дрво, за 10 година (једно уређајно раздобље) може износити до запремине дубећих стабала, посматтући појединачне шумске целине од 50 до 150 ha унутар „Л-бафера”, како је утврђено Упутством за бафер зоне.

11.5.3. Планирати по потреби продужење опходње виталних шума, прелазним газдовањем или санитарним сечама;

11.5.4. Санитарну сечу у „Л-баферу” могуће је вршити плански, у складу са потребом очувања виталности шумских састојина. Притом, након сваке сече преостала запремина мртвог дрвета треба да износи минимум 30 m3/ha у просеку за простор обухваћен „Л-бафером”;

11.5.5. Дозвољена је обнова шума природним и вештачким путем (уносом семена или садница), при чему приоритет треба дати природној обнови;

11.5.6. У чистим и мешовитим састојинама букве потребно је планирати и извршити промену методе обнове шуме, од састојинског газдовања са обновом оплодном сечом кратког подмладног раздобља на великој површини, у састојинско газдовање групумично-оплодном или групимично-пребирном сечом обнављања са дугим подмладним раздобљем. Планску обнову вршити на подмладним језгрима према приоритету, почевши од деградираних делова састојине (прогале, закоровљене површине), као и на спонтано насталим подмладним језгрима аутохтоних врста дрвећа. Величина појединих подмладних језгара не сме бити већа од 0,5 ha, а укупна површина свих подмладнихјезгара у процесу обнове од 1/5 до 1/8 укупне површине „Л-бафера”.

На овај начин обезбедити поступну обнову „Л-бафера”, уједначеним планским захватима у наступајућим уређајним раздобљима у периоду 50 до 80 година, односно са општим подмладним раздобљем у трајању од 5 до 8 деценија. У складу са Упутством за бафер зоне, планирати и трајно из плана сече издвојити мање узгојне групе старих стабала букве и пратећих аутохтоних врста припадајућег типа шуме (Acer plalanoides, А. pseudoplatanus, Tilia sp. и др.), као станишта за очување биодиверзитета и предеоних вредности.

1.5.7. У мешовитим састојинама где буква није главна врста, применити мере које погодују очувању и по могућности повећању њеног учешћа, а сечу стабала букве могуће је планирати:

- код стаблимичне заступљености, само у случају санитарне сече.

- код групимичне заступљености, у узгојним групама, само са интезитетом до 10 % (изузетно 15 %);

11.5.8. Планирати интезитет оплодног сека тако да се након сече склоп сведе на вредност не мању од 0,5, а уколико је састојина средње или јако закоровљена не мању од 0,6;

11.5.9. У случају да састојина у поступку обнове нема више довољан број и распоред зрелих стабала завршити процес обнављања вештачким путем (сетвом семена или садњом садница);

11.5.10. Планирати пошумљавање аутохтоним врстама (на буковим стаништима само буквом) као и врстама потенцијалне вегетације које су типичне само за конкретно станиште (нпр. за реконструкцију састо.јине китњака). осим у случајевима тоталне деградације земљишта и потребе санирања и спречавања клизишта;

11.5.11. Планирати, газдовање вештачки подигнутих састојина четинара која се налазе на неадекватним стаништима, на начин који помаже и убрзава природну сукцесију аутохтоних лишћарских врста. Ограничити сечу пионирских аутохтоних лишћарских врста, нарочито код састојина где је присутно сушење вештачки подигнутих састојина.

11.5.12. Приликом вештачког обнављања планирати неопходне радове на гајењу шума (садњу школованих садница, попуњавање у случају сушења, окопавање садница најмање прве три године, сузбијање корова на целој површини у наредне две године);

11.6. У све три зоне добра светске природне баштине забрањено је уносити инвазивне врсте. Њихово сузбијање могуће је, по потреби, вршити на следећи начин:

11.6.1. Унутар „компоненте” искључиво по посебном Програму ревитализације и санирања стања у случајевима предвиђеним чл. 35. Закона;

11.6.2. Унутар „П-бафера” према Плану газдовања, уклањањем појединачних стабала и инвазивних врста у спрату жбуња и зељасте вегетације, уз очување потпуног до врло густог склопа дрвећа;

11.6.3. Унутар „Л-бафера” према Плану газдовања, уклањањем појединачних и група инвазивних врста;

11.6.4. У шумској основи потребно забележити присуство инвазивних биљних врста у спрату дрвећа и жбуња како би се благовремено препознао и спречио њихов штетан утицај на природне вредности;

1.7. Забрањено је крчење шума, превођење шумског у друге врсте земљишта, као и други радови којима би дошло до трајног смањења шумске површине унутар простора добра светске природне баштине са зашитном зоном која обухвата „П-бафер и „Л-бафер”.

12) У примени хемијских средстава за заштиту била морају се предузети организационе и техничке мере заштите земљишта и вода којима ће се обезбедити очување природних вредности (нпр. забрана испирања амбалаже од средстава заштите и механизације у зони хидролошког утицаја на природна станишта, спречавање загађења вода путем аеросола и сл.);

13) Примена хемијских средстава у заштићеним подручјима може се вршити искључиво према члану 19. Закона, односно након прибављања потребних одобрења и сагласности;

14) Основу је потребно доставити доносиоцу Решења на мишљење о уграђености услова заштите природе.

15) За део предметне газдинске јединице изван заштићеног подручја обратити се Покрајинском заводу за заштиту природе ради издавања услова заштите природе, у складу са чланом 9. Закона о заштити природе.

Образложење

ЈП „Национални парк Фрушка Гора”, Змајев трг 1, 21208 Сремска Каменица, упутило је захтев број 1596 од 3.10.2025. године, Министарству заштите животне средине за издавање Решења о условима заштите природе за израду Основе газдовања шумама за газдинску јединицу 3806 „Андревље- Тестера- Хајдучки брег”, за период 2027-2036. године (у даљем тексту: Основа).

На основу члана 9. став 5. Закона о заштити природе, по захтеву Министарства заштите животне средине, Покрајински завод за заштиту природе издао је Стручну основу (03 број 0193129/2 од 7.11.2025. године, запримљену у Министарству заштите животне средине 13.1 1.2025. године) по предметном захтеву.

Увидом у Покрајински регистар заштићених природних добара и документацију Покрајинског завода за заштиту природе, констатовано је да се предметни простор за који се израђује Основа налази у режимима заштите I, и 1 1 1 степена Националног парка „Фрушка гора” у складу са Законом о националним парковима и Просторним планом подручја посебне намене Фрушка Гора”, као и у заштитној зони овог заштићеног подручја.

Такође, предметно подручје налази се у просторном обухвату еколошки значајног подручја „Фрушка Гора и Ковиљски рит” (број 14), унутар којег су регистрована: Емералд подручје под називом „Фрушка Гора”, са класификационим кодом „RS0()00()07”, међународно и национално значајно подручје за птице ТВА (lmportant Bird Area) „Фрушка Гора”, са класификационим кодом „RSO 191BA”, одабрано подручје за дневне лептире РВА (Prime Butterny Ареа), са класификационим кодом ,Фрушка гора 07” и међународно значајно подручје за биљке lPA (lmportant Plant Area), под називом „Фрушка гора и Ковиљско - петроварадински рит”, еколошке мреже Републике Србије, у складу са Уредбом о еколошкој мрежи.

На основу члана 35. Закона о заштити природе, на површинама на којима је утврђен режим заштите II и lIl степена дозвољавају управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја.

У складу са чланом 4. став 2. тачка 11 Уредбе о режимима заштите, у режиму заштите  степена ограничавају се радови и активности на „мере газдовања шумама и шумским земљиштем утврђеним у плановима и основама газдовања шумама којима се обезбеђује умерено повећање површина под шумским екосистемима и побољшање њиховог састава, структуре и здравственог стања, очување разноврсности и изворности дрвећа, жбуња и осталих биљних и животињских врста у шумским састојинама”. На основу члана 5. Уредбе о режимима заштите, у режиму заштите III степена забрањена је изградња објеката, радови и активности утврђене чланом 35. Закона о заштити природе.

Просторним планом подручја посебне намене ,Фрушка гора”, у поглављу „3.4.3.1. Заштићена подручја ”, утврђене су дозвољене и забрањене активности. У режиму заштите I степена забрањено је коришћење природних ресурса и изградња објеката. У режиму заштите II степена, завршни сек је ограничен на просторне целине не веће од 5ha, са успостављањем заштитног појаса између сечина ширине најмање З0 т, у периоду од 10 година, осим за потребе ревитализације. На површинама у режиму заштите П и lll степена забрањено је вршити чисту сечу аутохтоних шумских састојина осим за потребе ревитализације станишта, сеча издвојених и репрезентативних јединки и група аутохтоних врста дрвећа, као и пошумљавање и преоравање травних станишта, ливада и пашњака. Такође, на целокупном подручју Националног парка Фрушка гора”, забрањено је вршити замену састојина аутохтоних врста дрвећа алохтоним.

Део предметне Газдинске јединице обухвата подручје које је у складу са Законом о ратификацији конвенције о заштити светске културне и природне баштине („Службени лист СФРЈ”, бр. 56/74) номиновано за природно добро светске баштине (UNESCO), на простору са режимом I, П и III степена заштите НП „Фрушка гора”.

Део обухвата предметне Основе налази се изван заштићених подручја, а просторно се преклапа са стаништем „ВРА06с” („Шумарци, ливаде и живице код Нештина и Визића”), које је регистровано у складу са Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10, 47/1 1, 32/16, 98/16). Наведене просторне целине од значаја за заштиту природе приказане су на графичком приказу у прилогу овог Решења.

На основу члана 6. Уредбе о еколошкој мрежи, заштита еколошке мреже обезбеђује се спровођењем прописаних мера заштите ради очувања биолошке и предеоне разноврсности, одрживог коришћења и обнављања природних ресурса и добара и унапређења заштићених подручја, типова станишта и станишта дивљих врста, у складу са законом којим се уређује заштита природе, и другим прописима, као и актима о проглашењу заштићених подручја и међународним уговорима.

У складу са горе наведеним издаје се Решење о условима заштите природе за израду Основе газдовања шумама за газдинску јединицу 3806 „Андревље- Тестера- Хајдучки брег”. За све друге радове или активности на предметном подручју, или промене планске/пројектне документације, потребно је поднети нови захтев.

### 2.1.15. Стање шумских саобраћајница

Степен коришћења и успешност извођења радова у појединим шумским комплексима зависи, између осталог, и од отворености газдинске јединице шумским и јавним комуникацијама. Отвореност се оцењује одвојено, као спољашња и унутрашња отвореност.

Развијена мрежа шумских путева, просека и стаза и унутрашњу отвореност шумског комплекса чини задовољавајућом. Међутим, треба нагласити да унутрашњу отвореност у већој мери чине меки шумски путеви које би било неопходно насути да би могли да се користе током целог зимског периода када се и изводе шумско-узгојни радови.

## 2.2. АНАЛИЗА СТАЊА ШУМА И СПРОВЕДЕНИХ МЕРА ГАЗДОВАЊА

### 2.2.1. Анализа стања

Детаљна анализа стања шумског фонда газдинске јединице по бројним показатељима пружа могућност да се затечено стање, у целини посматрано, оцени као осредње. Резиме поменуте анализе, као основе за доношење оваквог закључка, је следећи:

- Према Просторном плану и Законом о националним парковима, а у складу са критеријумима еколошког вредновања, на простору газдинске јединице установљени су режими I, II и III степена заштите (основне намене „58“, „59” и „60”), који истовремено представља животно уточиште великог броја врста флоре и фауне, од којих су неке ретке, угрожене и врло вредне. У газдинској јединици доминирају подручја II степена заштите са 80,95% укупне обрасле површине. Подручја III степена заштите утврђена су на 15,67% обрасле површине. Производни показатељи, исказани кроз просечне вредности запремине и текућег запреминског прираста, посматрано на нивоу целе газдинске јединице, релативно су ниски и прилично уједначени за све намене. Овакви показатељи су логични с обзиром на доминантно изданачко порекло, старосну структуру ових шума и производни потенцијал појединих станишта.

Просечна запремина на нивоу газдинске јединице је 308,5 m3/ha, а просечан запремински прираста је 5,0 m3/ha.

У овој газдинској јединици издвојени су десет газдинских типова, највећи део површине заузима Газдинки тип 2721 - Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара са 38,62% затим Газдинки тип 2621 - Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара са 30,81% и Високе мешовите шуме ОМЛ 9,69%. Више од три четвртине газдинске јединице, тачније 80,15% је изданачког порекла, што јасно одређује њен основни карактер.

Укупна запремина износи 698.584,0 m³, односно у просеку 308,5 m³/ha, што представља солидну дрвну залиху за мешовите, углавном изданачке састојине.

У укупној обраслој површини доминирају изданачке шуме са 80,15%, високе природне састојине 18,31%, док је учешће вештачки подигнутих састојина свега 1,54%.

Насупрот веома лошем стању по пореклу, стање састојина по степену очуваности може се сматрати повољнијим, јер очуване састојине чине 91,34%, разређене 6,95%, а девастиране 1,71% обрасле површине.

У овој газдинској јединици преовладавају мешовите састојине, површина мешовитих састојина износи 2.215,12 ha или 97,84% од укупне површине састојина газдинске јединице, просечне дрвне залихе 308,0 mᶾ/ha и текућег запреминског прираста 5,0 mᶾ/ha, чисте састојине заузимају површину од 48,99 ha или 2,16% од укупне површине састојина газдинске јединице, просечне дрвне залихе 331,1 mᶾ/ha са текућим запреминским прирастом 5,8  mᶾ/ha. Са становишта интегралног газдовања састојинама може се констатовати да је ово врло повољан сразмер учешћа мешовитих састојина, ако је познато да је у мешовитим састојима лакше одржати физиолочку стабилност и заштиту састојине.

У газдинској јединици премером је регистровано 32 врстe дрвећа што јасно указује да је шумско подручје флористички врло богато врстама. Највећи део запремине и запреминског прираста у овој газдинској јединици чини сребрна липа (44,58% по запремини и 41,56%% по запреминском прирасту), китњак (15,78%	по запремини и 18,98% по запреминском прирасту), буква  (13,27% по запремини и 12,87% по запреминском прирасту) и цер (15,70% по запремини и 15,68% по запреминском прирасту). Све остале врсте дрвећа имају учешће у укупној запремини и укупном запреминском прирасту испод 10%.

Велики број газдинских типова карактерише знатна варијациона ширина дистрибуције запремине по дебљинским разредима (последица станишног потенцијала, диверзитета унутар врсте, старосне структуре и газдинског третмана), али и поред тога, због преовлађујућег изданачког порекла, највећи део запремине је концентрисан у средње јакој и танкој дебљинској категорији.

Просек запремине у газдинској јединици је 308,5 mᶾ/ha и текућег запреминског прираста од 5,0 mᶾ/ha, с обзиром да се претежно ради о изданачким шумама, може се оценити високим у односу на општи просек у Србији, али и недовољним у односу на могућности станишта;

Већину газдинских типова карактерише изразита ненормалност размера добних разреда, при том у већини типова изданачких шума доминирају површине зрелих и презрелих састојина, док у газдинским типовима вештачки подигнутих састојина доминирају средњедобне састојине.

Вештачки подигнуте састојине заузимају површину од 34,86 ha, односно 1,54% обрасле површине ове газдинске јединице, и не представљају оптерећујући фактор за газдовање шумама,

Здравствено стање ових састојина креће се од осредњег ка добром, што се тиче негованости, већи део састојине је средње негован, али се јавља велики проценат погрешно негованих или ненегованих састојина, у комплексу су евидентирана и различита ентомолошка и фитопатолошка обољења која се, с обзиром на тренутну израженост и интензитет, могу сматрати потенцијалним угрожавајућим факторима;

Стање дивљачи у простору Националног парка, према томе и ове газдинске јединице као његовог интегралног дела, може се оценити неповољним, јер се основне врсте дивљачи срећу само као појединачни примерци, те је насељавање, заштита и очување дивљачи (посебно ретких врста) приоритет ловног газдовања у наредном периоду;

Газдинску јединицу карактерише повољан однос обрасле и необрасле површине;

Простор овог комплекса довољно је отворен шумским комуникацијама, чиме је омогућено несметано извођење свих планираних радова на нези и заштити шума;

Компарирање затеченог са функционално оптималним стањем (по правилу стање које обезбеђује фукционалну трајност) потврђује изнету (општу) оцену стања шума ове газдинске јединице, а истовремено истиче и све проблеме који се очекују у будућем газдовању. У погледу међусобне повезаности и могућих последица по шумске екосистеме, а тиме и по већину осталих вредности које су биле разлог за проглашење Националног парка ови проблеми спадају у категорију веома озбиљних и акутних, тако да се њиховом решавању мора што пре приступити. Проблеми произилазе из следећих чињеница:

знатног учешћа липе у шумском фонду и њене даље експанзије на стаништима храстова,

преовлађујућег учешћа изданачких шума, као узгојног облика који је у нескладу са функционалним оптимумом, биолошки је мање стабилан и не користи у пуној мери потенцијале станишта,

веће присуство зрелих и презрелих изданачких састојина,

присутва разређених и у различитом степену деградираних састојина на делу површине газдинске јединице, појаве сушења шума, која нарочито угрожава храст китњак,

Како су изнете чињенице везане за знатну површину не само ове газдинске јединице већ и целог подручја Националног парка, а у контексту његовог општег друштвеног значаја, решавање проблема који из њих произилазе изискује координирано деловање научних, стручних и релевантних државних чинилаца и подразумева, између осталог, следеће активности:

анализу могућих последица радикалних захвата на већим површинама, посебно с аспекта фукционалности шума на истом простору,

анализу могућих последица одлагања радикалних захвата на већим површинама,

примена најповољнијег начина обнове изданачких шума липе - ово је посебно значајно у контексту новијих научних сазнања да семе стабала изданачког порекла има мању клијавост (репродуктивну моћ), што доводи у питање успех конверзије изданачких шума,

дефинисање носилаца послова на обнови и ревитализацији шумских екосистема-свакако би то морали бити шумарски стручњаци (различитих ужих специјалности), као најмеродавнији за тако нешто,

решење проблема финансирања дефинисаних мера и активности итд.

### 2.2.2	Анализа спроведених мера газдовања

Уовом поглављу анализиране су промене шумског фонда ове газдинске јединице по површини, висини и структури инвентара до којих је дошло током претходног уређајног раздобља, као и реализовани радови на гајењу, заштити и коришћењу шума и њихов утицај на затечено стање шума. При томе је валидност изнетих констатација и закључака, произашлих из поменутих анализа, била условљена, пре свега, комплетношћу и поузданошћу евиденције газдовања шума.

### 2.2.3.	Промена шумског фонда по површини

Промене су евидентиране код земљишта према намени, односно површина шуме и шумског земљишта већа је за 2,35 ha, док је обрасла површина повећана за 73,87 ha, а површина осталог земљишта мања је за 6,75 ha. До повећања обрасле површине дошли је због тога што су у претходним уређајним раздобљима путеви (привремени и стални) и влаке били изузети из површине одсека, а самим тим и укупне површине газдинске јединице, без обзира што су се они налазили на катастарским парцелама којим газдује НП Фрушка Гора. Као што је наведено, евидентирана разлика укупне површине је настала коришћењем сређеног катастра, коришћење ГИС технологија, као и због различитих примена технологија приликом мерења површина. Приликом израде ове основе за снимање површина кориштена је ГПС технологија. Разлике површина по врсти земљишта је настала различитим кодирањем између два уређивања.

Табела 20.- Приказ промене шумског фонда по површини.

| Врста земљишта |  | Укупна површина | Шуме и шумско земљиште |  |  |  | Остало земљиште |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Свeгa | Шумa | Шумскa културa | Шумскo зeмљиштe | Свeгa | Нeплoднo | Зa oст.сврхe |
|  |  | ha |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупнo | 2027 | 2.470,20 | 2.390,09 | 2.229,25 | 34,86 | 125,98 | 80,13 | 44,28 | 35,85 |
|  | 2017 | 2.474,62 | 2.387,74 | 2.181,34 | 8,90 | 197,50 | 86,88 | 2,43 | 84,45 |
| Разлика |  | -4,42 | 2,35 | 47,91 | 25,96 | -71,52 | -6,75 | 41,85 | -48,60 |

### 2.2.4.	Промене шумског фонда по запремини

Премером 2016. год. утврђена је укупна запремина од 747.602,7 m3. Увећањем ове запремине за вредност периодичног запреминског прираста у уређајном раздобљу 2017-2026.год. од 151.937,0 m3, те умањењем тако добијене суме за етат који је реализован у истом периоду и који је износио 69.528,0 m3, на крају 2025. год. очекивана је укупна запремина од 830.011,7 m3. Међутим, последњим премером је добијена запремина од 698.583,8 m3. Умањење у односу на очекивану запремину износи  131.427,9 m3.

Табела 21- Промене шумског фонда по запремини.

| Врста дрвећа | Запремина добијена инвентуром 2016 | Периодични запремински прираст 2017- 2026 год. | Реализовани принос 2017-2026 | Очекивана запремина 2026 | Запремина добијена инвентуром 2026 | Разлика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mᶾ |  |  |  |  |  |
| 11. бела врба | 4,5 | 2,0 |  | 6,5 | 35,5 | 29,0 |
| 21. црна јова | 694,6 | 81,0 |  | 775,6 | 454,9 | -320,7 |
| 22. бела јова |  |  |  | 0,0 | 19,3 | 19,3 |
| 23. бела топола |  |  |  | 0,0 | 64,0 | 64,0 |
| 37. домаћи орах |  |  |  | 0,0 | 4,8 | 4,8 |
| 38. пољски брест | 63,6 | 20,0 | 3,0 | 80,6 | 135,7 | 55,1 |
| 40. ОМЛ | 395,4 | 72,0 |  | 467,4 | 139,4 | -328,0 |
| 41. пољски јасен |  |  |  | 0,0 | 1.300,1 | 1.300,1 |
| 43. граб | 40.439,8 | 6.559,0 | 3.004,0 | 43.994,8 | 33.160,9 | -10.833,9 |
| 44. цер | 89.734,5 | 16.439,0 | 3.850,0 | 102.323,5 | 109.655,1 | 7.331,6 |
| 45. ситнолисна липа | 10.655,3 | 2.120,0 | 199,0 | 12.576,3 | 3.395,0 | -9.181,3 |
| 47. сребрна липа | 335.335,5 | 60.433,0 | 42.038,0 | 353.730,5 | 311.419,3 | -42.311,2 |
| 49. сладун | 883,1 | 230,0 | 0,0 | 1.113,1 | 119,1 | -994,0 |
| 50. трешња | 2.323,3 | 392,0 | 66,0 | 2.649,3 | 5.101,3 | 2.452,0 |
| 51. ОТЛ | 39.197,9 | 10.547,0 | 2.466,0 | 47.278,9 | 2.483,3 | -44.795,6 |
| 53. медунац | 5.184,7 | 1.288,0 | 67,0 | 6.405,7 |  | -6.405,7 |
| 54. црни јасен | 7.099,2 | 1.292,0 | 167,0 | 8.224,2 | 8.408,6 | 184,4 |
| 56. црни граб |  |  |  | 0,0 | 138,6 | 138,6 |
| 57. китњак | 111.929,7 | 26.158,0 | 9.908,0 | 128.179,7 | 110.258,2 | -17.921,5 |
| 58. јасика |  |  |  | 0,0 | 348,6 | 348,6 |
| 59. бреза |  |  |  | 0,0 | 11,5 | 11,5 |
| 61. буква | 89.980,4 | 21.541,0 | 6.953,0 | 104.568,4 | 92.732,6 | -11.835,8 |
| 62. планински брест | 320,7 | 132,0 | 0,0 | 452,7 |  | -452,7 |
| 63. бели јасен | 1.019,0 | 374,0 | 0,0 | 1.393,0 | 1.199,2 | -193,8 |
| 64. млеч | 2.302,2 | 558,0 | 256,0 | 2.604,2 | 3.445,2 | 841,0 |
| 65. јавор | 2.057,8 | 508,0 | 150,0 | 2.415,8 | 4.748,5 | 2.332,7 |
| 68. смрча | 521,8 | 179,0 | 1,0 | 699,8 | 66,7 | -633,1 |
| 70. црни бор | 2.662,7 | 1.262,0 | 54,0 | 3.870,7 | 2.822,7 | -1.048,0 |
| 71. бели бор | 305,8 | 120,0 | 3,0 | 422,8 | 97,9 | -324,9 |
| 75. багрем | 583,1 | 239,0 | 117,0 | 705,1 | 1.166,2 | 461,1 |
| 81. кисело дрво |  |  |  | 0,0 | 11,1 | 11,1 |
| 82. јасенолики јавор | 685,9 | 172,0 |  | 857,9 |  | -857,9 |
| 83. дуглазија | 299,7 | 143,0 |  | 442,7 | 77,0 | -365,7 |
| 84. боровац | 186,4 | 127,0 |  | 313,4 |  | -313,4 |
| 95. клен | 1.442,9 | 445,0 | 226,0 | 1.661,9 | 4.237,2 | 2.575,3 |
| 99. брекиња | 1.293,2 | 504,0 |  | 1.797,2 | 1.326,3 | -470,9 |
| УКУПНО: | 747.602,7 | 151.937,0 | 69.528,0 | 830.011,7 | 698.583,8 | -131.427,9 |

Разлика би била још већа да није дошло до повећања обрасле површине. Део уочених разлика између очекиване и инвентуром утврђене запремине може се објаснити применом нове методологије премера у складу са важећим Правилником, засноване на перманентној инвентури са мрежом 200 × 200 м и концентричним пробним круговима, у односу на претходну методологију са круговима са константног полупречника.

## 2.3.	ОДНОС ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ РАДОВА У ДОСАДАШЊЕМ ГАЗДОВАЊУ

### 2.3.1.	Досадашњи радови на обнови и гајењу

Упоредна анлиза Плана гајења шума и Евиденције извршених радова по наведеном плану, приказана је наредним табелама.

Табела 22.- Приказ евиденције досадашњих радова н аобнови и гајењу.

| Врста рада | План | Реализација | Извршење |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P (ha) | P (ha) радна | % |
| Комплетна припрема терена за пошумљавање | 3,64 | 0 | 0,00% |
| Комплетна припрема земљишта за пошумљавање | 3,64 | 0 | 0,00% |
| Вештачко пошумљавање садњом | 3,64 | 0 | 0,00% |
| Чишћење у младим културама | 3,99 | 0 | 0,00% |
| Прореде у изданачким шумама | 475,96 | 243,19 | 51,09% |
| Обнова багрема котличењем | 2,28 | 0 | 0,00% |
| Обнављање природним путем оплодним сечама | 501,55 | 462 | 92,11% |
| Сакупљање режијског отпада | 2,28 | 0 | 0,00% |
| Попуњавање природно обновљених површина садњом | 70,91 | 41,29 | 58,23% |
| Осветљавање подмлатка ручно | 431,76 | 199,36 | 46,17% |
| Чишћење у младим природним састојинама | 8,55 | 0 | 0,00% |
| Селективно крчење подраста ручно | 456,15 | 182,96 | 40,11% |
| СВЕГА | 1.964,35 | 1.128,80 | 57,46% |

Како се из изнетог табеларног прегледа може запазити, проценат извршења шумскоузгојних радова од 57,5% указује на умерену али задовољавајућу активност у претходном планском периоду, при чему је тежиште радова било усмерено на категорије природног обнављања и узгојних мера његе.

Висок проценат реализације обнављања природним путем оплодним сечама (92,1%) потврђује доследно спровођење основних газдинских циљева у зрелим састојинама. Са друге стране, делимично извршење мера неге, пре свега прореда (51,1%), осветљавања подмлатка (46,2%) и крчења подраста (40,1%), као и потпуни изостанак вештачког пошумљавања и чишћења, дефинише разлику између планираних и остварених просторних показатеља, што директно утиче на обим и структуру шумскоузгојних радова у наредном планском периоду.

### 2.3.2.	Досадашњи радови на заштити шума

Планирани радови на заштити шума реализовани су у потпуности:

Врста рада

мониторинг појаве сушења шума по интензитету и правцу ширење,

мониторинг штеточина ентомолошког и фитопатолошког порекла како би се извршила прогноза напада и правовремено планирале и организовале одговарајуће мере у условима      евентуалне градације,

противпожарна заштита мерама пропаганде,

одржавање противпожарних путева у функционалном стању,

даље развијање и унапређивање извештајне и дијагнозно-прогнозне службе,

повремена едукација инжењера, техничара и лугара за препознавање штетних инсеката,

довођење сечишта у ред и санирање потенцијалних жаришта сипаца поткорњака и других секундарних инсеката, укључујући и правовремено постављање и контролу ловних стабала за сипце поткорњаке,

уклањање из састојине стабала А4 (сува), Аз (више од 70 % сувих грана) и А2 (суховрха) категорије,

уклањање стабла са жбуновима имеле (храст) и попуњавање ових површина

сасецање стабљика бршљана у приданку,

спречавање појаве пепелнице на природном подмладку у првим годинама развоја.

### 2.3.3.	Досадашњи радови на коришћењу шума

Упоредном анализом Плана и Реализације у области коришћења шума, као и у претходном случају, може се констатовати извесно неслагање. Однос планираног и реализованог приноса дат је у наредним табелама.

Табела 23.- Приказ евиденције досадашњих радова на коришћењу шума.

| Врста дрвета | Главни | Претходни | Укупно планирано | главни |  | предходни |  | Укупно главни и претходни |  | случајни | Укупно извршење |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mᶾ | mᶾ | mᶾ | mᶾ | % | mᶾ | % | mᶾ | % | mᶾ | mᶾ |
| 21. црна јова |  | 24,9 | 24,9 |  | - |  | 0,00% | 0,0 | 0,00% |  | 0,0 |
| 38. пољски брест | 6,9 | 4,2 | 11,1 | 3,0 | 43,35% |  | 0,00% | 3,0 | 27,00% |  | 3,0 |
| 40. ОМЛ | 53,8 | 3,9 | 57,7 |  | 0,00% |  | 0,00% | 0,0 | 0,00% |  | 0,0 |
| 43. граб | 4.724,3 | 546,9 | 5.271,2 | 2.406,0 | 50,93% | 537,0 | 98,20% | 2.943,0 | 55,83% | 61,0 | 3.004,0 |
| 44. цер | 5.978,7 | 1.622,5 | 7.601,2 | 2.459,0 | 41,13% | 1.030,0 | 63,48% | 3.489,0 | 45,90% | 361,0 | 3.850,0 |
| 45. ситнолисна липа | 1.826,5 | 104,8 | 1.931,3 | 9,0 | 0,49% | 190,0 | 181,25% | 199,0 | 10,30% |  | 199,0 |
| 47. сребрна липа | 48.309,1 | 7.273,7 | 55.582,8 | 33.873,0 | 70,12% | 7.531,0 | 103,54% | 41.404,0 | 74,49% | 634,0 | 42.038,0 |
| 50. трешња | 221,6 | 26,4 | 248,0 | 47,0 | 21,21% | 13,0 | 49,24% | 60,0 | 24,19% | 6,0 | 66,0 |
| 51. ОТЛ | 5.588,2 | 851,1 | 6.439,3 | 1.601,0 | 28,65% | 652,0 | 76,61% | 2.253,0 | 34,99% | 213,0 | 2.466,0 |
| 53. медунац | 391,8 |  | 391,8 | 67,0 | 17,10% |  | - | 67,0 | 17,10% |  | 67,0 |
| 54. црни јасен | 404,9 | 90,5 | 495,4 | 75,0 | 18,52% | 92,0 | 101,61% | 167,0 | 33,71% |  | 167,0 |
| 57. китњак | 13.129,6 | 1.713,2 | 14.842,8 | 4.077,0 | 31,05% | 1.175,0 | 68,59% | 5.252,0 | 35,38% | 4.656,0 | 9.908,0 |
| 61. буква | 19.069,1 | 1.402,2 | 20.471,3 | 5.219,0 | 27,37% | 1.221,0 | 87,08% | 6.440,0 | 31,46% | 513,0 | 6.953,0 |
| 62. планински брест | 63,5 | 6,5 | 70,0 |  | 0,00% |  | 0,00% | 0,0 | 0,00% |  | 0,0 |
| 63. бели јасен | 42,5 | 17,8 | 60,3 |  | 0,00% |  | 0,00% | 0,0 | 0,00% |  | 0,0 |
| 64. млеч | 345,5 | 8,4 | 353,9 | 252,0 | 72,94% | 4,0 | 47,73% | 256,0 | 72,34% |  | 256,0 |
| 65. јавор | 240,3 | 22,1 | 262,4 | 110,0 | 45,77% | 20,0 | 90,50% | 130,0 | 49,54% | 20,0 | 150,0 |
| 68. смрча |  | 29,6 | 29,6 |  | - | 1,0 | 3,38% | 1,0 | 3,38% |  | 1,0 |
| 70. црни бор |  | 233,2 | 233,2 |  | - | 52,0 | 22,30% | 52,0 | 22,30% | 2,0 | 54,0 |
| 71. бели бор |  | 21,9 | 21,9 |  | - | 3,0 | 13,72% | 3,0 | 13,72% |  | 3,0 |
| 75. багрем | 284,5 | 86,5 | 371,1 | 117,0 | 41,12% |  | 0,00% | 117,0 | 31,53% |  | 117,0 |
| 82. јасенолики јавор | 101,7 | 5,9 | 107,5 |  | 0,00% |  | 0,00% | 0,0 | 0,00% |  | 0,0 |
| 83. дуглазија |  | 17,8 | 17,8 |  | - |  | 0,00% | 0,0 | 0,00% |  | 0,0 |
| 84. боровац |  | 19,2 | 19,2 |  | - |  | 0,00% | 0,0 | 0,00% |  | 0,0 |
| 95. клен | 95,1 | 44,2 | 139,3 | 207,0 | 217,69% | 19,0 | 43,02% | 226,0 | 162,29% |  | 226,0 |
| 99. брекиња | 85,9 |  | 85,9 |  | 0,00% |  | - | 0,0 | 0,00% |  | 0,0 |
| Укупно m³ | 100.963,4 | 14.177,2 | 115.140,7 | 50.522,0 | 50,04% | 12.540,0 | 88,45% | 63.062,0 | 54,77% | 6.466,0 | 69.528,0 |
| Укупно ha | 507,47 | 475,96 | 983,43 | 460,8 | 90,79% | 328,79 | 69,08% | 789,54 | 80,28% | 647,00 | 1.436,54 |

На основу приказаних података о извршењу планова газдовања у претходном планском периоду (укупан планирани обим 115.140,67 m³ на површини од 983,43 ha), реализације главног, претходног, случајног и укупног приноса анализирана је кроз следеће ставке:

- Анализа реализације приноса по категоријама сеча (у m³)

Главни принос: од планираних 100.963,44 m³, остварена је сеча у обиму од 50.522,00 m³, што представља проценат реализације од 50,04%. Највећи обим сече забележен је код сребрне липе са 33.873,00 m³ (70,12% реализације) и храста китњака са 4.077,00 m³ (31,05% реализације). Код појединих пратећих врста попут клена (217,69%) забележено је значајно одступање у виду прекорачења упркос малим почетним планираним количинама.

Претходни принос: од планираних 14.177,23 m³, извршена је сеча у обиму од 12.540,00 m³, што чини проценат реализације од 88,45%. Највеће извршење је код Сребрне липе од 7.531,00 m³ (103,54% реализације).

Случајни принос: укупна количина дрвне масе посечене у ванредним околностима (сушење, ветроизвале, ледоломи) износи 6.466,00 m³. Највећи обим случајног приноса евидентиран је код храста китњака и износи 4.656,00 m³, што је директна последица масовне појаве сушења и слабљења виталности ове врсте.

Укупни принос (главни + претходни + случајни): укупно остварено извршење за све врсте дрвећа износи 69.528,00 m³. У односу на планирани укупни редовни принос (главни + претходни) који је износио 115.140,67 m³, проценат укупног извршења на нивоу целе газдинске јединице износи 60,39%.

Анализа реализације плана према просторним јединицама (ha)

Површина главног приноса: од планираних 507,47 ha, сече су извршене на површини од 460,75 ha, што даје висок проценат реализације од 90,79%.

Површина претходног приноса: од планираних 475,96 ha, мере његе и прореда остварене су на површини од 328,79 ha, што чини проценат реализације од 69,08%.

Укупна остварена површина: плански оквир предвиђао је укупне радове на 983,43 ha површине. Извршење редовних сеча (главних и претходних) обухватило је укупно 789,54 ha, што даје проценат реализације површине од 80,28%. Поред тога, на санацији случајног приноса проширене су на додатних 647,00 ha, чиме укупна површина са износи 1.436,54 ha.

Како се из изнетих података може запазити, постоји изражена неуравнотеженост између просторне реализације планова и остварене дрвне масе. Код главног приноса, чињеница да је остварено преко 90% планиране површине уз свега 50% реализованог приноса јасно указује на то да су сече обнављања извођене веома опрезно и са ниским интензиветом по запремини, чиме је заштићен склоп старијих састојина.

Насупрот томе, код претходног приноса забележен је висок степен реализације приноса (близу 88,5%) на мањој површини од планиране (69%). Овакав распоред јасно дефинише да су прореде спроведене са већим интензиветом захвата, што је било нужно како би се ублажила превелика густина у млађим и средњодобним састојинама. Овај изражени дебаланс у реализацији површине и дрвне масе код обе категорије сеча директно сведочи о прилагођавању радова стварним биолошким потребама састојина на терену и биће кључни фактор при прорачуну будућег етата. Поред тога, масовна појава случајног приноса концентрисана код храста китњака (4.656 m³) допринела је проширењу укупне остварене површине са интервенцијама на чак 1.436,54 ha, што додатно наглашава прелазак тежишта радова на ванредну санитарну сечу.

### 2.3.4.	Досадашњи радови на изградњи и одржавању шумских саобраћајница

С обзиром на повољну отовреност газдинске јединице "Андревље-Тестера-Хајдучки брег" како спољашњу, тако и унутрашњу, током протеклог уређајног периода ниje вршена изградња нових шумских саобраћајница.

### 2.3.5.	Коришћење других шумских потенцијала

Није било кориштења других шумских производа у претходном уређајном периоду.

### 2.3.6.	Општи осврт на досадашње газдовање

Анализа промена шумског фонда и досадашњег газдовања шумама на основу расположиве евиденције упућује на неколико општих закључака и констатација:

у односу на стање по претходној основи површина газдинске јединице смањена је за 4,42 ha,

радови на обнављању и нези шума су реализовани у мањем обиму у односу на план, са 57,46%, по врсти радова реализовани су претежно мање од предвиђених, а неки су потпуно изостали.

план коришћења шума (укупан принос) остварен је са 80,28% по површини и 54,77 % по запремини, при чему је је интензитет прореда понегде био таквог карактера да није могло доћи до знатнијег побољшања квалитета састојина, посебно ако се има у виду порекло и развојна фаза једног дела састојина у којима су прореде реализоване,

реализовани су значајни радови на превентивној заштити шума.

Изнете констатације указују на потребу далеко активнијег односа према шумама ове газдинске јединице у будућем периоду, односно на потребу интензивирања свих радова (посебно радова на обнови зрелих изданачких шума и на нези састојина у млађим развојним фазама), којима ће се спречити даљи деградациони процеси, поправити затечено стање, а тиме увећати биолошка стабилност и осигурати функционална трајност ових шума.

## ВРЕДНОСТ ШУМЕ

### Квалификациона структура укупне дрвне запремине

Вредност шума утврђена је методом садашње сечиве вредности.

Код ове методе утврђује се вредност дрвне запремине на пању уз претпоставку да се иста користи под истим условима као етат у обрачунској години (2026).

Ради утврђивања процене вредности дрвне запремине по овој методи урађено је следеће:

израчуната нето дрвна запремина;

утврђена је сортиментна структура;

утврђене су тржишне цене 1 mᶾ нето дрвне запремине по врстама дрвећа и сортиментима.

### 2.4.2 Вредност шума на пању

Табела 24.- Сортиментна структура.

| Врста дрвећа | Бруто | Отпад | Нето | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ф | Л | К | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно |
|  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Домаћи орах | 4,8 | 0,7 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 4,1 |
| 38. Пољски брест | 135,7 | 20,4 | 115,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 115,4 | 0,0 | 115,4 |
| 40. ОМЛ | 162,0 | 22,7 | 139,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139,3 | 139,3 |
| 43. Граб | 33.160,9 | 4.974,1 | 28.186,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28.186,8 | 0,0 | 28.186,8 |
| 44. Цер | 109.655,1 | 16.448,3 | 93.206,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.320,7 | 0,0 | 0,0 | 9.320,7 | 83.886,1 | 0,0 | 83.886,1 |
| 45. Ситнолисна липа | 3.395,0 | 475,3 | 2.919,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,6 | 525,5 | 0,0 | 262,8 | 875,9 | 0,0 | 2.043,8 | 2.043,8 |
| 47. Сребрна липа | 311.419,3 | 46.712,9 | 264.706,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.941,2 | 47.647,2 | 0,0 | 23.823,6 | 79.411,9 | 0,0 | 185.294,5 | 185.294,5 |
| 49. Сладун | 119,1 | 17,9 | 101,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,2 | 0,0 | 101,2 |
| 50. Трешња | 5.101,3 | 714,2 | 4.387,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,6 | 789,7 | 0,0 | 394,8 | 1.316,1 | 0,0 | 3.071,0 | 3.071,0 |
| 51. Остали тврди лишћари | 7.941,0 | 1.191,2 | 6.749,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.749,9 | 0,0 | 6.749,9 |
| 54. Црни јасен | 8.408,6 | 1.261,3 | 7.147,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.147,3 | 0,0 | 7.147,3 |
| 57. Китњак | 110.258,2 | 16.538,7 | 93.719,5 | 374,9 | 2.811,6 | 749,8 | 7.497,6 | 11.246,3 | 11.246,3 | 3.748,8 | 37.675,2 | 56.231,7 | 0,0 | 56.231,7 |
| 58. Јасика | 348,6 | 48,8 | 299,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,8 | 299,8 |
| 61. Буква | 92.732,6 | 13.909,9 | 78.822,7 | 236,5 | 2.341,0 | 788,2 | 6.305,8 | 9.458,7 | 9.458,7 | 3.152,9 | 31.529,1 | 47.293,6 | 0,0 | 47.293,6 |
| 63. Бели јасен | 1.199,2 | 179,9 | 1.019,3 | 0,0 | 30,6 | 10,2 | 81,5 | 122,3 | 122,3 | 40,8 | 407,7 | 611,6 | 0,0 | 611,6 |
| 65. Јавор | 4.748,5 | 712,3 | 4.036,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.036,2 | 0,0 | 4.036,2 |
| 75. Багрем | 1.166,2 | 174,9 | 991,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 991,3 | 0,0 | 991,3 |
| 95. Клен | 4.237,2 | 635,6 | 3.601,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.601,6 | 0,0 | 3.601,6 |
| 99. Брекиња | 1.326,3 | 212,2 | 1.140,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.140,6 | 0,0 | 1.140,6 |
| Укупно лишћари | 695.519,6 | 104.251,1 | 591.295,0 | 611,3 | 5.183,2 | 1.548,2 | 22.045,3 | 79.110,4 | 20.827,4 | 31.423,6 | 160.536,7 | 240.097,5 | 190.848,3 | 430.945,8 |
| 67. Јела | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430.941,7 |
| 68. Смрча | 66,7 | 10,0 | 56,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,7 | 56,7 |
| 70. Црни бор | 2.920,7 | 438,1 | 2.482,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,4 | 223,4 | 297,9 | 0,0 | 744,8 | 0,0 | 1.762,6 | 1.762,6 |
| 83. Дуглазија | 77,0 | 11,6 | 65,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 5,9 | 9,8 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 45,8 | 45,8 |
| Укупно четинари | 3.064,3 | 459,7 | 2.604,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,4 | 229,3 | 307,7 | 0,0 | 764,4 | 0,0 | 1.865,1 | 1.865,1 |
| Укупно | 698.584,0 | 104.710,8 | 593.899,7 | 611,3 | 5.183,2 | 1.548,2 | 22.272,7 | 79.339,8 | 21.135,1 | 31.423,6 | 161.301,1 | 240.097,5 | 192.713,4 | 432.810,9 |

Класификациона структура дрвне запремине је урађена на основу података евиденције и статистике из предходних ОГШ.

Табела 25.- Јединичне цене сортимената

| Врста дрвећа | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф | Л | К | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза |
|  | Дин/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. ОМЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2782 |
| 43. Граб | 36739 | 25933 | 18441 | 16033 | 8815 | 7212 | 8815 |  | 6607 |  |
| 44. Цер |  |  |  |  | 7080 |  |  |  | 6607 |  |
| 45. Ситнолисна липа | 18298 |  |  | 9062 | 7119 |  | 7119 |  |  | 2782 |
| 47. Сребрна липа |  |  |  | 8549 | 6716 |  | 6716 |  |  | 2782 |
| 49. Сладун |  |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |  |
| 50. Трешња |  |  |  | 8549 | 6716 |  | 6716 |  |  | 2782 |
| 51. Остали тврди лишћари |  |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |  |
| 54. Црни јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |  |
| 57. Китњак | 36739 | 25933 | 18441 | 16033 | 8815 | 7212 | 8815 |  | 6607 |  |
| 58. Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2782 |
| 61. Буква | 18302 | 12019 | 10015 | 8083 | 6609 | 5475 | 6609 |  | 6607 |  |
| 63. Бели јасен | 36739 | 25933 | 18441 | 16033 | 8815 | 7212 | 8815 |  | 6607 |  |
| 65. Јавор |  |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |  |
| 75. Багрем |  |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |  |
| 95. Клен |  |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |  |
| 99. Брекиња |  |  |  |  |  |  |  |  | 6607 |  |
| 68. Смрча |  |  |  | 8015 | 6868 | 4960 |  |  |  | 2782 |
| 70. Црни бор |  |  |  | 8015 | 6868 | 4960 |  |  |  | 2782 |
| 83. Дуглазија |  |  |  | 8015 | 6868 | 4960 |  |  |  | 2782 |

Обрачун вредности дрвних сортимената и планираних прихода у овој газдинској јединици извршен је на основу званичних економских показатеља и важећих законских аката. Све пројектоване цене приказаних производа шумарства обрачунате су строго према званичном Ценовнику основних производа шумарства - дрвних сортимената („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), чиме је обезбеђена потпуна законска и тржишна усклађеност финансијских планова за наредни десетогодишњи период.

Табела 26.- Укупна сортиментна вредност.

| Врста дрвећа | СОРТИМЕНТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф | Л | К | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно | Укупно |
|  | Динара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. Домаћи орах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.979 | 0 | 26.979 | 26.979 |
| 38. Пољски брест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762.249 | 0 | 762.249 | 762.249 |
| 40. ОМЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.580 | 387.580 | 387.580 |
| 43. Граб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.230.105 | 0 | 186.230.105 | 186.230.105 |
| 44. Цер | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.990.415 | 0 | 0 | 65.990.415 | 554.235.597 | 0 | 554.235.597 | 620.226.011 |
| 45. Ситнолисна липа | 0 | 0 | 0 | 793.742 | 3.741.325 | 0 | 1.870.662 | 6.405.729 | 0 | 5.685.767 | 5.685.767 | 12.091.496 |
| 47. Сребрна липа | 0 | 0 | 0 | 67.889.248 | 319.998.261 | 0 | 159.999.130 | 547.886.639 | 0 | 515.489.224 | 515.489.224 | 1.063.375.863 |
| 49. Сладун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668.837 | 0 | 668.837 | 668.837 |
| 50. Трешња | 0 | 0 | 0 | 1.125.159 | 5.303.475 | 0 | 2.651.738 | 9.080.372 | 0 | 8.543.435 | 8.543.435 | 17.623.807 |
| 51. Остали тврди лишћари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.596.334 | 0 | 44.596.334 | 44.596.334 |
| 54. Црни јасен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.222.490 | 0 | 47.222.490 | 47.222.490 |
| 57. Китњак | 13.772.644 | 72.912.842 | 13.826.252 | 120.208.392 | 99.136.498 | 81.108.613 | 33.045.499 | 434.010.740 | 371.522.882 | 0 | 371.522.882 | 805.533.621 |
| 58. Јасика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.036 | 834.036 | 834.036 |
| 61. Буква | 4.327.838 | 28.136.881 | 7.894.091 | 50.969.894 | 62.512.686 | 51.786.497 | 20.837.562 | 226.465.447 | 312.468.843 | 0 | 312.468.843 | 538.934.290 |
| 63. Бели јасен | 0 | 793.031 | 187.975 | 1.307.437 | 1.078.250 | 882.171 | 359.417 | 4.608.281 | 4.040.839 | 0 | 4.040.839 | 8.649.120 |
| 65. Јавор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.667.500 | 0 | 26.667.500 | 26.667.500 |
| 75. Багрем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.549.337 | 0 | 6.549.337 | 6.549.337 |
| 95. Клен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.796.084 | 0 | 23.796.084 | 23.796.084 |
| 99. Брекиња | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.535.816 | 0 | 7.535.816 | 7.535.816 |
| Укупно лишћари | 18.100.482 | 101.842.753 | 21.908.318 | 242.293.872 | 557.760.909 | 133.777.281 | 218.764.008 | 1.294.447.622 | 1.586.323.891 | 530.940.041 | 2.117.263.933 | 3.411.711.555 |
| 68. Смрча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.708 | 157.708 | 157.708 |
| 70. Црни бор | 0 | 0 | 0 | 1.790.789 | 1.534.515 | 1.477.615 | 0 | 4.802.920 | 0 | 4.903.588 | 4.903.588 | 9.706.508 |
| 83. Дуглазија | 0 | 0 | 0 | 31.476 | 40.457 | 48.697 | 0 | 120.630 | 0 | 127.462 | 127.462 | 248.092 |
| Укупно четинари | 0 | 0 | 0 | 1.822.265 | 1.574.973 | 1.526.312 | 0 | 4.923.550 | 0 | 5.188.758 | 5.188.758 | 10.112.308 |
| Укупно | 18.100.482 | 101.842.753 | 21.908.318 | 244.116.137 | 559.335.882 | 135.303.593 | 218.764.008 | 1.299.371.173 | 1.586.323.891 | 536.128.800 | 2.122.452.691 | 3.421.823.863 |

Табела 27. Укупни трошкови производње  дрвних сортимената

| Трошкови производње дрвних сортимената | Техничко дрво | Просторно дрво | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| mᶾ | 161.301,10 | 432.810,90 | 594.112,00 |
| rsd /mᶾ | 2.200 | 2.800 |  |
| rsd | 354.862.420 | 1.211.870.520 | 1.566.732.940 |

Табела 28. Укупна вредност дрвних сортимената

| Укупна продајна вредност | 3.421.823.863 | рсд |
| --- | --- | --- |
| Укупни трошкови производње | 1.566.732.940 | рсд |
| Укупна вредност дрвних сортимената | 1.855.090.923 | рсд |

### 2.4.3 Вредност младих састојина (без запремине)

Табела 29- Вредност младих састојина.

| Врста | Старост | Површина | Трошкови подизања |  | фактор | Укупна вредност шума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | година | ha | rsd/ha | Укупно rsd | 1,0 Pn | rsd |
| Младе изданачке састојине багрема | 1-5 | 1,6 | 14.635 | 23.855 | 1,28 | 30.534 |
| Младе високе састојине | 0-10 | 3,5 | 54.679 | 191.377 | 1,64 | 313.857 |
| Укупно ГЈ | - | 5,1 | - | 215.232 | - | 344.392 |

Вреднос младих састојина се утврђује по формули:

Vn = c*1,0P*n

- Vn – вредност младе састојине

- C – трошкови оснивања младе састојине

- P – стопа раста трошкова оснивања културе (0,03)

- n – број година младе културе

### 2.4.4. Укупна вредност шума

Табела 30.- Укупна вредност шума.

| Укупна вредност дрвета на пању | 1.855.090.923 |
| --- | --- |
| Укупна вредност младих састојина | 344.392 |
| Укупно | 1.855.435.315 |

# ФУНКЦИЈЕ ШУМЕ, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ГАЗДОВАЊА

Утврђивање циљева газдовања и мера за њихово остваривање чини фундаменталну основу у планирању газдовања шумама и шумским стаништима газдинске јединице. Циљеви, временски, покривају више уређајних раздобља кроз краткорочни и дугорочни период.

Утврђивању циљева газдовања претходи детаљна анализа свих досад наведених и обрађених поглавља (услови средине са датом оценом истих, дефинисање функција и намена, стање шума и шумских станишта по свим основама са оценом стања, досадашње газдовање са оценом истог и др.), затим одредбе засноване на наведеним законским, позаконским актима и просторно планском документацијом, како би се могли утврдити и дати реални, оптимални и оствариви циљеви газдовања.

## 3.1.	ФУНКЦИЈЕ ШУМА И НАМЕНЕ ПОВРШИНА

Шуме најчешће истовремено врше (или треба да врше) већи број различитих функција. Неке од њих је тешко, а некада и немогуће међусобно ускладити тако да у исто време на истом простору имају и исти значај. То намеће потребу да се при планирању газдовања утврде приоритетне функције појединих делова шумског подручја, односно шума и шумских земљишта, као и да се у складу са приоритетним и осталим могућим функцијама планирају одговарајући циљеви и мере будућег газдовања. Другим речима, поред еколошко-производног потребно је извршити и просторно функционално реонирање, односно реонирање површина по намени. Иако су бројне и врло различите, основне функције шума се ипак могу сврстати у три групе (комплекса):

- група (комплекс) заштитних функција;

- група (комплекс) производних функција;

- група (комплекс) социјалних функција.

За сваку наменску целину у оквиру шумског подручја планирају се, зависно од станишних услова и стања састојина, одговарајући циљеви и мере будућег газдовања који треба да обезбеде превођење затеченог ка оптималном (функционалном) стању шума (и шумских станишта) у погледу учешћа и просторног распореда обраслих и необраслих површина, састава врста дрвећа и унутрашње изграђености састојина и дужине трајања производног процеса. У оквиру ове газдинске јединице, имајући у виду станишне услове, главне врсте дрвећа, као и околност да остале функције шума не ограничавају њихове производне функције, као примарна и приоритетна намена у овом уређајном раздобљу утврђена је производња техничког дрвета.

Национални паркови представљају подручја посебних природних вредности (значајно изнад просечних) која су карактеристична за одређену географску регију, подручје или земљу у целини, па отуда те вредности имају шири-национални значај. Проглашењем за Национални парк одређена је глобална намена Фрушке Горе која, када су у путању шумски екосистеми, а према међународним критеријумима (IUCN), припада групи V категорије заштите.

Газдинска јединица „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“, као у осталом и цео простор Фрушке Горе, одликује се израженим рељефом, разноликошћу геоморфолошких карактеристика са различитим серијама и типовима земљишта на њима, високом вредношћу чулног дејства, богатством флоре, шароликим пејзажом и снажним естетским утиском. Ове и у претходном поглављу наведене карактеристике и богатство наметнули су потребу издвајања појединих делова газдинске јединице у конкретне просторне целине. У функционалном реонирању простора полазило се од познатих еколошких критеријума при планирању газдовања шумама, а у складу са Просторним планом Републике Србије, регионалним Просторним планом, актуелним законским актима и уредбама о проглашењу заштићених обејеката природе.

У складу са претходним констатацијама, све шуме на нагибу већем од 25 % сматрају се заштитним шумама земљишта. У ову категорију спадају и сви типови шума на парарендзинама на лесу и све шуме на серпентиниту. Из групе заштитних функција треба поменути и орнитолошки резерват, који има за циљ очување генетског фонда ретких и угрожених врста птица. Једна од најчешћих из категорије социјалних функција јесте рекреативна функнија. Према Просторном плану Републике Србије , Фрушка Гора (према томе и простор ове газдинске јединице као њен интегрални део) припада северној туристичкој зони, Фрушкогорској туристичкој регији националног ранга, са читавим спектром могућих активности (излетничке, еколошке, споменичке и др.). У том смислу треба поменути културно-историјске споменике, посебно Фрушкогорске манастире, као мотив посетилаца, па су у том смислу издвојене и зоне око меморијалних и културно-историјских споменика. Ретка и изузетно вредна стабла и састојине појединих врста дрвећа издовјена су као споменици природе. На овом месту посебну пажњу треба посветити специфичној социјалној функцији, а то је едукативна функција која, кад су у питању изучавања природних потенцијала и очуваних шумских екосистема различитог састава, с обзиром на расположиве ресурсе, скоро да нема видљивих ограничења. При том, ова функција сједињује и научно истраживачку компоненту, јер само добро познавање основних карактеристика шуме и у Националном парку омогућује трајно и рационално коришћење укупног, планом обухваћеног простора. Напред наведене функције прати и производна функција ових шума, која је усклађена са режимом заштите појединих делова комплекса, а у функцији је цроцењених потреба за превођењам затеченог стања ка функцијално оптималнијем.

Газдовање шумама у оквиру Националних паркова има низ специфичности, које произилазе из флористичке, геоморфолошке, хидролошке, културно- историјске и друге разноврсности, реткости, а тиме и из изузетне вредности простора који покривају, као и због различитих, међусобно сучељених и глобалној намени често конфликтних итереса и захтева. У циљу очувања и унапређења поменутих вредности установљавају се одређени режими заштите, који делују ограничавајуће, али и усмеравајуће у газдинском смислу, чинећи тако газодовање шумама Националних паркова додатно специфичним и комплексним.

Полазећи од претходних констатација дефинишу ce циљеви, задаци и радови у газдовању шумама, који се у основи могу поделити на две основне групе:

циљеви, задаци и радови на заштити, очувању и унапрећењу примарних природних и културно-историјских вредности простора, које су и биле мотив за проглашење Националног парка,

циљеви, задаци и радови на обезбеђивању и унапређивању функција Националног парка.

Прва група подразумева планирање и извођење радова који су неопходни ради превођења затеченог ка “функционалном стању” примарних вредности подручја, у конкретном случају, а пре свега шуме и “објеката природе” и ради њиховог трајног одржавања.

Друга група изузетно значајна за развој и функције Националног парка подразумева у првом реду планове и радове на уређењу и опремању простора у циљу мултифункционалног коришћења. Са економског аспекта ови радови имају карактер инфраструктурних улагања, те у том смислу треба регулисати питање њиховог финансирања.

Ради лакшег сагледавања изражености наведених циљева, а тиме и обима послова и задатака, простор газдинске јединице „ Андревље-Тестера-Хајдучки брег “, је у односу на приоритет остваривање појединих функција и потребу решења конфликата међу њима издељен на следеће наменске целине:

Наменска целина „58” - НАЦИОНАЛНИ ПАРК – I СТЕПЕН ЗАШТИТЕ

Наменска целина „59” - НАЦИОНАЛНИ ПАРК – II СТЕПЕН ЗАШТИТЕ

Наменска целина „60” - НАЦИОНАЛНИ ПАРК – III СТЕПЕН ЗАШТИТЕ

## ЦИЉЕВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Према Закону о Националним парковима, то су подручја посебних природних вредности и одлика од еколошког, научног, културног, образовног и здравствено-рекреативног значаја.

Овим Законом и новим Просторним планом утврђени су општи циљеви газдовања укупним простором и затеченим потенцијалима подручја Националног парка “Фрушка гора”.

Општи циљеви су:

- Трајно очување, заштита и унапређење подручја Националног парка и

- Трајно и рационално вишенаменско коришћење простора парка сходно дефинисаним приоритетним основним наменама појединих интегралних делова и потенцијала подручја Фрушке горе.

Овим су утврђени општи циљеви газдовања шумама и ове газдинске јединице, као интегралног дела Националног парка “Фрушка гора”. Проглашењем за Национални парк простора Фрушке Горе и израдом Просторног плана  и доношењем Закона о националним парковима утврђена је, у складу са наведеним циљевима, превасходна обавеза заштите природних, а тиме и шумских, екосистема у целини од било каквих угорожавајућих фактора. При томе, коришћење укупних потенцијала шума и ове газдинске јединице мора бити трајно, вишенаменско коришћење, уз рационалну заштиту и очување животне средине у целини.

Полазећи од основних критеријума и карактеристика зона заштите степена I, II и III у Закону о националним парковима, као и од критеријума (елемената) вредновања појединих функција шума на еколошкој основи, састојинама ове газдинске јединице је одређена основна намена, а тиме је ближе појединачно дефинисан циљ газдовања шумама.

Газдинска јединица налази се у режиму заштите I, II и III степена. На основу ове чињенице, циљеви газдовања шумама у овој газдинској јединици биће усклађени са Законом о националним парковима (84/15).

Сумирајући сва досадашња поглавља у основи газдовања шумама, а пре дефинисања општих и посебних циљева газдовања, дају се основне смернице и могућности унапређивања стања и функционално наменских опредељења, за шуме и шумска станишта газдинске јединице. Основне поставке везане за унапређивање садашњег стања шума и шумских станишта састоје се у следећем:

- Стабилизација садашњег стања по свим основама у правцу заустављања и спречавања свих негативних кретања и тенденција.

- Унапређивање стања у могућем и планираном степену са датом динамиком за ово и наредна уређајна раздобља.

Стабилизација садашњег стања подразумева детаљно сагледавање услова средине, стање састојина по свим основама, анализу досадашњег газдовања уз оцену колико су састојине задовољиле тражене функционално наменске захтеве и ефекте газдовања. Такође, јако је битно колико су шуме и шумска станишта истински и практично представници посебних природних вредности и производно - заштитну функцију и намену. Стабилизација постојећег стања обухвата заустављање свих негативних кретања везаних за процесе урбанизације заснованих на противправним радњама као што је изградња инфраструктурних објеката, затим спречавање директног негативног дејства човека израженог кроз бесправне сече, изазивање пожара и других облика негативног деловања. Стабилизациони процеси и поступци односе се и на заустављање процеса девастације и деградације састојина и шумских станишта, преко реконструкционих поступака, неге састојина, повећања степена аутохтоности и др. Дефинисање оптималних стања шумских састојина везаних за функционално наменске захтеве и потребе, и планирано превођење од садашњих стања ка оптималним, такође је један од стабилизационих поступака.

Стабилизацијом постојећег стања шума и шумских станишта стварају се услови да се унапређивање укупног стања и вршење функционално наменских захтева постави по приоритетима и захтевима:

Одстрањивање и ублажавање свих наведених и могућих негативних кретања и тенденција исказаних преко предузимања репресивних мера, газдинских и других мера.

Санирање негативних стања шумских састојина у планираном степену и обиму преко реконструкционо конверзионих поступака, мера неге и обнове састојина.

Уважавање и поштовање услова и захтева везаних за заштићена природна добра

Усаглашавање и решавање свих садашњих и могућих будућих конфликата и надлежности везаних за законске одредбе, просторно планску документацију и дефинисане функције и намене.

Коришћење потенцијала и вредности газдинске јединице по принципу могућег и одрживог.

Унапређење сарадње и комуникације са надлежним институцијама, предузећима и другим субјектима из области заштите животне средине, шумарства, и других разних области.

Наведене мере и радње на стабилизацији и унапређивању стања имаће краткорочан и дугорочан карактер преко општих, посебних циљева газдовања и мера за њихово остваривање, са сталном обавезом примене и контроле постигнутих ефеката.

### 3.2.1.  Дугорочни и краткорочни циљеви

Општи циљеви газдовања у овој газдинској јединици у потпуности су у складу са циљевима прописаним Планом развоја шума у Националном парку „Фрушка гора“ (2015-2024):

- Наменска целина „58“ – Национални парк I степен заштите:

заштита и очување локалитета I степен заштите,

заштита биодиверитета у Националном парку,

заштита и очување заштићених ретких и угрожених врста флоре и фауне,

заштита и узгој дивљачи и остале фауне у Националном парку,

мониторинг промена и утицаји промена на природне екосистеме,

коришћење у научно истраживачке сврхе.

2.    Наменска целина „59“ – Национални парк II степена заштите:

заштита биодиверитета у Националном парку,

заштита верских, меморијалних и природних споменика ( манастири, културно историјског и геолошког наслеђа,видиковаца, пећина...),

заштита и очување посебних посебних природних одлика,

заштита и узгој дивљачи и остале фауне у Националном парку,

заштита изворишта, вода и водотока,

природи блиска производња дрвета и осталих производа из шуме у циљу полифункционалне оптимилизације стања (не угрожавајући напред утврђене циљеве).

3.  Наменска целина „60“ – Национални парк III степен заштите:

обезбеђивање оптималне обраслости,

очување трајности и повећање приноса,

очување и овећање укупне вредности шума,

развијање и јачање општекорисних функција шума,

природи блиска производња дрвета и осталих производа из шуме у циљу полифункционалне оптимилизације стања (не угрожавајући напред утврђене циљеве).

4. Наменска целина „10“-Производња дрвета.

обезбеђивање оптималне обраслости,

очување трајности и повећање приноса,

очување и овећање укупне вредности шума,

развијање и јачање општекорисних функција шума,

природи блиска производња дрвета и осталих производа из шуме у циљу полифункционалне оптимилизације стања (не угрожавајући напред утврђене циљеве).

Посебни циљеви газдовања шумама према дужини времена потребног за оставрење планираних задатака или циљева могу бити :

а) дугорочни циљеви ( више уређајних периода ),

б) краткорочни циљеви ( за један уређајни период ).

### 3.2.2.  Биолошко – узгојни циљеви

Биолошко - узгојни циљеви по свом карактеру могу бити краткорочни и дугорочни.

Краткорочни циљеви:

Извршити обнову зрелих састојина багрема: ГТ 2920.

Извршити обнову зрелих састојина, у следећим газдинским типовима:ГТ 2721, ГТ2621, ГТ 21121, ГТ 2821.

Извршити селективне прореде у састојинама у којима је то неопходно (уклањањем конкурената стаблима будућности) као узгојна мера у следећим газдинским типовима : ГТ 1110, ГТ 21110, ГТ 21121, ГТ 2510, ГТ 2621, ГТ 2721, ГТ 2810, ГТ 2821, ГТ 31210, ГТ 31510.

Дугорочни циљеви:

заштита биодиверзитета у простору газдинске јединице (цео простор газдинске јединице односно, наменска целине “58” ,”59” и “60”);

заштита и унапређивање природних споменика – видиковаца ( наменске целине “10” , “58”, “59” и “60”);

заштита и очување законом заштићених ретких врста флоре и фауне (цео простор газдинске јединице односно, н.ц. ”58”  “59” и “60”);

противерозиона заштита (цео простор газдинске јединице односно, наменска целине , “58”,”59” и “60”);

заштита изворишта вода и водотока- ( наменске целине , “58” “59” и “60”);

постепено довођење састојина у оптимално ( нормално ) стање, које ће у потпуности користити потенцијалне могућности станишта, н.ц.  “59” и “60”;

превођење изданачких у високи узојни облик, н.ц. “59” и “60”;

обележавање стабала будућности, н.ц. “10”, “59” и “60”;

превођење шикара у виши узгојни облик, н.ц. “59” и “60”;

реконструкција девастираних састојина на потенцијално добрим стаништима, н.ц.”59” и “60”;

ПРОИЗВОДНИ ЦИЉЕВИ

Сви производни циљеви одређују се за газдинске класе у којима се изводе сече обнављања и узгојни радови.

Краткорочни:

- израда дрвних сортимената по принципу максимално квлитативног и квантитативног искоришћења уз примену постојећих прописа, стандарада и норми (све газдинске класе наменске целине “10”, “59”, “60”).

- Редуковање отпада на минимум.

Дугорочни :

производња дрвета најбољег квалитета у складу с станишним условима и затеченим стањем шума (све газдинске класе наменске целине , “10”, “59”,”60”);

производња осталих шумских производа (све газдинске класе наменске целине “10”, “59”, “60”);

ловна производња (све газдинске класе наменске целине “10”, “59”, “60”).

### 3.2.3. Општекорисни циљеви

Поред чињенице да састојине ове газдинске јединице улазе у састав ловишта, поред ловних остварују се и остали опште корисни циљеви а то су :

туристичко рекреативни,

еколошки циљеви,

очување и унапређење естетских карактеристика шума.

## 3.3.	УЗГОЈНЕ, УРЕЂАЈНЕ И СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ГАЗДОВАЊА

### 3.3.1 Узгојне мере

Основне мере за остваривање циљева газдовања шумама узгојне природе своде се на избор: система газдовања, структурног и узгојног облика,  сеча обнављања и коришћења, врста дрвећа и начина неге.

Избор система газдовања

С обзиром на основне намене комплекса и карактеристике шумских екосистема примењује се умерено састојинско газдовање у састојинама различитих храстова, букве, липе, багрема и у вештачки подигнутим састојинама четинара.

Избор структурног и узгојног облика

Основни узгојни облик којем дугорочно треба тежити на укупном простору Националног парка јесте висока шума (независно од начина обнове, природним-приоритетним или вештачким-изнуђеним путем). Полазећи од стварних станишних прилика, састојинских прилика (затеченог стања) и карактеристика врста дрвећа које их граде то је висока шума настала оплодном сечом кратког  подмладног раздобља до 20 година код једнодобних састојина односно оплодном сечом дугог подмладног раздобља код разнодобних састојина. Како је доминантан део површина изданачког порекла и у фази зрелости тешко је, из функционалних и практичних разлога, предвидети једнократну (у оквиру десетогодишњег планског периода) замену затеченог узгојног облика (на овим површинама) оптималнијим. Реална прогноза времена за које је могуће извршити конверзију већег дела површина ових шума у високи узгојни облик јесте 100 година.

У складу са опредељењима везаним за избора типа гајења и карактеристикама најзаступљенијих врста дрвећа (различити храстови и липа), прописује се:

за састојине храстова (чисте и мешовите) једнодобна шума,

за једнодобне састојине букве ( чисте или мешовите ) једнодобна шума,

за разнодобне састојине букве ( чисте или мешовите ) разнодобна шума,

за састојине липе (чисте и мешовите) једнодобна шума,

за састојине багрема (чисте и мешовите) једнодобна шума.

Избор сеча обнављања и коришћења

Од изабраних начина обнављања зависи и структура будућих састојина и целокупни газдински поступак, елементи за сва планска разматрања и поступак за одређивање приноса и обезбеђење трајности приноса, односно функционалне трајности. Начин обнављања пре свега зависи од биолошких особина врста дрвећа које граде састојину, особина станишта и економских прилика. За шуме газдинске јединице у овом уређајном периоду одређује се следећи начин обнављања и коришћења:

за састојине храстова (изданачке и високе) оплодне сече кратког подмладног раздобља,

за једнедобне састојине букве ( чисте или мешовите ) оплодне сече кратког подмладног раздобља,

за разнодобне састојине букве ( чисте или мешовите ) групимично-оплодне сече дугог подмладног раздобља,

за састојине липе (изданачке и високе) оплодне сече кратког подмладног раздобља,

за састојине багрема (изданаче и вештачке) обнављање котличењем.

Избор врста дрвећа

Због очувања примарног састава екосистема Законом је забрањено уношења врста дрвећа страних ороклиматским условима овог подручја, а нарочито егзота. Избор врста дрвећа у овој газдинској јединици ослања се на типолошку припадност појединих локалитета, посебно обешумљених делова које треба пошумути. Основне врсте дрвећа при томе су:  китњак, буква, липе, док се друге аутохтоне врсте дрвећа које се и сада налазе у чистим или мешовитим састојинама овог шумског комплекса задржавају у затеченом обиму . Изузетак од оваквог опредељења могу бити површинском ерозијом уништена земљишта на којима се мора стартовати са пионирским врстама дрвећа (багремом), да би се по заустављању негативних процеса извршила њихова супституција аутохтоним врстама.

Избор начина неге

Избор начина неге условљен је затеченим стањем (старошћу и развојном фазом, структурном изграђеношћу, врстом дрвећа, очуваношћу и досадашњим узгојним поступком), као и основном наменом сваке састојине појединачно. Полазећи од претходних одредница основни начин неге састојина ове газдинске јединице током наредног уређајног периода биће: осветљавање подмлатка, попуњавање у природно обновљеним састојинама, прореде у средњедобним и дозревајућим састојинама.

### 3.3.2.	Уређајне мере

Мере уређајне природе у конкретним састојинским приликама обухватају одређивање дужине трајања подмладног раздобља, опходње, конверзионог раздобља у изданачким шумама и однос обрасле и необрасле површине.

Одређивање подмладног раздобља

С обзиром на ранија опредељења за високу шуму кратког до средње дугог подмладног раздобља, усваја се опште подмладно раздобље од 10-20 година.

Одређивање опходње

Полазећи од затеченог стања шума, њихове основне намене и низа других фактора, утврђена је оријентациона опходња за основне врсте дрвећа:

лужњак високог порекла 160 год.

китњак, буква, сладун и липа високог порекла 120 год.

цер високог порекла 100 год.

китњак (у очуваним и квалитетним изданачким састојинама које се природним путем могу превести у високи узгојни облик) 80 год.

буква (у очуваним и квалитетним изданачким састојинама које се природним путем могу превести у високи узгојни облик) 80 год.

медунац, цер,сладун, граб изданачког порекла 80 год.

липа изданачког порекла  80 год.

багрем 40 год.

црни бор 80 год.

Увидом у структуру добних разреда јасно је да је размер добних разреда јако неправилан, са јаким присуством презрелих састојина. У великом броју случаја је опходња истекла, и у структурно здравим састојинама она ће бити продужена.

Одређивање конверзионог раздобља

Како се као основни узгојни облик на укупној површини Националног парка прописује висока шума, оријентационо је утврђена дужина трајања конверзионог раздобља за све категорије изданачких шума тврдих лишћара у режимима заштите II и III степена од 80 година.

При утврђивању дужине трајања конверзионог раздобља уважавана је старосна структура и степен очуваности састојина појединих газдинских типова.

Однос обрасле и необрасле површине

Основни функционални захтев у противерозионој улози шуме огледа се у потпуној обраслост укупне продуктивне површине газдинске јединице. При томе, мора се водити рачуна о затеченом стању и квалитету обраслих површина у смислу густине, старости и здравственог стања шума. Како садашња величина необраслих површина не представља значајнији проблем у газдинском смислу, ове површине ће се и у наредном уређајном периоду одржати у истом стању (као необрасле).

# ПЛАНОВИ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА И ПРОЦЕНА ОЧЕКИВАНИХ ЕФЕКАТА

Планови газдовања шумама су урађени у сарадњи за стручним особљем „Национални парк Фрушка гора“ д.о.о. и то након детљаног увида и стање и потребе сваког одсека, а у складу са констацијом: „Укупан главни и проредни  принос у државним и манастирским шумама је орјентационог карактера по врсти и количини и као такав није стриктан у односу на плански садржај основа газдовања шумама чија је израда у току, а у односу на актуелну привредну поделу простора – нужну по завршеној реституцији. Односно, коначан план коришћења шума ће се установити средњерочним оперативним плановима (основама газдовања шумама), а на основу стања добијеног састојинском инвентуром шума.“ наведеном на страни 197. Плана развоја шума у Националном парку Фрушка гора (2015-2024).

Сви радови планирани овом основом припадају простој репродукцији, те због тога нема посебног приказа просте и проширене репродукције и укупно, већ само укупно.

## 4.1.	ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА

Овим планом обухваћеии су радови на обнови шума, њиховој нези и на поправци здравственог стања, највећим делом у газдинским типовима изданачких, чистих и мешовитих састојина основних врста дрвећа-китњак, букве, липе, цера и багрема.

### 4.1.1.	План обнављања и подизања нових шума

Планом обнављања шума обухваћена је знатно мања површина од реално потребне. Разлог овоме треба тражити у нерешеним стратешким проблемима везаним за широку амплитуду између стања шума, које карактерише изданачко порекло и домоминантна развојна фаза (фаза зрелости-разградње), и функционалног оптимума у Националном парку као целини, а према томе и у овој газдинској јединици као његовом интегралном делу.

На делу површине под зрелим изданачким састојинама у којима је отпочео процес природне обнове предвиђена је оплодна сеча-оплодни, завршни или оплодни и завршни сек, као и припремни сек. Kао сигурносна мера природном обнављању планирано је попуњавање садњом са најчешће две врсте дрвећа по одсеку (концепт природи блиског газдовања-потенцирање мешовитости) и као предходни рад попуњавању планирана је припрема за пошумљавање.

Структура и обим радова на обнављању и подизању нових шума дати су у даљим табеларним приказима.

Табела 31.- Приказ плана обнављања и подизања нових шума.

| Врста рада на гајењу шума | Газдински тип шуме | Површина радова на гајењу (ha) | Радна површина (hа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 102. Припрема за пошумљавање тврдих лишћара | 21110. Високе мешовите шуме букве | 6,3 | 6,3 |
|  | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 10,0 | 10,0 |
|  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 7,4 | 7,4 |
|  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 13,8 | 13,8 |
| 102. Припрема за пошумљавање тврдих лишћара укупно |  | 37,5 | 37,5 |
| 311. Обнављање природним путем оплодним сечама | 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 13,0 | 13,0 |
|  | 21110. Високе мешовите шуме букве | 27,3 | 27,3 |
|  | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 41,6 | 41,6 |
|  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 1,8 | 1,8 |
|  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 231,1 | 231,1 |
|  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 332,6 | 330,2 |
|  | 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 12,7 | 12,7 |
| 311. Обнављање природним путем оплодним сечама укупно |  | 660,1 | 657,7 |
| 329. Обнављање групимично оплодним сечама | 21110. Високе мешовите шуме букве | 8,8 | 8,8 |
|  | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 13,6 | 13,6 |
|  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 4,8 | 4,8 |
|  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 4,6 | 4,6 |
| 329. Обнављање групимично оплодним сечама укупно |  | 31,8 | 31,8 |
| 412. Попуњавање природно обновљених површина садњом | 21110. Високе мешовите шуме букве | 4,9 | 4,9 |
|  | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 10,0 | 10,0 |
|  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 7,4 | 7,4 |
|  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 13,8 | 13,8 |
| 412. Попуњавање природно обновљених површина садњом укупно |  | 36,1 | 36,1 |
| Укупно ГЈ |  | 765,5 | 763,1 |

| Газдински тип шуме | Површина радова на гајењу (ha) | Радна површина (hа) |
| --- | --- | --- |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 13,0 | 13,0 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 47,3 | 47,3 |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 75,2 | 75,2 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 6,6 | 6,6 |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 245,9 | 245,9 |
| 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 364,8 | 362,4 |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 12,7 | 12,7 |
| Укупно ГЈ | 765,5 | 763,1 |

102. Припрема за пошумљавање тврдих лишћара планирана је на површини 37,5 ha, 311. Обнављање природним путем оплодним сечама 657,7 ha, 329. Обнављање групимично оплодним сечама 31,8 ha, 412. Попуњавање природно обновљених површина садњом 36,1 ha.

### 4.1.2.	План неге шума

Овај план обухвата радове на нези шума, од момента подмлађивања састојина, па до фазе дозревања за сечу, а у складу са затеченим састојинским стањем и функционалним потребама. У складу са овом констатацијом усвојено је опредељење да све састојине треба штитити и неговати полазећи од њиховог садашњег стања, основне намене и карактеристика станишта на којем се налазе. На основу ових критеријума, анализираних за сваку састојину појединачно, планирано је:

Табела 32.- Приказ плана неге шума.

| Врста рада на гајењу шума | Газдински тип шуме | Површина радова на гајењу (ha) | Радна површина (hа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 510. Осветљавање подмлатка | 21110. Високе мешовите шуме букве | 10,6 | 16,9 |
|  | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 23,8 | 47,5 |
|  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 2,9 | 2,9 |
|  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 20,6 | 38,3 |
|  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 32,4 | 62,9 |
| 510. Осветљавање подмлатка укупно |  | 90,3 | 168,5 |
| 513. Сеча избојака и уклањање корова ручно | 21110. Високе мешовите шуме букве | 15,7 | 31,3 |
|  | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 33,7 | 67,4 |
|  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 24,9 | 49,8 |
|  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 46,0 | 92,0 |
| 513. Сеча избојака и уклањање корова ручно укупно |  | 120,3 | 240,5 |
| 518. Окопавање и прашење у културама | 21110. Високе мешовите шуме букве | 4,9 | 4,9 |
|  | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 10,0 | 10,0 |
|  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 7,4 | 7,4 |
|  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 13,8 | 13,8 |
| 518. Окопавање и прашење у културама укупно |  | 36,1 | 36,1 |
| 526. Чишћење у младим природним састојинама | 21110. Високе мешовите шуме букве | 0,6 | 0,6 |
|  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 7,4 | 7,4 |
|  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 0,4 | 0,4 |
|  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 0,8 | 0,8 |
| 526. Чишћење у младим природним састојинама укупно |  | 9,2 | 9,2 |
| 532. Прореде у вештачки подигнутим шумама | 31210. Високе мешовите шуме борова | 0,6 | 0,6 |
| 532. Прореде у вештачки подигнутим шумама укупно |  | 0,6 | 0,6 |
| 533. Прореде у изданачким шумама | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 43,8 | 43,8 |
|  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 9,5 | 9,5 |
|  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 10,0 | 10,0 |
|  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 52,3 | 52,3 |
|  | 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 1,7 | 1,7 |
|  | 31210. Високе мешовите шуме борова | 2,2 | 2,2 |
|  | 31510. Високе мешовите шуме смрче | 0,5 | 0,5 |
| 533. Прореде у изданачким шумама укупно |  | 120,0 | 120,0 |
| 534. Прореде у високим шумама | 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 60,9 | 60,9 |
|  | 21110. Високе мешовите шуме букве | 17,5 | 17,5 |
|  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 47,5 | 47,5 |
|  | 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 1,2 | 1,2 |
| 534. Прореде у високим шумама укупно |  | 127,1 | 127,1 |
| 535. Санитарне прореде | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 15,9 | 15,9 |
|  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 1,3 | 1,3 |
| 535. Санитарне прореде укупно |  | 17,2 | 17,2 |
| Укупно ГЈ |  | 520,8 | 719,2 |

| Газдински тип шуме | Површина радова на гајењу (ha) | Радна површина (hа) |
| --- | --- | --- |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 60,9 | 60,9 |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 49,3 | 71,2 |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 111,3 | 168,7 |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 67,3 | 67,3 |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 79,2 | 121,8 |
| 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 146,6 | 223,1 |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 1,2 | 1,2 |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 1,7 | 1,7 |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 2,8 | 2,8 |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче | 0,5 | 0,5 |
| Укупно ГЈ | 520,8 | 719,2 |

510. Осветљавање подмлатка планирано је на површини 168,5 ha, 513. Сеча избојака и уклањање корова ручно планирана је на површини 240,5 ha, 518. Окопавање и прашење у културама планирана је на површини 36,1 ha, 526. Чишћење у младим природним састојинама планирана је на површини 9,2 ha, 532. Прореде у вештачки подигнутим шумама планирана је на површини 0,6 ha, 533. Прореде у изданачким шумама планирана је на површини 120,0 ha, 534. Прореде у високим шумама планирана је на површини 127,1 ha и 535. Санитарне прореде планиране су на површини 17,2 ha.

Сходно законској регулативи у чијим оквирима се налази ова ГЈ третирање хемијским средстима је забрањено. С обзиром на досадашње исказане потребе за хемијским третирањем врста са великом избојном моћи ( липа ), коровским врстама, а које онемогућавају провођење природног обнављања главних врста за ову могућност ( третирање хемијским средствима ) потребно је прибавити дозволу надлежног министарсва.

### 4.1.3.	План семенске и расадничке производње

Количина и структура садног материјала неопходна за  попуњавање током наредног уређајног раздобља приказана је у доњој табели, а обезбедиће се делимично производњом у споственом расаднику у Беочину, а уколико се не буде у могућности обезбедити наведене количине садног материјала за планиране врсте могу се користити и саднице других аутохтоних врста племенитих лишћара, јавор, бели јасен и воћкарица, брекиња и др. сходно условима станишта.

Табела 32.- Приказ плана семенске и расадничарске производње.

| Врста рада на гајењу шума | Врста дрвећа | Радна површина (ha) | Потребно садница |
| --- | --- | --- | --- |
| 412. Попуњавање природно обновљених површина садњом | 38. Пољски брест | 0,05 | 110 |
|  | 44. Цер | 2,79 | 2.652 |
|  | 49. Сладун | 4,42 | 5.249 |
|  | 50. Трешња | 5,53 | 9.941 |
|  | 57. Китњак | 8,42 | 18.709 |
|  | 61. Буква | 6,38 | 21.976 |
|  | 62. Планински брест | 2,17 | 3.793 |
|  | 63. Бели јасен | 0,34 | 726 |
|  | 65. Јавор | 2,58 | 4.951 |
|  | 66. Планински јавор | 3,38 | 6.339 |
| 412. Попуњавање природно обновљених површина садњом укупно |  | 36,06 | 74.446 |
| Укупно |  | 36,06 | 74.446 |

## 4.2.	ПЛАН ЗАШТИТЕ И ЧУВАЊА ШУМА

Заштита шума Националног парка „Фрушка гора” трајан је и основни задатак у оквиру обављања редовних делатности на унапређивању стања, нези, заштити и уређењу парка.

Тиме су утврђени радови и обавезе на заштити шума и ове газдинске јединице. Сви негативни чиниоци који делују на овај комплекс морају се пратити, контролисати и у случају јачег негативног дејства стручним деловањем одмах елиминисати. Резултат заједничког деловања ових негативних чинилаца на шумске екосистеме у овој газдинској јединици јесте спорадично сушење шума. Сви облици заштите, због угрожености комплекса, представљају планску и јединствену целину, уз уважавање специфичности планираних мера у појединим деловима комплекса на који се односе.

### 4.2.1.	План заштите од штетних инсеката и биљних болести

План заштите од штетних инсеката и биљних болести је тешко прецизно утврдити за дужи период, јер је немогуће дугорочно прогнозирати који ће се све инсекти и биљне болести јавити и у ком степену градације. Из тог разлога у наредном уређајном периоду изводиће се и читав низ превентивних мера:

мониторинг појаве сушења шума по интензитету и правцу ширење,

мониторинг штеточина ентомолошког и фитопатолошког порекла како би се извршила прогноза напада и правовремено планирале и организовале одговарајуће мере у условима евентуалне градације,

даље развијање и унапређивање извештајне и дијагнозно-прогнозне службе,

повремена едукација инжењера, техничара и лугара за препознавање штетних инсеката,

довођење сечишта у ред и санирање потенцијалних жаришта сипаца поткорњака и других секундарних инсеката, укључујући и правовремено постављање и контролу ловних стабала за сипце поткорњаке,

уклањање из састојине стабала А4 (сува), Аз (више од 70 % сувих грана) и А2 (суховрха) категорије,

уклањање стабла са жбуновима имеле (храст) и попуњавање ових површина

сасецање стабљика бршљана у приданку,

спречавање појаве пепелнице на природном подмладку у првим годинама развоја.

У случају потребе изводиће се репресивне мере сузбијања болести и штеточина, али њиховм обим није конкретно планиран по одсецима из разлога што није могуће плански предвидјети обим ових радова.

### 4.2.2.	План заштите шума од стоке

План заштите шума од стоке спроводити кроз меру забране испаше нарочито у културама и младим састојинама. У случају да није могуће успешно спроводити мере заштите потребно је обезбедити појачан надзор чуварске службе.

### 4.2.3.	План заштите шума од дивљачи

У шумама ове газдинске јединице нема значајнијих оштећења од стране дивљачи. Мере заштите проводити кроз регулисање бројног стања, додатне исхране и др.

### 4.2.4.	План заштите шума од човека

Штете од човека у овој газдинској јединици углавном се своде на бесправну сечу, а ређе на оштећивање младих састојина. Да би се ове штете што више елиминисале потребно је предузети следеће мере:

ефикасност и бројност чуварске службе држати на потребном нивоу;

околном становништву омогућити сакупљање дрвног остатка и куповину огревног дрвета;

на видним местима истаћи упозорење о потреби чувања младих засада од оштећивања;

повећати сарадњу са локалним органима унутрашњих послова и шумарском инспекцијом;

повећати сарадњу са инспекцијским службама.

### 4.2.5.	План заштите шума од пожара

Највећа опасност од пожара прети у периоду раног прољећа и касна сува јесен када се јавља велика количина суве траве лако запаљиве. Нарочито од пожара су угрожене шуме у близини насеља и приватних ливада гдје се обично врши паљење непокошене траве .Ради ефикасније заштите од пожара потребно је израдити против пожарни план на нивоу Националног парка, којим ће бити обухваћене и шуме ове газдинске јединице. Мере заштите шума од пожара нарочито треба интензивирати у напред наведеним периодима када и прети највећа опасност, а које би се састојале у следећем :

строго водити рачуна о шумском реду,

поставити и одржавати противпожарне табле,

организовати дојавну службу,

семинари, обуке о против пожарној заштити,

противпожарна заштита мерама пропаганде,

одржавање противпожарних путева у функционалном стању,

одржавање просека у функционалном стању.

## 4.3.	ПЛАН КОРИШЋЕЊА ШУМА

Овим планом обухваћено је коришћење производног потенцијала станишта и шумских екосистема у виду неколико категорија производа: дрвета, осталих производа из шуме, ловне фауне, шумских плодова, семена и лековитог биља. План коришћења дрвета као основног шумског производа, односно принос у дрвету утврђен је по методу умереног састојинског газдовања, модификованог и прилагођеног стварним састојниским приликама, карактеристикама станишта и режиму коришћења. При изради овог плана посебно се водило рачуна о следећим моментима:

- глобалној намени комплекса и основној намени његових појединих делова, као елементу који опредељује и диктира режим коришћења,

- стању састојина у време уређивања с аспекта порекла, очуваности, зрелости за сечу и степена обновљености,

- здравственом стању састојина.

Полазећи од анализе претходних карактеристика шума ове газдинске јединице утврђен је обим коришћења у функцији даље поправке затеченог стања састојина у целини, а са циљем што потпунијег обезбеђивања приоритетних функција шумског комплекса.

### 4.3.1.	План сеча обнављања шума (главни принос)

Иако се функционална трајност сагледава на нивоу подручја (Фрушка гора), расположиви подаци за ову газдинску јединицу указују да би коришћење у овом периоду свих зрелих састојина за сечу значило нарушавање поменуте трајности. Осим тога, досадашње газдовање указује и на недовољну способност да се проблем конверзије изданачких шума у високе на адекватан начин реши, услед чега је стање шума овакво какво јесте. Имајући у виду фактичку старост састојина (зрелост за сечу) и њихово тренутно стање (порекло, степен очуваности, склопљеност, захваћеност процесом сушења и др.) као и приоритетну намену, планиране су сече обнављања. Дакле, узети су у обзир следећи параметри:

у газдинској јединици доминирају изданачке шуме,

у газдинској јединици доминирају зреле и презреле састојине,

у појединим састојинама констатован је значајан урод семена,

Планом сеча обнављања обухваћене су само састојине у којима је коришћење неодложно, пре свега због лошег здравственог стања, састојине у којима је присутан обилан природни подмладак и састојине које су у таквом степену разређене (или деградиране) да не испуњавају функционални минимум у оквиру утврђених облика коришћења.

Главни принос одређен је по методу умереног састојинског газдовања. Метод умереног састојинског газдовања у овом случају на најповољнији начин регулише обим и избор састојина за сечу.

При томе је метод добних разреда главни критеријум за обим коришћења и регулатор трајности приноса, а састојинско газдовање је критеријум за избор састојина за сечу. Сечама обнављања су обухваћене зреле састојине и састојине које ће у овом уређајном раздобљу достићи зрелост за сечу на основу старости.

Табела 33.- Приказ плана обнављања шума

| Врста сече | Намена основна |  | Газдински тип шуме | Површина за сечу (ha) | V (m³) | Iv (m³) | Принос укупни (m³) | Принос (m³/ha) | %V | %Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. Оплодна сеча (припремни сек) кратког периода за обнављање |  | 59. Национални парк - II степен заштите | 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 12,98 | 5.992,0 | 94,9 | 1.060,0 | 81,7 | 17,7% | 111,7% |
|  |  |  | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 7,87 | 3.580,3 | 54,4 | 910,6 | 115,7 | 25,4% | 167,4% |
|  |  |  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 85,26 | 28.178,6 | 493,7 | 6.134,7 | 72,0 | 21,8% | 124,3% |
|  |  |  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 122,14 | 47.250,1 | 703,4 | 9.977,3 | 81,7 | 21,1% | 141,8% |
|  |  | 59. Национални парк - II степен заштите Укупно |  | 228,25 | 85.001,0 | 1.346,4 | 18.082,6 | 79,2 | 21,3% | 134,3% |
|  |  | 60. Национални парк - III степен заштите | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 7,59 | 2.737,4 | 42,9 | 736,4 | 97,0 | 26,9% | 171,7% |
|  |  |  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 11,48 | 3.908,1 | 54,8 | 980,5 | 85,4 | 25,1% | 178,9% |
|  |  |  | 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 5,77 | 1.834,7 | 27,0 | 454,6 | 78,8 | 24,8% | 168,4% |
|  |  | 60. Национални парк - III степен заштите Укупно |  | 24,84 | 8.480,2 | 124,7 | 2.171,5 | 87,4 | 25,6% | 174,1% |
| 35. Оплодна сеча (припремни сек) кратког периода за обнављање купно |  |  |  | 253,09 | 93.481,2 | 1.471,1 | 20.254,1 | 80,0 | 21,7% | 137,7% |
| 37. Оплодна сеча (оплодни сек) кратког периода за обнављање |  | 59. Национални парк - II степен заштите | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 42,76 | 11.709,4 | 210,1 | 4.084,6 | 95,5 | 34,9% | 194,4% |
|  |  |  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 52,17 | 18.480,6 | 279,1 | 6.140,5 | 117,7 | 33,2% | 220,0% |
|  |  | 59. Национални парк - II степен заштите Укупно |  | 94,93 | 30.190,0 | 489,2 | 10.225,1 | 107,7 | 33,9% | 209,0% |
|  |  | 60. Национални парк - III степен заштите | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 15,51 | 2.738,4 | 44,0 | 774,4 | 49,9 | 28,3% | 176,0% |
|  |  | 60. Национални парк - III степен заштите Укупно |  | 15,51 | 2.738,4 | 44,0 | 774,4 | 49,9 | 28,3% | 176,0% |
| 37. Оплодна сеча (оплодни сек) кратког периода за обнављање купно |  |  |  | 110,44 | 32.928,4 | 533,2 | 10.999,5 | 99,6 | 33,4% | 206,3% |
| 39. Оплодна сеча (завршни сек) кратког периода за обнављање |  | 59. Национални парк - II степен заштите | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 3,29 | 756,8 | 10,6 | 756,8 | 230,0 | 100,0% | 714,0% |
|  |  | 59. Национални парк - II степен заштите Укупно |  | 3,29 | 756,8 | 10,6 | 756,8 | 230,0 | 100,0% | 714,0% |
|  |  | 60. Национални парк - III степен заштите | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 0,52 | 108,2 | 1,8 | 108,3 | 208,3 | 100,1% | 601,7% |
|  |  | 60. Национални парк - III степен заштите Укупно |  | 0,52 | 108,2 | 1,8 | 108,3 | 208,3 | 100,1% | 601,7% |
| 39. Оплодна сеча (завршни сек) кратког периода за обнављање купно |  |  |  | 3,81 | 865,0 | 12,4 | 865,1 | 227,1 | 100,0% | 697,7% |
| 41. Оплодна сеча (припремни и оплодни сек) кратког периода за обнављање |  | 59. Национални парк - II степен заштите | 21110. Високе мешовите шуме букве | 11,59 | 6.013,0 | 80,0 | 2.179,7 | 188,1 | 36,2% | 272,5% |
|  |  |  | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 1,61 | 666,5 | 11,2 | 275,8 | 171,3 | 41,4% | 246,3% |
|  |  |  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 39,61 | 12.003,5 | 201,0 | 3.860,1 | 97,5 | 32,2% | 192,0% |
|  |  |  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 91,73 | 33.284,2 | 506,6 | 11.695,6 | 127,5 | 35,1% | 230,9% |
|  |  |  | 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 6,92 | 1.572,9 | 24,8 | 492,4 | 71,2 | 31,3% | 198,5% |
|  |  | 59. Национални парк - II степен заштите Укупно |  | 151,46 | 53.540,1 | 823,6 | 18.503,6 | 122,2 | 34,6% | 224,7% |
|  |  | 60. Национални парк - III степен заштите | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 12,08 | 2.967,7 | 46,7 | 1.100,8 | 91,1 | 37,1% | 235,7% |
|  |  |  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 9,05 | 3.951,4 | 56,9 | 1.323,8 | 146,3 | 33,5% | 232,7% |
|  |  | 60. Национални парк - III степен заштите Укупно |  | 21,13 | 6.919,1 | 103,6 | 2.424,6 | 114,7 | 35,0% | 234,0% |
| 41. Оплодна сеча (припремни и оплодни сек) кратког периода за обнављање купно |  |  |  | 172,59 | 60.459,2 | 927,2 | 20.928,2 | 121,3 | 34,6% | 225,7% |
| 43. Оплодна сеча (оплодни и завршни сек) кратког периода за обнављање |  | 59. Национални парк - II степен заштите | 21110. Високе мешовите шуме букве | 15,67 | 5.562,6 | 74,1 | 4.080,0 | 260,4 | 73,3% | 550,6% |
|  |  |  | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 33,71 | 11.523,6 | 172,6 | 8.429,4 | 250,1 | 73,1% | 488,4% |
|  |  |  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 30,48 | 7.875,4 | 126,6 | 4.597,3 | 150,8 | 58,4% | 363,1% |
|  |  |  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 42,71 | 9.228,8 | 135,2 | 6.902,4 | 161,6 | 74,8% | 510,5% |
|  |  | 59. Национални парк - II степен заштите Укупно |  | 122,57 | 34.190,4 | 508,5 | 24.009,1 | 195,9 | 70,2% | 472,2% |
| 43. Оплодна сеча (оплодни и завршни сек) кратког периода за обнављање купно |  |  |  | 122,57 | 34.190,4 | 508,5 | 24.009,1 | 195,9 | 70,2% | 472,2% |
| 71. Групимична оплодна сеча |  | 59. Национални парк - II степен заштите | 21110. Високе мешовите шуме букве | 8,84 | 3.909,7 | 54,7 | 394,4 | 44,6 | 10,1% | 72,1% |
|  |  |  | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 15,41 | 3.749,8 | 56,4 | 413,0 | 26,8 | 11,0% | 73,2% |
|  |  |  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 4,83 | 1.376,6 | 20,5 | 183,2 | 37,9 | 13,3% | 89,4% |
|  |  |  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 4,62 | 1.607,5 | 24,5 | 264,6 | 57,3 | 16,5% | 108,0% |
|  |  | 59. Национални парк - II степен заштите Укупно |  | 33,70 | 10.643,6 | 156,1 | 1.255,2 | 37,2 | 11,8% | 80,4% |
| 71. Групимична оплодна сеча купно |  |  |  | 33,70 | 10.643,6 | 156,1 | 1.255,2 | 37,2 | 11,8% | 80,4% |
| Укупно |  |  |  | 696,20 | 232.567,8 | 3.608,5 | 78.311,2 | 112,5 | 33,7% | 217,0% |

| Газдински тип шуме | Површина за сечу (ha) | V (m³) | Iv (m³) | Принос укупни (m³) | Принос (m³/ha) | %V | %Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 12,98 | 5.992,0 | 94,9 | 1.060,0 | 81,7 | 17,7% | 111,7% |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 36,10 | 15.485,3 | 208,8 | 6.654,1 | 184,3 | 43,0% | 318,7% |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 58,60 | 19.520,2 | 294,6 | 10.028,8 | 171,1 | 51,4% | 340,4% |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 4,83 | 1.376,6 | 20,5 | 183,2 | 37,9 | 13,3% | 89,4% |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 233,81 | 68.318,6 | 1.166,8 | 21.396,6 | 91,5 | 31,3% | 183,4% |
| 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 337,19 | 118.467,5 | 1.771,1 | 38.041,5 | 112,8 | 32,1% | 214,8% |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 12,69 | 3.407,6 | 51,8 | 947,0 | 74,6 | 27,8% | 182,8% |
| Укупно | 696,20 | 232.567,8 | 3.608,5 | 78.311,2 | 112,5 | 33,7% | 217,0% |

| Намена основна | Површина за сечу (ha) | V (m³) | Iv (m³) | Принос укупни (m³) | Принос (m³/ha) | %V | %Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. Национални парк - II степен заштите | 634,20 | 214.321,9 | 3.334,4 | 72.832,4 | 114,8 | 34,0% | 218,4% |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 62,00 | 18.245,9 | 274,1 | 5.478,8 | 88,4 | 30,0% | 199,9% |
| Укупно | 696,20 | 232.567,8 | 3.608,5 | 78.311,2 | 112,5 | 33,7% | 217,0% |

Како се из изнетог табеларног прегледа може запазити, планирани принос од сеча обнове у овој газдинској јединици износи 78.311,2 m³ на укупној површини од 696,20 ha, при чему је просечан принос 112,5 m³/ha. У односу на укупну затечену запремину, просечан интензитет сече износи 33,7%, док у односу на десетгодишњи запремински прираст износи 217,0%, што јасно указује на то да је укупан обим планираних радова примарно усмерен на обнову и подмлађивање престарелих састојина.

Највеће учешће у укупном планираном приносу имају оплодне сече оплодног и завршног сека (врста сече 43) са површином од 122,57 ha и планираним приносом од 24.009,1 m³, што чини око 30,7% укупног предвиђеног приноса од сеча обнове. Ови радови су доминантни у Националном парку - II степен заштите (намена 59). Интензитет сече код ове групе радова износи 70,2% по затеченој запремини, што представља стручно очекиван захват с обзиром на то да се ради о напредним развојним фазама у процесу превођења и природног обнављања састојина.

Значајно учешће у планираном просторном оквиру имају и оплодне сече припремног сека (врста сече 35) са укупном површином од 253,09 ha и приносом од 20.254,10 m³. Код ових сеча интензитет износи умерених 21,7% по запремини, што указује на почетне, лагане захвате у функцији постепеног отварања склопа. С друге стране, високи интензитети сече забележени су код завршног сека (врста сече 39) са 100,0% по запремини, што је потпуно условљено карактером завршних обновних захвата ради активирања подмлатка.

Посматрано по газдинским типовима, структура показује да највеће површинско и запреминско учешће заузимају изданачке мешовите шуме липе (ГТ 2721) са 337,19 ha и приносом од 38.041,50 m³, те изданачке мешовите шуме храстова (ГТ 2621) са 233,81 ha и приносом од 21.396,60 m³, које заједно држе преко 82% планиране површине и око 76% укупног приноса од сеча обнове. Овакав распоред је у потпуном складу са претходно констатованом зрелошћу, престарелошћу и затеченом ненормалношћу добних разреда ових двају доминантних газдинских типова. Јасно је уочљиво да су приоритет доследно добиле површине које су већ у поодмаклим фазама обнављања, што потврђује велики обим напреднијих и комбинованих секова у наредном десетгодишњем планском периоду.

Табела 34.- Приказ плана обнављања шума по врстама дрвећа.

| Врста дрвећа | V (m³) | Iv (m³) | Принос укупни (m³) | %V | %Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. Пољски брест | 16,7 | 0,3 | 1,5 | 9,0% | 50,0% |
| 41. Пољски јасен | 592,3 | 8,5 | 26,5 | 4,5% | 31,2% |
| 43. Граб | 9.322,6 | 121,9 | 4.066,7 | 43,6% | 333,6% |
| 44. Цер | 30.705,1 | 482,4 | 7.700,9 | 25,1% | 159,6% |
| 45. Ситнолисна липа | 1.356,1 | 20,5 | 615,2 | 45,4% | 300,1% |
| 47. Сребрна липа | 101.613,0 | 1.488,3 | 37.909,1 | 37,3% | 254,7% |
| 50. Трешња | 1.102,6 | 14,5 | 38,1 | 3,5% | 26,3% |
| 51. Остали тврди лишћари | 722,0 | 14,0 | 244,6 | 33,9% | 174,7% |
| 54. Црни јасен | 2.467,6 | 25,9 | 1.657,5 | 67,2% | 640,0% |
| 56. Црни граб | 110,7 | 2,3 | 55,4 | 50,0% | 240,9% |
| 57. Китњак | 40.202,5 | 754,3 | 11.317,7 | 28,2% | 150,0% |
| 61. Буква | 41.651,5 | 619,8 | 13.941,3 | 33,5% | 224,9% |
| 63. Бели јасен | 360,0 | 7,5 | 68,2 | 18,9% | 90,9% |
| 64. Млеч | 894,9 | 17,3 | 15,7 | 1,8% | 9,1% |
| 65. Јавор | 1.120,3 | 21,8 | 92,4 | 8,2% | 42,4% |
| 95. Клен | 1.009,2 | 25,2 | 560,1 | 55,5% | 222,3% |
| 99. Брекиња | 255,7 | 7,3 |  | 0,0% | 0,0% |
| Укупно | 232.567,8 | 3.608,5 | 78.311,2 | 33,7% | 217,0% |

Интензитет сече на нивоу газдинске јединице износи 33,7% у односу на запремину, односно 217,0% у односу на десетгодишњи прираст, што јасно указује на то да су планирани радови превасходно усмерени на обнову и подмлађивање зрелих састојина унутар ове јединице.

По врстама дрвећа убедљиво доминира сребрна липа, са затеченом запремином од  101.613,0 m³ или око 42,3% укупне запремине предвиђене за сече обнове. На сребрну липу се односи и највећи део планираног приноса 37.909,1 m³, уз интензитет сече од 37,3 % по запремини и 254,7% по текућем прирасту. Овакво учешће условљено је доминантном заступљеношћу липових шума, као и планираним обновним сечама у физиолошки старим и престарелим састојинама.

Од осталих врста значајније су заступљени буква, храст китњак, граб, цер и багрем. Буква има затечену запремину од 41.651,5 m³ и планирани принос од 13.941,3 m³, при чему интензитет сече износи 33,5% по запремини. Код граба, црног јасена, клена и појединих мање заступљених лишћарских врста евидентирани су високи интензитети сече. Оваква појава је директна последица мале укупне затечене запремине ових пратећих врста у бази података и чињенице да су обновни радови концентрисани у ограниченом броју зрелих или деградираних изданачких састојина предвиђених за потпуну замену и природну сукцесију.

### 4.3.2.	План проредних сеча  (претходни принос)

Претходни принос је у функцији даљег неговања састојина у развоју, а обрачунат је, у оквиру укупне анализе могућности коришћења, у складу са дефинисаном основном наменом појединих састојина, њиховим затеченим стањем, досадашњим интензитетом неге и његовим утицајем на стање састојина. При томе је вођено рачуна о следећим моментима:

да је већи део обрасле површине у старијим добним разредима,

да здравствено стање, с обзиром на намену, мора бити основни вредносни елемент при одабирању стабала будућности,

да због нешто лошијег здравственог стања у појединим састојинама проредни захват мора имати карактер узгојно санитарне сече,

да врсте као што су домаћи орах, дивља трешња, јаребика и друге, које разбијају монодоминантност основних врста (липе, цера и багрема), треба форсирати и неговати,

да полазећи од претходних констатација проредни захват треба да буде умерен и одмерен у свакој конкретној састојини појединачно.

Табела 35.-Укупан претходни принос

| Врста сече | Намена основна | Газдински тип шуме | Површина за сечу (hа) | V (m³) | Iv (m³) | Принос (m³) | Принос (m³/ha) | %V | %Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Узгојно санитарна сеча | 59. Национални парк - II степен заштите | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 15,9 | 5.151,0 | 89,9 | 883,8 | 55,6 | 17,16% | 98,31% |
|  |  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 1,3 | 698,8 | 10,2 | 54,7 | 42,1 | 7,83% | 53,63% |
|  | 59. Национални парк - II степен заштите укупно |  | 17,2 | 5.849,8 | 100,1 | 938,5 | 54,6 | 16,04% | 93,76% |
| 10. Узгојно санитарна сеча укупно |  |  | 17,2 | 5.849,8 | 100,1 | 938,5 | 54,6 | 16,04% | 93,76% |
| 25. Селективна прореда | 59. Национални парк - II степен заштите | 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 60,9 | 24.505,1 | 361,8 | 2.990,3 | 49,1 | 12,20% | 82,65% |
|  |  | 21110. Високе мешовите шуме букве | 17,5 | 5.908,7 | 91,8 | 755,7 | 43,2 | 12,79% | 82,32% |
|  |  | 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 42,2 | 15.199,0 | 261,2 | 1.820,1 | 43,1 | 11,98% | 69,68% |
|  |  | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 28,4 | 11.600,9 | 198,2 | 1.534,9 | 54,0 | 13,23% | 77,44% |
|  |  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 4,8 | 733,0 | 15,8 | 107,4 | 22,4 | 14,65% | 67,97% |
|  |  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 30,5 | 10.259,2 | 193,5 | 1.397,1 | 45,8 | 13,62% | 72,20% |
|  |  | 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 1,2 | 406,6 | 7,2 | 54,5 | 45,4 | 13,40% | 75,69% |
|  |  | 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 1,7 | 281,7 | 7,8 | 33,4 | 19,6 | 11,86% | 42,82% |
|  |  | 31210. Високе мешовите шуме борова | 2,4 | 524,2 | 23,0 | 104,3 | 43,5 | 19,90% | 45,35% |
|  |  | 31510. Високе мешовите шуме смрче | 0,5 | 133,5 | 2,9 | 10,8 | 21,6 | 8,09% | 37,24% |
|  | 59. Национални парк - II степен заштите укупно |  | 190,1 | 69.551,9 | 1.163,2 | 8.808,5 | 46,3 | 12,66% | 75,73% |
|  | 60. Национални парк - III степен заштите | 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 30,5 | 9.934,9 | 167,7 | 1.191,1 | 39,1 | 11,99% | 71,03% |
|  |  | 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 2,5 | 723,0 | 15,4 | 112,9 | 45,2 | 15,62% | 73,31% |
|  |  | 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 21,8 | 7.336,6 | 127,2 | 944,4 | 43,3 | 12,87% | 74,25% |
|  |  | 31210. Високе мешовите шуме борова | 0,4 | 141,0 | 3,4 | 21,6 | 54,0 | 15,32% | 63,53% |
|  | 60. Национални парк - III степен заштите укупно |  | 55,2 | 18.135,5 | 313,7 | 2.270,0 | 41,1 | 12,52% | 72,36% |
| 25. Селективна прореда укупно |  |  | 245,3 | 87.687,4 | 1.476,9 | 11.078,5 | 45,2 | 12,63% | 75,01% |
| Укупно ГЈ |  |  | 262,5 | 93.537,2 | 1.577,0 | 12.017,0 | 45,8 | 12,85% | 76,20% |

| Газдински тип шуме | Површина за сечу (hа) | V (m³) | Iv (m³) | Принос (m³) | Принос (m³/ha) | %V | %Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 60,9 | 24.505,1 | 361,8 | 2.990,3 | 49,1 | 12,20% | 82,65% |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 17,5 | 5.908,7 | 91,8 | 755,7 | 43,2 | 12,79% | 82,32% |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 42,2 | 15.199,0 | 261,2 | 1.820,1 | 43,1 | 11,98% | 69,68% |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 58,9 | 21.535,8 | 365,9 | 2.726,0 | 46,3 | 12,66% | 74,50% |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 23,2 | 6.607,0 | 121,1 | 1.104,1 | 47,6 | 16,71% | 91,17% |
| 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 53,6 | 18.294,6 | 330,9 | 2.396,2 | 44,7 | 13,10% | 72,41% |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 1,2 | 406,6 | 7,2 | 54,5 | 45,4 | 13,40% | 75,69% |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 1,7 | 281,7 | 7,8 | 33,4 | 19,6 | 11,86% | 42,82% |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 2,8 | 665,2 | 26,4 | 125,9 | 45,0 | 18,93% | 47,69% |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче | 0,5 | 133,5 | 2,9 | 10,8 | 21,6 | 8,09% | 37,24% |
| Укупно ГЈ | 262,5 | 93.537,2 | 1.577,0 | 12.017,0 | 45,8 | 12,85% | 76,20% |

| Намена основна | Површина за сечу (hа) | V (m³) | Iv (m³) | Принос (m³) | Принос (m³/ha) | %V | %Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. Национални парк - II степен заштите | 207,3 | 75.401,7 | 1.263,3 | 9.747,0 | 47,0 | 12,93% | 77,16% |
| 60. Национални парк - III степен заштите | 55,2 | 18.135,5 | 313,7 | 2.270,0 | 41,1 | 12,52% | 72,36% |
| Укупно ГЈ | 262,5 | 93.537,2 | 1.577,0 | 12.017,0 | 45,8 | 12,85% | 76,20% |

Како се из изнетог табеларног прегледа може запазити, планирани принос од укупних прореда у овој газдинској јединици износи 12.017,0 m³ на укупној површини од 262,50 ha, при чему је просечан принос 45,8 m³/ha. У односу на укупну затечену запремину дрвета, просечан интензитет сече износи 12,85%, док у односу на десетгодишњи запремински прираст износи 76,20%, што јасно указује на то да су планирани радови првенствено усмерени на умерене и систематске узгојне захвате у млађим и средњодобним састојинама ради побољшања њихове структуралне стабилности и виталности главних стабала.

Највеће учешће у укупном проредном приносу имају селективне прореде (врста сече 25), са површином од 245,30 ha и планираним приносом од 11.078,5 m³, што представља око 92,2% укупног планираног обима прореда у газдинској јединици. Ови радови су изразито доминантни у Националном парку - II степен заштите (намена 59), где обухватају површину од 190,10 ha са приносом од 8.808,5 m³, што чини око 79,5% укупног планираног обима прореда. Интензитет сече код ових радова износи 12,7% по запремини, што дефинише веома пажљив и умерен захват са циљем подршке биолошкој стабилности и постепеног неговања састојина. У оквиру Националног парка - III степен заштите (намена 60) селективне прореде су предвиђене на површини од 55,20 ha са приносом од 2.270,0 m³ и умереним интензитетом од 12,5%, што у потпуности прати карактер заштитних режима.

Посматрано по газдинским типовима, доминирају високе мешовите шуме ОМЛ (ГТ 1110) са 60,90 ha и приносом од 2.990,3 m³ те високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера (ГТ 2510) са 58,90 ha и приносом од 2.726,0 m³, које заједно чине преко 48,3% планиране површине и око 47,6% укупног проредног приноса. Овакав распоред потпуно одговара тренутном развојном стању, великом уделу средњодобних развојних фаза и реалној потреби за интензивирањем мера неге у овим састојинама. Јасно је уочљиво да су приоритет добиле површине лоциране у II степену заштите, где се кроз умерене селективне захвате и уклањање биолошки мање вредних стабала дугорочно обезбеђује већа виталност, стабилност и квалитет састојина.

Табела 36. Претходни принос по врсти дрвета

| Врста дрвећа | Површина под шумом (hа) | V (m³) | Iv (m³) | Принос укупни (m³) | %V | %Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. Пољски брест | 1,8 | 56,2 | 1,0 | 0,5 | 0,89% | 5,00% |
| 41. Пољски јасен | 3,1 | 173,6 | 2,4 | 7,0 | 4,03% | 29,17% |
| 43. Граб | 36,0 | 4.739,6 | 65,3 | 725,3 | 15,30% | 111,07% |
| 44. Цер | 27,1 | 17.361,9 | 284,9 | 2.182,0 | 12,57% | 76,59% |
| 45. Ситнолисна липа | 1,9 | 103,8 | 2,1 | 9,8 | 9,44% | 46,67% |
| 47. Сребрна липа | 51,0 | 40.402,4 | 647,7 | 5.482,7 | 13,57% | 84,65% |
| 50. Трешња | 14,0 | 1.155,0 | 18,5 | 35,7 | 3,09% | 19,30% |
| 51. Остали тврди лишћари | 8,1 | 525,7 | 10,9 | 67,1 | 12,76% | 61,56% |
| 54. Црни јасен | 21,0 | 545,4 | 7,2 | 178,7 | 32,76% | 248,19% |
| 57. Китњак | 38,6 | 8.708,2 | 175,4 | 1.261,1 | 14,48% | 71,90% |
| 58. Јасика | 1,5 | 193,5 | 4,2 | 82,6 | 42,69% | 196,67% |
| 61. Буква | 29,8 | 16.841,8 | 279,7 | 1.694,8 | 10,06% | 60,59% |
| 63. Бели јасен | 2,3 | 230,5 | 4,6 | 9,7 | 4,21% | 21,09% |
| 64. Млеч | 3,5 | 292,4 | 7,0 | 13,5 | 4,62% | 19,29% |
| 65. Јавор | 8,2 | 968,9 | 21,8 | 57,2 | 5,90% | 26,24% |
| 68. Смрча | 0,3 | 36,5 | 0,7 | 5,3 | 14,52% | 75,71% |
| 70. Црни бор | 0,6 | 525,4 | 23,5 | 106,3 | 20,23% | 45,23% |
| 75. Багрем | 0,7 | 39,1 | 1,3 | 7,8 | 19,95% | 60,00% |
| 95. Клен | 10,0 | 599,8 | 17,3 | 89,2 | 14,87% | 51,56% |
| 99. Брекиња | 3,0 | 37,9 | 1,1 |  | 0,00% | 0,00% |
| Укупно ГЈ | 262,5 | 93.537,2 | 1.577,0 | 12.017,0 | 12,85% | 76,20% |

Интензитет сече код планираних прореда на нивоу газдинске јединице износи 12,85% у односу на запремину, односно 76,20% у односу на десетгодишњи прираст, што јасно указује на то да су планирани радови превасходно усмерени на умерене, систематске узгојне захвате у млађим и средћнодобним састојинама ради побољшања њихове структуре.

По врстама дрвећа убедљиво доминира сребрна липа, са затеченом запремином од 40.402,4 m³ или око 43,7% укупне залихе предвиђене за прореде. На сребрну липу се односи и највећи део планираног приноса 5.482,7 m³, уз интензитет сече од 13,57% по запремини и 84,65% по текућем прирасту. Овакво учешће условљено је великом заступљеношћу средњодобних липових састојина, које се налазе у фази интензивног развоја и захтевају редовно спровођење мера неге.

Од осталих врста значајније су заступљени цер, буква, граб и храст китњак. Цер има затечену запремину од 17.361,9 m³ и планирани принос од 2.182,0 m³, при чему интензитет сече износи 12,57% по запремини, што представља умерену прореду. Посебно је значајан удео вештачки подигнутих састојина црног бора, који са приносом од 106,3 m³ успешно доприноси укупној запремини прореда. Код појединих пратећих лишћарских врста попут црног јасена и јасике евидентирани су нешто виши интензитети сече по запремини, што произлази из потребе да се кроз узгојно санитарне захвате побољша просторни распоред и виталност главних, економски вреднијих производних стабала.

### 4.3.4.  Укупан принос

Табела 37.- Преглед укупног приноса.

| Газдински тип шуме | Површина под шумом (hа) | V (m³) | Iv (m³) | Принос (m³) | Принос (m³/ha) | %V | %Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110. Високе мешовите шуме ОМЛ | 219,4 | 88.243,0 | 1.304,5 | 4.050,4 | 18,5 | 4,6% | 31,05% |
| 21110. Високе мешовите шуме букве | 84,3 | 29.884,9 | 434,1 | 7.409,8 | 87,9 | 24,8% | 170,69% |
| 21121. Изданачке мешовите шуме букве - Високе шуме букве и осталих лишћара и четинара | 130,6 | 43.701,5 | 702,2 | 11.848,9 | 90,7 | 27,1% | 168,74% |
| 2510. Високе мешовите шуме китњака, сладуна и цера | 111,3 | 35.071,5 | 583,6 | 2.908,9 | 26,1 | 8,3% | 49,84% |
| 2621. Изданачке мешовите шуме храстова - Високе шуме храстова и осталих лишћара | 697,7 | 191.879,7 | 3.366,7 | 22.500,3 | 32,2 | 11,7% | 66,83% |
| 2721. Изданачке мешовите шуме липа - Високе шуме липе и осталих лишћара | 873,7 | 289.774,9 | 4.463,3 | 40.437,1 | 46,3 | 14,0% | 90,60% |
| 2810. Високе мешовите шуме ОТЛ | 7,8 | 2.110,7 | 29,1 | 54,5 | 7,0 | 2,6% | 18,73% |
| 2821. Изданачке мешовите шуме ОТЛ - Високе мешовите шуме ОТЛ | 106,7 | 12.017,7 | 188,5 | 980,4 | 9,2 | 8,2% | 52,01% |
| 2920. Изданачке мешовите шуме багрема | 6,0 | 704,9 | 20,5 |  | 0,0 | 0,0% | 0,00% |
| 31210. Високе мешовите шуме борова | 25,1 | 4.880,6 | 158,1 | 125,8 | 5,0 | 2,6% | 7,96% |
| 31510. Високе мешовите шуме смрче | 1,0 | 192,0 | 4,3 | 10,7 | 10,7 | 5,6% | 24,88% |
| 31610. Високе мешовите шуме осталих четинара | 0,9 | 123,5 | 3,3 |  | 0,0 | 0,0% | 0,00% |
| Укупно ГЈ | 2.264,11 | 698.584,0 | 11.258,6 | 90.326,8 | 39,9 | 12,9% | 80,23% |

Како се из изнетог табеларног прегледа може запазити, укупан планирани десетгодишњи принос по свим газдинским типовима шума на нивоу ове газдинске јединице износи 90.326,8 m³ на укупној површини од 2.264,11 ha, при чему просечан предвиђени принос по хектару износи 39,9 m³/ha. У односу на укупну затечену дрвну залиху, просечан интензитет свих планираних сеча (обновних и проредних заједно) износи 12,9%, док у односу на десетгодишњи запремински прираст износи 80,23%, што јасно дефинише стање у коме се планиране мере крећу у строго одрживим границама продуктивног потенцијала станишта.

Посматрано по газдинским типовима, доминирају изданачке мешовите шуме липе и изданачке мешовите шуме храстова које заједно заузимају преко 69% укупне површине и чине чак  69,3% укупног планираног десетгодишњег приноса газдинске јединице. Овако изражено концентрисање површина и приноса дрвне масе у овим категоријама директна је последица њихове велике просторне заступљености, развојног стања, престарелости и ненормалности добне структуре, где велике површине под зрелим изданачким састојинама захтевају сукцесивне обновне сече ради покретања природног подмлађивања.

Умерени интензитети сече по запремини код већине осталих газдинских типова (попут високих мешовитих шума ОМЛ са 4,6% и високих мешовитих шума китњака, сладуна и цера са 8,3%) указује на то да су на тим површинама планирани превасходно лакши, проредни и санитарни захвати. Са друге стране, вештачки подигнуте састојине борова са планираним приносом од 158,1 m³ и просечним приносом од  5,0 m³/ha учествују у укупном производном фонду у оквиру прописаних мера неге. Јасно је уочљиво да укупни збирни план сеча доследно и функционално одражава биолошке потребе затеченог шумског фонда, дајући приоритет обнови физиолошки старих вегетативних састојина тврдих лишћара, уз истовремено очување стабилности млађих сјемених шума.

Табела 38-Преглед укупног приноса по врстама дрвећа .

| Врста дрвећа | V (m³) | Iv (m³) | Принос (m³) | %V | %Iv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Бела врба | 35,5 | 0,9 |  | 0,0% | 0,00% |
| 21. Црна јова | 454,9 | 5,0 |  | 0,0% | 0,00% |
| 22. Бела јова | 19,3 | 0,2 |  | 0,0% | 0,00% |
| 23. Бела топола | 64,0 | 0,7 |  | 0,0% | 0,00% |
| 37. Домаћи орах | 4,8 | 0,1 |  | 0,0% | 0,00% |
| 38. Пољски брест | 135,7 | 3,0 | 2,0 | 1,5% | 6,67% |
| 40. Остали меки лишћари | 139,4 | 1,6 |  | 0,0% | 0,00% |
| 41. Пољски јасен | 1.300,3 | 17,6 | 33,5 | 2,6% | 19,03% |
| 43. Граб | 33.160,9 | 420,5 | 4.791,8 | 14,5% | 113,95% |
| 44. Цер | 109.654,0 | 1.764,08 | 9.883,0 | 9,0% | 55,99% |
| 45. Ситнолисна липа | 3.395,2 | 52,3 | 625,1 | 18,4% | 119,52% |
| 47. Сребрна липа | 311.419,0 | 4.678,7 | 43.391,7 | 13,9% | 92,74% |
| 49. Сладун | 119,1 | 3,9 |  | 0,0% | 0,00% |
| 50. Трешња | 5.101,8 | 72,0 | 73,8 | 1,4% | 10,25% |
| 51. Остали тврди лишћари | 2.483,6 | 53,7 | 311,6 | 12,5% | 58,03% |
| 54. Црни јасен | 8.408,7 | 98,4 | 1.836,1 | 21,8% | 186,60% |
| 56. Црни граб | 138,6 | 3,1 | 55,4 | 40,0% | 178,71% |
| 57. Китњак | 110.258,1 | 2.137,1 | 12.578,9 | 11,4% | 58,86% |
| 58. Јасика | 348,6 | 5,8 | 82,6 | 23,7% | 142,41% |
| 59. Бреза | 11,5 | 0,2 |  | 0,0% | 0,00% |
| 61. Буква | 92.732,7 | 1.448,6 | 15.636,0 | 16,9% | 107,94% |
| 63. Бели јасен | 1.199,2 | 24,3 | 77,9 | 6,5% | 32,06% |
| 64. Млеч | 3.445,2 | 69,9 | 29,2 | 0,8% | 4,18% |
| 65. Јавор | 4.748,7 | 93,9 | 149,7 | 3,2% | 15,94% |
| 68. Смрча | 66,7 | 1,6 | 5,3 | 7,9% | 33,13% |
| 70. Црни бор | 2.822,7 | 112,3 | 106,3 | 3,8% | 9,47% |
| 71. Бели бор | 97,9 | 2,8 |  | 0,0% | 0,00% |
| 75. Багрем | 1.166,2 | 32,6 | 7,8 | 0,7% | 2,39% |
| 81. Кисело дрво | 11,1 | 0,3 |  | 0,0% | 0,00% |
| 83. Дуглазија | 77,0 | 2,5 |  | 0,0% | 0,00% |
| 95. Клен | 4.237,4 | 110,9 | 649,1 | 15,3% | 58,53% |
| 99. Брекиња | 1.326,2 | 38,5 |  | 0,0% | 0,00% |
| Укупно ГЈ | 698.584,0 | 11.258,6 | 90.326,8 | 12,9% | 80,23% |

Интензитет сече на нивоу газдинске јединице износи 12,9% у односу на укупну запремину, односно 80,23% у односу на десетгодишњи прираст, што јасно указује на то да су сви планирани радови (обновне и проредне сече заједно) у потпуности усклађени са очувањем континуитета и биолошке одрживости шумског фонда.

По врстама дрвећа доминира сребрна липа, са затеченом запремином од 311.419,0 m³ или око 44,6% укупне дрвне залихе ове јединице. На сребрну липу се односи и највећи део укупног планираног приноса 43.391,7 m³, уз интензитет сече од 13,9% по запремини и 92,74% по текућем прирасту. Овакво високо учешће условљено је доминантном заступљеношћу изданачких липових шума у структури ове газдинске јединице, као и претходно уоченом потребом за извођењем обновних сеча у престарелим и физиолошки зрелим састојинама.

Од осталих врста значајније су заступљени буква, храст китњак, цер, граб, црни јасен и црни бор. Буква има укупну запремину од 92.732,7 m³ и планирани принос од 15.636,0 m³, при чему интензитет сече износи 16,9% по запремини. Код појединих пратећих врста попут граба, црног јасена и клена евидентирани су нешто виши релативни интензитети сече по запремини, што је последица чињенице да су узгојно-санитарне мере и сече замене концентрисане у изданачким састојинама где се тежи форсирању квалитетнијих семенских стабала. Насупрот томе, културе црног бора са приносом од 106,3 m³ представљају стабилан и економски вредан сегмент планираних мера неге. У целини, изнети подаци потврђују да збирни десетгодишњи етат доследно прати стварно стање на терену, дајући приоритет обнови доминантних тврдих лишћара, уз потпуно очување стабилности пратећих врста дрвећа.

## 4.4.	ПЛАН ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ШУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА И ОБЈЕКАТА

Планирана је изградња следећег путног праваца:

Табела 39-план изградње шумских саобраћајница.

| Редни број | Врста рада | Назив пута | Кроз комплекс у km | Категорија |  |  |  |  | Отвара одељења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Јавни пут (km) |  |  | Шумски пут (km) |  |  |
|  |  |  |  | Асфалтни | Са коловозом | Без коловоза | Са коловозом | Без коловоза |  |
| 1 | Изградња тврдог шумског пута |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 61,62,63,64,65 |
| 2 | Изградња тврдог шумског пута |  | 2,2 |  |  |  |  |  | 23,22,21,14,19,18 |
| 3 | Одржавање меких шумских путева |  | 2,9 |  |  |  |  |  | 15,16 |
| 4 | Одржавање шумске влаке |  | 2,7 |  |  |  |  |  | 17,18 |
| УКУПНО |  |  | 10,3 | - | - | - | - | - | - |

У анализи садашње отворености овог шумског комплекса констатована је потреба изградње тврдих камионских путева и одржавање осталих. У том смислу планирана је изградња нових путева. Радови у овом уређајном периоду усмериће се на изградњу нових тврдих камионских путева у дужини 4,7 км и одржавање постојећих осталих меких шумских путева у укупној дужини од 2,9 km, и одржавање шумских влака у укупној дужини од 2,7 km.

Под редовним одржавање сматра се:

-Чишћење канала,

-Чишћење пропуста и ригола,

-Насипање ударних рупа и равњање планума пута,

-Осветљавање пута по потреби (евентуални принос ће се раздужити као ванредни принос).

## 4.5.	ПЛАН УРЕЂИВАЊА ШУМА

Пред крај овог уређајног раздобља планира се израда нове основе газдовања шумама за ову газдинску јединицу, за период 2036 – 2045 године.

## 4.6.	ПЛАН РАЗВОЈА ЛОВСТВА

На основу члана 21. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ број 4/2010 и 4/2011), члана 20. став 1. тачка 2. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл. гласник РС“ број 99/2009), члан 6. став 1. тачка 1. и члана 34. став 2. Закона о дивљачи и ловству (''Службени гласник РС'', бр. 18/2010), члана 5. става 1. и члана 9. Правилника о начину установљавања ловног подручја и ловства, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржаних уговора, утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у закуп (,,Сл. Гласник РС“ број 80/2010) Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство донео је решење о установљавању:

Ловишта ''Национални парк Фрушка гора'' број: 104-324-213/2012-05 објављено у ''Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине'' бр. 7/12 од 24.01.2012. године. Ловиште је дато на газдовање Јавном предузећу „Национални парк Фрушка гора“ уговором број 104-324-213/2012-1 од 27.3.2012. године.

Укупна површина ловишта износи према катастру корисника ловишта 25.518,45 хектара.

Карактеристика ловишта је сложена и врстама бројна фауна, што је у складу са општим природним, климатским и орографским условима терена, као и разноликом и флористички богатом вегетацијом. Поред тога, већи део ловишта располаже правилно распоређеним извориштима воде, што додатно поспешује узгој дивљачи на овом подручју. Ловиште је брдског типа у коме се поред аутохтоних врста (европски јелен, дивља свиња, срна и зец) налазе и алохтоне врсте дивљачи (муфлон и јелен лопатар) које се узгајају у ограђеном делу ловишта „Ворово“.

Основни задаци ловства јесу :

подизање бројног стања постојећих врста дивљачи до нивоа који омогућују природне одлике станишта,

отклањање евентуалних поремећаја у полној и старосној структури,

побољшање квалитета дивљачи мерама уређења ловишта и унапређења услова опстанка, природне исхране и зимске прихране,

У отвореном делу ловишта Национални парк „Фрушка гора”, којем припада и ова газдинска јединица, бројно стање главних врста гајене дивљачи (срна, дивља свиња, јелен и зец) вишеструко је мање у поређењу са утврђеним економским капацитетом. Због тога је у наредном периоду основни задатак у отвореном делу ловишта подизање бројности главних врста гајене дивљачи у циљу достизања економског капацитета, уз истовремено успостављање оптималне полне и старосне структуре.

Коришћење дивљачи регулисано је ловним основама за ловишта којима припадају поједини делови газдинске јединице. Детаљни подаци само за површине ове газдинске јединице се не могу дати јер је она само један мањи део великог ловишта.

Осим тога, врло важне мере за унапређивање садашњег стања у ловишта су:

побољшање природних услова станишта,

подизање ловних објеката (хранилишта, солишта, чеке и сл.),

зимско прихрањивање дивљачи;

развијање и унапређивање стручне службе за ловство.

Посебна пажња мора се посветити и активној заштити и очувању осталих врста ловне дивљачи и дивље фауне, а нарочито ретких и угрожених врста (орао крсташ, орао кликтавац, степски соко, црна рода, ћук, видра и др.)

## 4.7.	ПЛАН КОРИШЋЕЊА ОСТАЛИХ ШУМСКИХ ПРОИЗВОДА

Значајне природне ресурсе у смислу непосредног коришћења на простору читавог парка, а тиме и у овој газдинској јединици, чине “остали” производи из шуме: шумско воће, лековито биље и гљиве. Нема поузданијих података о производном потенцијалу ових ресурса на подручју ове газдинске јединице, али је у оквиру осталих радова на прикупљању података установљено релативно богатство наведеним производима.

Најпознатије јестиве гљиве овог подручја су вргањ, лисичарка, шампињони, буковача и друге. Досадашње искуство говори о свакогодишњем уроду наведених врста. Коришћење и промет печурака мора се вршити у складу са Законом о заштити животне средине  и других важећих законских и подзаконских аката из ове области важећих у датом моменту. Од шумских плодова најчешће се срећу јагода, купина, лешник, дрен, дивља ружа, дивља трешња, дивља крушка и др., док липа представља медоносну врсту и врсту за производњу чаја.

Kао остали шумски производи на подручју газдинске јединице могу се користити и врсте као што су оштра кострика – рускус (Ruscus aculeatus) и бршљан (Hedera helix), које се најчешће користе у цвећарству за израду цветних аранжмана и декоративних украса. Оштра кострика, позната и као веприна, природно је распрострањена и на подручју Фрушке горе, али је услед прекомерног сакупљања сврстана у категорију контролисаних врста. Њено сакупљање могуће је искључиво уз одобрење надлежног Министарства заштите животне средине, док су дозвољене количине сакупљања утврђене актима Завода за заштиту природе Србије, у циљу очувања природних популација ове врсте. Сакупљање бршљана такође треба спроводити на начин који не угрожава природне популације и стабилност шумских екосистема.

Паша, као један од видова коришћења шумског простора у екстензивној сточарској произодњи, мора бити строжије контролисана, с обзиром на интерес истовременог узгоја и заштите ловне фауне у истом простору.

## 4.8.	ПЛАН  КАДРОВА

Правилником о систематизацији радних места унутар предузећа дефинисан је кадровки распоред као и њихова потреба .

## 4.9.	ПЛАН  ТЕХНИЧКОГ ОПРЕМАЊА

Тренутно стање механизације корисника шума и организациона опредељеност да већину радова на сечи и привлачењу сортимената обавља путем услуга или продајом на пању, су довољни аргументи да се у овом уређајном раздобљу не планира техничко опремање за послове коришћења шума.

# ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА

На бази очекиваних прихода и расхода овом анализом процењују се финансијски ефекти газдовања шумама у току наредног уређајног периода.

## 5.1. ВРСТА И ОБИМ ПЛАНИРАНИХ РАДОВА

Врста и обим планираних радова детаљно су обазложени у поглављу Планови газдовања шумама.

У овом делу основе планирани радови ће послужити само како би се као последица реализације тих планова могли рачунати приходи односно расходи газдовања у газдинској јединици, односно утврдити биланси средстава за несметано газдовање.

### 5.1.1. Квалификациона структура сечиве запремине

Табела 40. Сортиментна структура дрвне запремине.

| Врста дрвећа | Бруто | Отпад | Нето | Ф | Л | К | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. Пољски брест | 2,0 | 0,3 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 1,7 |
| 41. Пољски јасен | 33,5 | 5,0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 28,5 |
| 43. Граб | 4.791,8 | 718,8 | 4.073,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.073,0 | 0,0 | 4.073,0 |
| 44. Цер | 9.883,0 | 1.482,5 | 8.400,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 840,1 | 0,0 | 0,0 | 840,1 | 7.560,5 | 0,0 | 7.560,5 |
| 45. Ситнолисна липа | 625,1 | 87,5 | 537,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 96,8 | 0,0 | 48,4 | 161,3 | 0,0 | 376,3 | 376,3 |
| 47. Сребрна липа | 43.391,7 | 6.508,8 | 36.882,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.106,5 | 6.638,9 | 0,0 | 3.319,5 | 11.064,9 | 0,0 | 25.818,1 | 25.818,1 |
| 50. Трешња | 73,8 | 10,3 | 63,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 11,4 | 0,0 | 5,7 | 19,0 | 0,0 | 44,4 | 44,4 |
| 51. Остали тврди лишћари | 311,6 | 46,7 | 264,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 264,9 | 0,0 | 264,9 |
| 54. Црни јасен | 1.836,1 | 275,4 | 1.560,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.560,7 | 0,0 | 1.560,7 |
| 56. Црни граб | 55,4 | 8,3 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,1 | 0,0 | 47,1 |
| 57. Китњак | 12.578,9 | 1.886,8 | 10.692,1 | 427,7 | 320,8 | 85,5 | 855,4 | 1.283,0 | 1.283,0 | 427,7 | 4.276,8 | 6.415,2 | 0,0 | 6.415,2 |
| 58. Јасика | 82,6 | 11,6 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | 71,0 |
| 61. Буква | 15.636,0 | 2.345,4 | 13.290,6 | 39,9 | 394,7 | 132,9 | 1.063,2 | 1.594,9 | 1.594,9 | 531,6 | 5.316,2 | 7.974,4 | 0,0 | 7.974,4 |
| 63. Бели јасен | 77,9 | 11,7 | 66,2 | 0,0 | 2,0 | 0,7 | 5,3 | 7,9 | 7,9 | 2,6 | 26,5 | 39,7 | 0,0 | 39,7 |
| 64. Млеч | 29,2 | 4,4 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 24,8 |
| 65. Јавор | 149,7 | 22,5 | 127,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,2 | 0,0 | 127,2 |
| 75. Багрем | 7,8 | 1,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 6,6 |
| 95. Клен | 649,1 | 97,4 | 551,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551,7 | 0,0 | 551,7 |
| Укупно лишћари | 90.215,2 | 13.524,5 | 76.690,7 | 467,6 | 717,5 | 219,1 | 3.048,4 | 10.473,0 | 2.885,9 | 4.335,5 | 21.704,8 | 28.676,1 | 26.309,8 | 54.985,9 |
| 68. Смрча | 5,3 | 0,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 |
| 70. Црни бор | 106,3 | 15,9 | 90,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 8,1 | 10,8 | 0,0 | 27,1 | 0,0 | 63,2 | 63,2 |
| Укупно четинари | 111,6 | 16,7 | 94,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 8,1 | 10,8 | 0,0 | 27,1 | 0,0 | 67,8 | 67,8 |
| Укупно | 90.326,8 | 13.541,2 | 76.785,6 | 467,6 | 717,5 | 219,1 | 3.056,6 | 10.481,2 | 2.896,7 | 4.335,5 | 21.731,9 | 28.676,1 | 26.377,6 | 55.053,7 |

### 5.1.2. План заштите шума

Превентивна заштита шума вршиће се на целој површини газдинске јединице.

### 5.1.3. План одржавања шумских саобраћајница

Табела 41.- Планирани радови на путној инфраструктури.

| Врста рада | Дужина (km) |
| --- | --- |
| 1. Изградња путева | 4,7 |
| 2. Одржавање коловозне мреже | 5,6 |
| Укупно путеви | 10,3 |

### 5.1.4. План уређивања шума

Табела 42. План уређивања шума –просечно годишње.

| Порекло састојине | Површина (hа) |
| --- | --- |
| 11. Висока природна састојина тврдих лишћара | 16,0 |
| 12. Висока природна састојина меких лишћара | 14,9 |
| 13. Висока природна састојина тврдих и меких лишћара | 10,6 |
| 14. Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 65,6 |
| 15. Изданачка природна састојина меких лишћара | 51,7 |
| 16. Изданачка природна састојина тврдих и меких лишћара | 64,3 |
| 25. Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 0,8 |
| 27. Вештачки подигнута састојина четинара | 2,7 |
| Укупно | 226,4 |

### 5.1.5. План радована на обнови и гајењу шума

Табела 43. План радова на обнови и гајењу.

| Врста рада на гајењу шума | Радна површина (hа) |
| --- | --- |
| 102. Припрема за пошумљавање тврдих лишцара | 3,74 |
| 311. Обнављање природним путем оплодним сечама | 65,77 |
| 329. Обнављање групимично оплодним сечама | 3,19 |
| 412. Попуњавање природно обновљених површина садњом | 3,61 |
| 510. Осветљавање подмлатка | 16,85 |
| 513. Сеча избојака и уклањање корова ручно | 24,05 |
| 518. Окопавање и прашење у културама | 3,61 |
| 526. Чишћење у младим природним састојинама | 0,92 |
| 532. Прореде у вештачки подигнутим шумама | 0,06 |
| 533. Прореде у изданачким шумама | 12,00 |
| 534. Прореде у високим шумама | 12,71 |
| 535. Санитарне прореде | 1,71 |
| Укупно | 148,22 |

## 5.2. УТВРЂИВАЊЕ ТРОШКОВА ПРОИЗВОДЊЕ

### 5.2.1. Трошкови производње дрвних сортимената

Табела 44. Трошкови производње дрвних сортимената.

| Трошкови производње дрвних сортимената | Техничко дрво | Просторно дрво | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| m³ | 2.173,20 | 5.505,40 | 7.678,60 |
| rsd/m³ | 2.500 | 2.500 | - |
| Проста репродукција - rsd | 5.433.000 | 13.763.500 | 19.196.500 |

Тршкови производње сече и израде дрвних сортимената износи 19.196.500 динара-просечно годишње.

### 5.2.2. Трошкови заштите шума

Табела 45.- Трошкови заштите шума.

| Постављање феромонских клопки | 50.000 дин. |
| --- | --- |
| Активно дежурство | 100.000 дин. |
| Постављање обавештајних табли | 100.000 дин. |
| Мониторинг здравственог стања | 150.000 дин. |
| Укупно ГЈ | 400.000 дин. |

У трошкове заштите спадају трошкови постављања феромонских клопки, трошкови заштите од пожара, али и остали троскови заштите које је тешко унапред конкретно предвидети, па ћемо исте паушално одредити у износу од 400.000,00 динара – просечно годишње.

### 5.2.3. Трошкови радова на гајењу и обнови шума

Табела 46.- Трошкови радова на гајењу и обнови шума.

| Врста рада на гајењу шума | Површина (ha) | Јединична цена (rsd) | Укупни трошкови (rsd) |
| --- | --- | --- | --- |
| 102. Припрема за пошумљавање тврдих лишћара | 3,70 | 80.000 | 296.000 |
| 311. Обнављање природним путем оплодним сечама | 65,80 | 30.000 | 1.974.000 |
| 317. Вештачко пошумљавање садњом | 3,60 | 100.000 | 360.000 |
| 412. Попуњавање природно обновљених површина садњом | 3,70 | 100.000 | 370.000 |
| 510. Осветљавање подмлатка | 17,50 | 50.000 | 875.000 |
| 513. Сеча избојака и уклањање корова ручно | 24,10 | 55.000 | 1.325.500 |
| 518. Окопавање и прашење у културама | 3,60 | 70.000 | 252.000 |
| 526. Чишћење у младим природним састојинама | 0,90 | 55.000 | 49.500 |
| 532. Прореде у вештачки подигнутим шумама | 0,10 | 20.000 | 2.000 |
| 533. Прореде у изданачким шумама | 12,00 | 20.000 | 240.000 |
| 534. Прореде у високим шумама | 12,70 | 20.000 | 254.000 |
| 535. Санитарне прореде | 1,71 | 20.000 | 34.200 |
| Укупно | 149,41 | - | 6.032.200 |

### 5.2.4. Трошкови изградње и одржавања шумских саобраћајница (просечно годишње)

Табела 47.- Трошкови изградње, реконструкције и одржавања шумских саобраћајница.

| Врста рада | Дужина (km) | Цена (дин/km) | Укупно (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Изградња путева | 4,7 | 3.641.475 | 17.114.933 |
| 2. Одржавање путне мреже | 5,6 | 100.000 | 560.000 |
| Укупно | 10,3 | 3.741.475 | 17.674.933 |

Потребно је обезбедити 1.767.493 дин. просечно годишње у периоду 2027– 2036. год. за изградњу, реконструкцију и одржавање путева у газдинској јединици „Беочин-Моринтово“.

### 5.2.5. Средства за репродукцију шума

Табела 48. Средства за репродукцију шума.

| 48.927.302 | X | 15% | = | 7.339.095 | динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Средства за репродукцију шума износе 15 % од тржишне вредности израђених дрвних сортимената на месту сече, и износе 7.339.095 динара просечно годишње.

### 5.2.6. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта

Накнада за коришћење шума и шумског земљишта износи 3% од укупног прихода од продаје дрвета и приказује се просечно годишње.

Табела 49.- Накнада за коришћење шума и шумског земљишта.

| 48.927.302 | X | 3% | = | 1.467.819 | динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 5.2.7. Трошкови уређивања шума  (просечно годишње)

Табела 50. Трошкови уређивања шума.

| Порекло састојине | Површина (hа) | Јединична цена динара (дин) | Укупни трошкови (дин.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. Висока природна састојина тврдих лишћара | 16,0 | 4.200 | 67.074 |
| 12. Висока природна састојина меких лишћара | 14,9 | 4.200 | 62.706 |
| 13. Висока природна састојина тврдих и меких лишћара | 10,6 | 4.200 | 44.310 |
| 14. Изданачка природна састојина тврдих лишћара | 65,6 | 4.200 | 275.310 |
| 15. Изданачка природна састојина меких лишћара | 51,7 | 4.200 | 216.972 |
| 16. Изданачка природна састојина тврдих и меких лишћара | 64,3 | 4.200 | 269.892 |
| 25. Вештачки подигнута састојина тврдих лишћара | 0,8 | 4.200 | 3.444 |
| 27. Вештачки подигнута састојина четинара | 2,7 | 4.200 | 11.214 |
| Укупно | 226,4 |  | 950.922 |

### 5.2.7. Укупни трошкови производње

Табела 51. Укупни трошкови производње.

| Укупни трошкови производње | Укупно (дин) |
| --- | --- |
| 1. Производња дрвних сортимената | 19.196.500 |
| 2. Заштита шума | 400.000 |
| 3.Трошкови радова на гајењу и подизању шума | 6.032.200 |
| 4. Путеви | 1.767.493 |
| 5. Уређивање шума | 950.922 |
| 6. Средства за репродукцију шума | 7.339.095 |
| 7. Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 1.467.819 |
| Укупно | 37.154.029 |

## 5.3. ФОРМИРАЊЕ УКУПНОГ ПРИХОДА

Табела 52. Сортиментна структура дрвне запремине – просечно годишње

| Врста дрвећа | Бруто | Отпад | Нето | Ф | Л | К | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. Пољски јасен | 3,4 | 0,5 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 |
| 43. Граб | 479,2 | 71,9 | 407,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,3 | 0,0 | 407,3 |
| 44. Цер | 988,3 | 148,2 | 840,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | 756,0 | 0,0 | 756,0 |
| 45. Ситнолисна липа | 62,5 | 8,8 | 53,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 9,7 | 0,0 | 4,8 | 16,1 | 0,0 | 37,6 | 37,6 |
| 47. Сребрна липа | 4.339,2 | 650,9 | 3.688,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,6 | 663,9 | 0,0 | 331,9 | 1.106,5 | 0,0 | 2.581,8 | 2.581,8 |
| 50. Трешња | 7,4 | 1,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 1,9 | 0,0 | 4,4 | 4,4 |
| 51. Остали тврди лишћари | 31,2 | 4,7 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 26,5 |
| 54. Црни јасен | 183,6 | 27,5 | 156,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,1 | 0,0 | 156,1 |
| 56. Црни граб | 5,5 | 0,8 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4,7 |
| 57. Китњак | 1.257,9 | 188,7 | 1.069,2 | 42,8 | 32,1 | 8,6 | 85,5 | 128,3 | 128,3 | 42,8 | 427,7 | 641,5 | 0,0 | 641,5 |
| 58. Јасика | 8,3 | 1,2 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 7,1 |
| 61. Буква | 1.563,6 | 234,5 | 1.329,1 | 4,0 | 39,5 | 13,3 | 106,3 | 159,5 | 159,5 | 53,2 | 531,6 | 797,4 | 0,0 | 797,4 |
| 63. Бели јасен | 7,8 | 1,2 | 6,6 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 2,6 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| 64. Млеч | 2,9 | 0,4 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| 65. Јавор | 15,0 | 2,2 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 12,7 |
| 75. Багрем | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| 95. Клен | 64,9 | 9,7 | 55,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,2 | 0,0 | 55,2 |
| Укупно лишћари | 9.021,5 | 1.352,4 | 7.669,1 | 46,8 | 71,7 | 21,9 | 304,8 | 1.047,3 | 288,6 | 433,6 | 2.170,5 | 2.867,6 | 2.631,0 | 5.498,6 |
| 68. Смрча | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| 70. Црни бор | 10,6 | 1,6 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 6,3 | 6,3 |
| Укупно четинари | 11,2 | 1,7 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 6,8 | 6,8 |
| Укупно | 9.032,7 | 1.354,1 | 7.678,6 | 46,8 | 71,7 | 21,9 | 305,7 | 1.048,1 | 289,7 | 433,6 | 2.173,2 | 2.867,6 | 2.637,8 | 5.505,4 |

Табела 53.- Јединична вредност сортимената – просечно годишње.

| Врста дрвећа | Ф | Л | К | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. Пољски јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.607 |  |
| 43. Граб | 13.681 |  |  | 9.404 | 7.860 |  | 8.815 |  | 6.607 |  |
| 44. Цер | 9.418 |  |  | 8.693 | 7.930 |  |  |  | 6.607 |  |
| 45. Ситнолисна липа | 18.290 | 13.271 |  | 9.062 | 7.119 |  | 7.119 |  |  | 3.840 |
| 47. Сребрна липа | 18.290 | 13.271 |  | 9.062 | 7.119 |  | 7.119 |  |  | 3.840 |
| 50. Трешња | 29.763 |  |  | 15.621 | 12.030 |  | 6.716 |  |  | 3.840 |
| 51. Остали тврди лишћари |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.607 |  |
| 54. Црни јасен |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.607 |  |
| 56. Црни граб |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.607 |  |
| 57. Китњак | 41.148 | 29.045 | 20.654 | 17.958 | 9.873 | 8.078 | 8.815 |  | 6.607 |  |
| 58. Јасика |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.840 |
| 61. Буква | 18.303 | 12.019 | 10.015 | 8.083 | 6.609 | 5.475 | 6.609 |  | 6.607 |  |
| 63. Бели јасен | 41.706 | 30.081 | 18.441 | 18.417 | 11.049 | 7.212 | 8.815 |  | 6.607 |  |
| 64. Млеч |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.607 |  |
| 65. Јавор |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.607 |  |
| 75. Багрем |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.607 |  |
| 95. Клен |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.607 |  |
| 68. Смрча | 18.617 | 14.406 |  | 10.520 | 8.577 | 6.469 |  |  |  | 3.840 |
| 70. Црни бор | 14.567 | 11.328 |  | 8.496 | 7.281 | 5.258 |  |  |  | 3.840 |

Табела 54. Укупна производна вредност дрвних сортимената – просечно годишње.

| Врста дрвећа | Ф | Л | К | I класа | II класа | III класа | Остала техника | Укупно техника | Огревно дрво | Целулоза | Укупно просторно | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. Пољски јасен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.813 | 0 | 18.813 | 18.813 |
| 43. Граб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.691.051 | 0 | 2.691.051 | 2.691.051 |
| 44. Цер | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.164 | 0 | 0 | 666.164 | 4.995.219 | 0 | 4.995.219 | 5.661.383 |
| 45. Ситнолисна липа | 0 | 0 | 0 | 14.615 | 68.887 | 0 | 34.444 | 117.946 | 0 | 144.503 | 144.503 | 262.449 |
| 47. Сребрна липа | 0 | 0 | 0 | 1.002.700 | 4.726.254 | 0 | 2.363.127 | 8.092.081 | 0 | 9.914.136 | 9.914.136 | 18.006.217 |
| 50. Трешња | 0 | 0 | 0 | 2.974 | 13.743 | 0 | 3.836 | 20.554 | 0 | 17.060 | 17.060 | 37.614 |
| 51. Остали тврди лишћари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.993 | 0 | 174.993 | 174.993 |
| 54. Црни јасен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031.145 | 0 | 1.031.145 | 1.031.145 |
| 56. Црни граб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.112 | 0 | 31.112 | 31.112 |
| 57. Китњак | 1.759.828 | 931.653 | 176.667 | 1.536.065 | 1.266.753 | 1.036.446 | 377.002 | 7.084.415 | 4.238.548 | 0 | 4.238.548 | 11.322.963 |
| 58. Јасика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.278 | 27.278 | 27.278 |
| 61. Буква | 72.977 | 474.427 | 133.105 | 859.423 | 1.054.051 | 873.192 | 351.350 | 3.818.527 | 5.268.660 | 0 | 5.268.660 | 9.087.186 |
| 63. Бели јасен | 0 | 5.975 | 1.221 | 9.756 | 8.779 | 5.731 | 2.335 | 33.797 | 26.249 | 0 | 26.249 | 60.046 |
| 64. Млеч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.399 | 0 | 16.399 | 16.399 |
| 65. Јавор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.071 | 0 | 84.071 | 84.071 |
| 75. Багрем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.380 | 0 | 4.380 | 4.380 |
| 95. Клен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.531 | 0 | 364.531 | 364.531 |
| Укупно лишћари | 1.832.806 | 1.412.055 | 310.994 | 3.425.533 | 7.804.632 | 1.915.369 | 3.132.094 | 19.833.483 | 18.946.295 | 10.102.977 | 29.049.271 | 48.882.754 |
| 68. Смрча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.730 | 1.730 | 1.730 |
| 70. Црни бор | 0 | 0 | 0 | 6.909 | 5.921 | 5.701 | 0 | 18.531 | 0 | 24.287 | 24.287 | 42.818 |
| Укупно четинари | 0 | 0 | 0 | 6.909 | 5.921 | 5.701 | 0 | 18.531 | 0 | 26.017 | 26.017 | 44.548 |
| Укупно | 1.832.806 | 1.412.055 | 310.994 | 3.432.442 | 7.810.553 | 1.921.070 | 3.132.094 | 19.852.014 | 18.946.295 | 10.128.994 | 29.075.289 | 48.927.302 |

Укупни приход од продаје дрвних сортимената износи просечно годишње 48.927.302 динара.

### 5.3.1. Расподела укупног прихода

Табела 55. Расподела укупног прихода.

| Приходи – Трошкови | Свега (дин.) |
| --- | --- |
| Укупан приход | 48.927.302 |
| Укупни трошкови | 37.154.029 |
| Добит | 11.773.273 |

Укупно гледано финансијски ефекат извршења планираних радова изражен је у добити у износу од  11.773.273 динара просечно годишње.

Економско - финансијска анализа је изведена према важећим елементима пословања за 2025. годину, коју је израдила планска служба предузећа „Шумаплан“ ДОО.

Уколико се неки од ових  елемената у току важења основе мења се и цела концепција калкулације.

## 5.4. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА НА КРАЈУ УРЕЂАЈНОГ ПЕРИОДА

У оквиру овог поглавља предочиће се очекивани резултати на крају уређајног периода 2027. – 2036. године, а у складу са стањем састојина газдинске јединице „Андревље-Тестера-Хајдучки брег“,  општим и посебним циљевима газдовања шумама, као и са мерама за постизање ових циљева.

На крају уређајног периода очекује се следеће:

- Стабилније стање састојина по свим елементима (порекло и очуваност, смеса, врста дрвећа...),

- Поправљање структуре добних разреда која је нарушена у претходним периодима, је сталан и јасно дефинисан задатак који се не може завршити у једном уређајном раздобљу,

- Кроз биолошке и производне циљеве газдовања поправљање структуре дрвних сортимената,

- Сечама обнове, унапредиће се стање састојина са аспекта узгојног облика, поправиће се структура добних разреда.

- Општа стабилизација здравственог стања састојина у смислу заштите од биотичких и абиотичких чинилаца,

- Одржавањем путева и просека, радовима на заштити, нези младих култура и сечи биће много ефикаснији, а ловно газдовање успешним.

Већина наведених, очекиваних ефеката газдовања у овој газдинској јединици у наредном уређајном раздобљу ће се остварити, док су неки ефекти таквог карактера да ће се продужити и у следећа уређајна раздобља.

## 6.0. ДРУГИ ЗНАЧАЈНИ ПОДАЦИ И ПРИЛОЗИ

## 6.1. ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИКУПЉАЊА ТЕРЕНСКИХ ПОДАТАКА

Током претходних уређивања шума Националног парка „Фрушка гора”, односно ове газдинске јединице, извршена су типолошка проучавања (еколошка и развојно-производна), осигурана је спољња граница и извршена унутрашња подела простора (подела на одељења и одсеке), створена је катастарска подлога, што је представљало основ за израду ове основе за газдовање шумама. Овим уређивањем евидентиране су и геодетски снимљене све промене у површини (њеној величини и структури) настале као последица досадашњег газдовања, спонтаних природних процеса (сукцесије вегетације) или утицаја других фактора, снимљено је стање шума и сшумских станишта и извршена је инвентура шума.

Након прикупљања широког спектра информација о станишту и састојини у складу са Каталогом шифара за информациони систем о шумама Србије, у временски одвојеном поступку реализован је премер шума.

Методологија премера је усклађена са важећим Правилником о основи газдовања шумама, извођачком пројекту газдовања шумама, евидентирању извршених радова и шумској хроници ( „Службени гласник РС”, број 18/24.), која се заснива на перманентној инвентури. У перманентној инвентури шума у Србији користиће се основна квадратна мрежа са систематским распоредом детаљних површина са минималним узорком од 1,25 % од укупне површине шума које се мере у газдинској јединици (по правилу примењује се употреба квадратне мреже од 200*200 метара, мрежа је јасно дефинисана и позицисионирана у простору Републике Србије, која кореспондира са мрежом Националне инвентуре шума Републике Србије). Обичне примерне површине се постављају унутар мреже  детаљних примерних површина по потреби, а нарочито у газдинским типовима који имају малу заступљеност и одсецима који нису обухваћени мрежом детаљних површина.

У инвентурисању детаљних и обичних примерних површина користиће се концентрични кругови полупречника 7,98 и 12,62 метара (површина 2 и 5 ари). На мањем кругу се мере сва стабла изнад таксационе границе, а на већем кругу само стабла преко 30 центиметара.

Поред броја стабала,  за сваку састојину су мерене висине у довољном броју, за утврђивање припадности одређеном  тарифном низу, односно касније утврђивање основних таксационих података. Запремински прираст је одређиван на основу таблица процента прираста.

Границе одека нису мењане, али су обновљене ознаке и снимљене ГПС -ом, тако да је дошло до промена у њиховом облику и површини у односу на претходном гдје су се примјењивали бусола и пантљика.

Премер ове газдинске јединице вршен је током 2024. године, а премер је вршила стручна служба предузећа Шума План д.о.о. Бања Лука, по Уговору са наручиоцем посла „Национални парк Фрушка гора“ д.о.о.

## 6.2. ОБРАДА ПОДАТАКА

Прикупљени  подаци обрађени су компјутерски у оквиру Информационог подсистема за планирање газдовања шумама, као дела Информационог система о шумама Србије, а резултанта такве обраде јесу табеларни прикази стања шума, као и планова газдовања.

Обрада података  : __________________.

## 6.3. ИЗРАДА КАРАТА

Израда карата је вршена у просторијама Шума План д.о.о. Бања Лука. Све карте су израђене на основу постојећих катастарских планова, авионских снимака, као и снимања ГПС уређајем на терену. Катастарски планови су скенирани на А0 формату, а затим геореференцирани и дигитализовани у АрцГИС програму за израду карата на рачунару. Карта је повезана са базом података и урађене су одговарајуће тематске карте.

Све карте су штампане у колор штампи на плотеру Шума План д.о.о. Бања Лука.

Израда карата : ______________________.

## 6.4. ИЗРАДА ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА

Израда текстуалног дела је вршена у просторијама Шума План д.о.о. Бања Лука.

Израда текстуални део : __________________________.

## 6.5. УЧЕСНИЦИ ИЗРАДЕ ОСНОВЕ

Теренске податке прикупили су:

- Драган Лончина, дипл.инж.

- Дарко Новичић дипл.инж.

- Дејан Миловац, дипл.инж.

- Милован Ћосовић, дипл.инж.

- Ђорђе Топић, маг. шум.

- Лука Бибић, апсолвент.

Током израде основе запослени инжењери из „Национални парк Фрушка гора“ д.о.о. вршили су сталну и детаљну контролу теренских радова, учествовали у верификацији установљеног стања шума након обраде података, учествовали у изради планова газдовања кроз детаљну анализу потреба и могућности за њихово спровођење (до нивоа одсека) и сходно томе одржано је више састанака.

## 6.6. ПРИЛОЗИ

### 6.6.1. Катастар

| ОПШТИНА | КАТАСТАРСКА ОПШТИНА | Бр. листа непо-кретности | БР. ПАРЦЕЛЕ | КУЛТУРА | КЛА- СА | ПОВРШИНА м2 | ВРСТА ЗЕМЉИШТА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 1795/3 | шума | 3 | 4370 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3576/1 | шума | 3 | 756780 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3758 | шума | 4 | 35 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3758 | шума | 4 | 4034521 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3759/2 | ливада | 3 | 77293 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3796/1 | шума | 5 | 7820376 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3796/2 | шума | 5 | 1049 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3796/3 | шума | 5 | 1726 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3797/1 | шума | 5 | 5282 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3797/3 | пашњак | 3 | 310 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3798/1 | земљиште под зградом |  | 113 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3798/1 | земљиште под зградом |  | 15 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3798/1 | земљиште уз зграду |  | 162 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3798/2 | земљиште под зградом |  | 281 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3798/2 | земљиште под зградом |  | 88 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3798/2 | земљиште уз зграду |  | 284 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3799 | шума | 4 | 4217 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3800 | шума | 4 | 8030 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3801 | шума | 4 | 2406 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3802 | шума | 4 | 20996 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3803/1 | шума | 4 | 11092 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3803/2 | шума | 4 | 148 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3803/3 | шума | 4 | 2725 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3804/1 | шума | 4 | 3759 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3804/2 | шума | 4 | 118 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3804/3 | шума | 4 | 2852 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3904 | шума | 3 | 8193 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3915 | шума | 3 | 10850 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3916/1 | шума | 3 | 17608 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3916/2 | шума | 3 | 76 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3917 | шума | 3 | 9014 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3918 | шума | 3 | 26616 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3919 | земљиште под зградом |  | 223 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3919 | земљиште под зградом |  | 222 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3919 | земљиште под зградом |  | 164 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3919 | земљиште под зградом |  | 153 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3919 | земљиште под зградом |  | 83 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3919 | земљиште под зградом |  | 49 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3919 | земљиште под зградом |  | 38 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3919 | земљиште уз зграду |  | 500 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3919 | пашњак | 5 | 6424 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3920 | земљиште под зградом |  | 33 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3920 | земљиште уз зграду |  | 336 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3921 | шума | 3 | 738 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3922 | шума | 3 | 2156 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3923 | вештачко језеро |  | 5983 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3924 | ливада | 4 | 12618 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3925 | земљиште под зградом |  | 9 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3925 | земљиште под зградом |  | 6 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3925 | ливада | 5 | 9716 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3926 | шума | 3 | 21097 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3927 | шума | 3 | 2090 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3928 | шума | 3 | 2694 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3929 | шума | 3 | 1290 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3930 | шума | 3 | 1742 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3931 | шума | 3 | 6074 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3932 | ливада | 4 | 4421 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3933 | ливада | 4 | 18198 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3934 | шума | 3 | 21155 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3935 | шума | 5 | 29895 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3936 | шума | 5 | 14357 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3937 | шума | 5 | 17201 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 3938 | шума | 5 | 31018 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 4017 | ливада | 6 | 18178 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 4018 | шума | 3 | 447 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 4019 | ливада | 4 | 12189 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 4020 | ливада | 5 | 13945 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 4021 | ливада | 4 | 10724 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 4023 | шума | 3 | 5715 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 4025 | шума | 3 | 22996 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 4026 | шума | 3 | 7002 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 4027 | шума | 3 | 3913 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 4028 | земљиште под зградом |  | 141 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 4028 | шума | 3 | 9564 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 4030 | шума | 3 | 2173 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 4031 | шума | 3 | 9260 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 4032 | шума | 3 | 700 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ЧЕРЕВИЋ | 127 | 4033 | шума | 3 | 21068 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 855/1 | шума | 4 | 36959 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 855/6 | шума | 4 | 10819 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 901 | шума | 4 | 1491 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1025 | шума | 3 | 727 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1076 | шума | 3 | 2325 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1078/1 | шума | 3 | 60444 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1078/1 | шума | 5 | 579835 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1078/2 | ливада | 2 | 9485 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1078/3 | ливада | 2 | 5288 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1079/1 | шума | 2 | 9441 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1079/2 | шума | 2 | 3756 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1080 | шума | 3 | 5205 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1081 | шума | 4 | 412204 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1082 | шума | 3 | 12208 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1083 | шума | 3 | 122910 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1083 | шума | 5 | 21558 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1084 | шума | 3 | 2082 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1085/1 | шума | 4 | 839 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1085/2 | шума | 4 | 1737 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1086/1 | шума | 3 | 129308 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1086/1 | шума | 5 | 699715 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1086/2 | земљиште под зградом |  | 544 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1087 | шума | 4 | 10974 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1100 | шума | 5 | 572791 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1101 | шума | 4 | 2162 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1102 | шума | 3 | 115 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1103 | шума | 3 | 91 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1104 | шума | 3 | 6331 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1105 | земљиште под зградом |  | 936 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1106/1 | шума | 3 | 238109 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1106/1 | шума | 4 | 339416 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1107 | земљиште под зградом |  | 1121 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1108 | шума | 4 | 591 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1109 | шума | 4 | 4319 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1110/1 | ливада | 4 | 47569 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1110/2 | земљиште под зградом |  | 985 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1110/2 | земљиште уз зграду |  | 500 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1110/2 | ливада | 4 | 2085 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1110/3 | шума | 3 | 283 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1111 | шума | 3 | 640 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1112 | шума | 3 | 3923 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1113 | земљиште под зградом |  | 106 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1113 | шума | 2 | 2345 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1115 | шума | 2 | 7115 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1116 | шума | 2 | 11234 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1117 | ливада | 2 | 15119 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1118 | шума | 3 | 6201 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1119 | шума | 3 | 10039 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1120/1 | земљиште под зградом |  | 53 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1120/1 | шума | 3 | 624848 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1120/1 | шума | 4 | 244385 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1120/2 | ливада | 2 | 2412 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1120/3 | земљиште под зградом |  | 30 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1120/3 | шума | 3 | 3040 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1120/4 | шума | 4 | 1471 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1121 | ливада | 2 | 2233 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1122 | ливада | 2 | 9060 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1123 | шума | 2 | 1628 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1124 | шума | 2 | 2012 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1125 | шума | 2 | 1434 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1126 | шума | 2 | 1253 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1127 | шума | 2 | 4245 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1128 | шума | 2 | 1547 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1129 | шума | 2 | 4055 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1130/1 | шума | 2 | 8938 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1130/2 | шума | 2 | 338 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1131 | шума | 4 | 110218 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1132/1 | шума | 4 | 74326 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1132/2 | шума | 4 | 80828 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1132/3 | шума | 4 | 69491 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1134 | шума | 5 | 13124 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1136 | земљиште под зградом |  | 580 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1139 | шума | 3 | 3908 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1144 | земљиште под зградом |  | 1842 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1144 | шума | 3 | 23927 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1146 | шума | 5 | 5240 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1147/1 | земљиште под зградом |  | 11588 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1149/1 | шума | 5 | 21641 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1149/2 | шума | 5 | 35517 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1151 | земљиште под зградом |  | 951 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1152 | шума | 5 | 13456 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1153/1 | шума | 3 | 568315 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1153/1 | шума | 4 | 102870 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1153/2 | шума | 4 | 8085 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1154 | шума | 3 | 11954 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1155 | шума | 3 | 15925 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1156 | шума | 3 | 8646 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1157 | шума | 3 | 141 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1158 | земљиште под зградом |  | 87 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1159 | шума | 3 | 752164 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1160 | поток |  | 1226 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1161 | ливада | 2 | 6697 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1162 | шума | 3 | 12173 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1163 | шума | 3 | 3795 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1164 | шума | 3 | 8076 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1166/1 | ливада | 4 | 4528 | пољопривредно земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1166/2 | шума | 3 | 8630 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1167 | шума | 3 | 41234 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1168 | шума | 3 | 4618 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1169 | земљиште под зградом |  | 502 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1173 | шума | 4 | 132665 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1173 | шума | 5 | 643966 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1176 | шума | 4 | 359514 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1890/3 | шума | 2 | 532 | земљиште у грађев.подручју |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1906/1 | шума | 4 | 2636 | земљиште у грађев.подручју |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1906/3 | шума | 4 | 8506 | земљиште у грађев.подручју |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1911 | шума | 3 | 806 | земљиште у грађев.подручју |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 1957 | шума | 4 | 3323 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 2014 | шума | 3 | 9934 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 2275/1 | шума | 4 | 28549 | земљиште у грађев.подручју |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 2893 | шума | 3 | 3096 | земљиште у грађев.подручју |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 3260/1 | земљиште под зградом |  | 4150 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | БАНОШТОР | 2663 | 3264/1 | земљиште под зградом |  | 2485 | остало земљиште |
| БЕОЧИН | ГРАБОВО | 11 | 141/1 | шума | 5 | 249169 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ГРАБОВО | 11 | 141/3 | шума | 5 | 2292 | шумско земљиште |
| БЕОЧИН | ГРАБОВО | 11 | 143/1 | шума | 5 | 1086120 | шумско земљиште |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ГРГУРЕВЦИ | 102 | 6 | шума | 5 | 1633135 | шумско земљиште |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ГРГУРЕВЦИ | 102 | 7 | шума | 5 | 1580 | шумско земљиште |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ГРГУРЕВЦИ | 102 | 8 | ливада | 3 | 6725 | пољопривредно земљиште |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ГРГУРЕВЦИ | 102 | 9 | ливада | 3 | 19258 | пољопривредно земљиште |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ГРГУРЕВЦИ | 102 | 10 | ливада | 4 | 5562 | пољопривредно земљиште |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ГРГУРЕВЦИ | 102 | 11 | шума | 4 | 715 | шумско земљиште |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ГРГУРЕВЦИ | 102 | 12 | шума | 4 | 833614 | шумско земљиште |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ГРГУРЕВЦИ | 102 | 13 | шума | 4 | 27733 | шумско земљиште |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ГРГУРЕВЦИ | 102 | 14 | шума | 4 | 810 | шумско земљиште |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ГРГУРЕВЦИ | 102 | 15 | шума | 5 | 200 | шумско земљиште |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ШУЉАМ | 202 | 727/1 | шума | 4 | 2357814 | шумско земљиште |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ШУЉАМ | 202 | 728/1 | шума | 4 | 1524766 | шумско земљиште |
| СРЕМСКА МИТРОВИЦА | ШУЉАМ | 202 | 728/2 | шума | 4 | 1030592 | шумско земљиште |

## 6.7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ова Основа важи од 01.01.2027. године до 31.12.2036. године, а примењиваће се од момента добијања Решења о сагласности од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Евиденција извршених радова (евиденција газдовања) ће се вршити јединствено у оквиру Информационог система у шумарству (подсофтер EvidNET), односно извршени радови морају се евидентирати до 28. фебруара текуће године за претходну годину (члан 34.  Закона о шумама).

Ова основа је урађена у 3 примерка, а њени саставни делови су:

1.	База података,

2.	Текстуални део.

Прилог:

- Услови Министарства заштите животне средине

- Мишљење о уграђености услова

- Сагласност Министарства заштите животне средине

Пројектанти:

Раденко Поњарац, мастер инж. шумарства   (број лиценце: 0693)

Бошко Тубић, дипл.инж.шумарства      (број лиценце: 0885)

Дамир Благојевић, дипл.инж.шумарства

Директор “ШУМА ПЛАН”д.о.о. Бања Лука                                                                                                                       Директор „Национални парк Фрушка гора“ д.о.о.

____________________________                                                                                                                                   ___________________________________________

Ђорђе Топић                                                                                                                                                                              Драган Видовић

Бања Лука , 2026 године